建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项 目 名 称：峨边彝族自治县五矿加油站改建、扩建项目

建设单位(盖章)：      峨边彝族自治县五矿加油站

编制单位：四川骏庞乐环保科技有限公司

编制日期：2020年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作从业能力的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

建设项目基本情况（表一）	1

建设项目所地自然环境简况（表二）	24

环境质量现状（表三）	27

评价适用标准（表四）	31

建设项目工程分析 (表五)	34

建设项目产生的主要污染物及排放情况（表六）	52

环境影响分析（表七）	53

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（表八）	86

结论（表九）	87

附图：

附图1：地理位置图

附图2：外环境关系及监测布点图

附图3：项目总平面布置图

附图4：项目分区防渗图

附图5：洗车区平面布置图

附图6：项目原总平面布置图

附图7：项目现场图

附件：

附件1：委托书

附件2：峨边彝族自治县经济和信息化局批复

附件3：土地证

附件4：峨边五矿加油站建设项目环评报告表审批意见

附件5：峨边五矿加油站建设项目竣工环境保护验收意见

附件6：现有项目的排污登记回执

附件7：建设用地规划许可证

附件8：建设工程规划许可证

附件9：峨边县五矿加油站环境质量现状监测

附件10：项目环境影响评价评审意见

附件11：项目修改清单

# 建设项目基本情况                                （表一）

| 项目名称 | 峨边彝族自治县五矿加油站改建、扩建项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 峨边彝族自治县五矿加油站 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 姚静 |  |  | 联系人 | 黄总 |  |
| 通讯地址 | 四川省乐山市峨边彝族自治县五渡镇工农村一组 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18113966678 |  | 传真 | / | 邮编 | 614300 |
| 建设地点 | 四川省乐山市峨边彝族自治县五渡镇工农村一组 |  |  |  |  |  |
| 项目经纬度 | E103.476299°，N29.299502° |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 峨边彝族自治县经济 和信息化局 |  |  | 批准文号 | 峨边经信函[2020]91号 |  |
| 建设性质 | □新建■扩建□技改 |  |  | 行业类别及代码 | F5264 机动车燃料零售 |  |
| 占地面积 (平方米) | 2999.0 |  |  | 绿化面积(平方米) | 1000.0 |  |
| 总投资 (万元) | 200.0 | 其中环保投资(万元) |  | 67.5 | 环保投资占总投资比例 | 33.75% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 |  | 2021年3 |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目背景 峨边彝族自治县五矿加油站位于四川省乐山市峨边县五渡镇工农村一组，本公司于2015年5月取得峨边彝族自治县环境保护局关于该建设项目的审批意见（峨环审批[2015]4号），建设等级为三级加油站，建成3座卧式钢制埋地油罐（储油量60m³），配套建设站房、加油罩棚等公辅设施。年销售汽油570吨，柴油930吨；于2015年12月通过峨边彝族自治县区环境保护局验收（峨边环验[2015]22号）。 项目于2020年3月17日取得了乐山市排污许可证（证书编号：91511132MA6282WB2G001Z）。随着峨轸旅游通道即将通车，车流量不断增加，现销售量规模已无法满足销售需求；因此，峨边彝族自治县五矿加油站总投资200万元，用于对加油站扩建；本次扩建占地面积2999m2，不新增用地。 本次建设内容包括：拆除原有3座油罐，原址新建非承重直埋卧式SF双层油罐4座，其中柴油罐2座，装0#柴油，汽油罐2座，分别装92#、95#汽油；每个储油罐的容积为50m3，总储量200m3，柴油折半计入总容积为150m3。整体平移原有加油区钢网架结构加油棚1座，投影面积414.0m2，棚底距地面净高6.8m；棚下设置2排平行加油岛，新建2台双枪双油品和2台四枪双油品卡机联接潜油泵型加油机，共12把加油机，在原有项目的基础上增加6把。汽油加油机均带油气回收功能，其中2把柴油机带大流量加油枪；建成后加油站由原来的三级加油站提升为二级加油站。 为和项目所在地的旅游景观大道配套，完善旅游景观大道的服务功能，本次还将对加油站站房外墙重新装修，使其和景观大道风格保持一致；并在站房后方新建一间自动洗车机，配套一套洗车设备，用于对沿途车辆进行冲洗，保持旅游景观大道的清洁。洗车间占地面积为137.5m2，建设一套洗车设备，能一次冲洗三辆小车，配套建设四座容积分别为6m3、9m3、9m3、9m3的污水池、沉淀池、净化水池和清水池，能够使洗车废水经过处理后回用，不外排；新建的洗车间预计每天清洗车辆数为40辆，只对小轿车进行冲洗，且只对车辆表面进行清洗和风干，不涉及车辆抛光和美容等；还将配套建设加油站绿化带和硬化地坪等设施。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日修订）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）等有关规定，需对该项目进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）等有关规定，本项目属于“四十、社会事业与服务业-124 加油、加气站-新建、扩建”，需编制环境影响评价报告表。 为此，峨边彝族自治县五矿加油站委托四川骏庞乐环保科技有限公司对峨边彝族自治县五矿加油站改建、扩建项目进行环境影响评价工作，四川骏庞乐环保科技有限公司接受委托后，组织相关技术人员现场踏勘、调查收集和研究与项目有关的技术资料的基础上，根据环境影响评价技术导则，编制了本项目的环境影响报告表报请生态环境主管部门审批。 二、相关符合性分析 1.产业政策符合性分析 本项目为机动车燃料零售，根据《产业结构调整指导目录（2019年本》中的有关规定，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类；根据国家有关法律、法规和政策规定，不属于鼓励类、限制类和淘汰类的为允许类。并且项目所使用设备均不属于淘汰类设备，涉及工艺不属于淘汰类工艺。此外，项目已取得峨边彝族自治县经济和信息化局出具的《关于峨边县五矿加油站改建、扩建的批复》（峨边经信函[2020]91号）（详见附件2）。 因此，评价认为本项目符合国家和地方产业政策要求。 2.规划符合分析 项目位于四川省乐山市峨边彝族自治县五渡镇工农村一组，项目用地已于2015年9月21日取得《土地使用证》（峨边国用（2015）第9094号）（详见附件3），土地用途为商服用地，本项目为加油站，符合用地规划；项目已取得由峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局出具的《建设工程规划许可证》（建字第峨2014-15号）和《建设用地规划许可证》（地字第峨2014-02），因此，项目的建设符合城乡规划要求。同时项目已经取得了由峨边彝族自治县市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》（社会信用代码：91511132MA6282WB2G），同意该加油站经营成品油零售。 综上，项目建设符合城乡规划要求。 3.“三线一单”符合性分析 “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。根据环境保护部《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评﹝2016﹞95号），明确要求在项目环评中建立“三线一单”约束机制，强化准入管理。本项目与“三线一单”的符合性分析如下： 表1-1 “三线一单”符合性分析 项目; 要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于四川省乐山市峨边彝族自治县五渡镇工农村一组，项目建设位置不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地址公园、世界自然遗产地、湿地公园、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等禁止开发区，不在规定的生态红线区域范围，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 根据对工程所在区域环境质量现状的调查和引用监测，项目所在地区域大气环境、地表水环境和声环境质量较好。扩建后建设单位严格执行环评提出的各项要求，认真落实污染防治措施，确保治理措施的治理效果达到设计及环评提出的要求，不改变区域的环境功能，可满足功能区大气、地表水等环境质量达标。因此，项目所在区域符合环境质量底线管理要求。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源和资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目主要涉及用水和用电，项目所在地水、电资源丰富（本项目不属于高耗能行业），符合资源利用上线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 根据《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，本项目为加油站建设项目，不开采，不属于当地环境准入负面清单行业内容。; 符合. 因此，本项目建设符合“三线一单”要求。 4.与《大气污染防治行动计划》的符合性分析 本项目为加油站改扩建项目，位于乐山市峨边彝族自治县五渡镇工农村一组，根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），其中第一条规定：“限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理。”本项目建成后将设置一次卸油油气回收装置和二次加油油气回收装置，符合《大气污染防治行动计划》的要求。 5.与《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》的符合性分析 根据《关于印发乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（乐府发[2019]4号），结合本项目建设情况，项目与《乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》的符合性分析如下： 表1-2 与《乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》的符合性分析 文件名称; 内容摘要; 本项目情况; 符合性 分析. 乐山市打赢蓝天保卫站实施方案; 全面整治全市砂石开采加工行业，2019年全面完成中心城区砂石行业退出，全市保留的砂石生产加工企业应当建设封闭式厂房，杜绝露天加工，配套建设自动喷淋、除尘设施，使用清洁能源，科学制定重污染天气预案应急预案落实方案，重污染天气期间除保障抢险工程、重大民生工程外，停止生产加工。; 本项目不属于砂石开采加工行业，运营过程中废气污染物主要为非甲烷总烃，通过油气回收系统处理后，能够达到排放限值。; 符合. 强化堆场扬尘管控。严格堆场规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采取封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，且采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，在重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采用封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。建设工业企业堆场数据库，并组织安装工业堆场视频监控设施，实现工业企业堆场扬尘动态管理。; 本项目属于加油站改扩建项目，运营过程中废气污染物主要为非甲烷总烃，通过油气回收系统处理后，能够达标排放。; 符合. 乐山市打赢碧水保卫战实施方案; 推进小流域污染治理。加强泥溪河、磨池河、金牛河、马村河等不达标小流域污染治理，按照总体目标分年度下达各不达标断面污染物浓度下降目标任务；采取有力措施推进治理，确保到2020年全面完成“十三五”水质改善目标任务。巩固峨眉河、临江河、沫溪河、沐溪河等小流域治理成果，确保已达标断面稳定达标并进一步改善。; 生活污水经化粪池处理后回用于站内绿化浇灌；车辆清洗废水经隔油池处理后回用来洗车，无废水外排。; 符合. 加强河道岸线保护。加强市管十五条河流及主要支流河道岸线保护。严格查处违法占用或滥用河道、非法违规采砂及乱堆乱弃、损坏水工程和水域岸线的行为。加强沿江森林保护，打造十五条河流基干防护林带和林水相依风光带，建设长江中上游重点流域生态廊道。到2020年，全市河流绿化2115km，绿化渠系长度160km，营造环湖库绿化带36km。; 本项目严格按照用地红线进行建设，不涉及损坏水工程和水域岸线的行为。; 符合. 综上所述，在严格落实本项目提出的环保措施基础上，项目建设不与《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》、《乐山市打赢碧水保卫战实施方案》相悖。 6.与《挥发性有机物污染防治技术政策》的符合性分析 2013年5月24日国家环境保护部发布了《挥发性有机物污染防治技术政策》，其中要求：“储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统。” 本项目建成后设置有一次卸油油气回收装置和二次加油油气回收装置，符合《挥发性有机物污染防治技术政策》的要求。 7.与《电力设施保护条例》符合性 《电力设施保护条例》规定架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：1-10千伏5米，35-110千伏10米，154-330千伏15米，500千伏20米。 保护要求： ①任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列规定： a.不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品； b.不得烧窑、烧荒； c.不得兴建建筑物、构筑物； d.不得种植可能危及电力设施安全的植物。 ②任何单位或个人在电力电缆线路保护区内，必须遵守下列规定： a.不得在地下电缆保护区内堆放垃圾、矿渣、易燃物、易爆物，倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品，兴建建筑物、构筑物或种植树木、竹子； b.不得在海底电缆保护区内抛锚、拖锚； c.不得在江河电缆保护区内抛锚、拖锚、炸鱼、挖沙。 项目南侧厂界距离高压线路最近距离为30m，故本项目不在电力线路保护区范围内，只要本项目施工期严格控制施工活动范围，禁止进入电力电缆线路保护区内进行作业，本项目的建设能够满足《电力设施保护条例》的相关要求。 综上所述，项目建设符合相关规划。 三、选址合理性分析 （1）外环境相容性分析 根据现场勘查：项目北侧紧临L28县道（目前正在扩建阶段），L28县道一侧为龚嘴驿站，和项目距离为50m，龚嘴驿站的右侧为驿站停车场，无服务区和工作人员，驿站左侧为空地；距离项目东北侧170m处为大渡河，所处段不涉及饮用水取水口和饮用水水源保护区；项目东侧为林地，东侧350m处为龚嘴电站；项目南侧和西侧，紧邻着林地；项目南侧30m处，有一座220kv高压架空电力线（杆高8m，无绝缘层），高压线路平行于本项目南侧厂界；与项目最近距离的住户位于西北侧，和项目距离为566m，有3户住户，10人。根据调查，项目建成前，油罐区、加油区和周边敏感点的距离分别为560m和534m，本次建设油罐区位置不变，整体往下平移加油区；项目建成后油罐区、加油区和周边敏感点的距离分别为560m和543m；通过建设使项目距离敏感点的距离增加，减少了项目对其的影响。加油站上空无通信、电力线路穿越。项目评价范围内无自然保护区、文物古迹、风景名胜和饮用水源保护区，且评价区域具有完善的市政供电进行供应。 因此，本项目与外环境相容性较好，无明显的环境制约因素。 （2）加油站主要设备与站外建构筑物的安全间距分析 本项目改扩建后由原来的三级加油站提升为二级加油站，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014局部修订版）标准4.0.4、4.0.5规定要求，其中地埋油罐、加油机和通气管管口外建、构筑物的安全间距应分别不小于表4.0.4、表4.0.5中规定的要求；其外环境安全距离详细数据见表1-3。 表1-3 油罐、加油机及通气管管口与站外建构筑物的防护距离表 级别 项目; 规范要求/m; 实际距离/m; 结论. 埋地油罐; 通气管口; 加油机; 埋地油罐; 通气管口; 加油机. 重要公共建筑物; 35（25）; 35（25）; 35（25）; 项目周边35m范围内无此类建筑物; 合格. 明火或散发火花地点; 17.5（12.5）; 12.5（10）; 12.5（10）; 项目周边17.5m范围内无明火或散发火花地点; 合格. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 14（6）; 11（6）; 11（6）; 项目周边14m无一类保护物; 合格. 二类保护物; 11（6）; 8.5（6）; 8.5（6）; 项目周边11m无二类保护物; 合格. 三类保护物; 8.5（6）; 7（6）; 7（6）; 项目周边8.5m无三类保护物; 合格. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 15.5（11）; 12.5（9）; 12.5（9）; 项目周边15.5m无此类建筑物; 合格. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 11（9）; 10.5（9）; 10.5（9）; 项目周边11m无此类建筑物; 合格. 室外变配电站; 15.5（12.5）; 12.5; 12.5; 项目周边15.5m无此类建筑物; 合格. 铁路; 15.5（15）; 15.5（15）; 15.5（15）; 项目周边15.5m无铁路; 合格. 城市道路; 快速路、主干路; 5.5（3）; 5.5（3）; 5.5（3）; 安全距离内无。; 合格. 次干路、支路; 5（3）; 5（3）; 5（3）; 16.17; 16.20; 13.35; 合格. 架空通信线; 5; 5; 5; 安全距离内无。; 合格. 架空电力线路; 无绝缘层; 1.5（0.75）倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; 6.5; 6.5; 项目南侧30m（＞1.5×8）处，有一座220kv高压架空电力线（杆高8m，无绝缘层），高压线路平行于本项目南侧厂界。; 合格. 有绝缘层; 0.75（0.5）倍杆（塔）高，且不应小于5; 5; 5; 合格. 注：1、括号内为柴油设备与站外建构筑物的防火距离。 2、室外变、配电站指电力系统电压为35kV~500kV，且每台变压器容量在10MV·A以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。 3、表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按照城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。 4、与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级以上公路的隧道出入口）尚不应小于50m。 5、一、二级耐火登记民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应小于本表规定的安全间距的70%，并不得小于6m。 本项目周边50m范围内无重要的公共购物、甲乙类物品储存企业、国家重点保护区域、种畜种苗、军事保护目标及其他法律法规行政区域予以保护的目标，项目用地红线内无架空电力及通讯线路跨越站区，项目所在地周边环境关系在规划、环保、防火安全、安全间距、通风等方面满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）和《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求。 由表1-3可知，加油站周围建、构筑物与本加油站汽油、柴油设备的最近距离均能满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）中的相关规定。 （3）与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）的符合性分析 按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014局部修订版），本项目选址与其对比见表1-4。 表1-4 本项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范》对比表 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014局部修订版）规定站址选址; 本项目情况; 是否符合. 4.0.1; 加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方; 本项目选址于四川省乐山市峨边彝族自治县五渡镇工农村一组，项目已取得由峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局出具的《建设工程规划许可证》（建字第峨2014-15号）和《建设用地规划许可证》（地字第峨2014-02），因此，项目的建设符合城乡规划，根据表1-3的分析，项目的建设符合环境保护和防火安全的要求。; 符合. 4.0.2; 在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。在城市中心不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。; 本项目为二级加油站，不属于一级加油站。; 符合. 4.0.3; 城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。; 本项目建设地址位于L28县道旁，未选在城市干道的交叉路口附近。; 符合. 4.0.8; 加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全距离，不应小于表4.0.4的规定；加油站、加油加气合建站的柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.5的规定。; 满足要求，具体详见表1-3; 符合. 4.0.13; 架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区。架空通信线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区。; 本项目站场内无跨越的电力、通信线路。; 符合. 本项目的选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014局部修订版）中规定的站址选择，加油站周边无重点文物古迹和特殊环境保护目标，无明显的环境制约因子，周围建构筑物距离各项设计均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014局部修订版）中的加油站选制原则。 综上所述，项目选址合理。 四、工程概况及项目组成 1.工程概况 项目名称：峨边彝族自治县五矿加油站改建、扩建项目 项目性质：扩建 建设地点：四川省乐山市峨边彝族自治县五渡镇工农村一组 建设内容：拆除原有3座油罐，原址新建非承重直埋卧式SF双层油罐4座，其中柴油罐2座，装0#柴油，汽油罐2座，分别装92#、95#汽油；每个储油罐的容积为50m3，总储量200m3，柴油折半计入总容积为150m3。整体平移原有加油区钢网架结构加油棚1座，投影面积414.0m2，棚底距地面净高6.8m；棚下设置2排平行加油岛，新建2台双枪双油品和2台四枪双油品卡机联接潜油泵型加油机，共12把加油机，在原有项目的基础上增加6把。汽油加油机均带油气回收功能，其中2把柴油机带大流量加油枪；建成后加油站由原来的三级加油站提升为二级加油站。 为和项目所在地的旅游景观大道配套，完善旅游景观大道的服务功能，本次还将对加油站站房外墙重新装修，使其和景观大道风格保持一致；并在站房后方新建一间自动洗车机，配套一套洗车设备，用于对沿途车辆进行冲洗，保持旅游景观大道的清洁。洗车间占地面积为137.5m2，配备建设一套洗车设备，能一次冲洗三辆小车，配套建设四座容积分别为6m3、9m3、9m3、9m3的污水池、沉淀池、净化水池和清水池，能够使洗车废水经过处理后回用，不外排；新建的洗车间预计每天清洗车辆数为40辆，只对小轿车进行冲洗，且只对车辆表面进行清洗和风干，不涉及车辆抛光和美容等；还将配套建设加油站绿化带和硬化地坪等设施。 占地面积：2999m2（本次不新增用地） 建设单位：峨边彝族自治县五矿加油站 项目投资：自筹资金200万元 工作制度：建成后员工总人数为6人（本次不新增员工），项目年生产365天，采取三班制，每班8小时，设置食堂和住宿。 2.主要产品 项目主要从事汽油、柴油的零售业务，年预计销售汽油700吨，柴油1000吨。本项目主要产品一览表见表1-5： 表1-5 项目扩建前后产品一览表 序号; 名称; 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 汽油92#; 450t/a; 500t/a; +50t/a. 2; 汽油95#; 120t/a; 200t/a; +80t/a. 3; 柴油0#; 930t/a; 1000t/a; +70t/a. 合计; 1500t/a; 1700t/a; +200t/a. 3.项目组成及主要环境问题 本项目由主体工程、辅助工程、仓储工程和公用工程组成，现就项目组成及主要的环境问题列表如下： 表1-6 项目组成内容及主要的环境问题一览表 工程 类别; 项目 组成; 建设内容及规模; 主要的环境问题; 依托关系. 施工期; 营运期. 主体 工程; 加油棚; 加油棚位于加油站中部，建筑面积207.0m2，净高6.8m，本次对其进行改建，建成后棚下设置2排平行加油岛，2台双枪双油品和2台四枪双油品卡机联接潜油泵型加油机，共12把（汽油机带油气回收功能，柴油加油枪中2把加油机为大流量加油枪）。; 水土流失、施工粉尘、施工噪声、施工废水、建筑弃渣; 废气 噪声; 改建. 储油区; 位于加油站南侧车道地坪下，将原有3座油罐拆除，原址新建4座非承重直埋卧式SF双层油罐，其中柴油罐2座，装0#柴油，汽油罐2座，分别装92#、95#汽油，每座容积为50m3，总储量200m3，柴油折半计入总容积为150m3。; 废气 噪声 油渣; 改建. 油管 通道; 连接油罐区及加油棚，砖混，内壁防渗。; /; 改建. 埋地 油罐; 采用环氧煤沥青漆特加强级防腐工艺（双层油罐）; /; 改建. 辅助工程; 洗车间; 在站房后侧新建洗车间一个，占地面积为137.5m2，包含自动洗车机一套，能一次冲洗三辆小车，配套建设四座容积分别为6m3、9m3、9m3、9m3的污水池、沉淀池、净化水池和清水池。; 废水 污泥; 新建. 卸油场; 卸油平台1个，露天设置，钢筋混凝土结构。; 废气; 依托. 消防 设施; 位于加油棚和油罐旁，放置灭火器、灭火毯、设置若干报警器等消防器材。; /; 依托. 消防 沙池; 设置于油罐区旁，容积3m3。; /; 依托. 公用 工程; 给水; 采用山泉水; /; 依托. 供电; 由市政电网供给; /; 依托. 配电房; 位于项目站房内; /; 依托. 柴油发电机房; 位于项目站房内，设置柴油发电机1台。; 噪声 废气; 依托. 排水; 采取雨污分流制; /; 依托. 办公生活; 站房; 位于加油罩棚北侧，2F，砌体结构，建筑面积为272.56m2；本次主要对外墙采用陶瓷薄板重新装修。; 生活污水 生活垃圾 厨余垃圾; 依托+改建. 食堂; 位于站房内. 值班室; 位于站房内. 厕所; 位于站房内; 依托. 环保 工程; 污水处理系统; 化粪池1座，容积为10m3; 废水 污泥; 依托. 食堂废水隔油池1座，容积为4m3; 依托. 洗车废水建设四座容积分别为6m3、9m3、9m3、9m3的污水池、沉淀池、净化水池和清水池; 新建. 油气回收系统; 卸油油气回收系统，1套；加油油气回收系统，1套。; 废气; 改建. 一般固废收集; 分别在加油区、站房以及厕所设置生活垃圾收集桶，每个容积0.2m3，收集的固废交由环卫部门清运处理。; 一般固废; 依托. 危废 暂存; 1个，设置于站房内，面积2㎡。; 危险废物; 依托. 防渗 设施; 采用S/F型双层防渗非承重油罐，并做好防渗措施，设计、施工均严格按照《地下工程防水技术规范》（GB50108）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）、《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3002）、《石油化工工程防渗技术规范》（GBT50934-2003）和《加油站地下水污染物防治技术指南（试行）》的有关规定进行设计、施工。同时，在加油区设置罩棚，对地面采取混凝土硬化处理，并随时监督站内地面的维护管理，保证地面不存在破损现象。; /; 改建. 绿化：站内绿化面积为1000m2，绿地率为34%。. 4.本项目为扩建项目，根据现场调查本项目与现有工程的依托关系如下表： 表1-7 本项目与现有工程的依托关系一览表 工程 类别; 项目 组成; 现有工程情况; 依托关系; 本项目情况; 可行性分析. 辅助工程; 卸油场; 卸油平台1个，露天设置。钢筋混凝土结构。; 依托; 本次不对卸油平台进行改扩建，利用原有的卸油平台。; 可行. 消防 设施; 位于加油棚和油罐旁，放置灭火器、灭火毯、设置若干报警器等消防器材。; 依托; 不对其进行新建、改扩建，利用现有工程已有的消防设施。; 可行. 消防 沙池; 设置于油罐区旁，容积3m3。; 依托; 设置于油罐区旁，容积3m3。; 可行. 公用 工程; 给水; 采用山泉水; 依托; 利用现有工程已经的设施; 可行. 供电; 由市政电网供给; 依托; 利用现有工程已经的设施; 可行. 配电房; 位于项目站房内; 依托; 利用现有工程已经的设施; 可行. 柴油发电机房; 位于项目站房内，设置柴油发电机1台; 依托; 利用现有工程已经的设施; 可行. 排水; 采取雨污分流制; 依托; 利用现有工程已经的设施; 可行. 办公生活; 站房; 位于加油罩棚北侧，2F，砌体结构，建筑面积为272.56m2。; 依托; 本次不改变其内部结构，只是对外墙进行重新装修。; 可行. 食堂; 位于站房内; 依托; 本次不新增员工，利用现有的食堂，不对其进行改扩建; 可行. 值班室; 位于站房内; 依托; 本次不新增员工，利用现有的值班室，不对其进行改扩建。; 可行. 厕所; 位于站房内; 依托; 本次不新增员工，扩建后面对增加的顾客，因原有的厕所能满足使用，因此不对其进行改扩建; 可行. 环保 工程; 污水处理系统; 化粪池1座，容积为10m3; 依托; 能够满足使用，不对其进行改扩建; 可行. 食堂废水隔油池1座，容积为4m3; 依托; 能够满足使用，不对其进行改扩建; 可行. 油气回收系统; 卸油油气回收系统，1套；加油油气回收系统，1套。; 依托; 不对其进行改扩建; 可行. 一般固废收集点; 分别在加油区、站房以及厕所设置生活垃圾收集桶，每个容积0.2m3，收集的固废交由环卫部门清运处理。; 依托; 原有的一般固废收集点能够满足改扩建后要求，因此利用现有的，不对其进行改扩建; 可行. 危废 暂存点; 1个，设置于站房内; 依托; 本次建成后，危废产生量较改扩建前变化不大，因此利用现有的，不对其进行改扩建; 可行. 5.改扩建前后变化情况 本次改扩建前后，工程变化情况如下表： 表1-8 改扩建前后工程变化情况一览表 工程 类别; 项目 组成; 建设内容及规模; 改扩建后; 变化情况. 主体 工程; 加油棚; 位于加油站中部，建筑面积200m2，棚下有设置3个加油岛，3台加油机。; 位于加油站中部，投影面积414.0m2， 2排平行加油岛， 2台双枪和2台四枪加油机。; 由3个加油岛增加为4个。. 储油区罐; 3座卧式钢制埋地油罐，其中汽油罐2个，容积分别为20m³，柴油罐1个，容积为40m³；总储量60m³。; 4座非承重直埋卧式SF双层油罐，每个容积均为50m³，总储量200m3，柴油折半计入总容积为150m3。; 增加一个油罐，储量增加85m³. 油管 通道; 连接油罐区及加油棚，砖混，内壁防渗。; 连接油罐区及加油棚，砖混，内壁防渗。; 不变. 埋地 油罐; 单层油罐; 采用环氧煤沥青漆特加强级防腐工艺（双层油罐）; 不变. 辅助工程; 洗车间; /; 新建洗车间1座，包含一套洗车设备，能一次冲洗三辆小车，配套建设四座容积分别为6m3、9m3、9m3、9m3的污水池、沉淀池、净化水池和清水池。; 新增. 卸油场; 卸油平台1个，露天设置。钢筋混凝土结构。; 卸油平台1个，露天设置。钢筋混凝土结构。; 不变. 消防 设施; 加油棚和油罐旁，放置灭火器、灭火毯、设置若干报警器等消防器材。; 加油棚和油罐旁，放置灭火器、灭火毯、设置若干报警器等消防器材。; 不变. 消防 沙池; 设置于油罐区旁，容积3m3。; 设置于油罐区旁，容积3m3。; 不变. 公用 工程; 给水; 采用山泉水; 采用山泉水; 不变. 供电; 由市政电网供给; 由市政电网供给; 不变. 配电房; 位于项目站房内。; 位于项目站房内。; 不变. 柴油发电; 位于项目站房内，设置柴油发电机1台。; 位于项目站房内，设置柴油发电机1台。; 不变. 排水; 采取雨污分流制; 采取雨污分流制; 不变. 办公生活; 站房; 位于加油罩棚北侧，二层砌体结构站房，建筑面积为272.56m2; 位于加油罩棚北侧，二层砌体结构站房，建筑面积为272.56m2; 不变. 食堂; 位于站房内; 位于站房内; 不变. 值班室; 位于站房内; 位于站房内; 不变. 厕所; 位于站房内; 位于站房内; 不变. 环保 工程; 污水处理系统; 化粪池1座，容积为10m3; 化粪池1座，容积为10m3; 不变. 食堂废水隔油池1座，容积为4m3; 食堂废水隔油池1座，容积为4m3; 不变. /; 洗车废水建设四座容积分别为6m3、9m3、9m3、9m3的污水池、沉淀池、净化水池和清水池; 新增. 油气回收系统; 卸油油气回收系统，1套；加油油气回收系统，1套。; 卸油油气回收系统，1套；加油油气回收系统，1套。; 不变. 一般固废; 收集的固废交由环卫部门清运处理。; 收集的固废交由环卫部门清运处理。; 不变. 危废 暂存; 1个，设置于站房内。; 1个，设置于站房内。; 不变. 防渗池; 1个，面积695㎡; 1个，面积695㎡; 不变. 防渗 设施; 双层防渗非承重油罐，加油区地面硬化; 采用S/F型双层防渗非承重油罐，并做好防渗措施。同时，在加油区设置罩棚，对地面采取混凝土硬化处理，并随时监督站内地面的维护管理，保证地面不存在破损现象。; 不变. 加油机; 加油机3台，加油枪6把。; 加油机4台，加油枪12把。. 成品油销售量; 汽油92#; 450t/a; 500t/a; +50t/a. 汽油95#; 120t/a; 200t/a; +80t/a. 柴油0#; 930t/a; 1000t/a; +70t/a. 合计; 1500t/a; 1700t/a; +200t/a. 五、主要原辅材料及主要设施规格、数量 本项目采用汽车槽车将成品油运至本站，卸油方式采用单管分油独立卸油方式，油品全部储存于地埋式油罐内，汽油采用油气回收型加油枪加油。本项目主要原辅材料及动力来源见表1-9。 表1-9 项目主要原（辅）材料及能耗表 类别; 名称; 销售量/用量; 最大储存量; 来源. 原料 辅料; 92#汽油; 500t/a; 36.5t; 中国石油. 95#汽油; 200t/a; 36.5t; 中国石油. 0#柴油; 1000t/a; 85t; 中国石油. 能源; 水; 547.5t/a; /; 山泉水. 电; 108万kwh; 当地电网供给. 理化性质： 汽油：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。闪点-60℃，自然点250℃，沸点30℃~205℃，易燃。是应用于点燃式发动机（汽油发动机）的专用燃料。密度一般在0.71-0.75g/cm3之间。汽油按用途分航空汽油与车用汽油之分，在加油站销售的汽油一般为车用汽油。按辛烷值的高低分为89号、90号、92号、93号、95号、97号、98号等牌号，2012年1月起，汽油牌号90号、93号、97号修改为89号、92号、95号；本项目采用92#和95#。 柴油：稍有粘性的棕色液体。闪点55℃，自燃点250℃，沸点：轻柴油约180-370℃，重柴油约350-410℃。柴油分为轻柴油与重柴油二种。轻柴油是用于1000r/min以上的高速柴油机中的燃料，重柴油是1000r/min以下的中低速柴油机中的燃料。一般加油站所销售的柴油均为轻柴油。轻柴油产品目前执行的标准为《轻柴油》（GB252-2000）标准，该标准中柴油牌号分为10号、0号、-10号、-20号-、-35号、-50号，本项目采用0号柴油。 六、设备清单 项目主要设备见表1-10。 表1-10 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 卧式地埋钢制储罐; 92#汽油储罐; 50m3; 个; 1; 非承重直埋卧式SF双层油罐. 95#汽油储罐; 50m3; 个; 1. 0#柴油储罐; 50m3; 个; 2. 2; 加油机; 双油品双枪潜油泵加油机; 台; 2; 每台2把加油枪. 双油品四枪潜油泵加油机; 台; 2; 每台4把加油枪. 3; 油气回收系统; 卸油油气回收系统; 套; 1; 成套设备. 加油油气回收系统; 套; 1; 成套设备. 4; 液位仪; 带高液位报警; 个; 4. 5; 自吸泵; /; 个; 4. 6; 卸油箱; 四口卸油口; 个; 1. 7; 高清视频监控系统; /; 台; 1. 8; 自控仪表系统防雷保护系统; 个; 4. 9; 柴油发电机; 功率为200kWh; 台; 1; /. 10; 各类灭火器; 手提、推车式; 个; 14. 11; 隧道式洗车机; AT-7117AH-15; 套; 1. 12; 地下水监测井; /; 个; 1; 位于厂区东侧. 七、总平面布置合理性 根据现场踏勘，加油站北侧紧邻L28县道，出入口分开设置，加油站的西面、东面和南面设置2.2m高的实体围墙。站内采用混凝土路面，加油站内车道宽度为8m，转弯半径大于8m。整个加油站按功能需要可划分为油罐区、加油区、洗车区和站房。 1.加油区：位于加油站中部，投影面积414.00m2，棚柱为4根钢管柱，棚底距地面净高6.80m；棚下设置2排平行加油岛，形成1个双车道与二个单车道，其中双车道净宽为8.50m，每条单车道净宽均大于4m。包括2台双枪双油品和2台四枪双油品卡机联接潜油泵型加油机，共12把加油枪，汽油枪带油气回收功能，柴油机有2把为大流量加油枪。 2.油罐区：4个50m3非承重地埋卧式双层油罐，每个容积为50m³，总共容积为200m³，储油量为150m³（柴油折半），油罐区位于加油站南侧车道地坪下，2个柴油油罐，装0#柴油，2个油罐，分别储存92#、95#汽油。 3.站房：站房位于加油罩棚北侧，距离最近加油机13.7m，距离最近油罐52.2m。站房功能综合考虑了便利店非油业务及经营管理需求，包括食堂、倒班宿舍、厕所、危废暂存间等设施，建筑面积为272.56m2。 4.洗车区：在站房后侧新增1个洗车区，包括隧道式洗车机一套，带风干功能，风干率约为90%，能一次最多冲洗三辆小轿车；建设四座容积分别为6m3、9m3、9m3、9m3的污水池、沉淀池、净化水池和清水池用于处理洗车废水，能够使洗车废水经过处理后回用，不外排；洗车区预计每天清洗车辆数为40辆，只对小轿车进行冲洗，且只对车辆表面进行清洗和风干，不涉及车辆抛光和美容等；洗车设备主要参数见表1-11。 表1-11 洗车设备主要参数 设备型号; AT-7117AH-15. 设备框架（长*宽*高）（mm）; 14150*3800*3050. 输送机长度（mm）; 14880. 使用面积（长*宽）（mm）; 15500*4000. 气源要求; 0.6-0.8Mpa. 水源管径; 1.5″. 污水处理池 （长*宽*高）（m）; 污水池; 2*1.5*2. 沉淀池; 3*1.5*2. 净化水池; 3*1.5*2. 清水池; 3*1.5*2. 站内设施之间的防火距离见表1-11。 表1-11 站内建（构）筑物设施之间的防火距离（设计距离/标准距离）（m） 建（构）筑物设施; 汽油罐; 柴油罐; 汽油通气管管口; 柴油通气管管口; 油品卸车点; 加油机; 站房; 站区围墙. 汽油罐; 0.8/0.5; 0.8/0.5; ---; ---; ---; ---; 52.2/4; 3.8/3. 柴油罐; 0.8/0.5; 0.8/0.5; ---; ---; ---; ---; 52.2/3; 4.5/2. 汽油通气管管口; ---; ---; 7.7/3; ---; 59/4; 5.8/3. 柴油通气管管口; 7.7/2; ---; 59/3.5; 5.8/2. 油品卸车点; 7.7/3; 7.7/2; ---; ---; 50/5; ---. 加油机; ---; 13.7/5; ---. 站房; ---; ---. 站区围墙; ---. 西北侧敏感点（3户，10人）; 560; 560; 563; 563; 550; 543; 532; 500. 分析表明，本加油站设施均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014局部修订版）表5.0.13站内设施之间的防火距离要求。 项目总图布置功能区分明，布局较合理，将加油区、油罐区、站房分区设置，各功能区相对独立，减少了彼此的干扰，整个布置既方便管理，又减少了安全隐患；根据调查，项目建成前，油罐区、加油区和周边敏感点的距离分别为560m和534m，本次建设油罐区位置不变，整体往下平移加油区；项目建成后油罐区、加油区和周边敏感点的距离分别为560m和543m；通过建设使项目距离敏感点的距离增加，减少了项目对其的影响，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014局部修订版）要求。 综上所述，本项目总平面图布置合理。 八、配套设施 1.给水 项目以山泉水为水源，给水通过管道引入，保障站内生活用水、洗车用水和绿化用水。 2.排水 污废水排放形式：雨污分流制。 雨水：加油棚和储油区四周设置有雨水收集沟，站内东侧设置有三个收集池，将初期雨水通过雨水沟收集进入收集池，经过收集池沉淀处理后利用地坪自然坡度排入路边边沟，收集池也作为站内应急池，用于收集非正常情况下产生的油污或含油废水。 废水处理及排放途径：本项目废水主要来自站内工作人员办公生活污水、顾客生活污水和洗车废水，洗车废水经过洗车隔油沉淀池处理后全部回用不外排；生活污水进入站内化粪池处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后回用于站内绿化及周边林地浇灌，废水零排放。 3.供电 加油站的供电负荷为三级，由当地区政电网提供，通过电力电缆埋地引入配电室内配电箱后供加油站各用电设备使用，并配置有一台柴油发电机作为备用电源。 4.消防 本工程消防设计方案遵循“以防为主，防消结合”的方针，切实保护加油站及生产人员的安全。消防设计中采用国内先进、可靠的消防设备、设施，做到实用有效，操作方便、经济合理。 加油站建成后总罐容为200m3，柴油折半计入后折合总罐容实为150m3，属于二级加油站。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第10.2.3条规定：加油站、CNG加气站、三级LNG加气站和采用埋地、地下和半地下LNG储罐的各级LNG加气站及合建站，可不设消防给水系统。 建筑物耐火等级：站房不低于二级。罩棚为钢结构耐火极限不小于0.25小时。建筑内部装修材料燃烧性能不低于A级。 灭火器配置危险等级：储油罐、加油机均为中危险级。 供电负荷等级：三级。 防雷防静电等级：二级。 火灾危险性类别：汽油储油罐和加油机为甲类。 （1）总平面 站场临道路侧开敞(局部采用通透式围墙)，其它三面设高度不小于2.2米的实体围墙。 加油站车辆出入口分别独立设置； 油罐均为地下直埋非承重式SF双层防渗油罐； 地面雨污水排出站外前，设置隔油池和水封装置； 站内设施之间的防火距离按《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2012（2014年版）表5.0.13条要求设置； （2）消防设施设计 ①消防给排水系统 本工程根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156－2012（2014年版），不需要设置消防栓。 ②主要设备选型 表1-12 消防给水系统主要设备和器材表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 推车式干粉灭火器; MFT/ABC35; 具; 1. 2; 手提式干粉灭火器; MFZ-ABC4; 具; 6. 3; 手提式干粉灭火器; MFZ-ABC5; 具; 14. 4; 灭火毯; /; 块; 5. 5; 消防沙; 3立方米; 堆; 1. ③建筑灭火器配置 每两台加油机设置2具4kg手提式干粉灭火器，成组存放。油罐区设置35kg推车式干粉灭火器1具，4kg手提式干粉灭火器2具，5块灭火毯；砂子2立方。各需消防桶、消防铲各2具。 站房建筑根据其面积和耐火等级及功能配置MFZ-ABC5型磷酸氨盐灭火器14具，地上摆设。 ④安全疏散： 站房满足《建筑设计防火规范》GB50016－2014（2018年版）设置疏散安全出口的条件和疏散安全距离的条件；配电室、发电机房、厨房门设置为甲级防火门。 ⑤防雷防静电要求 本工程按二类建筑物设置防雷保护措施； 要求防雷接地电阻不大于4欧姆；防静电装置的接地电阻不大于4欧姆。防雷接地与防静电接地合用。 所有金属构件（罩棚、吊顶及外墙铝塑板金属龙骨等），均要求与引下线与接地体有可靠接地； 引下线与接闪器和接地装置要求做好防腐处理。所有管道上的法兰、交管两端等连接处，要求做导线跨接。 九、生产制度及劳动定员 建成后员工总人数为6人（本次不新增员工），项目年生产365天，采取三班制，每班8小时，设置食堂和住宿。 |
| 与本项目相关的原有污染情况及主要环境问题 峨边彝族自治县五矿加油站位于四川省乐山市峨边县五渡镇工农村一组，建设等级为三级加油站，建成3座卧式钢制埋地油罐（储油量60m³），配套建设站房、加油罩棚等公腐设施。项目已于2015年5月取得峨边彝族自治县环境保护局关于该建设项目的审批意见（峨环审批[2015]4号），于2015年12月通过峨边彝族自治县区环境保护局验收（峨边环验[2015]22号），项目于2020年3月17日取得了乐山市排污许可证（证书编号：91511132MA6282WB2G001Z）。项目自建成以来未发生环保投诉、环境纠纷问题。原有项目建设内容和原有污染源主要如下所示： 一、与本项目有关的原有污染情况 1.环评及“三同时”执行情况 峨边彝族自治县五矿加油站于2015年3月委托乐山市环境科学研究院编制了《峨边县五矿加油站建设项目环境影响报告表》，并于2015年5月取得峨边彝族自治县环境保护局关于该建设项目的审批意见（峨环审批[2015]4号），于2015年12月通过峨边彝族自治县区环境保护局验收（峨边环验[2015]22号），于2020年3月17日取得了乐山市排污许可证（证书编号：91511132MA6282WB2G001Z）。 2.原有项目生产工艺流程及产污环节 图1-1 原有项目工艺流程及产污环节图 3.原有项目主要污染物排放情况 原有项目产生的污染物主要包括废气、废水、噪声及固废等。 （1）废气 包括汽车尾气；卸油、储存、加油过程中产生的油气（主要成分为非甲烷总烃）、柴油发电机废气，主要呈无组织排放。根据原有项目的建设项目环境影响报告表，油气通过回收装置回收。 根据峨边彝族自治县五矿加油站于2020年8月22日-8月23日委托四川清蓝检测科技有限公司对厂区环境空气的检测数据，检测期间在厂界四周各设置了一个无组织废气检测点位，主要监测非甲烷总烃，检测频率为2天，1天3次；监测数据详见下表： 表1-13 无组织废气检测结果 单位：mg/m³ 检测项目; 点位; 2020.8.22; 2020.8.23. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 非甲烷总烃; 1#; 1.06; 1.06; 0.84; 1.04; 0.80; 0.62. 2#; 0.90; 0.72; 0.99; 0.95; 0.92; 1.06. 3#; 1.82; 1.70; 1.80; 1.82; 1.80; 1.66. 4#; 1.19; 1.18; 1.10; 1.24; 1.18; 1.21. 由上表可知，现有工程厂界无组织非甲烷总烃监测结果均满足《大气污染物综合排放标准详解》中“2.0mg/m³”的限值。 （2）废水 现有工程运营期间含油废水经过隔油池隔渣隔油处理后，和生活污水一起进入化粪池预处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后回用于绿化浇灌，废水不外排。 （3）噪声 现有工程噪声主要为设备噪声、进出车辆及加油站人群活动噪声，噪声源强在60~80dB（A）之间，设备噪声为固定噪声源，车辆噪声具有瞬时性和不稳定性，人群活动噪声具有间歇性特点。根据四川清蓝监测有限责任公司于2020年8月22日~8月23日对项目厂界噪声监测结果，见下表： 表1-14 厂界现状噪声监测结果表 单位：dB（A） 检测点位; 检测结果. 8月22日; 8月23日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界外1m; 57; 46; 57; 47. 南厂界外1m; 55; 45; 56; 46. 西厂界外1m; 57; 46; 57; 46. 北厂界外1m; 56; 47; 54; 47. 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。. 由上表可知，厂界处噪声能够《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。 （4）固体废物 现有工程运营期产生的固体废物包括：员工和顾客生活垃圾、预处理池污泥、隔油池浮油、含油手套棉纱、清罐油渣等。生活垃圾集中点收集，由环卫部门定期清运至垃圾填埋场填埋，不对外随意排放；预处理池污泥请专人清淘后，由环卫部门统一清运处置；含油手套、棉纱直接混入生活垃圾，和生活垃圾一起处理；隔油池浮油属于危险固废，用专用容器收集暂存于危废暂存间内，交给成都市新津岷江油料化工厂进行处理，每半年收集一次；废河沙属危险废物交由有资质单位处理；清罐废油渣属于危废，由清罐施工作业单位直接拉走处置，不在加油站暂存。 现有工程产生的固体废物，均得到妥善处置。 二、原有工程主要污染物排放情况 原有项目污染物产排量详见表1-15。 表1-15 原有项目污染物产排情况及防治措施一览表 项目; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）; 治理措施. 废水; 生活 污水; 废水量; 335.8; 335.8; 0; 浇灌绿化或林地. 废气; 非甲烷总烃; 5.11; 4.99; 0.12; 二套油气回收装置回收处理. 汽车尾气; 少量; 0; 少量; 空气扩散、绿化吸收等. 柴油发电机尾气; 少量; 0; 少量; 空气扩散、绿化吸收等. 固废; 生活垃圾; 2.92; 0; 2.92; 集中收集，由环卫部门定期清运至垃圾填埋场填埋。. 污泥; 0.1; 0; 0.1. 加油区、卸油区; 废手套、棉纱; 0.1; 0; 0.1; 和生活垃圾一起处理. 沾油废河沙; 0.3; 0; 0.3; 交由成都市新津岷江油料化工厂处置. 油罐清洗废油渣; 0.03; 0; 0.03; 清罐施工作业单位处理. 隔油池废油渣; 0.02; 0; 0.02; 交由成都市新津岷江油料化工厂处置. 三、主要环境问题分析 现将改扩建前环保设施实际完成、运行情况及企业存在的主要环境问题归纳如下： 表1-16 项目环保设施落实情况 污染类别; 处理前情况; 排放（处置）情况; 存在的环境问题. 废水; 生活污水; 浇灌周边林地、绿化，废水零排放; /. 雨水; 雨污分流; 雨水沟存在堵塞现象. 废气; 非甲烷总烃; 回收装置回收; /. 汽车尾气; 空气扩散、绿化吸收等; /. 柴油发电机尾气; 空气扩散、绿化吸收等; /. 噪声; 设备噪声; 设备基础减振; 部分设备保养不及时. 固废; 生活垃圾、污泥; 集中点收集，由环卫部门定期清运至垃圾填埋场填埋放。; /. 废手套、棉纱. 沾油废河沙; 交由成都市新津岷江油料化工厂处置; /. 油罐清洗废油渣; 清罐施工作业单位处理; /. 隔油池废油渣; 交由成都市新津岷江油料化工厂处置; /. 根据现场踏勘，本项目改扩建前环境问题主要包括以下几个方面： ①雨水沟存在堵塞现象； ②部分设备保养不及时。 要求通过本次改扩建，对加油棚和油罐区附近的雨水沟进行清淘，疏通堵塞，便于有效的收集厂区初期雨水；及时对设备进行保养和维护，减少产生的噪声。 |

# 建设项目所地自然环境简况           　　　　　　 （表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 峨边彝族自治县位于四川省乐山市西南部，峨嵋山南麓，大凉山北麓，乐山市与凉山彝族自治州结合部。北邻峨眉山市，东邻沐川县，东南邻马边彝族自治县，南邻凉山州美姑县，西邻凉山州甘洛县，西北与乐山市金口河区毗邻。地理位置界于东经102°54′～103°38′，北纬28°39′～29°19′之间。东西宽56km，南北长73km，全县幅员面积2382km2。五渡镇位于县境东北部，距县府125km，面积169.92km2，辖街村、胡坝、田村、双凤、新街、茶店、大村、胜利、葛村、工农、葛坝、向阳、先锋13个村委会。 本项目位于四川省乐山市峨边县五渡镇工农村一组，项目地理位置图见附图1。 2、地形地貌 峨边彝族自治县位于四川省西南山地的北部，地处大相岭东南坡，小凉山和小相岭东北麓，并居横断山脉的东侧，是四川盆地与云贵高原的过渡地带，属于高山地低洼河谷类型。地壳受一系列南北向褶皱和大逆断层所控制，县内山川走向大体成南北纵向伸展，岭谷相间，平行排列。境内中部区域受横贯县境的大渡河影响，切割急剧加深，谷壁陡峭，形成谷地狭窄的山地河谷地带。按其切割程度的不同，全县地貌依次可分为高山、中山、低山（山地河谷）等三个地貌单元。境内海拔一般在1000~4000m之间，山脊约为3000m左右，平均海拔为1200m。西南边缘的马鞍山主峰是最高峰，海拔4288m，东北部五渡镇的大沙坝，海拔仅469m，为最低点，相对高差悬殊，达到3800余米，形成西，南高东北低的逐渐倾斜地势。由于高差悬殊，使得地貌、气候、植被、土壤、及农业利用方式，都呈明显的垂直分布规律。 峨边彝族自治县在大地构造上属于扬子准地台西缘的康滇地轴北段，前震旦系变质岩及上古生代、中生代沉积岩有广泛出露，主要为浅变质的沉积岩。火山岩多为浅灰，肉黄及墨黑等色的花岗岩组成。变质岩则主要为浅变质的钙质干枚岩，板岩，石灰岩等。除断层众多以外，矿产丰富亦是峨边地区地质构造上的显著特点。 3、水文 峨边彝族自治县河流均属大渡河水系，全县有大小河流42条，其中官料河、长滩河、西河、白沙河等河流流域面积大，流域内植被良好、水量丰沛，径流稳定，河床落差大。本项目所在地表水系为大渡河水系，主要为茅杆河及其支流，茅杆河流量50L/s，其水体功能主要为泄洪、灌溉，由北向南流经矿区外西侧，在矿区外南侧汇入大渡河。 大渡河：大渡河是岷江最大支流，发源于青海省果洛山东南麓，分东、西两源，东源为足木足河，西源为绰斯甲河，以东源为主源。东、西两源于双江口汇合后，向南流经金川、丹巴、泸定，于石棉折向东流，再经汉源、峨边、沙湾等城镇，在乐山市中区草鞋渡纳青衣江后，于乐山市城南注入岷江。大渡河干流全长1062km，四川省境内长852km。天然落差4175m，四川省境内2788m。流域面积7.74万km2，其中四川省境内6.80万km2，占全流域面积的91.5％。 4、气象特征 本项目所在区域属亚热带气候，多雨、炎热、潮湿，年平均气温16.8℃，历史最高气温38.3℃，最低为-4.4℃；年平均相对湿度77%，年平均降水量为1250㎜，多年平均蒸发量为1321.2㎜，日照全年时间仅为1014h；风向以北北东和东北居多，风力较小，静风频率约占37%。 主要气象参数为： 多年平均气温 16.4℃ 极端最高气温 36.1℃ 极端最低气温 -3.2℃ 多年平均相对湿度 77% 多年平均降水量 1250mm 多年平均蒸发量 1321.2mm 年平均日照时数 1014h 常年主导风向、平均风速 NE风、年平均风速1.7m/s、最大风速17.3m/s 常年静风频率 37% 5、矿藏、动植物 峨边彝族自治县森林植被属于亚热带常绿阔叶林区，川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带，全县森林覆盖率为77%，河源地区森林覆盖率达62.2%。由于受山地地形制约，形成了相应的山地生物垂直带，植被垂直带谱明显，由低到高依次为： 海拔1300～2000m，为亚热带常绿阔叶林带；海拔2000～2400m，为针阔叶林混交林带；海拔2400～3700m，为暗针叶林带；海拔3700以上，为高山灌丛和草甸带。 峨边彝族自治县有林草地面积25.09万公顷，占全县总面积的37.1%，天然草场面积33.44万公顷，占全县总面积的49.4%。 据调查，峨边彝族自治县树种包括针叶树种、阔叶树种、灌木树种及经济树种。其中针叶树种主要包括松科的云杉属、冷杉属、铁杉属、落叶松属、松属，柏科的侧柏属，树种有云杉、巴山冷杉、苍山冷杉、云南铁杉、红杉、云南松、高山松和侧柏等；阔叶乔木树种主要包括杨柳科、壳斗科、桦木科的山杨、川杨、青杨、刺叶栎、细叶青冈和红桦等；灌木树种主要有枸子木、三颗针、野蔷薇和杜鹃等。全县主要草种有高山寒草、高山早熟禾、珠牙蓼、黑花苔草、羊茅、披碱草等，主要分布在海拔3700m以上的高山宽谷、缓坡和小型台地。 国家珍稀保护的野生动物如大熊猫、羚羊、豹、小熊猫、黑熊、岩羊等均分布在黑竹沟自然保护区、黑竹沟风景名胜区和黑竹沟森林公园内的高海拔林区，不受工程建设的影响。 根据现场踏勘及查阅相关资料，项目评价范围内无珍稀、濒危动植物，无生态保护物种和自然保护区等生态敏感点，不在拟定的生态红线区内。

# 环境质量现状                                    （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 本次评价采用资料复用法对本项目所在区域地块的环境质量现状进行分析。 一、环境空气质量 ①环境空气数据来源 本次环境空气质量现状引用《峨边彝族自治县环境空气质量限期达标规划（2018年-2025年）》中的数据，根据《峨边彝族自治县环境空气质量限期达标规划（2018年-2025年）》，数据来源于峨边彝族自治县大气环境自动监测站，监测指标包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等六项污染物；符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2数据来源”的要求。 本项目所在区域大气环境质量现状情况见表3-1。 表3-1 2017年峨边彝族自治县污染物年均浓度 单位：ug/m³ 项目 年限; SO2; NO2; CO; O3; PM2.5; PM10. 2017年; 28.5; 28.9; 1.5; 126; 53.9; 89.2. 质量标准; 60; 40; 4; 160; 35; 70. 备注：一氧化碳年平均为24小时平均第95百分位数，臭氧年平均为最大8小时平均第90百分位数。. ②评价方法和评价标准 依据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)六项污染物进行评价，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标；与国家空气质量二级标准相比，SO2、NO2、CO、O3达标，2017年PM10和PM2.5分别超标0.27倍和0.54倍。 根据以上分析，项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 ③空气质量限期达标规划 根据《峨边彝族自治县环境空气质量限期达标规划（2018年-2025年）》，峨边彝族自治县通过采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，可在2025年底前实现空气质量6项主要污染物（二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧）全面达标。 本项目所在区域PM10年平均质量浓度预期可达到小于70ug/m3的要求，PM2.5年平均质量浓度预期可达到小于35ug/m3的要求，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。乐山市空气质量限期达标规划指标详见表3-2。 表3-2 峨边彝族自治县空气质量限期达标规划指标 污染物环境质量指标; 2017年现状浓度ug/m³; 目标值; 标准值; 属于. 近期2020年; 中远期2025年. SO2年平均浓度; 28.5; ≤60; 60; 约束. NO2年平均浓度; 28.9; ≤40; 40; 约束. PM10年平均浓度; 89.2; -; ≤70; 70; 约束. PM2.5年平均浓度; 53.9; ≤39.4; ≤31.4; 35; 约束. CO24小时平均第95百分位数浓度; 1.5; ≤2; 4; 约束. O3日最大8小时平均第90百分位数浓度; 126; ≤160; 160; 约束. 优化产业布局，推进产业、能源和交通结构调整，深化工业锅炉、建材、化工行业整治，有效控制扬尘、机动车、秸秆焚烧的污染排放，推进多污染协同控制，区域联防联控，力争在规划期内实现环境空气质量全面达标。 综上，项目所在区域不达标指标PM10、PM2.5预期可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 二、地表水环境质量 根据峨边彝族自治县公开的《2020年第三季度水环境质量情况公开》数据（http://www.eb.gov.cn/ebyzzzx/ebhjbh/202010/45f48f5d8a5347ab898659447be4dd29.shtml）显示：峨边彝族自治县县域监测河流为大渡河（地表水），断面监测点位2个，名称分别为宜坪、芝麻凼。根据2020年7-9月监测报告显示，大渡河峨边段出入境断面地表水环境质量均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类水质。 通过现场调查，本项目东北侧为大渡河，大渡河水质优；本项目废水均不外排，不会改变区域水环境质量，对区域水环境影响较小。 三、声环境质量 1.现状监测 委托四川清蓝检测科技有限公司于2020年8月22日-8月23日对本项目所在地厂界噪声进行了监测，监测项目：等效连续A声级，即Leq。 表3-3 声环境检测点位和采样频次频次 监测项目; 检测点位; 采样频次. 环境噪声; N1; 东厂界外1m; 检测周期为2天，昼夜各1次，测各测点处的等效连续A声级. N2; 南厂界外1m. N3; 西厂界外1m. N4; 北厂界外1m. 监测方法：按《声环境质量标准》GB3096-2008的规定进行监测。 2.监测结果 表3-4 噪声监测结果表 单位：dB（A） 检测点位; 检测结果. 8月22日; 8月23日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界外1m; 57; 46; 57; 47. 南厂界外1m; 55; 45; 56; 46. 西厂界外1m; 57; 46; 57; 46. 北厂界外1m; 56; 47; 54; 47. 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。. 3、评价标准 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准。 4、评价结果 从表3-4现状评价结果可知，项目所在地昼夜声环境现状较好，监测点能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））的要求，区域声环境质量良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于四川省乐山市峨边县五渡镇工农村一组，项目周边主要为林地和山地，项目北侧为L28县道，交通较为便利。 根据现场勘查：项目北侧紧临L28县道（目前正在扩建阶段），L28县道一侧为龚嘴驿站，和项目距离为50m，龚嘴驿站的右侧为驿站停车场，无服务区和工作人员，驿站左侧为空地；距离项目东北侧170m处为大渡河，所处段不涉及饮用水取水口和饮用水水源保护区；项目东侧为林地，东侧350m处为龚嘴电站；项目南侧和西侧，紧邻着林地；项目南侧30m处，有一座220kv高压架空电力线（杆高8m，无绝缘层），高压线路平行于本项目南侧厂界；与项目最近距离的住户位于西北侧，和项目距离为566m，有3户住户，10人。根据调查，项目建成前，油罐区、加油区和周边敏感点的距离分别为560m和534m，本次建设油罐区位置不变，整体往下平移加油区；项目建成后油罐区、加油区和周边敏感点的距离分别为560m和543m；通过建设使项目距离敏感点的距离增加，减少了项目对其的影响。加油站上空无通信、电力线路穿越。项目评价范围内无自然保护区、文物古迹、风景名胜和饮用水源保护区，且评价区域具有完善的市政供电进行供应。 项目拟建区域内不涉及通信管线、军事设施、古代文物，拟建区域及周边200m范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区域。项目外环境关系较为简单，具体外环境关系示意图见附图2。 根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标如下： 表3-5 项目环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 数量/功能; 方位; 最近距离; 高差/阻隔 关系; 保护目的和级别. 环境空气; 岩塆村村民1; 10人/3户; 西北侧; 566m; 0m/山体阻隔; 满足（GB3095-2012）中的二级标准. 岩塆村村民2; 24人/8户; 西北侧; 766m; 0m/山体阻隔. 岩塆村村民3; 6人/2户; 西北侧; 1.45km; 0m/山体阻隔. 先锋村村民; 75人/25户; 西侧; 1.4km; 0m/山体阻隔. 工农村村民; 90人/30户; 东南侧; 1.35km; 0m/山地阻隔. 龚嘴镇; /; 东侧; 1.5km~5km; 0m/山地阻隔. 地表水; 大渡河; 泄洪、农灌、生产生活; 东北侧; 170m; /; 满足（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 声环境; 项目所在地声环境; /; /; /; /; 满足（GB3096-2008）中的2类标准. 地下水; 厂区范围内地下水; /; /; /; /; 满足（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. 生态环境; 厂址四周，200m范围内; /; /; /; 防止水土流失及物种引进的侵害.

# 评价适用标准                                    （表四）

| 环境 质量 标准 | 本次环评执行标准如下： 1.环境空气质量 执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值见表4-1所示： 表4-1 大气环境质量标准限值 单位：mg/Nm3 取值 时段; SO2; NO2; CO; O3; PM10; PM2.5. 年平均; ≤0.06; ≤0.04; /; /; ≤0.07; ≤0.035. 24小时平均; ≤0.15; ≤0.08; ≤4.0; /; /; /. 1小时平均; ≤0.50; ≤0.20; ≤10.0; ≤0.2; /; /. 非甲烷总烃质量指标执行《大气污染物综合排放标准详解》中周围外浓浓度最高限值：2mg/m³。 2.地表水环境质量 执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准值见表4-2所示： 表4-2 地表水环境质量标准值表 单位：mg/L 项目; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; 石油类; 总磷; 粪大肠菌群. 标准值; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≤10000. 3.声环境质量 执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，标准值见表4-3所示： 表4-3 环境噪声标准值表 等效声级LAeq：dB 环境噪声标准类别; 2类; 昼 间; 60. 夜 间; 50. 4.地下水环境质量 执行国家《地下水质量标准》（GBT14848-2017）中Ⅲ类水域标准，标准值见表4-4所示： 表4-4 地下水环境质量标准值表 单位：mg/L 项目; pH; 色; 总硬度; 溶解性固体; 挥发性分类. 标准值; 6.5-8.5; ≤15; ≤450; ≤1000; ≤0.002. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放标 准 | 1.大气污染物 项目施工期施工场地扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中乐山市地区监测点排放限值，具体见表4-5。 表4-5 四川省施工场地扬尘排放限值 单位：ug/m3 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值; 监测时间. TSP; 乐山市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 运营期大气污染排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中最高允许排放浓度限值。 表4-6 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染项目; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率（mg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m³）. 排气筒（m）; 二级. TSP; 120; 15; 3.5; 周围外最高浓度1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周围外最高浓度4.0. 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）规定，加油站油气排放处理装置的油气排放质量浓度小于等于25mg/m³。 2.废水 生活污水经已建好的污水处理设施处理后，回用于厂区绿化及周边林地浇灌；执行《污水综合排放标准》（GB16297-1996）三级标准。 表4-7 废水标准限值要求 pH无量纲 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/L）; 参考标准. 1; pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 2; 悬浮物; 400. 3; 五日生化需氧量; 300. 4; 化学需氧量; 500. 5; 动植物油; 100. 3.噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准限值见下表： 表4-8 施工噪声标准值等效声级 Leq：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，标准值见表4-9所示： 表4-9 工业企业厂界噪声排放标准 等效声级LAeq:dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4.固废 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其标准修改单相关要求；危险废物参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不设置总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析                                  (表五)

工艺流程简述： 根据项目特点，项目对环境的影响因素分为工程建设施工期和生产营运期两个阶段。 一、施工期工程分析 项目施工的工艺流程及产污环节图： 污泥 油罐清淘 图5-1 施工期工艺流程及产污点图 （一）工艺流程简介如下： 1.油罐清淘 本项目在施工前需要对现有油罐进行清掏，确保油罐内无污泥和油渣的存在，由于是储存的油品，所以里面存积的油渣属于危险废物；所以本环评要求，项目在对油罐进行清掏工作阶段，清掏出来的污泥等垃圾必须送往具有处理含油类的危险废物资质的单位处理，不能随意填埋或随其他垃圾处理。 2.旧设备拆除 对清淘过后的油罐和加油棚通过采用起重机、挖掘机等机械设备拆除，利用切割机将不可用设备切割处理，缩小占地面积，为后续设备入场做准备。 该过程产生的污染物主要为开挖的土石方、扬尘、废旧钢铁、机械噪声、机械燃油废气及施工人员产生的生活垃圾和生活污水。 3.场地平整 清除拆卸的废旧钢铁材料、拆除过程中开挖的土方，场地平整，为主体工程及设备安装做准备。 该过程产生的污染物主要为扬尘、机械燃油废气、机械噪声及施工人员产生的生活污水和生活垃圾。 4.主体工程 主体工程包括油罐、加油罩棚的地基处理和基础施工，外围围墙和站房的重新装修包装等配套设施的建设，以及洗车区的建设和配套处理池的建设等；因改扩建前已建好的防渗池面积较大，能够满足本次扩建需要，故对防渗池无土建施工工序。 该过程产生的污染物主要为扬尘、机械燃油废气、机械噪声、工程固废、装修废气及施工人员产生的生活污水和生活垃圾。 5.设备安装 设备安装一般由设备生产厂家实施，该过程产生的污染物主要有噪声、设备安装废料以及安装人员的生活污水等。 本工程施工期为6个月，最高日施工人员为20人，施工期主要环境污染包括施工扬尘、施工噪声、施工人员生活污水、施工人员生活垃圾、清淘的油罐油渣等，贯穿于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工时段污染强度不同，对环境的影响随施工期的内容不同而有所变化，随着施工期的结束对环境的影响也随之结束。 （二）施工期主要污染工序分析 1.清淘油罐、旧设备拆除及场地平整施工： 噪声：切割机、挖土机、运输车辆等施工机械的运行，产生的施工机械噪声； 废气：设备拆除及场地平整过程中产生的扬尘、机械设备燃油废气等； 固废：含油废渣、土石方、废钢铁、建筑垃圾、施工人员生活垃圾； 污水：施工废水和施工人员产生的生活污水。 2.主体工程及设备安装 噪声：震动器等混凝土工程施工机械、材料运送车、切割机、电焊机等钢材加工产生的噪声； 废气：扬尘、机械设备排放的燃油废气等； 固废：施工废弃物、工地生活垃圾； 污水：施工废水和施工人员生活污水。 二、营运期工程分析 1.营运期工艺流程 本项目营运期工艺流程产污分析见图5-2。 图5-2 营运期工艺流程及产污环节图 工艺流程简介如下： ①油品运输：本项目所售油品来源于中国石油。油品均采用汽车槽车运送至本站。油槽车均带有卸油口及油气回收接口。 ②卸油：油品由罐车运至加站，通过与储罐之间的管道依靠重力自流方式卸入储油罐中，项目油罐设置了液位检测系统，油料达到容量的90%时，会自动触发高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，自动停止油料继续进罐。根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952 -2007），项目采用密闭卸油的方式。由于汽油的挥发性较大，为防止在卸过程中产生气逸入造成污染，储油罐与油罐车之间设置卸油油气回收系统（一次油气回收）来收集储油罐内内产生的油气，实现卸油与油等体积置换，控制油气外排。此过程主要的污染物是卸油过程中逸散的少量呼吸废气。 ③储油工艺：本项目设置地埋式储油罐4座，0#柴油储油罐50m³（2座）、92#汽油储油罐50m³（1座）、95#汽油储油罐50m³（1座），均为常压储存。每座油罐均设有液位监计，用于预防溢油事故，并涂加强级防腐绝缘保护层，回填采用中沙或细土。油罐下方设抗浮筏板及地锚并配防漂抱带。量油口设置在人孔操作井内，卸油管向下伸至罐内距离罐底0.1m处，4根DN50通气管在油罐区内敷设，管口高出油罐区地面4m。柴油通气管口安装DN50阻火器1个，汽油通气管口安装阻火呼吸阀1个。 ④加油工艺：加油机主控板接收到油枪的加油信号，加油机本身自带潜泵将油品由储油罐吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油。加油时将油枪伸入车辆油箱，加油枪采用自封式，油枪上的橡胶盖和车辆油箱口紧密结合，通过导气管将车辆油箱和地埋油罐联通并形成密闭空间，向油箱注油同时通过油泵将油补充至自吸式加油机内，同时车辆油箱内部的呼吸蒸气在汽车加油过程中，通过加油油气回收系统（二次油气回收）收集汽车油箱内散逸的油气及加油产生的油气，通过油枪导气管进入地埋油罐中，此过程主要的污染物是油箱逸散出的少量呼吸废气。 2.油气回收系统介绍 本项目油气回收系统由一次油气回收系统（卸油油气回收系统）、二次油气回收系统（分散式加油油气回收系统）组成。本项目设有一套油气回收系统，包括的一次、二次油气回收装置，油气回收率均为95%。 ①一次油气回收系统 是指在卸油过程中，将挥发的油气通过密闭方式收集到油罐车内，并运回储油库进行油气回收处理的系统，其工作原理见图5-3。 图5-3 一次油气回收系统原理图 在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，埋地储油罐内部压力随之增大，挥发的油气在两者间的压力差作用下回到油罐车内，达到油气回收的目的。待卸油结束时，储油车和埋地油罐内的压力重新达到平衡状态，一次油气回收结束。一次油气回收主要是对有关的改造，通过管线将油罐车的呼吸阀和罐车的某一回收管口相连，从而形成了一个密闭的回路。当油罐车卸油时，顶部呼吸阀派出的油气会沿管线重新回到油罐车内。回收的油气被运回油库进行处理。 ②二次油气回收系统 二次油气回收系统是指在给机动车加油过程中，将挥发的油气通过密闭方式收集到埋地油罐内的系统。其工作原理见图5-4。 图5-4 二次油气回收系统原理图 在为机动车加油的过程中，真空泵会产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，将加油过程中挥发的油气收到油罐内。二次油气回收主要是针对加油机和加油强的改造，首先将加油枪添加了回气管路，另外，在加油机的终端配置了真空泵，当加油机进行加油时，加油枪会在真空泵的配合下，按气液比1~1.2:1的比例对油箱内的油气进行回收。 3.辅助设施产污分析 ①站房 本项目设有站房一栋，2F建筑，站房内设办公室、便利店、值班室、配电室、食堂、危废暂存间厕所等；站房内的员工及生活过程将产生办公生活污水及生活垃圾。 ②洗车区 在站房后面新建1个洗车区，包括一套自动洗车设备，每天冲洗车辆数为40量，只冲洗小轿车，且只对车辆表面进行清洗和风干，不涉及车辆内部和抛光等，洗车过程中将产生废水、污泥等污染物，项目洗车区建设效果图见图5-5。 图5-5 洗车区建设效果图 项目辅助设施产污位置分析见图5-6。 图5-6 辅助设施产污位置图 罐体内会因长时间静止而产生一定量的废油渣，加油站清洗油罐的主要程序为打开油孔、抽吸油渣、排除油气、油气测试、罐内清洗、验收。油罐一般每3年清洗一次，将产生废油渣。 本项目油罐清洗交由专业的清管作业单位清洗，采用污水清洗方式，清洗产生的废油渣由清罐作业单位直接带走处理，不在站内暂存。 4.主要污染工序 废水：生活污水和洗车废水。 噪声：交通噪声、设备噪声和人员噪声。 废气：汽车尾气，卸油、储存、加油等过程中产生的油气（主要成分为非甲烷总烃）、柴油发电机废气。 固废：生活垃圾、清洗油罐的油渣、隔油池产生的浮油、废河沙、含油废手套和棉纱等。 5.其他 加油站储油、加油工艺较为简单，可能引起环境污染的环节分别为运输和储存及车辆加油。 ①产品运输的遗漏和地下储油罐渗漏及加油过程的遗洒是可能造成地表水和地下水污染的重要环节； ②油库的事故泄露、着火或爆炸是引起大气及水污染的风险性因素。 三、水平衡分析 1.用水情况 项目以山泉水为饮用水源，用水通过管道引入，保障站内生活用水和洗车用水，绿化用水全部来源于站内经过处理的生活污水；站内最高日用水量为3.4m3；用水量估算见表5-1。 表5-1 项目水平衡表 序号; 用水项目; 用水量标准; 规模; 用水量; 产污系数; 排放量; 备注. 1; 生活用水; 0.15m³/人·d; 6人; 0.9m3/d; 0.8; 0.72m3/d; 化粪池处理后用于绿化浇灌. 2; 顾客用水; 0.005 m³/人·次; 100人; 0.5m3/d; 0.8; 0.4m3/d. 3; 洗车用水; 50L/辆; 40辆/d; 2.0m³/d; 0.95; 1.9m3/d; 经过隔油池、沉淀池处理循环使用，每天只需要补充新鲜水0.1m³. 4; 绿化; /; /; /; /; 0; 来源于处理后的生活污水. 1.5m3/d 547.5m3/a; /; 1.12m3/d 408.8m3/a. 损耗0.18 0.85 0.77 新鲜水 生活用水 生活用水 1.5 化 粪 池 10m³ 化 粪 池 0.72 顾客用水 0.9 浇灌绿化 1.12 0.4化 粪 池 0.85 损耗0.1 0.5 损耗、蒸发 顾客用水 顾客用水 损耗0.1 污水池+沉淀池+净化水池+清水池 1.9 0.1 洗车用水 1.9 图5-7 项目水平衡图（单位：m³/d） 四、施工期主要污染物排放治理措施 1.施工期大气污染物排放及治理措施 项目大气污染物主要为施工扬尘和机械尾气。 1）施工扬尘 项目施工扬尘主要来源于场地平整、建材及设备运输过程中产生的车辆行驶扬尘。如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更加严重。 经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m³。因此在施工过程中，施工单位必须严格按照规定进行扬尘治理，尽量减少扬尘对环境的影响程度，使周界外浓度低于1mg/m³。为此，施工单位应采取以下措施： - 施工现场架设2.5~3m高挡墙，封闭施工现场，采用闭目安全网。 - 定期对地面洒水，并对洒落在路面的渣土及时清楚，清理阶段做到先洒水后清扫。 - 施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑制扬尘，施工场地出口放置防尘垫。 - 运输阶段应尽量选在夜间进行，减少白天清运次数。 - 各类运输车辆应根据其实际负载情况清运渣土，不得超载，运输车辆出场前一律清洗轮胎，货斗加盖篷布密封。 - 开挖出的土石方应加强围挡，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。 - 根据《四川省灰霾污染防治实施方案》：严格控制建设施工扬尘，全面推进现场标准化管理，主城区工地做到“六必须”（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛洒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。 评价要求建设单位严格按照以上要求的相关规定执行，使其施工阶段产生的扬尘能够满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中乐山市地区监测点排放限值。 2）机械尾气 施工单位在运输原材料、施工设备以及施工机械设备在运行过程中均排放尾气，其主要污染物是未完全燃烧的HXCY和CO、NOx等，其特点是产生量较小，属间歇式、分散式排放。由于项目燃油废气排放量小，再加上项目所处区域较开阔，扩散条件良好，因此施工机械废气可实现达标排放。环评要求施工单位在施工期内安排专人注意加强施工设备的维护，使其正常的运行，提高设备原料的利用率。 2.施工期固废排放及治理措施 施工期固废包括拆除的废旧设备、清淘出来的油渣、建筑材料、土石方和生活垃圾等。 项目在拆除旧油罐前，需要先将油罐清洗，清洗工作交由专业的清管作业单位清洗，采用无水清洗方式，清洗产生的废油渣由清罐作业单位直接带走处理，不在站内暂存。 本项目拆除的废旧设备及建筑材料，均外售给废品收购站妥善处置。 项目将拆除原有3个单层储油罐，并在原址上建设4个新的双层储油罐；根据建设单位提供资料，现有的防渗池足够容纳本次新增的4个储油罐，不涉及防渗池的扩建，因此施工阶段无土石方开挖。 本项目施工期为6个月，高峰期施工工人按20人计，生活垃圾产生量按0.5kg/d•人计，则生活垃圾产生量为10kg/d，施工期生活垃圾产生量为1.8t，经施工场地内设置的垃圾收集桶收集后，交由当地环卫部门清运处置。 通过上述处置措施，项目在施工期间产生的垃圾能得到妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。同时，评价要求，项目建设过程中应加强固废管理，应文明作业，建筑垃圾不得与生活垃圾混装，不得乱抛乱扔、乱堆乱放，并及时清运。确需在施工现场暂时存放的，应在场内选点集中存放，并有效遮盖，防止遗洒或被雨水冲刷。 3.施工期噪声污染物产生情况及治理措施 本项目在建设施工过程中，主要噪声源有切割机、电锯、电焊机及运输车辆等，其运行噪声值一般在75~100dB（A）之间。由于这些设备的运作是间歇性的，因此其所产生的噪声也是间歇性和短暂性的。项目施工期的主要噪声源及其声级见表5-2。 表5-2 施工期噪声声源强度表 施工阶段; 声源; 声源强度 dB（A）; 施工阶段; 声源; 声源强度 dB（A）. 拆除; 打夯机; 70～105; 基础等混凝土施工; 电锯; 100～105. 切割机; 95～105; 电焊机; 90～95. 空压机; 75～85. 混凝土输送泵; 90~100. 土方阶段; 挖土机; 78～96; 装修及设备安装阶段; 电钻; 90～100. 空压机; 75～85; 电锤; 85～95. 压缩机; 75～88; 手工钻; 95～100. 卷扬机; 90～105; 磨光机; 85~95. 为了实现施工场界噪声达标排放，降低施工噪声的影响，本次环评要求采取以下治理措施： A.合理安排施工时间施工：将设备安装、设备调试等工作尽量安排在白天进行，避免夜间（22：00~06：00）施工。合理安排施工工序，尽可能将多种工序同时施工以缩短施工时间，缩短噪声影响时段。施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 B.合理布置施工场地：高噪声施工机械尽量布置在厂界中央，同时应避免在同一地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。对高噪声源采用一定的围护结构对其进行隔声处理。 C.建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，可适当在敏感点一侧建立单面声障。 D.降低人为噪音：按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪音。 4.水污染物产生情况及治理措施 施工期废水来源包括生活污水和施工废水。 1）施工废水 施工废水主要为场地冲洗废水以及施工过程中遇雨水冲刷产生的废水，其主要污染因子为SS，浓度为400～1000mg/L，该废水依托现有的沉淀池沉淀后循环用于洒水降尘或施工机械设备冲洗，项目施工废水不外排，不会对当地的地表水环境造成影响。 2）生活污水 项目施工期不设施工营地，施工人员不在场地住宿，施工单位根据工期安排，高峰时施工及管理人员共约20人，施工人员生活用水量按50L/人•d计算，则用水量为1.0m3/d，排污系数按0.8计算，施工期生活污水产生量为0.8m3/d。生活污水依托现有的生活污水处理设施处理，不外排。 5.施工期生态环境影响 本项目主要是利用原址改扩建，现有工程地面已采取硬化措施，本次建设不用增用地，不占有基本农田保护区，风景区保护区等环境敏感区；区域内无珍惜保护动植物出现。评价要求加强施工期监管，做到文明施工、规范作业，减小因施工造成的水土流失及地表植被破坏等；退场时，要求将裸露地全部绿化处理。 因此，项目建设对生态环境无影响。 五、运营期主要污染物排放及治理措施 1.营运期大气污染物排放及治理措施 加油站大气污染物主要来源于卸油、储油和加油过程中产生的油气，汽车尾气、油烟废气和柴油发电机烟气。 （1）废气产生及排放情况及治理措施 1）挥发出来的有机物（非甲烷总烃） 加油站项目中加油区会有非甲烷总烃气体溢出，储罐区在卸油和储存过程中也会有少量非甲烷总烃气体排放，其排放系数来源于根据《环境影响评价工程师执业职业资格登记培训教材——社会区域类环境影响评价》： ①储油罐在没有收发作业时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐小呼吸，它造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3通过量。项目采用埋地油罐，受昼夜温差影响较小，可将小呼吸损失减少约70%，即储油罐小呼吸损失仅为0.036kg/m3通过量。 ②当储油罐装卸料时，由于罐内气体空间体积改变，停留在罐内的烃类气体通过呼吸阀进入大气，称为储油罐大呼吸损失，烃类排放率为0.88kg/m3通过量。本项目采用卸油油气回收系统对产生的储油罐油气收集，油气回收系统对油罐车卸油时储油罐产生的油气可削减95%。 ③油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。烃类排放率为0.60kg/m3通过量。本项目采用卸油油气回收系统对产生的卸油油气收集，油气回收系统对油罐车卸油时油罐车产生的油气可削减95%。 ④加油作业损失主要指车辆加油时，由于液体进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被液体置换排入大气，车辆加油时造成烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3通过量，置换损失控制时是0.11kg/m3通过量。本项目采用加油油气回收系统，对加油油气的削减可达到95%。 ⑤加油机检修时，由于加油机油路管道有汽油液体附着，加油机油路管道内的烃类气体被置换排入大气，加油机检修时造成烃类气体排放率分别为：检修未加控制时是0.08kg/m3通过量，检修加控制时是0.008kg/m3通过量。本项目加油机检修时，利用加油时的油气回收系统对检修时产生的油气进行回收，对检修时产生的油气削减可达到95%。 项目年销售成品油1700t/a，其中柴油1000吨，汽油700吨。油品密度柴油按0.84kg/L、汽油按0.75kg/L计算，则柴油840m3/a、汽油588m3/a，合计销售成品油总体积为1428m3/a。项目非甲烷总烃产排情况见表。 表5-3 加油站油气损耗量一览表（单位：t/a） 序号; 产生源; 系数（kg/m³）; 通过量 （m³/a）; 产生量（t/a）; 措施; 排放量（t/a）. 1; 储油罐小呼吸; 0.12; 1428; 0.17; 埋地油罐减少约70%，0.036kg/m³通过量; 0.051. 2; 储油罐大呼吸; 0.88; 1428; 1.26; 卸油油气回收系统，回收率95%; 0.063. 3; 油罐车卸料; 0.6; 1428; 0.86; 0.043. 4; 加油作业; 0.11; 1428; 0.16; 加油油气回收系统，回收率95%; 0.008. 5; 加油机维修; 0.008; 1428; 0.01; 0.0006. 合计; -; -; 2.45; /; 0.17. 本项目产生的油气经卸油油气回收系统与加油油气回收系统收集处理，处理装置油卸油时储罐区大呼吸、油罐车卸料过程损失的油气得到回收，回收率达到90%，主要的损失存在于储罐区储罐的大小呼吸损失以及在加油过程中作业人员操作上造成的损失。经计算，本项目非甲烷总烃的排放量为0.17t/a，按照24h的损耗时间计算，可知本非甲烷总体的排放速率为0.02kg/h。 油气回收系统回收效率可达性分析： 本加油站油气回收实施方案可分为两个阶段，即一阶段油罐车卸油回收和二阶段加油机加油油气回收。 一阶段油气回收系统是指采用密闭卸车方式将油料从油罐车卸进地埋式储油罐时，油罐内油气返回油罐车的气相平衡式油气回收系统，本项目采用两点式油气回收系统，该系统为国内成熟的油气回收系统，此系统地下储油罐有两个出口，一个用于连接输油管，一个用于连接装有弹性阀的油气回收管，当油罐车上的油气回收管正确连接到油罐的回收口时，弹性阀就会打开，同时排气管关闭，使油罐中的油气能完全由回收管回到油罐车内，参考国内文献及同类油气回收系统，该系统回收率可达95%，本项目按95%计。 二阶段油气回收系统用以回收加油时产生的油气，在此阶段，加油枪的气液比时一个十分重要的指标，它是指加油时收集的油气和空气的混合气体积与同时加入油箱内的油料体积的比值，我国GB20952-2007要求运行中的气液比值在1.0-1.2之间，在此区间油气回收系统有效回收效率为90%-95%，本项目二阶段使用真空辅助式油气回收系统，设计气液比值在1.0-1.2之间，从理论上讲，二阶段油气回收系统的平均回收效率可达95%，本项目油气回收效率按95%计。 通过采取以上措施，本项目挥发性有机物排放量可以得到较好的控制，参考国内文献资料及常见油气回收系统参数，可以达到较高的处理效率，挥发性有机物类气体处理效率一般都在95%以上。本项目油气回收系统95%的回收效率具有较大的可达性。 在正常运营情况下，按要求设置油气回收系统，加强管理及培训，本项目站场内非甲烷总烃的浓度限值能够满足《大气污染物综合排放标准》中“4.0mg/m³”的限值，能够做到达标排放，对周围大气环境影响甚微，在可接受范围内；本次环评建议建设单位在设计时，预留三次油气回收位置，以便于更好的回收无组织排放产生非甲烷总烃。 2）汽车尾气 加油站来往汽车较多，进出时排放汽车尾气，主要污染物为CO、HC。但由于其启动时间较短，废气产生量小，对周围环境的影响较小。 3）柴油发电机燃烧废气 本项目配备柴油发电机一台，置于站房内专用的发电机房内，仅临时使用，采用0#柴油作为燃料，主要污染物为烟尘、CO2、HC、NOx、SO2等。0#柴油属清洁能源，其燃油产生的废气污染物量较少，且发电机使用频率较低，每年最多使用十余天，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，燃烧废气中主要污染物均可做到达标排放，对大气环境影响较小。 4）食堂油烟废气 项目建成投产后，将依托原有的食堂为员工提供服务；本项目劳动定员6人，厨房拟设置1个灶头，食堂每天就餐人次为6人，用油量按7kg/100人*天计算，根据计算食用油的用量为0.42kg/d。一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2%~4%之间，取其均值3%，则油烟的产生量为0.084kg/d，按日高峰期5小时计，则高峰期该项目所排油烟的量为1.68g/h，油烟排放浓度为0.48mg/m³（按风量2000m³/h计，1个烟气排气孔）。 根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），建议安装去除率75%以上的油烟净化装置；项目运营期产生的食堂油烟经安装的油烟净化装置处理后引致屋顶排放，排放浓度0.36mg/m³。能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的相关要求（油烟浓度≤2.mg/m³），能实现达标排放，不会对大气环境造成明显影响。 2.营运期废水排放及治理措施 （1）废水产生情况 本项目产生的废水主要为生活污水、洗车废水和含油的初期雨水。 ①生活污水 项目扩建后，不新增员工，全站员工6人，生活污水主要为站内员工办公生活污水和顾客入厕用水，站内员工定员为6人，生活用水按照150L/人·d计，则员工生活用水量为0.9m³/d；顾客每天人数约为100人，用水量按0.005m³/人·次计，则顾客用水量为0.5m³/d；项目生活用水总量为1.4m³/d，511m³/a，生活污水排放量按其用水量的80%计，则生活污水排放量为1.12m³/d，408.8m³/a。 生活污水中水质情况为：CODcr约为250mg/L，BOD5约150mg/L，SS约100mg/L，氨氮约20mg/L。 ②洗车废水 项目建成投入运营后，每天洗车辆约为40辆，均为小轿车，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），采用高压水枪冲洗方式的轿车冲洗用水量定额40~60L/辆，本项目为高压水枪冲洗车辆，取用水定额50L/辆，每天洗车40辆，用水为2.0t/d（730.0t/a），废水产生量按95%计，则洗车废水产生量为1.9t/d（693.5t/a）。 站内地面不用水进行冲洗，仅用扫帚扫去固体废水，不产生污水。 项目洗车废水经隔油池处理后和生活污水一起处理，经过处理后用于浇灌站内绿化，不外排。 ③初期雨水 在降雨情况下，雨水会对地面进行冲刷，从而产生富含油类的地表径流，本项目汇集的雨水主要集中在加油棚和储油区，项目区地表径流汇集面积约2351m2，根据历史气象资料统计，乐山市峨边彝族自治县年均降雨量为700mm，径流系数按未铺砌地面可取0.3。根据经验公式，雨水地表径流估算公式如下： Qm=10-3C×Q×A 式中： Qm——降雨产生的路面雨水量（m3/a）； C——集水区径流系流，取0.3； Q——集水区多年平均降雨量（mm），取700mm； A——集水区地表面积（m2），取1200m2； 通过地表径流估算公式计算，可得本项目产生的地表径流为493.7m3/a。 根据国家给排水设计规范要求，暴雨设计流量应按照下列公式计算： Qs=qφF 式中： Qs——雨水设计流量（L/s）； q：设计暴雨强度（L/s•hm2）； φ：径流系数，本项目取0.3； F：汇水面积（hm2），取0.2351； 根据《乐山市城市暴雨强度公式修订报告》中暴雨强度公式： q=2213.141×1+0.57lgPt+17.3920.655 式中： q――暴雨强度计算值（L/s•hm2）； P――重现期（a），参照《室外排水设计规范（2016年版）》（GB50014-2006）取5； t――降雨历时（min），t=t1+t2，t1地面积水时间（min），取10min，t2管网流行时间（分钟），取5min； 根据以上公式计算可得出项目区设计暴雨强度q为315.18L/s•hm2，暴雨设计流量Qs为22.23L/s，则本项目雨水量约为20.0m3/次。 因此本次要求在站内位置最低处修建一座容积为25m³的沉淀池，用来收集处理加油棚和储油罐区初期雨水，雨水经沉淀后上清液外排，污泥定期清淘综合利用。沉淀池容积大于初期雨水量，能够满足要求。 （2）治理措施 项目实行雨污分流制。 项目生活污水经化粪池处理后用于站内绿化浇灌，不外排，化粪池容积为10m³；生活污水经过处理后污染物排放浓度约为CODcr约为150mg/L，BOD5约100mg/L，SS约60mg/L，氨氮约10mg/L。 洗车废水经过配套建设的污水池+沉淀池+净化水池处理后，存放在清水池中，循环使用，不外排。 根据要求，本次新增1座雨水收集沟（25m³），含油雨水能够被雨水收集沟截留后，利用地坪自然坡度进入隔油池处理，经过处理后排入外环境。 （3）存在的问题 根据现场调查，项目已采取的生活污水治理措施能够满足项目使用要求，不需要整改；雨水收集沟部分存在堵塞，不能完全收集站内含油雨水，致使部门含油雨水直接排入路边边沟。 （4）整改措施 要求疏通站内雨水收集沟，部分损坏的要求在本次扩建过程中修复完善，整改后，含油雨水能够被完全收集截留，利用自然坡度进入隔油池隔油处理后排排入路边边沟。 综上，经过整改后，项目废水可实现达标排放，满足环境管理要求。 3.噪声 加油站本身不产生噪声，本项目的噪声源主要为油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声，以及加油站人群活动噪声。 表5-4 主要噪声源一览表 设备名称; 数量（台）; 声压级; 治理措施; 治理后声压级. 加油机; 12; 65~70dB（A）; 选用低噪声设备，安装减振基础; 55dB（A）. 加油车辆; /; 60dB（A）; 车辆进站时减速、禁止鸣笛，加油时车辆熄火、加油后平稳启动; 50dB（A）. 汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，根据同类规模加油站类比，车辆进出交通噪声值约为60dB(A)。油泵等机械设备运行中产生的噪声：经类比分析可知设备噪声源强在65~70dB(A)。加油站员工、进出人群活动噪声属于间歇性噪声，其源强在55~75dB（A）左右，该类噪声属于低噪声源，通过加强管理、禁止站内人员大声喧嚣等措施使噪声得到有效控制，实现达标排放。 4.固体废物 本项目产生的固体废弃物主要有生活垃圾、废油渣、含油废液等。 生活垃圾：项目不新增员工人数，不会新增生活垃圾的产生量。项目定员6人，根据我国生活污染物排放系数，员工生产垃圾产生系数取0.5kg/人·天，则工作人员产生的生活垃圾产生量3.0kg/d；顾客产生生活垃圾按0.1kg/人次计算，100名顾客产生生活垃圾10kg/d。生活垃圾产生量为13kg/d，4.7t/a。生活垃圾经过收集后，交由环卫部门进行清理外运，做到日产日清。 污水池污泥：项目化粪池、食堂隔油池、洗车沉淀隔油池和初期雨水收集池，将会产生污泥，产生量约为0.1t/a，请专人清淘后，综合利用，不外排。 含油手套、棉纱：加油站营运过程中会产生含油手套、棉纱，产生量约为0.1t/a，此类固废属于HW49类危废，同时根据《国家危险废物名录（2016）》，含油手套、棉纱属于全部环节豁免类物品，直接混入生活垃圾，全过程不按危废管理。 隔油池浮油：加油站隔油池产生浮油半年清淘一次，类比产生量约0.02t/a，此类固废属于HW08类危废，用专用容器收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理。 废河沙：项目加油区和卸油区地面滴落的废油采用河沙吸附方式处理，处理之后的河沙含油污，预计产生量约为0.3t/a，属于危险废物。 清罐废油渣：本项目清罐由专业清罐施工作业单位进行清理，每3年清洗一次，产生量极少，约0.03t/a，属于HW08类危废。清罐完成后，清罐废油渣由清罐施工作业单位直接拉走处置，不在加油站暂存。 本项目营运期固废产生量及采取的处置方式见表5-5。 表5-5 项目固体废物产生及治理情况 来源; 名称; 产生量（t/a）; 废物识别; 治理措施. 工作人员、顾客; 生活垃圾; 4.7; 一般废物; 市政环卫部门统一处理. 污水池; 污泥; 0.1; 一般废物; 综合利用. 加油区、卸油区; 沾油废手套、棉纱; 0.1; HW49其他废物; 和生活垃圾一起处理. 沾油废河沙; 0.3; HW49其他废物; 交由有危废资质单位处理. 油罐清洗; 油渣; 0.03; HW08废矿物油; 清罐施工作业单位处理. 隔油池; 废油渣; 0.02; HW08废油; 交由有危废资质单位处理. 五、“以新带老”措施 峨边彝族自治县五矿加油站于2015年3月委托乐山市环境科学研究院编制了《峨边县五矿加油站建设项目环境影响报告表》，并于2015年5月取得峨边彝族自治县环境保护局关于该建设项目的审批意见（峨环审批[2015]4号），于2015年12月通过峨边彝族自治县区环境保护局验收（峨边环验[2015]22号），于2020年3月17日取得了乐山市排污许可证（证书编号：91511132MA6282WB2G001Z）。项目自建成以来未发生环保投诉、环境纠纷问题。原有加油站运行阶段产生的各项污染物均实现了达标排放，对周围环境的影响在可接受范围内。 原有加油站主要遗留环保问题为①雨水沟存在堵塞现象，导致含油雨水收集不彻底，含油雨水直接排放进入路边边沟；②部分设备保养不及时，设备老化，产生噪声影响。本次“以新带老”措施主要为对厂区疏通雨水沟，完善含油雨水导排设施；同时，加强员工的环保知识教育，提高环保认识，对站内进行勤打扫保持清洁。 六、改扩建项目“三本帐”分析 本项目改扩建前后污染物产生、排放统计“三本帐”见下表。 表5-6 改扩建项目“三本帐”一览表 污染源; 污染物; 改扩建前排放量（t/a）; 改扩建部分排放量（t/a）; “以新带老”消减量（t/a）; 改扩建完成后总排放量（t/a）; 增减量变化（t/a）. 废水; 生活污水; 0; 0; 0; 0; 0. 洗车废水; 0; 0; 0; 0; 0. 废气; 非甲烷总烃; 0.12; 0.17; /; 0.17; +0.05. 固废; 生活垃圾; 2.92; 4.7; 2.92; 4.7; +1.78. 污泥; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0. 加油区、卸油区; 废手套、棉纱; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1; 0. 沾油废河沙; 0.3; 0.3; 0.3; 0.3; 0. 油罐清洗废油渣; 0.03; 0.03; 0.03; 0.03; 0. 隔油池废油渣; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0. 根据分析，本项目建成后，淘汰了原有的3座储油罐，新建4座储油罐，因为成品销量的增加，进站顾客数量增加，所以使非甲烷总烃的排放量、生活垃圾和生活污水产生量增加；建成后的加油废气采用一、二次油气回收系统处理后，能够使废气达标排放，项目生活污水经过化粪池处理后用于浇灌站内绿化，没有废水的排放，对环境影响小；生活垃圾通过统一收集后，交由环卫部门清运处理，不会对环境造成影响。

# 建设项目产生的主要污染物及排放情况                （表六）

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前排放浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 施工期 | 施工 | 施工废水 | 少量 | 0 |
|  |  | 施工人员 | 生活污水 | 0.8m³/d | 0 |
|  | 运营期 | 员工、顾客 | 生活污水 | 1.12m³/d | 0 |
|  |  | 洗车 | 洗车废水 | 0.38m³/d | 0 |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  |  |  | 尾气 | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 卸油区、加油区 | 非甲烷总烃 | 2.45t/a | 0.17t/a |
|  |  | 车辆 | 车辆尾气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 柴油发电机 | 燃烧废气 | 少量 | 少量 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 少量 | 少量 |
|  |  | 土石方开挖 | 土石方 | 1000m³ | 500m³ |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 10kg/d | 10kg/d |
|  | 营运期 | 工作人员、顾客 | 生活垃圾 | 4.7t/a | 4.7t/a |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  |  | 加油区、卸油区 | 沾油废手套、棉纱 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  |  |  | 沾油废河沙 | 0.3t/a | 0.3t/a |
|  |  | 油罐清洗 | 油渣 | 0.03t/a | 0.03t/a |
|  |  | 隔油池 | 废油渣 | 0.02t/a | 0.02t/a |
| 噪声 | 车辆产生的噪声约在60dB(A)，加油泵等机械设备噪声约为65~70dB(A)，加油站员工、进出人群活动噪声源强在55~75dB（A） |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目在四川省乐山市峨边彝族自治县五渡镇工农村一组建设，L28县道旁边，周围无生态环境敏感目标。经现场踏勘，未发现生态破坏预留问题，项目建成营运不会对生态环境造成明显影响。同时该区域人类活动频繁，车辆较多，无珍惜保护动植物，故项目的建设对生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析                                    （表七）

施工期环境影响简要分析 一、施工期废水影响分析 施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。由于项目工程量小，施工期人员较少，生活污水产生量较小，施工期生活污水依托现有工程化粪池处理后全部用于浇灌厂区绿化，生活污水零排放。 施工废水其主要污染物为SS，浓度约400mg/L，经沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不会对附近地表水产生影响。 因此，本项目施工期所产生的废水对周围地表水不会造成明显影响。 二、施工期废气影响分析 本项目建设期间的大气污染物主要来自建筑材料运输过程中所产生的交通道路扬尘。在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如下表所示： 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由上表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简单有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平距浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 因此，在施工期应对场地和运输的道路及时清扫和洒水，并加强施工管理，必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。 三、施工期噪声影响分析 本项目施工期主要噪声来源是各类施工机械设备噪声，表5-2为施工阶段机械的噪声源强。由于项目施工工程量较小，施工周期较短，且设备声源均为瞬时声源，对周边声环境现状影响较小。 为进一步减小施工噪声对周边环境的影响，评价要求建设单位应严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），建议采用低噪声设备，并对施工机具及时维护；合理安排施工时间。通过采取以上措施治理后，施工期噪声昼、夜间噪声值均可满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。 由于施工期噪声是短暂的，在工程施工结束后将自然消失，评价认为工程在落实以上降噪措施，加强管理，确保噪声不扰民的前提下，不会改变区域声环境功能现状。 四、施工期固废影响分析 施工期间固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾、多余的土石方和施工人员产生的生活垃圾。 施工期间由于开方量大于填方量，会产生弃土和弃渣，对施工现场要及时进行清理，将多余土石方运往指定地点存放，不得随意丢弃。对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的废混凝土块连同弃渣等均为无机物，可送至当地城管部门指定的专用垃圾场所或用于回填低洼地带处理，加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。 施工过程中产生的生活垃圾如不及时清运处理，会腐烂变质、滋生蚊虫、传播疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。因此施工期间对生活垃圾要进行专门收集，并定期将之送往较近的垃圾场进行合理处置，严格乱堆乱扔，防止产生二次污染。 在建设过程中，施工车辆运输时散落物料不可避免，这将对片区和街道环境卫生和景观造成一定的影响。因此建设单位应要求施工单位施工期间应杜绝不文明的施工做法，收集建筑垃圾应文明作业，不得与生活垃圾混装，不得乱跑乱扔，并及时清运，同时应规范运输，轻装轻卸、不超载、运输过程中不洒落，不随意倾倒建筑垃圾，可将对环境的影响降至最小。 施工期通过污染防治理措施后，可以最大限度的降低对周围环境的影响，施工扬尘和噪声是主要污染防治重点。 五、水土流失 施工方应根据以下原则对施工场地进行管理，努力将施工期间场地水土流失对环境造成的不良影响降低到最小。 ①在施工时，尽量避开暴雨季节（7-9月），不仅可以减少因雨水的冲刷作用造成的水土流失，还可以节省施工投资； ②场地内应设置专门的雨水导流渠，将雨水引导到沉淀池经过沉淀后再排入河流，防止因雨水冲刷造成水土流失。 施工过程中场地内土质结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。要求施工场地四周修建围护结构，及时清运弃土，夯实回填土、施工采用硬化路面、在施工场地四周建立排水沟渠等预防措施后，项目施工期场地水土流失量不会太大，对环境不会造成大的不良影响。 运营期环境影响分析 一、地表水环境影响分析 本项目营运期间实行雨污水分流排放。雨水通过雨水收集沟收集后经站内初期雨水池（兼并作为应急处理池）处理后排入雨水沟。项目洗车废水产生量1.9m³/d，主要污染物为CODcr、BOD5、SS和石油类，经污水池收集，经过沉淀池进行沉淀，净化水池净化处理后，进入清水池储存循环使用，不外排。项目生活污水产生量约1.12m³/d，主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS；生活污水经过化粪池（容积为10m³）处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，用作站内绿化浇灌，不外排。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。 污水处理设施可行性分析： 项目洗车废水产生量1.9m³/d，主要污染物为CODcr、BOD5、SS和石油类，经污水池收集，在沉淀池内通过加絮凝剂快速沉淀，在净化水池净化处理后，进入清水池储存循环使用，不外排。根据设计，污水池、沉淀池、净化水池和清水池的容积分别为6m³、9m³、9m³、9m³，合计容积为33m³，项目洗车废水量为1.9m³/d，能够容纳15天的洗车废水量，能确保洗车废水不外排。经过沉淀池处理产生的污泥经过定期清淘后综合利用。 生活污水：本项目扩建后生活污水产生量为0.72m³/d，生活污水依托化粪池处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，由自建排水管道引至站内周边绿化，用作站内绿化及周边林地浇灌。根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），浇灌绿地用水消纳浇水面积以1~3L/（㎡·d）计算，本次环评取2L/（㎡·d），则完全消纳本项目生活污水需绿地360㎡。项目站内绿化面积约为1000㎡，能够满足项目生活污水的消纳要求。 在最不利情况下，持续降雨，此时经处理后的生活污水不能用于浇灌。根据资料，峨边彝族自治县持续降雨天数最长为10d，生活污水产生量为7.2t。项目化粪池容积为10m3，能满足储存10d的生活污水。 综上所述，项目运营期产生的废水经以上措施进行治理后，经济技术可行，对地表水环境影响较小。 二、地下水环境影响分析 1.评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属“四十、社会事业和服务业”中“124、加油、加气站”，应编制环境影响报告表，对应为Ⅱ类建设项目；根据现场踏勘及走访可知，项目所在地远离城区，目前项目区周边居民主要饮用水源来自备井水和山泉水。经调查本项目所在区域不涉及饮用水源保护区范围。项目区无集中式饮用水源或与地下水环境相关的其它保护区，无分散式饮用水源，根据《地下水环境敏感程度分级表》，本项目不涉及环境敏感区，敏感程度为不敏感。评价工作等级分级表见表7-3。 表7-3 地下水环境影响评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 二; 二. 较敏感; 二; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 根据表7-3，判定本项目地下水环境影响评价等级为三级，故对区域地下水可能存在的潜在影响进行简要分析。 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的查表法确定本项目地下水环境影响评价范围是：以本项目埋式油罐为中心6km2的圆形区域（调查半径1.4km）。 2.地下水污染途径、影响分析 ①地下水污染源类型 本项目对地下水环境可能造成影响的污染源主要是储罐和输油管道的渗漏，主要污染物为石油类。 ②污染途径分析 油品储存对地下水产生污染的途径主要为渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，储罐和运输管道渗漏，含油污水的跑、冒、滴、漏和落地油等，都是通过包气带渗透到含水层而污染地下水的。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。 ③影响分析 A对浅层地下水的污染影响 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成，项目渗透系数为5×10-6cm/s，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。 B对深层地下水的污染影响 判断深层地下水是否会受到污染影响，通过分析深层地下水含水组上覆盖地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内第Ⅱ含水组顶板垂直渗入补给条件较好，承压含水层埋深较深，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层下水不会受到项目下渗污水的污染影响。 3.地下水环境影响预测 （1）预测时段 地下水环境影响预测时段为污染发生后100d、1000d和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。 （2）情景设置 项目建成后，加油站将按照《加油站地下水污染防治技术指南》、《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）设计地下水污染防渗措施，对下水的环境影响较小。因此仅预测非正常状况情景下的影响结果。非正常状况下通常为工艺设备、地下水环保措施因老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求。 项目主要涉及成品油的储存，特征污染因子为石油类。鉴于行业特性，设定本次非正常状况设定为设备老化破顺，油品泄露，经包气带进入地下浅水层。本次对主要污染物石油类进入地下水厚的运移情况进行预测。根据预测结果，分析评价渗漏事故对评价区地下水环境的影响范围和程度。 （3）预测因子 本项目废水污染物特征因子不含重金属，不含持久性有机污染物，废水特征污染因子为石油类，石油类被认为是保守性污染物质，不与含水层介质发生反应。 （4）预测模式和源强 项目所在区域水文地质条件简单，污染物的下渗对区域地下水流场无明显的影响，评价区内含水层的基本参数变化很小，因此预测模型采用解析法预测污染物在含水层中的扩散。 预测模型采用地下水溶质运移解析法一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界模型： CC0=12erfcx-ut2DLt+12euxDLerfcx+ut2DLt 式中： x—距注入点的距离：m； t—时间，d； C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L； C0—注入的示踪剂浓度，g/L； u—水流速度，m/d； DL—纵向弥散系数，㎡/d； erfc（）—余误差函数。 经查阅相关资料，非正常状况时进入地下水的污染物（石油类）源强浓度约为820g/L，注入时间以60d计。 水流速根据地下水流经验公式计算： V=KI/n 式中：V—水流速度； K—渗透系数，m/d； I—水利坡度； n—有效孔隙度。 由上式计算可得，本项目所在区域地下水流速为0.086m/d。 浅层地下水埋藏深度0~70m，含水层由3~6层中砂、细砂、粉砂、亚砂土、亚粘土、中细砂及中粗砂组成。由于细砂含量较高，根据国内外经验系数细砂类型含水层的纵向弥散系数0.05~0.5m2/d，取最大值0.5m2/d。 （5）预测结果 结合《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后10d、100d、1000d及站址厂界进行预测。下游地下水石油类第10d预测值随距离变化趋势见图7-1，下游地下水石油类第100d预测值随距离变化趋势见图7-2，下游地下水石油类第1000 d预测值随距离变化趋势见图7-3，厂界石油类预测值随时间变化趋势见图7-4。 图7-1 下游地下水石油类第10d预测值随距离变化趋势图 图7-2 下游地下水石油类第100d预测值随距离变化趋势图 图7-3 下游地下水石油类第1000d预测值随距离变化趋势图 图7-4 厂界石油类预测值随时间变化趋势图 项目下游地下水中石油类预测结果见表7-4，项目厂界处石油类浓度预测结果见表7-5。 表7-4 下游地下水石油类预测结果一览表 预测时间; 污染物最大浓度（mg/L）; 最大浓度出现距离（m）; 最远影响距离（m）; 开始达标距离（m）; 标准值（mg/L）. 10d; 820000; 0; 28; 18; 0.05. 100d; 241502.3; 10; 93; 65; 0.05. 1000d; 55032.08; 90; 360; 260; 0.05. 注：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中无石油类的标准限值，评价参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值（石油类≤0.05mg/L）要求。 表7-5 厂界地下水石油类预测结果一览表 名称; 距事故源距离（m）; 最大预测浓度（mg/L）; 出现时间 （d）; 开始超标时间（d）; 开始达标时间（d）; 标准值（mg/L）. 厂界; 10; 333389.2; 60; 4; 3661; 0.05. 综上，当成品油储罐出现非正常状况后，10d时，预测的最大值为820000mg/L，位于储罐区处，预测超标距离最远为18m，影响距离最远为28m；100d时，预测的最大值为241502.3mg/L，位于下游10m，预测超标距离最远为65m，影响距离最远为93m；1000d时，预测的最大值为55032.08mg/L，位于下游90m，预测超标距离最远为260m，影响距离最远为360m；石油类在厂界预测的最大值为333389.2mg/L，预测超标时间为4d至3661d。由预测结果可知，石油类泄漏后，项目厂区下游地下水中石油类的预测浓度不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准要求。 4.地下水污染防治措施 项目污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目运营期环境影响因素主要涉及成品油的储存，设备老化破损，油品泄漏引起污染物下渗，存在污染地下水的隐患。 （1）防渗分区 针对上述可能出现的污染环节，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水环境保护原则，参照（HJ610-2016）中地下水污染防渗分区参照表见表7-6，将场区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 表7-6 地下水防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 中-强; 难. 强; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 中-强; 难. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. （2）防治措施 根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）及《加油站地下水污染防治技术指南》中相关要求，项目采取的防渗措施如下： ①油罐采用埋地(SF)双层罐，(SF)双层罐为内钢外玻璃纤维增强塑料(SF)双层罐(即内层罐为钢制壳体，外层罐为玻璃纤维增强塑料壳体)，配套相应的测漏系统(包括测漏报警器和夹层泄漏检测仪表等)，能够在线检测油品泄漏并发出报警信号。 ②埋地输油管道采用钢质管道，外表采用3油2布防腐，符合《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447-2008）的规定； ③油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接，并设有安全拉断阀。 综合项目加油规模及场地水文地质情况分析，本次评价建议防渗措施分区如下： ①建立雨、污分离集排设施，并对污水收集、处置、排放设施进行水泥防渗处理； ②加强生产设备管理，对油罐区、输油管线、加油区、化粪池、污水管道、站房等进行分区防渗区；油罐区、加油区和输油管线为重点防渗区；化粪池为一般防渗区；站房为简单防渗区。项目防渗分区及防渗要求见表7-7。项目厂区防渗分区图见附图4。 表7-7 项目防渗分区及防渗要求一览表 序号; 防渗分区; 厂区分区; 防渗措施. 1; 重点防渗; 包括储罐区、加油区、输油管道; 1.油罐底板下部为厚300mm混凝土垫层。罐槽回填时，回填材料每300mm进行分层夯实，直到填充到储罐顶。回填材料回填至罐顶后进行沉降观测，沉降须向储罐内注水至安全容量，并自然沉降24小时，然后继续回填材料至设计标高。罐区硬化地面、底板采用C30砼。 2.输油管道采用双层埋地敷设，深埋地下500mm以上。管沟底回填至少100mm厚的细土或中性沙子，管道敷设完成后进行了压力测试。回填管沟时，先回填300mm左右厚的河沙，再在其上铺设水泥混凝土。凡在油罐相连接的工艺管道皆坡向油罐。 3.达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的要求. 2; 一般防渗分区; 加油区周围地面; 采用混凝土防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 简单防渗分区; 站房、洗车区; 一般地面硬化. 5.建议 评价建议项目运营阶段，重点防渗区和一般防渗区应按照本评价的要求做好防渗措施，制定相应的管理制度，定期检查加油作业区、储罐区、地下管线等连接处、阀门，及时更换损坏的阀门；及时更换破裂的管，充分做好排污管道的防渗处理，杜绝油品渗漏，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生。 6.地下水环境监测与管理 运营过程中定期开展渗漏检测，站内设置1个常规地下水监测井，开展地下水常规监测，根据《加油站地下水污染防治技术指南（实行）》（环办水体函[2017]323号）中监测井布设原则，结合区域地下水流向及厂区平面布置和现状企业配套的监测系统，在站内储罐区附近设置1座地下水监测井。监测采取定性监测和定量监测相结合的方式，可通过肉眼观察、使用测油纸、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见表7-8。 表7-8 加油站地下水监测计划 类别; 监测点位; 指标名称; 监测频率. 地下水; 埋地油罐区地下水流向的下游布设1个跟踪监测点（位于站区内，与埋地油罐的距离不超过30m）; 水位、pH、氨氮、COD、石油类、奈、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚; 每季度1次（委托有资质的检测单位）. 7.地下水应急响应 若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。 8.地下水环境影响评价结论 由污染途径及防治措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的污染途径进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和站区环境管理的前提下，可有效控制站区内的废水下渗现象，避免污染地下水，因此项目营运期对区域地下水环境的影响较小。 三、大气环境影响分析 项目运营期排放的废气主要是油罐车卸油、加油机加油、储油罐储油时挥发的油气（以非甲烷总烃计），均为无组织排放。 1.大气预测评价 （1）评价等级判断依据 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax的确定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。 式中： Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-9 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作等级分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-10 评价因子和评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值（ug/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1h平均; 200; 《大气污染物综合排放标准详解》. ④参数选取 评价根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定，采用推荐的估算模式对其进行预测。本项目面源估算模式参数选取见表7-11。 表7-11 面源污染物排放参数选取 面源 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 面源长度; 面源宽度; 与正北方向夹角; 面源有效排放高度; 年排放小时; 排放工况; 评价因子源强. X坐标; Y坐标. 站区; 0; 0; 560m; 75m; 38m; 5°; 6.8; 8760h; 连续; 非甲烷总烃0.02kg/h. 表7-12 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 36.1℃. 最低环境温度; -3.2℃. 区域湿度条件; 中等. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. ⑤污染源估算结果 主要污染源估算模型计算结果如下表所示。 表7-13 项目污染源估算模型计算结果一览表 序号; 加油站. 距离（m）; 落地浓度μg/m3; 占标率%. 1; 10; 10.774; 5.39. 2; 25; 12.896; 6.45. 3; 50; 15.925; 7.96. 4; 70; 17.794; 8.90. 5; 75; 17.754; 8.88. 6; 100; 16.858; 8.43. 7; 125; 15.002; 7.50. 8; 150; 13.268; 6.63. 9; 175; 11.715; 5.86. 10; 200; 10.387; 5.19. 11; 225; 9.2678; 4.63. 12; 250; 8.324601; 4.16. 13; 275; 7.5312; 3.77. 14; 300; 6.845601; 3.42. 15; 325; 6.260701; 3.13. 16; 350; 5.757401; 2.88. 17; 375; 5.3146; 2.66. 18; 400; 4.9272; 2.46. 19; 425; 4.586501; 2.29. 20; 450; 4.2837; 2.14. 21; 475; 4.0135; 2.01. 22; 500; 3.7715; 1.89. ⑥评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-14 主要污染源估算模式计算结果表 污染源类型; 污染物; 下风向最大质量浓度（ug/m³）; 最大浓度占标率%; D10%最远距离m; 评价等级. 面源; 非甲烷总烃; 17.8; 8.9; 70; 二级. 由上表可判定，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的非甲烷总烃Pmax值为8.9%，Cmax为17.8μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （2）大气污染物排放量的核算 ①有组织排放量核算 本项目运营期不设置大气污染物有组织排放口，因此不产生有组织排放的大气污染物。 ②无组织排放量核算 本项目大气污染物无组织排放量核算表见表。 表7-15 大气污染物无组织排放量核算表 产生环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 油品储存、装卸、加油等; 非甲烷总烃; 一、二次油 气回收系统; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 4.0; 0.17. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.17. ③项目大气污染物年排放量核算 表7-16 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 核算年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃无组织; 0.17. 2; 非甲烷总烃有组织; 0. ④建设项目大气环境影响评价自查表 表7-17 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a□. 评价因子; 基本污染物（ ） 其他污染物（非甲烷总烃）. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类口□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准☑; 现状补充标准□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ / ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%☑; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ )厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:( /)t/a; NOx:(/)t/a; 颗粒物:(/)t/a; VOCs:( )t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. （3）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目周边落地浓度预测值均满足相应质量标准，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 综上分析，项目建成后大气污染物主要为无组织排放产生的非甲烷总烃，为进一步减小无组织非甲烷总烃排放对周边环境的影响，评价要求建设单位规范建设储油罐和加油区，规范油品的装卸；要求严格按照要求建设一、二次油气回收系统，并保证其正常运行，以此减少无组织非甲烷总烃的排放。经采取上述措施，项目厂区无组织排放非甲烷总烃浓度最高点能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃厂界外浓度最高点4.0mg/m3的要求；排放的非甲烷总烃对周边环境影响较小。 四、声环境影响分析 1.噪声排放情况 项目运营期噪声源主要为加油车辆以及加油机产生的噪声，其噪声源强为60-70dB(A)左右，噪声源及防治措施情况见表5-4。 2.预测模式 本次评价通过距离衰减和噪声叠加对厂界噪声值进行预测，预测模式选用点源衰减模式和噪声叠加模式： ①点声源影响预测公式： 上述式中：L（r）——距离噪声源r处的等效A声级值，dB（A）； L（r0）——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB（A）； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处； ②多源叠加公式： 上述式中：L——总等效A声级值，dB（A）； Li——第i个声源的等效A声压级值，dB（A）； n——声源数量。 ③评价标准 评价标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 ④厂界噪声预测结果 根据项目所在区域声环境质量现状监测数据，预测各方位场界处噪声，项目厂界噪声预测结果见下表。 表7-18 噪声预测结果一览表 序号; 噪声源; 噪声性质; 采取措施后源强dB(A); 距离厂界的距离(m)及声级dB(A). 东; 南; 西; 北. 1; 加油机; 间断性; 55; 44m; 12m; 44m; 15.8m. 22; 33.5; 22; 31. 2; 加油车辆; 间断性; 50; 44m; 12m; 44m; 15.8m. 22; 33.5; 22; 31. 贡献值; 25; 15; 25; 15. 厂界噪声本底值; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 57; 47; 56; 46; 57; 46; 56; 47. 厂界噪声预测值; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 57; 47; 56; 46; 57; 46; 56; 47. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据项目设计资料，项目在建成营运过程中采用先进的低噪声设备的同时，采取厂房隔声、安装吸声和减振措施、合理布置等措施后，可以有效地降低设备噪声对周围环境的影响。噪声经衰减后，厂界能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；项目运营对周边声环境影响较小。 项目等声值线图如下： 图7-1 项目等声值线图 五、固体废物影响分析 项目营运期固体废物主要为员工及顾客生活垃圾、预处理池污泥、隔油池浮油、含油手套、棉纱、废河沙、清罐油渣。 一般固废：员工及顾客生活垃圾和预处理池污泥收集后由市政环卫部门统一处理。 危险废物：根据《国家危险废物名录（2016）》，含油手套、棉纱属于全国环节豁免类物品，直接混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理；隔油池浮油由密封金属桶收集后，暂存于危废暂存间，交由有危废处理资质单位收运处置，废河沙交由有资质单位收运处置，且在装卸、运输过程中一定要防治滴、漏，采取封闭运输，严格实行“五联单”制度，避免危废处置过程的二次污染。 项目清罐采用无水清罐方式，由专业的清罐施工作业单位进行清理，清罐产生的油渣等危险废物由清罐施工作业单位收集交由有资质的单位进行处理。清罐淤渣只有在每3年进行清罐时才产生，产生量极少，由清罐施工作业单位收集后交由有资质的单位进行处理。 综上所示，建设单位严格执行前述工程分析中提出的固废处置措施，本项目在不散失不随意倾倒的前提下，可有效地防止固体废物的逸散和对环境的二次污染，不会对周围环境造成影响。 六、土壤环境影响分析 本项目为加油站类项目，属社会事业及服务行业。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目属Ⅲ类项目，为大气尘降型。本项目属污染影响型项目，占地面积2999m2，属小型项目。项目周边土壤环境敏感程度确定依据见表7-19。 表7-19 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 版别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境影响敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 项目东南西三面为林地，由表7-19可知，项目周边土壤环境敏感程度为不敏感。 污染影响型建设项目土壤环境影响评价等级确定依据见表7-20。 表7-20 污染影响型等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; ---. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; ---; ----. 注：“---”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 由表7-20的土壤环境评价等级划分依据可知，项目可不开展土壤环境影响评价工作。 本项目营运期主要大气污染物为油气（非甲烷总烃）。根据本报告表工程分析结果，本项目对土壤环境影响主要存在于运营期---事故状态下可能会发生油品泄漏，例如：因设备故障、工艺设备或油气回收措施老化或腐蚀、机械碰撞、人员操作失误、地壳运动、自然灾害等原因造成乙醇汽油、柴油的气体泄漏，或因发生火灾、爆炸等安全生产事故造成乙醇汽油、柴油油气泄漏。一旦事故得不到有效控制，油气极有可能渗入土壤环境，从而影响土壤环境质量，不涉及土壤环境的盐化、酸化、碱化等，因此，本项目运营期对土壤环境的影响属于污染影响型，主要影响途径为大气沉降，不含重金属和持久性污染物。 建设项目（除线性工程外）土壤环境影响现状调查评价范围可根据建设项目影响类型、污染途径、气象条件、地形地貌、水文地质条件等确定并说明，或参考下表确定。 表7-21 土壤环境影响现状调查评价范围 评价等级; 影响类型; 调查范围a. 占地b范围内; 占地范围外. 一级; 生态影响类; 全部; 5km范围内. 污染影响类; 1km范围内. 二级; 生态影响类; 2km范围内. 污染影响类; 0.2km范围内. 三级; 生态影响类; 1km范围内. 污染影响类; 0.05km范围内. a.涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整。 b.矿山类项目指开采区与各场地的占地：改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。. 正常工况下，峨边彝族自治县五矿加油站运行不会对厂区及周边土壤造成不良影响。因此本项目产生的大气沉降作用对周边土壤环境影响较小。且调查范围0.05km内没有敏感点，确定本项目可不开展土壤环境影响评价工作。同时项目按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）及《加油站地下水污染防治技术指南》中相关要求，油罐采用埋地(SF)双层罐并配套相应的测漏系统，埋地输油管道采取了防腐蚀措施，厂区进行了分区防渗，项目油品渗入地下的可能较小，对土壤造成污染影响的可能较小。因此，总体来说，项目对周边土壤环境的影响较小。 七、环境风险分析 本次评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关要求，对项目运营期可能产生的环境风险进行分析，并提出相应的风险防范措施和应急措施。 1.评价工作等级 （1）风险潜势初判 项目销售的汽油、柴油均属易燃易爆物。项目油罐区设置2座50m3汽油罐、2座50m3柴油罐，汽油的密度约为0.73t/m3、柴油密度约为0.85t/m3，则项目站区储存油类物质的最大量为158t。每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B中对应临界量的比值为Q。项目Q值判定依据见表7-22。 表7-22 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大储存量t; 临界量t; Q值. 1; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油、生物柴油等）; /; 158; 2500; 0.0632. 项目危险物质数量与临界量比值（Q）以下式计算： Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn 式中：q1，q2，…，qn---每种危险物质的最大储存量，t； Q1，Q2，…，Qn---每种危险物质的临界量，t。 根据上述公式计算，项目Q值为0.0632，根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ”，因此确定本项目风险潜势为Ⅰ。 （2）评价工作等级的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），建设项目环境风险评价工作等级划分依据见表7-23。 表7-23 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A。. 由表7-23确定本项目的环境风险评价工作可只做简单分析。 2.风险调查 （1）建设项目风险源调查 1）风险物质识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，首先进行物质风险识别，识别范围包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等，通过对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，确定本项目涉及的风险物质主要为柴油和汽油，属于附录B中第381项油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油、生物柴油等）。 本项目涉及的汽油和柴油的理化性质及危险特性详见表7-24。 表7-24 汽油、柴油的理化性质和危险特性 名称; 理化性质; 燃爆性; 危险特性. 汽油; 熔点（℃）; -60℃以下; 闪点（℃）; -50℃~10℃; 极易燃烧，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，与氧化剂能发生强烈反应，其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。毒性：高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性肠胃炎；重者出现类似急性入中毒症状。. 沸点（℃）; 40~200℃; 自燃点（℃）; 415~530℃. 相对密度; [水=1]:0.7~0.79 [空气=1]：3.5; 爆炸极限; 1.3%~6.0%. 稳定性; 稳定; 最大爆炸压力; 0.813Mpa. 溶解性; 不溶于水，易融于苯、二硫化碳和醇，可混溶于脂肪; 接触限值; 300mg/m³. 毒性; 低毒; 火灾危险类型; 甲. 外观; 无色或淡黄色液体，具有挥发性和易燃性，有特殊气味; 爆炸危险组别/类别; T3/ⅡA. 柴油; 相对密度; [水=1]：0.84~0.9; 闪点（℃）; ≥65℃; 柴油遇明火、高热或与氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。柴油对皮肤黏膜有刺激作用，皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、游行痤疮，吸入柴油雾滴可引起吸入性肺炎。. 稳定性; 稳定; 自燃点（℃）; 350~380℃. 外观; 稍有浅黄色的液体; 火灾危险类型; 乙或丙. 用途; 用作柴油机的燃料; 爆炸危险组别/类别; T3/ⅡA. 2）生产设施风险识别 ①贮存、运输系统风险识别 贮存过程：油罐等设备本身设计不合格，或制造存在缺陷，造成其耐压能力不够，发生破裂，导致油品泄漏，遇到火源则发生火灾、爆炸事故；油罐与外部管线相连的阀门、法兰等，若由于安装质量差，或由于疏忽漏装垫片，以及使用过程中的腐蚀穿孔或因油罐底板焊接不良而产生疲劳造成的裂纹等，都可能引起油品泄漏，泄漏油品遇到火源则易导致火灾、爆炸事故；另外，油罐在防雷设施失效的情况下遭受雷击、遭受电火花或在罐区内违禁使用明火、检修清洗时违规操作等情况，也易诱发火灾、爆炸事故。 运输系统：运输过程主要分为罐车运送至站区和站区内的管线输送。 在罐车运输过程中可能会由于容器破裂、罐车密封不严、装卸装备故障及碰撞、翻车等原因造成油品泄漏甚至引起火灾、有毒有害物质泄漏或污染环境等事故。同时，在运输途中由于意外等各种原因，可能发生交通事故，从而造成油品泄漏，造成较大事故。 装卸油泵通过管线输送油品，因操作压力处于较高范围内，若泵的出口压力超过了正常的允许压力，泵盖或管线配件就可能崩开而喷油，油泵亦会因密封失效或其它故障造成原油泄漏，当有火源存在时，将可能导致火灾、爆炸事故的发生。 ②卸油、加油过程风险识别 油罐漫溢：卸油时液位检测不及时易造成油罐漫溢。油罐漫溢后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到或超过爆炸极限，遇明火即可能发生爆炸燃烧事故。 油品滴漏：卸、加油时，若油管破裂、密封垫破损、接头、紧固螺栓松动等原因使油品泄漏至地面，遇明火即可发生燃烧。 静电起火：由于油管线无静电接地连接、油罐车无静电接地或静电接地不良等原因，造成静电积聚可引起火灾、爆炸事故。 操作过程遇明火：在非密闭卸油、加油过程中，大量油蒸气从卸油口逸出，当周围出现烟火、火花时，就会产生爆炸燃烧。 ③其他 在进行油罐清洗作业时，由于无法彻底清除油蒸气和沉淀物，残余油蒸气遇到静电、摩擦、电火花等都会导致火灾。 电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当等引起火灾。 站房耐火等级达不到要求，一旦明火管理不当，生产、生活用火失控，就容易导致火灾。 3.环境敏感目标调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，根据危险物质可能的影响途径，明确环境敏感目标，给出环境敏感目标区位分布图，列表明确调查对象、属性、相对方位及位置等信息。根据本项目环境敏感目标区位分布图（详见附图2），本项目项目周边1.5km内主要环境敏感目标详见下表。 表7-25 建设项目环境敏感特征表 类别; 敏感目标名称; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 属性; 数量. 环境空气; 工农村村民（30户）; 东南侧; 1.35km; 居住; 90人. 先锋村村民（25户）; 西侧; 1.4km; 75人. 岩塆村村民1（3户）; 西北侧; 566m; 10人. 岩塆村村民2（8户）; 西北侧; 766m; 24人. 岩塆村村民3（2户）; 西北侧; 1.45km; 6人. 4.环境风险分析 本项目可能发生的事故及危害主要包括：油品泄漏对土壤和水环境的污染；泄漏油品遇明火、静电等发生的火灾、爆炸事件过程中引发的伴生/次生污染物对周围环境和人身安全的影响。 （1）对地表水环境的影响 ①泄漏影响分析 泄漏或渗漏的成品油一旦随雨水进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻性气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水体环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 距离项目最近的地表水体为项目东北侧170m处的大渡河，由于本加油站油罐采用地埋式，在储罐池里都填有沙土，罐区周边设置粘土砖墙，其渗透系数小于0.5m/d，因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在加油站场，不大可能溢出站场，直接进入地表水几率较小，因此本项目油品泄漏对周边地表水环境影响不大。 ②火灾、爆炸影响分析 汽油和柴油燃烧、爆炸产生污染物主要为CO和CO2，两种物质均不溶于水。项目站内布设灭火器为干粉灭火器、消防沙、灭火毯等，且加油站不设水灭火系统，严禁使用水直接扑救，以免水激飞溅油品扩大着火范围。因此发生火灾及灭火过程中项目内不会产生大量消防废水，基本不会对地表水体产生影响。 （2）对土壤和地下水环境的影响 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏一旦进入地下水，将对地下水产生较为严重污染。地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用，又由于这种渗漏必然穿过较厚的土层，使土壤层中吸附有大量的燃油料，不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 项目设置了渗漏检测设施，可及时发现储油罐渗漏，储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品由于防渗层的保护，积聚在储油区，不会对地下水造成影响。 （3）对大气环境的影响 ①泄漏影响分析 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。本项目储油罐采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故，由于项目采取了渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，渗漏出的成品油将积聚在储油区。油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 ②火灾、爆炸产生的污染物对人和环境的影响分析 汽油、柴油为碳氢化合物，分解产物为CO、CO2及水，其中完全燃烧时产生CO2，所以吸入时不为人们所察觉，是室内外空气中常见的污染物。当其浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现晕眩、头痛、怠倦的现象，CO对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。CO2对环境影响主要为温室效应。 5.环境风险防范措施及应急要求 （1）事故防范措施 本项目拟采取的安全防范措施如下： ①严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）相关规范以及国家制定的相关最新规范进行设计建设和运行管理，并采用技术先进、安全可靠的设备，从而提高工程的建设质量和本质安全。油罐周围砌罐池并填入干沙，罐池与罐壁之间距离为50mm；埋地钢质管道外表采用3油2布防腐，符合《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的规定；油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接，并设有安全拉断阀。 ②严格按照加油站设计相关规范落实工程防雷、防电、消防、通风设施、安全防范系统等安全措施，科学布局，确保项目加油站与站外重要公共建筑物、明火或散发火花地点、重要民用建筑等建、构筑物的安全防护距离以及站内设施之间的防火距离。在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接地装置；项目的土建结构设计，采取的抗震结构为二级。 ③在进站口和站内醒目位置设置警示标志，并写明“禁火”及“禁用手机”等标语。 ④在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置可燃气体报警装置； ⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置了防静电和防雷感应的联合接地装置； ⑥加强加油站日常安全操作与安全管理，站内的储油系统、设备控制系统和售油系统，都是支持项目安全稳定运行的设备，应加强对设备设施的日常维护和检修，及时排查事故安全隐患。 ⑦在消防安全管理方面，本项目认真落实各级消防安全责任制和消防措施，同时制定科学有效的应急事故处理预案等，并建立健全应急组织实施体系；平时主动与市内消防部门定期联系，请求定期进行检查和消防演练。加强员工上岗前安全知识和技能培训，建立员工培训档案，定期开展员工培训。 ⑧在日常管理方面，建立健全安全生产责任制和各项安全管理制度，切实加强对工艺操作的安全管理，确保工艺操作规程和安全操作规程的贯彻执行；建立健全各种设备管理制度、管理台帐和技术档案，尤其要完善设备的检维修管理制度。加强对设备运行的监视、检查、定期维护保养等管理工作；建立各种安全装置、安全附件管理制度和台帐，对火灾报警装置、监测器等应定期检验，做好各类监测目标、泄漏点、检测点的检查，发现问题进行及时处理和整改。 （2）事故处置方法 项目一旦发生火灾、爆炸或非火灾爆炸的泄漏事故，一定要沉着冷静并迅速正确地予以处置，全力将事故控制在萌芽阶段，以最大限度地减少经济损失和人员伤亡，其处置要点主要是： 1）要明确站内分工职责。站长或值班长负责事故处置分工和指令下达；电工负责截断电源；其余人员负责灭火、报警和警卫等。 2）加油机发生火灾（爆炸）事故时，立即与储罐切断，并报火警119求救。 3）要采取正确得当的措施。加油站多数事故最终都会导致火灾、爆炸发生，在消防警力到达前，要充分利用加油站站区设置的各种消防器材，阻止初期火灾扩大蔓延。扑灭明火后，认真检查现场，防止复燃。 4）控制可能引发的一切着火能源。事故发生时，在一定范围内必须严格控制所有可能引起火灾或爆炸的点火能源，如正常运行的电气设备和电气开关，生活用火及明火，金属撞击火花，静电火花以及处于工作状态的手机、手机产生的火花等。 5）立即疏散周边群众，对附近住户或人群进行口头通告，要求立即远离着火点500m以外的地方。 6）根据不同的消防事故应采取不同的处理措施： ①建设项目发生的常见事故为加油、卸油过程中加油机、油罐区的火灾事故，若发生该类事故时，由于油品不得使用消防水进行灭火，因此加油站采用干粉灭火器进行灭火，泄漏的油品采用消防沙进行吸收，最终产生的吸收过油品的消防沙作为危废交由有资质的单位进行处理。 ②建设项目配电房发生火灾事故时，应采用干粉灭火器进行灭火。 ③建设项目油罐为地埋式，因此当油罐发生火灾时将油罐口采用灭火毯覆盖，阻隔火焰与空气，以使油罐火灾熄灭。 （3）运输过程中的防范措施 油罐车在运输汽油柴油过程中一旦发生运输事故，将会造成一定的影响。本项目采取的防范措施如下： 1）油品的装卸、运输应执行《汽车危险货物运输、装卸作业规程》(JT/T3145-91）、《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）、《机动工业车辆安全规范》（GB10827-89）、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》(GB4387-94）、《危险化学品安全管理条例》等。 2）油罐车设有手提式灭火器、防毒面具、急救箱等必要的事故急救设备和器材。 3）本项目注重对油罐车的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好；保证油罐车持有部门颁发的三张证书，即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书；要求运输企业必须在油罐车前醒目位置悬挂黄底黑字“危险品”字样的三角旗；禁止车辆超载、超速。 4）本项目严格按照危险品运输的相关规定，运输危险品的车辆在运输道路上保持安全车速，严禁外来明火，同时有随车人员负责押送，随车人员都经过了专业的培训。 5）将运输路线汇报给消防和道路管理部门。 6）一旦发生危险品运输泄漏事故，由当事人或目击者通过应急电话，立即通知应急指挥部，由其依据应急预案联络当地环保部门、公安部门、消防部门及其它相关部门，及时采取应急行动，及时疏散可能受到影响的居民，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境及人群的危害。 （4）风险事故应急预案 事故应急预案对可能发生的事故应制定应急计划，使各部门在事发生后有步骤、有秩序的采取各项应急措施。 事故发生后，应根据具体情况采用应急措施，切断泄漏源，火源，控制事故扩大，根据事故类型、大小启动响应的应急预案；发生重大事故应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理；事故发生后应立即通知当地环保局、安监局等市政部门，协同事故救援监控。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，应急预案的主要内容包括下表中的内容： 表7-26 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：装置区、储罐区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级相应条件; 规定预案的级别及分级相应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提出决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂临近区，受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，回复哦措施临近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育与信息; 对工程临近区开展公众教育、培训和发布有关信息. 6.环境风险评价结论及建议 （1）结论 由上述分析可知，本项目在严格落实提出的防范措施，加强环境风险管理，并根据要求制定切实可行的应急预案等基础上，评价认为本项目的环境风险在可接受水平。 （2）建议 因本项目属危险化学品销售项目，本评价仅从环境保护的角度出发分析项目产污、排污情况及与周围环境的相互关系，项目运营过程中涉及消防和安全等相关问题，应以消防和安全管理部门意见为准，建设单位应认真执行加油站运营的相关规定和要求，做好相应的防范措施。 表7-27 本项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 峨边彝族自治县五矿加油站改建、扩建项目. 建设地点; 乐山市峨边彝族自治县五渡镇工农村一组. 地理位置; 经度; 103.476299°; 纬度; 29.299502°. 主要危险物质及分布; （1）主要物质：柴油、汽油；场地最大储量158吨（汽油73吨，柴油85吨）； （2）分布：地埋式油罐、加油机、输油管道。. 环境影响途径 及危害后果; （1）影响途径：火灾、爆炸、泄露、溢出。 （2）柴油或汽油泄漏，事故处理不当可能导致污染地表水；发生火灾、爆炸事故时，泄漏油类、消防水、事故废水未收集进入事故应急池或者未切断阀门，废水通过雨水排放口进入周边水环境，影响其水环境及水生动植物。火灾、爆炸过程中产生次生、衍生大气污染物随气流扩散，影响周围大气环境风险受体。汽油或柴油渗入土壤中，造成土壤污染，进一步渗透进入地下水将对地下水环境造成污染。. 风险防范措施 要求; （1）选址、施工及站内设备布局均应满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《汽车加油气站设计设计及施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）、《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB-50058）等文件，设备与管道等均应留有安全间距和防火距离； （2）加强员工安全培训，增强员工环保和安全生产意识； （3）选用优质设备，配备消防应急设施： （4）配合环保局、消防局、安监局等政府机构降低运营风险；与临近的普侨区村等敏感点建立安全巡查小组，定期检视加油站设备安全性； （5）加强运营期监管依法完善突发环境风险应急预案的编制备案，严格履行消防、安评等其他专题内的安全生产措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 企业在完善环保手续的同时，应严格履行消防、安评等专题内的防范措施，并依法完成突发环境风险应急预案的编制、备案工作。. 项目风险评价自查表详见表7-28所示。 表7-28 建设项目环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风 险 调 查; 危险物质; 名称; 柴油; 汽油. 存在总量/t; 85; 73. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 0 人; 5km范围内人口数 2万 人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3. 包气带防污性能; D1 □; D2 □; D3. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q＜1; 1≤Q＜10 □; 10≤Q＜100 □; Q＞100 □. M值; M1 □; M2 □; M3 □; M4 □. P值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 □. 环境敏感 程度; 大气; E1 □; E2; E3 □. 地表水; E1 □; E2 □; E3. 地下水; E1 □; E2 □; E3. 环境风险 潜势; Ⅳ+ □; Ⅳ □; Ⅲ □; Ⅱ □; I. 评价等级; 一级 □; 二级 □; 三级 □; 简单分析. 风 险 识 别; 物质危险性; 有毒有害; 易燃易爆. 环境风险 类型; 泄漏; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放. 影响途径; 大气; 地表水; 地下水. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险 预测 与 评价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他 □. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 d. 重点风险防范措施; ①严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）相关规范以及国家制定的相关最新规范进行设计建设和运行管理，并采用技术先进、安全可靠的设备，从而提高工程的建设质量和本质安全。油罐周围砌罐池并填入干沙，罐池与罐壁之间距离为50mm；埋地钢质管道外表采用3油2布防腐，符合《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的规定；油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接，并设有安全拉断阀。 ②严格按照加油站设计相关规范落实工程防雷、防电、消防、通风设施、安全防范系统等安全措施，科学布局，确保项目加油站与站外重要公共建筑物、明火或散发火花地点、重要民用建筑等建、构筑物的安全防护距离以及站内设施之间的防火距离。在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接地装置；项目的土建结构设计，采取的抗震结构为二级。 ③在进站口和站内醒目位置设置警示标志，并写明“禁火”及“禁用手机”等标语。 ④在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置可燃气体报警装置； ⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置了防静电和防雷感应的联合接地装置； ⑥加强加油站日常安全操作与安全管理，站内的储油系统、设备控制系统和售油系统，都是支持项目安全稳定运行的设备，应加强对设备设施的日常维护和检修，及时排查事故安全隐患。 ⑦在消防安全管理方面，本项目认真落实各级消防安全责任制和消防措施，同时制定科学有效的应急事故处理预案等，并建立健全应急组织实施体系；平时主动与市内消防部门定期联系，请求定期进行检查和消防演练。加强员工上岗前安全知识和技能培训，建立员工培训档案，定期开展员工培训。 ⑧在日常管理方面，建立健全安全生产责任制和各项安全管理制度，切实加强对工艺操作的安全管理，确保工艺操作规程和安全操作规程的贯彻执行；建立健全各种设备管理制度、管理台帐和技术档案，尤其要完善设备的检维修管理制度。加强对设备运行的监视、检查、定期维护保养等管理工作；建立各种安全装置、安全附件管理制度和台帐，对火灾报警装置、监测器等应定期检验，做好各类监测目标、泄漏点、检测点的检查，发现问题进行及时处理和整改。. 评价结论与建议; 建设单位应做好各项风险的预防和应急措施，可将其影响范围和程度控制在较小程度之内。同时，项目必须落实防渗漏措施以及相应的应急措施，以免造成地下水环境和土壤的污染。因此，当发生风险事故时采取相应的措施和应急预案，可以把事故的危害程度降低到最低程度，环境风险水平可以接受. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. 八、环境管理与监测计划 1.环境管理机构的设置 根据《建设项目环境保护设计规定》设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本项目的环保工作。评价建议本项目应有一主管人员分管厂内的环保工作，设立环保专门机构，配备1名专职人员负责具体工作，以保证项目投入运行后，应由建设单位负责该工程的环境保护管理工作，在生产管理部门设立专门的环保机构，负责公司的管理工作，宣传环保法规，并具体负责落实环保设施的维护、维修，负责设施的正常运行等事宜。环保专职人员应进行环保知识岗位培训，对具体设备操作应进行学习，经考核合格后，方许上岗。 2.环境管理机构的职责 ①贯彻执行国家、省、市的有关部门环保法规、标准、政策和要求； ②组织制定本公司的环境目标、指标及环境保护规划、计划； ③负责监督建设项目与环保设施 “三同时”的执行情况； ④负责公司的所有环保设施操作规程的制定，监督各环保设施的运转和维护管理。对于违反操作规程而造成的环境污染事故及时进行处理，消除污染，调查分析事故发生原因，并对有关负责人及操作人员进行处罚，同时提出整治措施，杜绝事故发生。 ⑤领导和组织实施本公司的环境监测、监督废气达标排放、控制厂界噪声达标等情况，建立公司的污染源档案。 ⑥负责提出、审查有关环境保护的技术改造方案和治理方案，负责提出、审查各项清洁生产方案和组织清洁生产方案的实施； ⑦组织开展本公司的环境保护培训，提高全员环境意识； ⑧负责环境管理及监测的档案管理和统计上报工作。 3.环境管理计划 本项目用房及其他配套设施建设完成后，运营期间需要做到以下几个方面： ①制定切实可行的环保管理制度和条例。组织开展环保宣传教育培训。 ②把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到岗位，进行全方位管理。 ③实施有效的“三废”综合利用开发措施。 ④配合当地和上级环保主管部门，认真落实国家环保法规和行政主管部门的规定。接受环保管理部门的监督检测。 4.环境监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），根据装置运行状况及污染物排放情况，对项目环保设施运行情况进行及时监督，并对各类污染物排放进行精确监测，为确保工程投运后工业“三废”达标排放，以及安全运行提供科学依据。根据本项目运营期产污特点，结合项目工程周围环境实际情况，制定项目运行期环境监测计划。具体监测方案见下表。 表7-29 监测内容及监测频率一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; 厂区上风向设1个对照点位，下风向设2~3个监测点位; 非甲烷总烃; 每半年1次，每次3天. 地下水; 埋地油罐区地下水流向的下游布设1个跟踪监测点（位于站区内，与埋地油罐的距离不超过30m）; 水位、pH、氨氮、COD、石油类、奈、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚; 每季度一次. 噪声; 项目四周厂界; Leq; 每季度1次，每次2天，昼、夜各一次. 九、环保投资估算 项目运营期环保投资见表7-30所示，项目总投资为200万元，环保总投资合计67.5万元，全部为新增，所占比例约为33.75%。 表7-30 项目建成后环保投资一览表 项目; 措施内容; 投资 （万元）; 备注. 施工期; 废气 治理; 设置围挡、洒水降尘、定期清扫; 1; 新增. 废水 处理; 生产废水通过沉淀池处理（沉淀池1个）。; 0.5; 新建. 生活污依托现有生活污水处理设施处理（化粪池1个）; /; 依托. 施工 噪声; 合理安排施工时间、合理布局、围挡隔声; 1; 新增. 固废 处置; 建筑垃圾由施工单位统一运送到指定地点处理。生活垃圾经袋装集中收集后由环卫部门统一运送到指定地点处理。; /; 依托. 营 运 期; 废气治理; 卸油油气回收装置1套，加油油气回收装置1套，并预留三次回收装置位置。; 20; 新增. 废水治理; 洗车废水经过处理后循环使用，洗车废水处理池包括污水、沉淀池、净化水池和清水池，总容积为33m³。; 5; 新增. 初期含油雨水通过水沟进入隔油池池处理，初期雨水收集池1座，容积25m³，兼应急处理池。; 6; 新增. 生活污水经过化粪池处理设施处理后浇站内绿化，化粪池1座，容积10m³。; 5; 扩建. 双层防渗罐、双层地埋输油管、加油区混凝土防渗、渗漏监测系统、地下水监测井1座等; 10; 新建. 噪声 治理; 基础减震、厂房隔声等；车辆进站时减速、禁止鸣笛，加油时车辆熄火、加油后平稳启动等; 5; 新建. 固废 治理; 油罐清洗油渣交由清洗施工单位带走处理; 3; 新建. 隔油池废污泥、废河沙暂存在危废暂存间，定期交由有资质单位处理; /; 依托. 工作人员、顾客产生的生活垃圾交由市政环卫部门统一处理; 0.5; 新建. 沾油废手套、棉纱和生活垃圾一起处理; 0.5; 新建. 环境管理环境监测; 定期对废气、地下水、噪声进行监测; 10; 计入后期运行阶段费用. 合计; 67.5. 十、环保验收一览表 本项目环保验收情况见下表。 表7-31 本项目“三同时”验收一览表 项目; 污染物名称; 治理措施; 验收内容; 验收指标. 废气; 非甲烷总烃; 卸油油气回收装置1套，加油油气回收装置1套; 卸油油气回收装置1套，加油油气回收装置1套; 满足《大气污染物综合排放标准详解》中“4.0mg/m³”的限值. 废水; 生活污水; 经过化粪池处理设施处理后浇站内绿化，化粪池1座，容积10m³。; 化粪池1座; 不排放. 洗车废水; 洗车废水经过处理后循环使用，洗车废水处理池包括污水、沉淀池、净化水池和清水池，总容积为33m³。; 处理池4座，包括污水池、沉淀池、净化水池和清水池; 不排放. 地下水; 成品油、污水; 采取分区防渗，储罐区，加油区、输油管道为重点防渗区，加油区周围地面为一般防渗区，站房为简单防渗区; 双层防渗罐、双层埋地输油管、加油区混凝土防渗、渗漏检测系统、地下水监测井1座等; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准. 噪声; 加油机、加油车辆、人员噪声; 基础减震、厂房隔声等；车辆进站时减速、禁止鸣笛，加油时车辆熄火、加油后平稳启动等; 基础减震、厂房隔声等; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 油罐清洗油渣; 交由清洗施工单位带走处理; 交由清洗施工单位带走处理; 不在站内储存. 隔油池废油渣、废河沙; 经过站内危废暂存间暂存后，交由有资质单位处理; 危废暂存间1个，位于站房内，面积2㎡; 达标排放. 生活垃圾; 交由市政环卫部门统一处理; 垃圾桶若干; /. 沾油废手套、棉纱; 生活垃圾一起处理; /.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果          （表八）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水 | 经沉淀处理后回用于厂区洒水降尘 | 不会对地表水体造成污染 |
|  |  | 生活污水 | 利用现有的废水处理设施处理 |  |
|  | 运营期 | 洗车废水 | 经过洗车废水池收集处理全部循环使用 |  |
|  |  | 含油初期雨水 | 通过初期雨水收集处理排放 |  |
|  |  | 生活污水 | 化粪池处理设施处理后浇站内绿化 |  |
|  |  | 地下水 | 双层防渗罐、双层地埋输油管、加油区混凝土防渗、渗漏监测系统、地下水监测井1座等 | 不会对地下水造成污染 |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 设置围挡、洒水降尘、定期清扫 | 达标排放 |
|  |  | 燃油废气 | 项目区域较开阔、分散式排放 |  |
|  | 运营期 | 加油区、储油区废气 | 卸油油气回收装置1套，加油油气回收装置1套 |  |
|  |  | 柴油发电机废气 | 项目区域较开阔，加上绿化吸收 |  |
| 噪声 | 施工期 | 机械噪声 | 合理安排施工时间、合理布局、隔声 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 机械噪声 | 设备选型、合理布局、基础减震、隔声 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 由施工单位统一运送到指定地点处理 | 妥善处置达标排放 |
|  |  | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处理 |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处理 |  |
|  |  | 油罐清洗油渣 | 交由清洗施工单位带走处理 |  |
|  |  | 沾油废手套、棉纱 | 和生活垃圾一起处理 |  |
|  |  | 隔油池废污泥、废河沙 | 暂存在危废暂存间，定期交由有资质单位处理 |  |
| 主要生态影响： 项目位于四川省乐山市峨边彝族自治县五渡镇工农村一组，项目施工期在采取有效的水土流失防治措施后，可有效防治因雨水冲刷造成场地水土流失，采取本环评提出的污染防治措施后，可有效防止对区域环境造成影响；项目运行期间产生的污染因素主要为粉尘和噪声，通过合理采取本环评提出的污染防治措施，不会对周边环境造成明显的影响。 |  |  |  |  |

# 结论                                           （表九）

一、结论 1、项目概况 峨边彝族自治县五矿加油站位于四川省乐山市峨边县五渡镇工农村一组，本公司于2015年5月取得峨边彝族自治县环境保护局关于该建设项目的审批意见（峨环审批[2015]4号），建设等级为三级加油站，建成3座卧式钢制埋地油罐（储油量60m³），配套建设站房、加油罩棚等公辅设施。年销售汽油570吨，柴油930吨；于2015年12月通过峨边彝族自治县区环境保护局验收（峨边环验[2015]22号）。 项目于2020年3月17日取得了乐山市排污许可证（证书编号：91511132MA6282WB2G001Z）。随着峨轸旅游通道即将通车，车流量不断增加，现销售量规模已无法满足销售需求；因此，峨边彝族自治县五矿加油站总投资200万元，用于对加油站扩建；本次扩建占地面积2999m2，不新增用地。 本次建设内容包括：拆除原有3座油罐，原址新建非承重直埋卧式SF双层油罐4座，其中柴油罐2座，装0#柴油，汽油罐2座，分别装92#、95#汽油；每个储油罐的容积为50m3，总储量200m3，柴油折半计入总容积为150m3。整体平移原有加油区钢网架结构加油棚1座，投影面积414.0m2，棚底距地面净高6.8m；棚下设置2排平行加油岛，新建2台双枪双油品和2台四枪双油品卡机联接潜油泵型加油机，共12把加油机，在原有项目的基础上增加6把。汽油加油机均带油气回收功能，其中2把柴油机带大流量加油枪；建成后加油站由原来的三级加油站提升为二级加油站。 为和项目所在地的旅游景观大道配套，完善旅游景观大道的服务功能，本次还将对加油站站房外墙重新装修，使其和景观大道风格保持一致；并在站房后方新建一间自动洗车机，配套一套洗车设备，用于对沿途车辆进行冲洗，保持旅游景观大道的清洁。洗车间占地面积为137.5m2，建设一套洗车设备，能一次冲洗三辆小车，配套建设四座容积分别为6m3、9m3、9m3、9m3的污水池、沉淀池、净化水池和清水池，能够使洗车废水经过处理后回用，不外排；新建的洗车间预计每天清洗车辆数为40辆，只对小轿车进行冲洗，且只对车辆表面进行清洗和风干，不涉及车辆抛光和美容等；还将配套建设加油站绿化带和硬化地坪等设施。 2.产业政策符合性分析 本项目为机动车燃料零售，根据《产业结构调整指导目录（2019年本》中的有关规定，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类；根据国家有关法律、法规和政策规定，不属于鼓励类、限制类和淘汰类的为允许类。并且项目所使用设备均不属于淘汰类设备，涉及工艺不属于淘汰类工艺。此外，项目已取得峨边彝族自治县经济和信息化局出具的《关于峨边县五矿加油站改建、扩建的批复》（峨边经信函[2020]91号）（详见附件2）。 因此，评价认为本项目符合国家和地方产业政策要求。 3.选址合理性分析 根据现场勘查：项目北侧紧临L28县道（目前正在扩建阶段），L28县道一侧为龚嘴驿站，和项目距离为50m，龚嘴驿站的右侧为驿站停车场，无服务区和工作人员，驿站左侧为空地；距离项目东北侧170m处为大渡河，所处段不涉及饮用水取水口和饮用水水源保护区；项目东侧为林地，东侧350m处为龚嘴电站；项目南侧和西侧，紧邻着林地；项目南侧30m处，有一座220kv高压架空电力线（杆高8m，无绝缘层），高压线路平行于本项目南侧厂界；与项目最近距离的住户位于西北侧，和项目距离为566m，有3户住户，10人。根据调查，项目建成前，油罐区、加油区和周边敏感点的距离分别为560m和534m，本次建设油罐区位置不变，整体往下平移加油区；项目建成后油罐区、加油区和周边敏感点的距离分别为560m和543m；通过建设使项目距离敏感点的距离增加，减少了项目对其的影响。加油站上空无通信、电力线路穿越。项目评价范围内无自然保护区、文物古迹、风景名胜和饮用水源保护区，且评价区域具有完善的市政供电进行供应。 因此，本项目与外环境相容性较好，无明显的环境制约因素。 在采取环评要求的措施后，项目废气、废水均能达标排放，固废得到合理处理处置，项目各界噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边环境影响较小。 根据对比分析结果，本项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》中的相关要求；满足《电力设施保护条例》中的保护区要求；且该项目选址不在地表水饮用水源保护区、风景名胜区、生态保护区等区域；项目周边交通比较便捷，所在区域水电能源充足，可满足项目建设需求；项目产生的废气、废水、噪声、固废等环境污染因素在采取相应的防治措施后均可实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。 综上所述，从环保角度分析，评价认为本项目选址合理。 4.规划符合性分析 项目位于四川省乐山市峨边彝族自治县五渡镇工农村一组，项目加油站用地已于2015年9月21日取得《土地使用证》（峨边国用（2015）第9094号），详见附件2，土地用途为商服用地，本项目为加油站，符合用地规划；项目已取得由峨边彝族自治县住房和城乡规划建设局出具的《建设工程规划许可证》（建字第峨2014-15号）和《建设用地规划许可证》（地字第峨2014-02），项目的建设符合城乡规划要求。同时项目已经取得了由峨边彝族自治县市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》（社会信用代码：91511132MA6282WB2G），同意该加油站经营成品油零售。 因此，项目建设符合城乡规划要求。 5.“三线一单”符合性分析 经过与“三线一单”进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。 因此，项目建设与“三线一单”规定相符合。 6.项目区域环境质量现状 项目所在区域水体大渡河为Ⅲ类水体，根据峨边彝族自治县公开的《2020年第三季度水环境质量情况公开》显示：峨边彝族自治县县域监测河流为大渡河（地表水），断面监测点位2个，名称分别为宜坪、芝麻凼。根据2020年7-9月监测报告显示，大渡河峨边段出入境断面地表水环境质量均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类水质。 根据《峨边彝族自治县环境空气质量限期达标规划（2018年-2025年）》中的数据，与国家空气质量二级标准相比，SO2、NO2、CO、O3达标，2017年PM10和PM2.5分别超标0.27倍和0.54倍。项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 根据对项目厂界环境空气非甲烷总烃的监测结果，项目所在区域非甲烷总烃的浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃的标准的要求（非甲烷总烃浓度≤4.0mg/m3）。总体来说，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 根据监测结果，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中类标准。 7.施工期环境影响结论 （1）地表水环境 施工期生活污水利用现有的废水处理设施处理，能够实现达标排放；施工废水经沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，不外排。不会对区域地表水环境造成影响。 （2）大气环境 本项目施工期严格落实本报告中提出的大气污染防治措施后，可实现污染物达标排放，不会对区域环境造成影响。 （3）声环境 施工期采取合理安排施工时间施工、禁止夜间施工、合理布置施工场地、建立临时声障、降低人为噪音等措施，可实现噪声达标排放，治理措施可行。 （4）固体废弃物 项目产生的建筑垃圾由施工单位统一运送到指定地点处理；生活垃圾经袋装集中收集后由环卫部门统一运送到指定地点处理。可实现固体废物无害化处置，不会对环境造成二次污染。 8.项目营运期环境影响结论 （1）大气环境影响分析 本项目生产废气主要为汽车尾气；储油、装卸、加油逸散的气体等。 汽车尾气：本项目建成营运后，由于车辆的来往和停泊，将产生一定量的无组织排放废气，其主要污染因子主要有CO、NO2、THC、颗粒物。因进入该区的车流量小，故排放量小，对周围环境产生的污染极小。只需加强管理，控制行车路线，尽量减少机动车辆启动次数及怠速行驶，以减少机动车尾气排放，保护该区内的环境空气质量。 储油、装卸、加油逸散的气体：项目储罐储油、装卸以及加油过程时释放少量废气，主要成分为非甲烷总烃。本项目储罐采用地埋式、密闭性较好；储罐安装有呼吸阀；采用自封式加油枪及密闭卸油方式；配套建设油气回收装置，经采取以上措施可明显减少呼吸排放量，废气排放可达到《大气污染物综合排放标准详解》中“4.0mg/m³”的限值要求，由于该项目排放的烃类有害物质较少，且周围地势平坦，经过周围大气扩散稀释其浓度得到明显的降低，对周围大气环境影响较小，可以接受。 因此，该建设单位产生的大气污染物经处理后不会造成对环境的影响。 （2）废水排放环境影响分析 本项目主要废水为清洗废水、洗车废水和生活污水；生活污水经化粪池处理后回用于站内绿化浇灌，洗车废水经隔处理后全部回用。 因此，该建设单位产生的水污染物经处理回用后不会造成对周边水环境的影响。 （3）噪声环境影响分析 噪声源主要来自加油枪及各种泵类设备运行时产生的噪声，项目在生产运行中，主要通过加强设备维护，严格操作规程，加强日常管理等措施减小噪声对周围环境的影响，项目噪声经综合治理后，边界噪声排放应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。因此对周围环境影响不大。 （4）固体废物影响分析 本项目产生的固体废弃物主要有沾油废河沙、废油渣、含油废液和生活垃圾、污泥等。沾油废河沙、含油废液交由有资质单位回收处理，废油渣由清洗油罐施工单位带走处理；含油棉纱、手套和生活垃圾分收集后由环卫部门定期上门清运，统一安全填埋；污水池污泥通过定期清淘后综合利用。 采取本评价中提出的处理处置措施，本项目固废对环境不会造成明显影响。 （5）地下水环境影响评价结论 本项目在严格执行环保措施后，造成的地下水污染影响较小，对地下水质的环境影响可以接受。 （6）土壤环境影响分析 项目要求做好防渗措施，在严格履行环保要求并加强监管的前提下，项目对周边土壤影响较小。 （7）环境风险评价结论 本项目主要的环境风险为汽油、柴油的泄漏、火灾及爆炸事故。加油站运营期不存在重大风险源，环境风险潜势为I。建设单位严格按照安全、消防规定进行消防布置及准备，制定完善突发环境风险应急预案，完成环保局的备案工作；并对可能引发事故的源头进行检查和控制，减少事故发生的可能性，增强员工培训，完善风险应急物资，控制其环境风险在可接受的范围内。 9.总量控制 项目运营期废水主要是生活污水，经化粪池处理后，用于绿化浇灌，不排放。项目运营期排放的废气主要是非甲烷总烃，非甲烷总烃排放总量为0.17t/a，均为无组织排放。 综上：本项目无外排废水，废气污染物不涉及SO2、NOx，因此本项目不涉及总量控制指标。 10.项目可行性结论 本项目的建设符合国家产业政策，选址合理，符合当地区域总体规划，拟建项目污染治理措施技术经济可行，采取相应的污染防治措施后可使污染物达标排放，项目选址与周边用地功能相容性较好，无重大环境制约因素。只要严格落实环境影响报告表提出的环保对策措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，从环保角度，本项目在四川省乐山市峨边彝族自治县五渡镇工农村一组进行建设是可行的。 二、要求和建议 1、在施工期，为尽可能减少施工噪声对环境的负面影响，施工单位应将安排好施工时间段，未经批准严禁夜间施工作业，以避免噪声扰民纠纷。 2、建立健全环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备等各项治污措施的定期检查和维护工作。 3、落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。 4、加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作。自觉接受环保主管部门对本项目环保工作的监督指导。 5、加强管理，使污染物尽量消除在源头。