建设项目环境影响报告表

（报 批 件）

项目名称：        乐山艺源有机硅材料有限公司              硅粉加工技改项目

建设单位（盖章）：      四川林河实业集团有限公司

| 编制单位： | 四川银励环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 二〇二〇年十月 |  |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别－－按国标填写。

4、总投资－－指项目投资总额。

5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况（表一）

| 项目名称 | 乐山艺源有机硅材料有限公司硅粉加工技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 四川林河实业集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 余林 |  |  | 联系人 |  |  | 罗建 |  |  |  |
| 通讯地址 | 峨边彝族自治县沙坪镇景阳路181号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18881300701 |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 | 614300 |  |
| 建设地点 | 乐山市峨边彝族自治县峨边新场工业园区（原林河集团黄磷厂厂区）（E103.2732°，N29.3078°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 峨边彝族自治县经济和信息化局 |  |  |  | 批准文号 | 川投资备【2020-511132-32-03-465878】JXQB-0052号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | □新建 ☑改扩建 □技改 |  |  |  | 行业类别及代码 | C3099 非金属矿物制品制造 |  |  |  |  |
| 用地面积 （平方米） | 17000 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1920 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 81 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 4.22% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  | 2021年7月 |  |  |  |  |  |
| 项目内容及规模： 一、建设项目的由来 工业硅加工成工业硅粉（高纯晶体硅粉），是银灰色或暗灰色粉末，有金属光泽。因其熔点高，耐热性能好，电阻率高，具有高度抗氧化作用，是很多高科技产业如多晶硅、单晶硅不可缺少的基本原材料。 现代工业规模生产硅的方法是碳热还原法，是以石英（或硅石）、石油焦等碳质还原剂为主要原料，用电矿热电炉高温冶炼，把SiO2还原成硅。含硅97%以上的产品我国统称工业硅，含硅99%以上的产品称为99硅，在英文中称为金属硅。金属硅属高纯度的工业硅，是有机硅生产的重要原料，属国家重点鼓励发展的产业项目。高纯度的工业硅经过一系列的工艺处理以后可以生成单晶硅（产品含硅纯度可达99.99%），供电子工业使用，是半导体特别是电子元件芯片的关键性材料。正是由于高纯度的金属硅具有极其广泛的用途，国内外市场对金属硅产品的需求量逐年增大。随着高新技术的进步、世界经济的发展，硅的使用范围将越来越广泛，需求量也将越来越大。我国工业硅生产中，原材料以及能源成本占总成本的90%左右，其中原材料成本占50%左右，能源成本占40%。而其他的费用成本仅为总成本的10%左右。 四川林河集团，成立于2002年4月，位于四川省乐山市，公司从事电力开发、工业硅生产和销售多年，具备成熟的工业硅生产冶炼技术及先进的生产工艺，现主要生产销售工业硅系列产品。项目硅粉加工是依托公司现有的4万吨的工业硅生产量为原料，是对工业硅产品的再次深加工。 项目所在地原为四川峨边林河电力有限公司新场2000吨/年磷化厂项目建设地。原黄磷厂收购峨边海乐磷化厂进行黄磷生产，生产规模为年产黄磷2000吨。 本项目的发展有助于创造就业机会，增加地方财政收入，促进峨边彝族自治县域经济的发展。同时，乐山区域内有永祥硅业和协鑫硅业两家大型单晶硅和有机硅企业，项目对粗加工产品进行产业优化调整，提高自身经济效益。项目拟在乐山市峨边彝族自治县峨边新场工业园区（原林河集团黄磷厂厂区）范围内改建2×1500硅粉车间990平方米，综合楼260平方米，硅块中转库1012.5平方米，产品粉散装罐区843.5平方米，机修车间60.225平方米。新增硅块料仓3台、细碎料仓3台、除尘器料仓3台、电机振动给料3台、颚式破碎机3台、分级机前料仓1台、板链式斗提机3台、永磁除铁器3台、轴流风机2台、密封型电机振动给料机3台、DCS控制系统3套等。达到年产工业硅粉4万吨的生产能力。 2020年5月29日，峨边彝族自治县经济和信息化局对本项目进行了立项《四川省技术改造投资项目备案表》，备案号：川投资备【2020-511132-32-03-465878】JXQB-0052号，同意本项目建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》《关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令 第682号）、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院253号令的要求，本项目应进行环境影响评价工作，故于2020年7月，建设单位委托我单位承担“乐山艺源有机硅材料有限公司硅粉加工技改项目”环保手续。 接受委托后，我单位根据相关法律法规并查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号及部令第1号），本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中的“56 石墨及其他非金属矿物制品 其他”，均应编制环境影响报告表。通过现场勘察、收集资料等工作，结合本项目的特点，按照国家有关技术规范要求，编制完成了《乐山艺源有机硅材料有限公司硅粉加工技改项目》，现呈报审查，待审批后作为开展项目建设环保设计及主管部门环境管理工作的依据。 二、分析判定相关情况分析 （1）产业政策符合性分析 根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754－2017），本项目属于“C3099 非金属矿物制品制造”，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为工业硅粉生产项目，是单、多高纯晶硅的上游工序，项目生产的硅粉运至公司下游高纯工业硅再加工，属于“第一类 鼓励类”中的“十二、建材 8、高纯纳米级球形硅微粉与高纯工业硅的生产、应用及其技术装备开发与应用”，且符合国家有关法律法规和政策规定，为鼓励类。因此，本项目属于鼓励类，符合相关法律法规和相关政策规定。 同时，峨边彝族自治县经济和信息化局以《四川省技术改造投资项目备案表》（川投资备【2020-511132-32-03-465878】JXQB-0052号）予以备案，同意实施。 综上所述，本项目的建设符合国家现行的产业政策。 （2）“三线一单”符合性分析 为更好地建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，环保部于 2016 年 10 月 27 日印发了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150 号），该《通知》明确环境影响评价需要落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。本项目与《通知》的符合性分析见下表： 表1-1 项目“三线一单”符合性分析表 “三线一单”; 符合性; 备注. 生态保护红线; 乐山市峨边彝族自治县峨边新场工业园区（原林河集团黄磷厂厂区）（E103.2732°，N29.3078°），详见附图1，系利用现有场地实施，属于工业用地，根据《四川省生态保护红线实施意见》，项目建设不涉及《四川省生态保护红线实施意见》划定的生态红线区域，项目建设符合四川省生态保护红线实施意见的相关要求。; 符合. 环境质量底线; 根据《乐山市2019年环境质量公报》，项目所在区域为不达标区，由《峨边彝族自治县环境空气质量限期达标规划（2018年—2025年）》，力争到2025年，PM10控制在70μg/m3以内，PM2.5控制在35μg/m3以内，达到国家二级标准要求；根据现状监测区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值；项目为非金属矿物制品制造，无废水外排；固废均得到合理处置，处置率为100%。项目的建设不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目能源消耗合理分配，不触及资源利用上限。; 符合. 负面清单; 本项目属于其他建筑材料制造项目，符合《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。; 符合. （3）与峨边彝族自治县工业集中区B区规划符合性分析 本项目位于乐山市峨边彝族自治县峨边新场工业园区，属于规划峨边彝族自治县工业集中区B区中庞沟村规划用地。该工业区主要产业定位为：庞沟村主要发展（工业硅、铁合金等），本项目为工业硅加工项目符合规划区域产业定位。同时，本项目为硅粉加工项目，属于规划中鼓励类，为（1）符合园区主导产业和功能分区的项目；（2）主导产业或重要项目的上下游企业，或有利于区域实现循环经济和可持续发展的项目。 综上，本项目的建设符合峨边彝族自治县工业集中区B区规划。 （4）规划选址符合性分析 ①与乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案符合性分析 根据乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案中乐山市打赢蓝天保卫战实施方案中：“（六）深化扬尘污染治理“严格施工扬尘监管……强化堆场扬尘管控……加强道路扬尘治理……”。要求，本次技改将按照《乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》要求，即：将厂房全封闭，生产设备均设置于车间内且易起尘的设备均设置于车间内，成品料暂存于料仓内；运输车辆实施为槽罐车，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料，符合乐山市打赢蓝天保卫战实施方案要求。 ②外环相容性分析 经现场勘，项目四至情况为：项目厂区位于乐山市峨边彝族自治县峨边新场工业园区（原林河集团黄磷厂厂区），厂区北侧距离厂界约10m（距离车间最近约38m）为周边散居居民约7户，北侧约169m为庞沟村散居居民；东侧上坡约10m紧邻为闲置车间，厂界外皆为生产防护绿地；南侧距离厂界约7m（距离车间约101m）为散居居民约3户；西南侧距离厂界约109m分布有3户散居居民；西侧厂界紧邻顺河路、庞沟，间隔约70m有2户散居居民及生产防护绿地；西北侧距离厂界约24m（距离车间群约75m）为庞沟村及豆芽湾居民，0~200m范围内约有16户散居居民。 本项目位于乐山市峨边彝族自治县峨边新场工业园区，根据《峨边工业集中区庞沟村组团土地利用规划图》项目所在地属于三类工业用地。系依托现有用地及配套基础设施建设项目，新增厂房等实施，本项目与周边企业相容。 综上，项目符合国家产业政策、符合“三线一单”、乐山市打赢蓝天保卫战实施方案、峨边彝族自治县工业集中区B区规划等相关要求，项目外环境单纯，项目采取相应的污染防治措施后，污染物可达标排放，项目周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水源等敏感区，从环保角度看该项目选址可行。 三、总平面布置合理性分析 本项目位于乐山市峨边彝族自治县峨边新场工业园区（原林河集团黄磷厂厂区），项目原黄磷厂早于2012年已停产，场地平整仅余破旧彩钢棚厂房待拆迁。本次环评在原有场地上改扩建厂房及办公附属设施，改建2×1500硅粉车间990平方米，综合楼260平方米，硅块中转库1012.5平方米，产品粉散装罐区843.5平方米，机修车间60.225平方米。硅块料仓3台、细碎料仓3台、除尘器料仓3台、电机振动给料3台、颚式破碎机3台、分级机前料仓1台、板链式斗提机3台、永磁除铁器3台、轴流风机2台、密封型电机振动给料机3台、DCS控制系统3套等。所依托的办公生活等辅助配套设施均已建成，满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求。 根据建设单位设计，项目厂区布置简单，由东北至西南主要分布为综合楼、机修车间、硅粉车间；硅粉车间由东南至西北主要包含硅块中转库、加工生产线、散装罐区、待检修区；生活区主要依托原黄磷厂办公生活区。项目工程平面布置基本合理，做到了统一布置，综合平衡，功能分区明确，工艺流程合理，管线短捷，运输方便，并符合环保、消防及安全要求等。 综上所述，本项目在总体布局上，遵循“分区合理、工艺流畅、物流短捷；突出环保与安全”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、劳动卫生等要求，进行了平面布置统筹安排，总图布置从环保角度合理。详见附图2项目平面布置图。 四、项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：乐山艺源有机硅材料有限公司硅粉加工技改项目 建设单位：四川林河实业集团有限公司 建设地点：乐山市峨边彝族自治县峨边新场工业园区（原林河集团黄磷厂厂区）（E103.2732°，N29.3078°） 建设性质：改建 工作制度及劳动定员：项目劳动定员20人，采用一班制，单班8小时工作制，全年工作日为300天。 项目总投资：项目总投资1920万元，企业自筹1920万元。 建设主要内容及规模： 2×1500硅粉车间990平方米，综合楼260平方米，硅块中转库1012.5平方米，产品粉散装罐区843.5平方米，机修车间60.225平方米。硅块料仓3台、细碎料仓3台、除尘器料仓3台、电机振动给料3台、颚式破碎机3台、分级机前料仓1台、板链式斗提机3台、永磁除铁器3台、轴流风机2台、密封型电机振动给料机3台、DCS控制系统3套等。 （2）产品方案 本项目主要产品为工业硅粉，项目产品方案见表1-2： 表1-2 项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 规模; 主要原辅料名称; 来源; 备注. 1; 工业硅粉; 万t; 4; 工业硅; 外购; 林河硅业公司生产的或外购其他公司的冶金级工业硅和化学级工业硅. （3）项目组成及主要环境问题 本项目依托现有场地及配套基础设施建设项目新改扩建厂房实施，项目组成及主要环境问题详见表1-3。 表1-3 项目组成及主要环境问题一览表 名称; 建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体 工程; 硅粉加工车间; 硅粉加工车间由硅块中转库、制粉车间和散装罐区组合而成，厂房四周密闭，主要加工生产车间为制粉车间。 制粉车间：混凝土框架和钢体房顶及外墙结构，占地面积约990 m2，局部2层和3层，主要布置为硅粉加工生产线。生产线分布为4条，包含有10-325目生产线A，10-160目生产线B，40-325目生产线C，综合处理生产线D。车间内布置有颚式破碎机、斗提机、永磁除铁器、劈裂磨机、筛分机等生产设备。; 施工固废、施工扬尘、施工噪声、施工废水、水土流失; 噪声、废气; 新建. 仓储设施; 硅块中转库; 混凝土框架和钢体房顶及外墙结构，占地面积约1012.5 m2，1F。用于堆放原料硅块，其中设置烘房电加热，使用行车将硅块领出调运对原料进行处理。; 噪声; 新建. 散装罐区; 混凝土框架和钢体房顶及外墙结构，占地面积约843.75 m2，2F。筛分后的成品粉料经提升机提升至散装罐区进入成品料仓。; 噪声; 新建. 公用 工程; 给排水; 山泉水; /; 利旧改造. 供电; 市政电网供应; /. 消防系统; 车间配备灭火器等消防设施。; /; 新建. 机修车间; 混凝土框架和钢体房顶及外墙结构，占地面积约60.225m2，1F。用于维护生产设备的良好运行。; 危废、固废; 新建. 办公生活设施; 综合楼; 位于厂区北侧，砖混结构，3F，占地面积约260m2。设置电气控制室、操作室、分析室、办公室，以及用于休息的场所。; 生活垃圾、生活废水; 新建. 值班住宿; 依托原黄磷厂宿舍，主要用于员工休息。; 生活垃圾、生活废水; 依托利旧. 环保 工程; 废水; 新建二级生化池一座，项目生活污水经二级生化池处理后回用农肥处理，待规划园区污水处理厂建成后接入园区管网；; 废水、污泥、恶臭; 新建. 废气; 硅粉生产粉尘由集气罩收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过15m高空排气筒排放；车间密闭；主要道路硬化; 废气; 新建. 固废; ①一般工业固废：铁质杂质，作为副产品外售；粉尘，作为副产品外售。 ②生活垃圾：设置垃圾桶，集中收集后清运至垃圾收集点，由环卫清运处理。 ③危废：设备检修产生废机油，收集贮存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理; 固废、危废; 新建. 噪声; 设备噪声，采取基础减震和隔音材料厂房隔声和柔性连接等措施。; 噪声; 新建. 本项目为改建工程，主要基础建设依托公司原黄磷厂场地进行建设，其部分公用工程及办公设施等依托原有，项目依托工程一览表详见表1-4。 表1-4 项目依托工程一览表 分类; 项目组成; 工程内容及规模; 依托可行性风险. 公用工程; 供电; 市政电网供应; 可行. 供水; 山泉水; 主要为员工生活用水，用水量较小，可行. 生活及办公设施; 宿舍; 依托原黄磷厂宿舍，主要用于员工休息。; 项目劳动定员20人，依托宿舍楼为3层楼，员工多为周边居民，值班人员较少，可行. （4）原辅材料 本项目主要原辅材料年用量汇总见下表1-5。 表1-5项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 用量; 单位/年; 备注. 1; 工业硅块; 40000; 万t; 林河硅业公司生产的或外购其他公司的冶金级工业硅和化学级工业硅. 2; 水; 540; m3; 山泉水. 3; 电; 40; 万千瓦时; 市政电网. 4; 机油; 100; kg; 外购. （5）主要设备 本项目所用的设备见下表。 表1-6 项目主要设备设施清单 序号; 设备名称; 规格; 单位; 单线数量; 数量. 1; 硅块料仓; 7m3; 台; 1台; 3台. 2; 细碎料仓; 5m3; 台; 1台; 3台. 3; 除尘器料仓; 5m3; 台; 1台; 3台. 4; 分级机前料仓; 5m3; 台; 1台; 1台. 5; 电机振动给料机; GZG70-100; 台; 1台; 3台. 6; 颚式破碎机; PE150×750; 台; 1台; 3. 7; 板链式斗提机; NE50-10.65m; 台; 1台; 3. 8; 永磁除铁器; RCYA-50; 台; 1台; 3. 9; 轴流风机; /; 台; /; 2. 10; 密封型电机振动给料机; GZGF50-130; 台; 1台; 3. 11; 劈裂磨机; 1300; 台; 1台; 3. 12; 板链式斗提机; NE50-17.5m; 台; 1台; 3. 13; 方型摇摆筛; FYB1536-3S; 台; 1台; 3. 14; 旋风分离器; XF-750; 台; /; 1. 15; 圆摇摆筛; YBS1600-4S; 台; /; 1. 16; 安全筛; WLAQ-1210; 台; 1台; 3. 17; 气箱脉冲收尘器; JLPM4A-120; 台; 1台; 4. 18; 分级机系统; FJ-Ⅳ; 套; /; 2套. 19; 地秤; 3吨; 台; 1台; 5台. 20; 电子称重模块; /; 台; 1套; 4套. 21; DCS控制系统; /; 台; 1套; 3套. 22; 单轨电动葫芦; 起重量3吨; 台; /; 1台. 23; 电动单梁起重机; 起重量5吨; 台; /; 5台. 24; 电动单梁起重机; 起重量10吨; 台; /; 1台. 25; 监控系统; /; /; /; 若干. 26; 设备名称; 规格; 单位; 单线数量; 数量. 五、能源供给与排水 （1）供电 项目厂区用电来自市政电网。不涉及一类、二类高层及多层建筑。其中消防设备及事故应急照明用电为一级；机械、水泵等重要设备用电为二级负荷，其余均为三级负荷。 本建筑防雷属第三类防雷的民用建筑物，采用防雷，电气共用接地系统，并预留电气接地。利用柱内的主钢筋作防雷引下线，要求所有防雷引下线的柱内主筋，必须在进入基础沉台处和沉台内主筋相焊接。用作引下线的柱内的主筋，每组至少有二根（Φ16园钢）作通长焊接，确保电气通路。做等电位连接及电源线的过压保护，建筑金属管材，金属窗，突出物等金属构件作等电位连接，总等电位联结电阻R≤1欧。人行道，建筑出入口的接地线局部埋深1.2m，并在接地线上敷设50厚的沥青层，其宽度超过接2m。所有低压架空线在进出线处，装设避雷器与绝缘子，金具连在一起接到电气设备的接地装置上，架空金属管道及在进出处接到防雷或电气设备的接地装置上或独自接地，对电缆进出线，在进出端将电缆的金属外皮、金属线槽、钢管等与电气设备接地相连，联合电阻R≤1欧。据业主估算，项目年用电量为40万kW·h，主要为生产设备用电。 （2）给排水 ①供水 项目用水主要为员工生活用水，生活用水水源取自山泉水，供给项目办公、生活用水。 i.生活用水 按《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）表 3.1.10宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额及小时变化系数中：办公楼每人每班用水定额为30～50L，本次以40L/人•班进行计算，项目生活办公用水为0.8m3/d（240m3/a）。 轮胎冲洗用水：厂区车辆运输进出厂轮胎冲洗，防治扬尘，用水量约为1m3/d，330m3/a。 ②排水 i、项目采取雨污分流。雨水经雨水导排沟外排。 ii、项目用水主要为员工生活用水，生活污水依托现有预处理设施处理后定期清理用于周边农田灌溉，不直接外排。 用水情况见下表。 表1-7 项目用水排水量估算表 序号; 用水项目; 用水规模; 用水定额; 用水量; 排水量. 1; 生活用水; 20; 40L/人•班; 0.8m3/d; 0.64m3/d. 2; 轮胎冲洗用水; /; /; 1m3/d; 自然蒸发1m3/d. 合计; 1.8m3/d; 1.64 m3/d. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原有基本情况 四川峨边林河电力有限公司新场磷化厂于2002年于峨边彝族自治县新场乡庞沟村整体收购原四川峨边海乐磷化厂进行年产2000吨黄磷生产。目前，四川林河集团有限公司将厂区场地进行收回，改建硅粉加工项目。 1.1原项目组成 表1-8 原项目组成情况表 类别; 项目名称; 项目内容. 主体工程; 黄磷车间; 包括5500kVA电炉及其变压器、洗气塔、受磷槽、精制锅、碎料机和提升机、电炉配电设施和控制设备等，投资851.76万元。. 锅炉车间; 一台1t/h提供生产用气的工业燃煤锅炉，型号DZL-1-Alll，名称：卧式快装料条锅炉，投资13万元。. 供水及污水处理系统; 包括清水池及各种污水池及其他附属设备，投资168万元。. 辅助工程; 土地; 包括征用土地30亩和青苗赔偿，投资45万元。. 道路、围墙、场地; 投资12万元. 生产厂房; 建筑面积3500m2，投资152万元。. 办公楼、宿舍及其它; 投资500万元. 输电线路; 架设4公里3.5万伏输电线路，投资28万元。. 计量及化验室; 保罗地磅、地磅房、化验设备和器具等，投资25万元。. 其它; 包括后勤、设计、培训、试车、安装、交通工具以及不可预费用等，105万元。. 1.2主要污染工序 废气主要是电炉尾气、原料工段废气、淬渣废气、无组织排放废气和锅炉燃烧废气。 废水主要包括含磷废水、冷却水和外排废水。含磷废水主要是黄磷生产、冲渣、洗手、洗器具、冲地等产生的废水，含磷废水全部进入污水处理系统处理后循环使用;冷却水主要是变压器冷却水，该部分水进入清水池循环使用；外排废水主要是生活废水和锅炉冷却水。 本工程噪声主要来自原料破碎机、提升机、原料输送设备、水泵等设备产生的机械噪声。 废渣主要是黄磷电炉炉渣、磷铁、泥磷、矿渣（粉）和燃煤锅炉炉渣。 1.3原有项目“三废”产生情况 项目改扩建前的项目组成及主要污染物如下表1-8所示： 表1-8 原有项目“三废”统计表 项目; 污染物名称; 污染物名称; 产生量; 排放量. 大气污染物; 电炉尾气; 废气量 五氧化二磷 氟化物; 700m3/h 22.86mg/m3,0.016kg/h 8.0mg/m3,0.0056kg/h; 700m3/h 22.86mg/m3,0.016kg/h 8.0mg/m3,0.0056kg/h. 锅炉烟气; 烟气量 烟尘 二氧化硫; 2000m3/h 1500mg/m3,3.0kg/h 640mg/m3,1.28kg/h; 2000m3/h 225mg/m3,0.45kg/h 640mg/m3,1.28kg/h. 水污染物; 总排口; 废水量 SS CODcr; 12.8m3/d 96.4mg/L，1.26kg/d 26.29mg/L，0.34kg/d; 12.8m3/d 96.4mg/L，1.26kg/d 26.29mg/L，0.34kg/d. 固废污染物; 电炉; 电炉炉渣; 17000t/a; 回收利用，不外排. 磷铁; 400 t/a; 回收利用，不外排. 泥磷; 160 t/a; 回收利用，不外排. 原料工段; 焦矿粉; 4 t/a; 回收利用，不外排. 锅炉; 燃煤炉渣; 240 t/a; 回收利用，不外排. 噪声; 厂界噪声; 设备噪声; 场界噪声; 场界内：昼间<65dB（A），夜间<55dB（A）. 2、原有“三废”治理及排放情况 2.1项目废水运营期污染物治理及排放 本工程黄磷生产每天产生含磷废水（包括黄磷生产、冲渣、洗手、洗器具、冲地等废水）875m3,全部进入含磷废水处理系统经处理后循环使用，不外排。 黄磷生产中变压器冷却水不含磷，其排放量为50m2/d，全部回到清水池循环使用。 本工程的外排废水主要为燃煤锅炉冷却水和生活废水，排放量分别为2m2/d和10.8m2/d，外排废水总量为12.8m2/d。外排废水中除SS外，其它污染物均能达标排放。 本工程外排废水受纳水体为庞沟，庞沟系一小河流，目前地表水环境质量较好，监测期间的流量大约为0.5m3/s。在正常生产情况下，全部含磷废水经处理后循环使用，此时，外排废水由于废水量较小，废水中污染物浓度值较低，排入庞沟后对庞沟的影响较小。 2.2项目废气运营期污染物治理及排放 本工程大气污染源主要是黄磷生产工艺废气和燃煤锅炉烟气，主要大气污染物为P2O5、F、SO2、TSP。按照环境影响评价技术导则规定的模式，预测结果如下： 在最不利气象条件下（逆温、静风），厂界外200米范围内SO2预测值为0.192mg/m3,TSP预测值为0.176mg/m3,P2O5预测值为0.051mg/m3,F预测值为0.0026mg/m3,均符合相应的环境空气质量标准，但受厂址周围特殊的地理条件的影响，厂址周围污染物浓度值此时有可能超过相应的环境空气质量标准，对厂址周围的局部地区造成污染影响。 2.3项目噪声运营期污染物治理及排放 工程的主要噪声源为原料破碎机、提升机、原料输送设备、水泵等，声源强度在75～90分贝。治理措施主要采用:将破碎机半埋入地下、在高噪设备上加减震机座、封闭围护的建筑结构等措施，并在车间周围、道路两旁以及厂区空地种植树木对噪声进行吸、隔、消。由于庞远娣家离生产车间较近（大约10米），生产噪声将对其正常生活产生一定的影响。 2.4项目固废运营期污染物治理及排放 工程建成后，生产中将产生黄磷电炉炉渣、磷铁、泥磷、矿渣（粉）、燃煤锅炉炉渣等固体废弃物，其产生总量约为17804t/a.其中，电炉炉渣销售给水泥厂作水泥掺合剂，磷铁和矿渣（粉）外销，泥磷销售到什邡用于制磷酸，锅炉炉渣可用于填坑铺路、建材材料或房屋屋面处理。因此，本工程产生的固体废弃物全部得到综合利用，不会对环境造成影响。 3、现场勘探情况 因原四川峨边林河电力有限公司新场磷化厂歇业停产，本次环评以现状调查为主。经现场勘查，项目为闲置状态，各车间设备均外搬。 对周边居民、业主介绍和现场勘查，项目堆场为露天堆存，设置有围墙且低于围墙，主要污染物为堆存扬尘，呈弥散性无组织排放。 现场勘查照片见下： 原有废弃厂房现状; 原有废弃厂房现状航拍图. 厂区进场道路; 原有办公生活区. 4、“以新带老”措施 经过对项目工程进行梳理，项目主要环保问题在于项目改建后新增产量增加了废水、废气处理设施处理负荷对环境的影响及现有厂区扬尘问题。经过现场勘查，项目所在地处于工业园区内，距离居民较远，扬尘污染影响较小，主要问题在于厂区规划未完成，闲置空地产生扬尘，项目改建后占地利用率增大，减少扬尘产生。同时，在管理水平上需要加强。本次“以新带老”措施主要为：项目新建二级生化处理装置，增加废水处理负荷、处理效率；同时，增加废气处理设施。加强管理人员及员工的环保知识教育，提高环保教育和认识水平，对厂区进行勤打扫、洒水降尘、保持清洁，建设单位按照上述实施后可有效防止现有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况（表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 峨边位于四川省西南部的小凉山区，与佛教圣地峨眉山毗邻。县城沙坪镇介于东经103°15′至103°33′，北纬29°15′之间。东西宽56千米，南北长73千米，全县幅员面积2395.5平方千米。成（都）昆（明）铁路横越县城，省道306线穿过县境，距乐山大佛108千米，是通往大凉山的门户。 本项目位于乐山市峨边彝族自治县峨边新场工业园区（原林河集团黄磷厂厂区）（E103.2732°，N29.3078°）。项目地理位置见附图1。 二、地质、地形、地貌 自治县地处四川盆地与云贵高原的过渡地带，属亚热带湿润季风气候，境内群山耸峙、山峦重叠、沟壑纵横、高差悬殊，最高马鞍山主峰海拔4288米，最低海拔469米。相对高差悬殊达3800米，形成西南高东北低逐渐倾斜地势。由于高差悬殊，使得地貌、气候、植被、土壤及农业利用方式，都呈现出明显的垂直分布规律。 厂区属四川盆地西南边缘大渡河北岸中、高山，中深切割区，总体地势西部较高，南、北、东三边皆为沟谷。最高海拔1410m，最低海拔940m，相对高差470m。区内多圆顶山，馒头山，因出露地层以碳酸盐岩石为主，岩溶地貌较为发育，溶蚀漏斗、溶蚀洼地、溶洞和溶丘较发育。 按《四川省工程地质分区图》划分，厂区属玉龙复式向斜次级褶皱为子岗鼻状宽缓向斜南东翼，区内断裂构造不发育。受2008年 “5.12汶川”大地震及2013年“4.20芦山”地震影响，本区均有十分明显的震感，且使部份房屋产生裂缝，因此，本区为地震波及区。按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）规定，乐山市峨边彝族自治县抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，属设计地震第二组，区域上处于不稳定区。目前该区域岩层结构相对较完整稳定，除局部地段有小规模的崩塌外，其余地段均无大面积崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害现象。 三、气候特征 峨边属亚热带湿润季风气候，由于地形高差悬殊，气温随海拔而异，垂直差异明显，形成“一山分四季，十里不同天；山顶戴雪帽，山脚百花鲜”的小凉山区气象景观。具有气候温和，雨量充沛，云雾多，湿度大，光照少，无霜期长，农业气候四季分明，有春迟、夏短、秋早、冬长的特点。 县境内气温年平均为16.6℃，极端高温为35.7℃，极端低温为－3.2℃。7月最热，月平均为25.3℃；1月最冷，月平均为6.5℃。年极变化微小，高低相差1℃。历年日照平均总时数为1049.3时，日平均近6小时，实照时数占全年可照时数的24％。日照时数随海拔不同而变化各异。 降水：在县境内随着海拔高低而分布不均。低山河谷区历年平均降水量为831.9毫米，中山区降水量年均为1000毫米左右，高山区年均降水量为1000－1500毫米，海拔在2250米以上的原始森林区，年降水量在1500－2000毫米。降水分配不均，降水量从东北向西南逐渐递减，年度变化率在23－16％左右，例如东部的五渡镇龚嘴地带，年均降水量1275.5毫米，在西南部的勒乌乡地区，年均降水量则为725.5毫米，并形成冬干、春旱、夏洪、秋涝的气象特点。 四、水文特征 县境内河流众多，均属大渡河水系，水源丰富，水质优良。最大河流为大渡河，是全国重点治理开发的河流之一。大渡河从西北的金口河流入境内，而后转为东西向，流经本县的宜坪、沙坪、新场、共和、毛坪、龚嘴电站至五渡等六个乡镇，流入沙湾区，县境流程68公里。 除大渡河之外，县境内还有常年性全程流水的大小河流42条。集雨面积在100平方公里以上的主要溪河有8条，总长309.1公里，集雨面积共1836平方公里，水面积合计4700余亩，它们发源于高山原始森林或岩层涌泉，蜿蜒于崇山峻岭之中，水质清澈甘醇，流量稳定，洪枯季节变数不大。 五、矿产资源概况 峨边彝族自治县境内已发现矿产种类有：可燃有机岩、黑色金属、有色金属、贵金属、非金属和食用微墨元素补充剂六大类，主要矿种有：煤、铁、铜、铅、锌、铝、砂、金、硬质耐火粘土、熔剂石灰岩、硫铁、重晶石、磷块岩、伊利石、水泥原料石灰岩、钾长石、脉石英、石膏、石棉、水晶、大理岩、花岗岩、方解石、石墨、玄武岩、砖瓦粘土及饮用矿泉水和医疗温泉等28个矿种。 根据现场调查，项目评价范围内无珍稀、濒危动植物，无生态保护物种和自然保护区等生态敏感点，不在拟定的生态红线区内。 六、主要植被及动物资源 峨边彝族自治县森林植被属于亚热带常绿阔叶林区，川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带，全县森林覆盖率为42%，河源地区森林覆盖率达62.2%。由于受山地地形制约，形成了相应的山地生物垂直带，植被垂直带谱明显，由低到高依次为： 海拔1300～2000m，为亚热带常绿阔叶林带；海拔2000～2400m，为针阔叶林混交林带；海拔2400～3700m，为暗针叶林带；海拔3700以上，为高山灌丛和草甸带。 峨边彝族自治县有林草地面积25.09万hm2，占全县总面积的37.1%，天然草场面积33.44万hm2，占全县总面积的49.4%。 据调查，峨边彝族自治县树种包括针叶树种、阔叶树种、灌木树种及经济树种。其中针叶树种主要包括松科的云杉树、冷杉树、铁杉树、落叶松树、松树，柏科的侧柏树，树种有云杉、巴山冷杉、苍山冷杉、云南铁杉、红杉、云南松、高山松和侧柏等；阔叶乔木树种主要包括杨柳科、壳斗科、桦木科的山杨、川杨、青杨、刺叶栎、细叶青冈和红桦等；灌木树种主要有枸子木、三颗针、野蔷薇和杜鹃等。全县主要草种有高山寒草、高山早熟禾、珠牙蓼、黑花苔草、羊茅、披碱草等，主要分布在海拔3700m以上的高山宽谷、缓坡和小型台地。 国家珍稀保护的野生动物如大熊猫、羚羊、豹、小熊猫、黑熊、岩羊等均分布在黑竹沟自然保护区、黑竹沟风景名胜区和黑竹沟森林公园内的高海拔林区，不受工程建设的影响。项目拟建厂址位于乐山市峨边彝族自治县峨边新场工业园区，属于工业园区，该区域人类活动频繁，受人类活动的干扰，区内无珍稀保护动物。无重点保护的历史遗迹和文物古迹。工程所在地无风景名胜和文物保护单位。

# 环境质量状况（表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、生态环境等） 本项目位于乐山市峨边彝族自治县峨边新场工业园区（原林河集团黄磷厂厂区）（E103.2732°，N29.3078°，详见附图1），系利用现有场地进行改扩建。 一、环境空气质量 ①环境空气数据来源 本次环境空气质量引用乐山市2019年环境质量公报中的监测数据，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2数据来源”的要求。 根据《乐山市2019年环境质量公报》，本项目所在区域大气环境质量现状情况见表3-1。 表3-1 2019年乐山市空气质量数据统计表 单位：μg/m3 项目; SO2; NO2; CO; O3; PM2.5; PM10. 平均浓度; 12.9; 24.0; 1.4; 121.4; 39.1; 61.7. 质量标准（年平均）; 60; 40; 4; 160; 35; 70. 备注：一氧化碳年均值为24小时平均第95百分位数，臭氧年均值为日最大8小时滑动平均第90百分位数。. ②评价方法和评价标准 依据《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）对乐山市2019年二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5)、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）六项污染物进行评价，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。SO2、NO2、PM10和PM2.5年度达标情况由该项污染物年平均浓度对照年平均标准确定，CO年度达标情况由CO日均值第95百分位数浓度对照24小时平均标准确定，O3年度达标情况由O3日最大8小时平均第90百分位数浓度对照8小时平均标准确定。达到或好于国家环境空气质量二级标准为达标，超过二级标准为超标。 报告数据显示：全市11个县（市、区）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳和可吸入颗粒物年均浓度分别为12.9μg/m3、24.0μg/m3、121.4μg/m3、1.4μg/m3和61.7mg/m3，均优于国家环境空气二级标准；细颗粒物平均浓度为39.1μg/m3，超过国家环境空气二级标准。 根据以上分析，项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 ③峨边彝族自治县空气质量限期达标规划 《峨边彝族自治县环境空气质量限期达标规划（2018年—2025年）》规划目标与阶段性目标：近期目标：到2020年，全县PM2.5年均浓度控制在45μg/m3以内，大气环境优良天数率比例达到85%以上。远期目标：力争到2025年，PM10控制在70μg/m3以内，PM2.5控制在35μg/m3以内，达到国家二级标准要求。阶段性目标：以基准年为基础，达标期限内实施阶段式滚动目标，分两个阶段逐步改善空气质量，第一阶段，近期2018—2020年，第二阶段，中长期2021—2025年。 综合考虑峨边彝族自治县经济发展特点和大气污染状况，峨边彝族自治县空气质量达标战略主要包括以下内容：一是通过调整能源结构、升级产业结构、优化空间布局、强化污染减排等手段，逐步推进大气污染源头控制；二是以矿山、建材、铁合金、化工、扬尘、机动车、餐饮、秸秆燃烧为重点污染源，推进多污染源综合控制；三是针对SO2、NOx、PM、VOCs等大气污染物，推进多污染物协同控制，同时把对NH3的排放控制纳入政策视野。在2020年、2022年、2024年对空气质量达标规划实施情况开展跟踪评价，查找不足，有针对性地提出改进措施，逐步实现城市空气质量达标。 综上，项目所在区域不达标指标PM10、PM2.5预期可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 二、地表水环境质量 根据《乐山市2019年环境质量公报》数据显示：2019年，乐山市47个监测断面中达到或优于Ⅲ类水质断面39个，达标率83.0%，同比上升了4.3%；Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质所占比例分别为53.2%、29.8%、4.3%、6.4%、和6.4%。地表水断面水质监测中主要污染指标为总磷。 乐山市10个国控、省控地表水断面中，监测断面总体达标率为90%；青衣江、大渡河、马边河、龙溪河水质优，岷江乐山段水质良好，茫溪河水质受到中度污染。 根据导则和项目所在地环境特征，委托四川羽润晨环保科技有限公司于2020年7月6日~8日在项目上下游进行水质断面监测。监测统计结果见下表3-2所示。 表3-2 地表水检测结果统计表 检测点位; 1# 庞沟上游 500m. 采样日期; 2020 年 07 月 06 日; 2020 年 07 月 07 日; 2020 年 07 月 08 日; 标准限值. 样品编号; DB1-1-1; DB2-1-1; DB3-1-1. 检测项目; 单位; 检测结果; 检测结果; 检测结果. pH 值; 无量纲; 7.99; 8.00; 7.97; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 7; 8; 6; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 2.2; 2.7; 2.0; ≤4. 悬浮物; mg/L; 25; 15; 25; ---. 氨氮（以 N 计）; mg/L; 0.346; 0.333; 0.328; ≤1.0. 石油类; mg/L; 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L); ≤0.05. 总磷（以 P 计）; mg/L; 0.02; 0.02; 0.02; ≤0.2. 检测点位; 2# 庞沟下游 1000m. 采样日期; 2020 年 07 月 06 日; 2020 年 07 月 07 日; 2020 年 07 月 08 日; 标准限值. 样品编号; DB1-2-1; DB2-2-1; DB3-2-1. 检测项目; 单位; 检测结果; 检测结果; 检测结果. pH 值; 无量纲; 7.96; 8.01; 7.99; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 7; 9; 7; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 2.3; 2.9; 2.2; ≤4. 悬浮物; mg/L; 10; 17; 17; ---. 氨氮（以 N 计）; mg/L; 0.370; 0.376; 0.381; ≤1.0. 石油类; mg/L; 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L); ≤0.05. 总磷（以 P 计）; mg/L; 0.11; 0.10; 0.07; ≤0.2. 根据检测结果表明，该项目地表水1#、2#点位的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、总磷均符合《地表水质量标准》GB 3838-2008表1中Ⅲ类标准限值；该项目地表水1#、2#点位的悬浮物《地表水质量标准》GB 3838-2008表1中Ⅲ类无标准限值，故此次不做评价。由此可知：项目地表水庞沟水质满足为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，水质良好。项目所在区域地表水环境质量较好。 三、声环境质量 根据导则和项目所在地环境特征，委托四川羽润晨环保科技有限公司于2020年7月6日、7日在项目厂界四周设置了4个噪声监测点位，监测统计结果见下表3-3所示。 表3-3 声环境质量评价结果统计表 项目地址; 乐山市峨边彝族自治县峨边新场工业园区. 主要噪声源; 社会生活. 检测日期; 2020 年 07 月 06 日; 2020 年 07 月 07 日. 检测条件; 无雨雪、无雷电、晴天、风速＜5m/s; 无雨雪、无雷电、晴天、风速＜5m/s. 仪器校准; 检测前：93.8 检测后：93.8; 检测前：93.8 检测后：93.8. 检测点位; 测量时段; Leq [dB(A)]; Lmax [dB(A)]; 测量时段; Leq [dB(A)]; Lmax [dB(A)]. 1#项目东南侧界外 1m; 14:06-14:16（昼间）; 51; ---; 11:27-11:37（昼间）; 50; ---. 22:44-22:54（夜间）; 40; 55; 22:11-22:21（夜间）; 44; 53. 2#项目西侧 界外 1m; 13:49-13:59（昼间）; 57; ---; 11:11-11:21（昼间）; 56; ---. 22:28-22:38（夜间）; 48; 53; 22:00-22:10（夜间）; 48; 55. 3#项目北侧 界外 1m; 14:21-14:31（昼间）; 51; ---; 11:52-12:02（昼间）; 49; ---. 22:58-23:08（夜间）; 43; 54; 22:22-22:32（夜间）; 44; 56. 4#项目东侧 界外 1m; 14:34-14:44（昼间）; 55; ---; 11:41-11:51（昼间）; 48; ---. 23:17-23:27（夜间）; 44; 47; 22:32-22:42（夜间）; 45; 60. 标准限值［dB(A)］; 昼间 65，夜间 55. 根据监测结果：通过监测报告对比可知，目前项目厂界四周噪声值符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准值要求，项目区声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场勘查项目四至情况可知：项目厂区位于乐山市峨边彝族自治县峨边新场工业园区（原林河集团黄磷厂厂区），厂区北侧距离厂界约10m（距离车间最近约38m）为周边散居居民约7户，北侧约169m为庞沟村散居居民；东侧上坡约10m紧邻为闲置车间，厂界外皆为生产防护绿地；南侧距离厂界约7m（距离车间约101m）为散居居民约3户；西南侧距离厂界约109m分布有3户散居居民；西侧厂界紧邻顺河路、庞沟，间隔约70m有2户散居居民及生产防护绿地；西北侧距离厂界约24m（距离车间群约75m）为庞沟村及豆芽湾居民，0~200m范围内约有16户散居居民。项目主要外环境关系见附图3。 根据项目特点和外环境特征确定保护目标及保护级别为： 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求； 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类标准要求； 地表水环境：目标水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域，本项目保护目标为庞沟地表水水质和水体功能不因本项目的建设而降低； 固体废物：项目施工期和营运期产生的固体废物得到妥善处置，不造成二次污染。 根据相关要求，本项目评价范围内主要环境保护目标情况见表3-4： 表3-4 项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 高差; 最近距离; 规模及性质; 环境保护级别. 环境空气、声环境; 散居居民; 北; +5m; 10m; 约7户，居住生活; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 散居居民; 北; +12m; 169m; 约10户，居住生活. 散居居民; 南; +1m; 7m; 约3户，居住生活. 散居居民; 西南侧; +5m; 109m; 约3户，居住生活. 散居居民; 西侧; +25m; 70m; 约2户，居住生活. 豆芽湾居民; 西北侧; +7m; 75m; 约16户，居住生活. 葛坪居民; 西侧; /; 382m; 居住生活. 摇钱山居民; 西北侧; /; 1489m; 居住生活. 射箭村居民; 东北侧; /; 1610m; 居住生活. 下狮坪居民; 北侧; /; 532m; 居住生活. 瓦窑坪居民; 东侧; /; 1077m; 居住生活. 周湾居民; 东南侧; /; 642m; 居住生活. 星星村居民; 西南侧; /; 1721m; 居住生活. 地表水环境; 庞沟; 西侧; /; 紧邻; Ⅲ类水体；行洪灌溉; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 地下水环境; 当地地下水; /; /; /; /; 《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水域标准.

# 评价适用标准（表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 根据项目实际情况，结合现行环境标准，本项目执行以下标准。 一、环境空气质量： 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中的二级标准浓度参考限值，标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准单位：μg/m3 污染物; 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; 60; 150; 500. NO2; 40; 80; 200. PM10; 70; 150; /. CO; /; 4000; 10000. O3; 160（日最大8h平均值）; 160; 200. PM2.5; 35; 75; /. 二、地表水环境质量: 执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准单位：mg/L 指标; pH; BOD; CODCr; 氨氮; 总磷; 石油类. 标准值（Ⅲ类）; 6~9; ≥4; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 三、噪声环境质量： 执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。标准限值见表4-3。 表4-3 环境噪声标准值表单位：dB(A) 标准; 昼间; 夜间. 3类标准; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气排放标准 废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放限值（mg/m3）. 排气筒高度m; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 二、废水排放标准 本项目无生产废水外排；生活污水经二级生化池处理后回用农肥处理，待规划园区污水处理厂建成后接入园区管网，不外排，禁止直接排入地表水。 三、噪声执行标准 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）中相关标准；营运期：执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中的3类标准；标准限值见表4-5。 表4-5 项目噪声执行标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类标准; 65; 55. 建筑施工场界环境噪声限值; 70; 55. 三、固体废弃物排放标准 项目一般固废执行《一般工业固体废弃物储存、处置场污染控制标准》（GB12523-2001）及修改清单相关标准；危险固体废物储存、处置按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改清单标准执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，项目无生产废水外排，生活污水利用二级生化处理设施收集处理后回用农灌处理；同时，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品30 70石墨及其他非金属矿物制品制造 3099”为登记管理类项目，不核发总量。 上述指标仅供环保管理部门在制定区域总量控制计划时参考。 |

# 建设项目工程分析（表五）

一、工艺流程简述（图示） （一）施工期 本项目利用现有平整场地进行改扩建。施工期主要为厂房的建设、生产设备的安装、环保设施的安装，不修建永久建筑物，不涉及大规模建筑施工过程。由于施工期较短，对周边环境影响较小。项目施工基本工艺流程及产污情况详见图5-1。 （二）运营期 本项目为硅粉加工项目，产品为工业硅粉，加工能力为4万t/a。本项目生产工艺流程简述如下：营运期生产工艺流程及污染物产生环节见下图5-2。 图5-2 项目生产工艺流程及产污节点图 投料：将硅块中转库内的硅块领出，通过行车吊运。 此过程会产生噪声。 除铁：除去硅块中可能含有的铁块，防止损坏设备，杜绝安全隐患。 此过程会产生噪声、固废。 粗破、筛分、除铁：将处理的硅块用起重设备吊到加料岗位，加入硅块料仓，通过与后系统料仓联锁的变频给料机将硅块加入颚式破碎机进行粗破，粉碎到平均粒径约2cm至3cm。进行筛分，粗料返回继续破碎。细料经提升机提升至二楼，由管道除铁器进入细碎硅块料仓。 此过程会产生噪声、废气、固废。 粉磨：粗破后的细碎硅料从细碎料仓通过变频给料机喂入劈裂磨进行粉碎，该工序为硅粉生产的核心工序。粉碎后的硅粉通过斗提进入筛分工序。 此过程会产生噪声、废气。 筛分：将粉磨后的硅粉经筛分机筛分，筛分后筛上物（回料）回到粉磨工序重新粉碎，成品粉由提升机提入成品粉料仓。 此过程会产生噪声、废气。 转运：成品硅粉经槽罐车罐装后转运至林河集团公司其他车间使用。 二、主要污染工序 本工程建设施工期和营运期主要产污工序分述如下： （一）施工期 施工期污染工序主要为扬尘、施工机械废气、噪声、固废等。施工期主要包括装修工程、设备安装、工程验收等，施工期产生的污染物主要为： 施工废水：主要为施工人员生活污水和生产废水。 施工废气：主要有施工扬尘、汽车、机械设备尾气等。 施工噪声：主要来源于施工现场各类机械设备和物料运输车辆的噪声。 施工固废：施工固废主要为建筑垃圾、生活垃圾等。 （二）运营期 结合项目原辅料用量和生产工艺，本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表5-1 污染因子分析表 项目; 污染工序; 污染因子. 废气; 生产车间; 粉尘. 机械转运; 汽车转运尾气、机械废气. 废水; 综合办公楼、卫生间等; 员工生活污水. 噪声; 设备运行; 等效声级. 固废; 综合办公楼等; 生活垃圾. 废水处理系统; 淤泥. 生产车间设备; 废机械部件、机油. （三）物料平衡分析 项目物料平衡详见表5-2。 表5-2 项目物料平衡表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 工业硅块; 40033.8; 工业硅粉; 4万. /; /; 除尘粉尘; 28.443. /; /; 有组织粉尘; 0.057. /; /; 无组织粉尘; 0.3. /; /; 磁选废铁渣; 5. 合计; 40033.8; 合计; 40033.8. （不含水，以干物料计） 三、污染物的排放及治理 （一）施工期污染物排放及治理 1、施工废气 本项目施工期废气的主要来源为施工扬尘、施工机械运行产生的无组织排放的废气，其中以施工扬尘对空气环境质量影响最大。 ①施工扬尘 项目在建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，施工单位应加强统一、严格、规范管理制度和措施，纳入本单位环保管理程序。建议采取如下措施： ①施工场地非雨天时适时洒水，包括正在施工的场地、材料加工场所和主要道路等。 ②材料运输禁止超载，装高不得超过车厢板，并采取盖篷布等防尘措施，严禁沿途撒落。 ③材料堆放和加工场所应设在当地主导风向的下风向，并采取密闭、围挡或覆盖等有效防尘措施，同时定期洒水。 ④建筑主体施工时用密目安全网围护，施工场地建施工围栏。 ⑤风速四级及以上易产生扬尘时，建议施工单位暂停土石方开挖，同时采取覆盖、湿润等措施降低扬尘污染。 ⑥及时清理施工场地废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖措施，运输沙、石、水泥和土方等易产生扬尘的车辆必须封闭严密，严禁洒漏。 ⑦施工期间，应在渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。同时，洗车废水应设沉淀池进行处理，并回用，不得随意外排。 ⑧对施工场地的车辆进出路面进行硬化；对进出车辆的轮胎用水冲洗干净。 ⑨扬尘管理六不准六必须：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物、不准现场堆放未覆盖的裸土。 另，根据乐山市打赢蓝天保卫战实施方案要求，建筑施工工地全部做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 ②其他废气 本项目施工期废气的另一来源是施工机械排放的燃油废气。 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械将会排放一定量的CO、NO2以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，属于间断性排放，加之项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效地稀释扩散，能够达标排放，对此，建设方要做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放，从而可以在一定程度进一步降低其对外界环境的影响。 ③小结 综上所述，采取以上废气的污染防治措施后，可有效控制施工废气对周围环境及施工作业人员的影响。 2、施工期废水 废水来源于两部分：一是场址建筑施工产生的生产废水，这部分废水含泥沙等悬浮物很高，一般呈碱性，部分废水还带少量油污；二是场地施工人员的生活污水，主要含CODcr、BOD5、NH3-N、SS等污染物质。 ①施工废水 施工废水主要施工生产废水和机械及车辆冲洗废水。 在工程的整个施工期，预计每天产生施工废水0.5m3，其中废水中主要以SS污染为主，其值为400～1000mg/l。本次环评针对施工废水水量少，废水排放不连续，悬浮物浓度和pH值较高等特点，施工废水经沉淀池收集处理后回用生产，以充分利用水资源。 ②施工工人生活污水 根据类比分析，估算本项目施工高峰期有施工人员及工地管理人员20人左右，生活废水排放按0.05m3/人·d计算，排污系数取0.8，则施工人员生活废水产生量约为0.8m3/d。主要污染物浓度为：CODcr 400mg/L、BOD5200mg/L、SS 250mg/L，氨氮40mg/L，动植物油30 mg/L。由于本项目施工人员主要为当地居民，不在施工场所内食宿，产生的生活废水利用二级生化处理设施处理回用农肥。 3、施工期噪声 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平是不同的。 表5-3 交通运输车辆噪声 施工阶段; 设备名称; 噪声级dB（A）. 基础阶段的主要噪声源; 移动式空压机; 87~92. 吊车; 71~73. 结构阶段的主要噪声源; 混凝土搅拌机; 78~89. 汽车吊车; 71~86. 混凝土搅拌车; 83~91. 表5-4 施工机械噪声声源强度表 施工阶段; 声源; 声源强度[dB（A）]; 厂界噪声dB（A）. 昼间; 标准; 夜间; 标准. 底板与结构阶段; 电锯; 100~105; 70~85; 70; /; 55. 安装阶段; 电钻、手工钻; 100~105; 80~95; /. 电锤; 100~105. 无齿锯; 105. 由外环境关系可知，项目外环境单纯，项目位于工业园区内周边敏感点较少，无特殊敏感点，项目采取隔离墙的隔声，再利用施工场区的距离衰减作用，可使施工噪声影响得到有效控制。 但由于施工阶段一般为露天作业，除修筑建筑隔离墙进行隔声降噪外，无特殊隔声与削减措施，故噪声传播较远，受影响面较大，施工方应合理安排施工时间；如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地建委、城管和环保局等主管部门的同意，并及时公告周边居民，取得谅解，避免噪声扰民纠纷。 本项目选址于乐山市峨边彝族自治县峨边新场工业园区，为尽量防止和减少施工期间的噪声对周围会造成的影响，应采取如下控制措施： （1）严格执行《环境噪声（振动）管理条例》中夜间严禁高噪声施工作业的规定，合理安排高噪声施工作业的时间，每天 22 点至次日凌晨 6 点禁止高噪声机械施工和电动工具作业，尽量减少其他施工机械对周围环境的影响。 （2）严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工阶段噪声要求。 （3）加强施工区附近的交通管理，避免运输车辆堵塞而增加的车辆鸣号。 在采取上述施工噪声防治措施后，施工期场界噪声能满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，且影响是有限的、暂时的，会随着施工期的结束而消失。 4、施工期固体废弃物 施工期产生的固体废弃物为施工现场建筑废物和施工人员生活垃圾。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，项目固废采取的处理措施如下： ①施工人员产生的生活垃圾 按高峰期施工人员20人左右，产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计算，垃圾产生量为10kg/d，集中收集后自行清运处理，不可就地填埋，以避免对区域环境空气和地下水环境质量构成潜在的影响因素。 ②施工现场建筑废物 预计项目施工过程中产生的建筑垃圾（如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等）约为0.5t/d。在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等以及不能回填的废渣，应集中堆放，定时清运到指定垃圾场，以免影响环境质量。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋。进入房子装修阶段时，将会产生大量的装修垃圾，其量较难计算。一般有废砖头、砂、水泥及木屑等，会产生扬尘，因此不能随意倾倒，而应用编织袋包装后运出屋外，放在指定地点，由园区环卫部门统一清运处理。 外运以上各种建筑垃圾时，运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，并且应沿指定的方向行驶至指定的建筑垃圾场。 5、建设引起的水土流失 项目实施过程中将破坏部分表土结构，减弱局部地区土层的稳定性，在暴雨较集中的时段施工，容易形成小范围的水土流失，另一方面也会增加施工难度和施工费用。因而针对本项目的水土流失，建议施工单位应采取如下措施： （1）施工期间采取严格的防治措施以减少水土流失，如尽量缩短土地裸露时间，加快工程项目建设；制订施工计划时，施工进度安排避开在降雨量大的 6-9 月份大面积开挖和堆填；地面应压实等。 （2）绿化植被的物种应优先选择当地有的物种，避免引进外来物种，以免影响当地物种的种群结构。 （3）应加强对承包商的环保教育，工程施工过程中严禁施工人员在施工范围外私自占地堆放施工机械或建筑材料。 （4）施工开始前，施工单位必须先与当地政府部门取得联系，协调有关施工场地、施工营地以及施工临时便道等问题。 （5）设置必要的导水沟渠，将施工产生的废水沉淀后回用，不可随意引入地表水体。 （6）加强施工后期的绿化工作，施工结束后表层土不外露，厂区路面全部用水泥铺设。 （二）营运期污染物排放及治理 1、废气排放及治理措施 （1）工艺粉尘 ①源强计算 项目工艺粉尘主要产生于破碎、筛分、粉磨等工序，以上工序使用设备均为全封闭设备，所产生的工艺粉尘分别引至4台除尘器处理后外排，仅在进料及带式输送过程中产生无组织逸散，集气罩收集率按95%计，无组织排放量按粉尘产生量5%计。破碎、筛分、粉磨等工序位于硅粉车间，硅粉车间为封闭车间，根据建设单位提供的资料，破碎、筛分、粉磨等工序产尘率按0.25kg/t计算。 i、破碎粉尘 由项目生产工艺可知，项目破碎粉尘主要产生于头破工序，建设单位拟在硅块料仓侧面设置抽风口，颚式破碎机上方设置吸风罩，粉尘通过抽吸风管道进入脉冲式布袋除尘器处理。破碎粉尘源强计算加下： 破碎粉尘源强=40000t/a×0.25千克/吨-产品÷1000千克/吨=10t/a ii、筛分粉尘 由项目生产工艺可知，项目筛分过程会产生筛分粉尘，拟在筛分机上方设置吸风罩，粉尘通过抽吸风管道进入脉冲式布袋除尘器处理。破碎粉尘源强计算加下： 筛分粉尘源强=40000t/a×0.25千克/吨-产品÷1000千克/吨=10t/a Ⅲ、粉磨粉尘 由项目生产工艺可知，项目粉磨过程会产生粉磨粉尘，拟在粉磨工序上方设置吸风罩，粉尘通过抽吸风管道进入脉冲式布袋除尘器处理。破碎粉尘源强计算加下： 粉磨粉尘源强=40000t/a×0.25千克/吨-产品÷1000千克/吨=10t/a Q总=（10+10+10）t/a×95%×1000kg/t÷300d÷8h=11.875kg/h 治理措施：项目厂房密闭，在各生产线各设一套脉冲除尘器（共4套除尘器）共用1根15m高排气筒。 （2）进料、输送粉尘 项目为原料进料装卸将产生粉尘，吊装过程为吨袋包装其中粉尘产生量较少，进料过程粉尘采用吸风罩进行收集，粉尘的收集效率为95%，则无组织粉尘产生量为1.5t/a。其中约80%自由降落在地面上定时清理，20%作为无组织粉尘逸散，其产生量为0.3t/a。 治理措施：将进料口上方设置集风罩，收集率为95%，粉尘通过抽吸风管道进入脉冲式布袋除尘器处理。 脉冲式布袋除尘器设计风量为5000m3/h，处理效率按99.8%计，每天工作8小时，年工作300天，生产过程中粉尘产生量为0.057t/a，则有组织产生的浓度为4.75mg/m3，有组织排放速率0.024kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。无组织粉尘产生量约为0.3t/a，0.125kg/h。 （3）堆场粉尘 本项目原料皆为袋装，储存于硅块中转库。本项目硅块为袋装且碎石粒径较大，进厂后再封闭式仓库中贮存，可有效消除无组织粉尘的产生。 治理措施：①项目原料袋装贮存；②随订单而生产，原料随产随运，减少场地内堆存，满足《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》相关要求。 （4）汽车运输扬尘 根据环保部《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中4.2道路扬尘源排放的计算，道路扬尘排放量计算公式如下： 式中： 1) WRi为道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量，t/a。 2) ERi为道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/(km·辆）。 3) LR为道路长度，km（厂区道路长约150m）。 4) NR为一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a（约1500辆）。 5) nr为不起尘天数，通过实测（统计降水造成的路面潮湿的天数）得到；在实测过程中存在困难的，可使用一年中降水量大于0.25mm/d的天数表示（约80天）。 对于铺装道路，道路扬尘源排放系数计算公式： 式中： 1) Epi为铺装道路的扬尘中PMi排放系数，g/km （机动车行驶1千米产生的道路扬尘质量）。 2) k为产生的扬尘中PMi的粒度乘数，推荐值3.23。 3) sL为道路积尘负荷，g/m2。具体监测方法见《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007）中的附录A（取值8.0）。 4) W为平均车重，t。平均车重表示通过某等级道路所有车辆的平均重量（取值50t）。 5) η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%。（洒水降尘取值66%）。 由上计算可知：项目汽车运输产生无组织扬尘量约为0.069t/a。 治理措施：通过对进出厂车辆进行清洗轮胎、主要道路硬化、重污染天气洒水降尘等措施。 （6）营运期废气污染物排放情况 综合以上分析，本项目建成后废气主要污染物排放汇总情况列于表5-5。 表5-5 本项目废气产生、治理、排放情况 序号; 污染源名称; 处理前情况; 治理措施; 处理后情况; 排放规律. 1; 工艺粉尘; 30t/a; 车间密闭+集气罩+脉冲布袋除尘+15m排气筒; 0.057t/a，有组织排放；0.3t/a无组织排放; 间歇. 2; 进料、输送粉尘; 1.5t/a; 集气罩+脉冲布袋除尘+15m排气筒; 间歇. 3; 堆场粉尘; 不起尘; 袋装+车间密闭+少量堆存; /; 间歇. 4; 汽车运输扬尘; 0.069t/a; 轮胎冲洗、主要道路硬化、洒水降尘; 产生量较少，无组织排放; 间歇. 执行标准; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中相应标准。. ③废气治理结果 表5-6 项目废气产生及排放情况表 污染源位置; 污染物名称; 产生量（t/a）; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放速率（kg/h）. 布袋除尘器; 有组织粉尘; 30; 0.057; 0.024. 车间; 无组织粉尘; 1.5; 0.3; 0.125. 2、废水排放及治理措施 项目运营期厂区内实行“清污分流、雨污分流”制，雨水经屋面雨水采用雨水斗收集后汇入市政雨水管网。 （1）生活污水 项目企业共有员工20人，用水量按40L/（人.d）计，则用水量为0.8m3/d，产污系数按0.80计，则生活污水排水量为0.64m3/d。项目生活废水利用二级生化处理设施收集处理后外运农肥，不外排。项目周边有大片农田，完全可消纳这部分废水。 （2）生产废水 ①轮胎冲洗水：项目为防止车辆扬尘，环评建议于厂区进场公路处设置有轮胎冲洗池1个，轮胎冲洗水除轮胎带着外，其余全部自然蒸发，不外排。 治理措施：项目于厂区进出口处设置轮胎冲洗池1个，用于进出厂轮胎清洗防止车辆扬尘，轮胎洗涤水只补加，自然蒸发，不外排。 （3）雨水 屋面雨水采用雨水斗收集，外墙处雨水斗采用直立落水管排入室外雨水导排沟，最终排入市政雨水管网。 3、噪声排放及治理措施 本项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为设备运行时产生的机械噪声，声源强度值为80~95dB（A），高噪声设备及其噪声源强见下表5-7。 表5-7 项目主要产噪设备噪声产生情况 序号; 设备; 数量; 最大声级[dB(A)]; 位置. 1; 颚式破碎机; 3; 95; 硅粉加工车间. 2; 振动给料机; 6; 80. 3; 斗提机; 6; 80. 4; 劈裂磨机; 3; 95. 5; 摇摆筛; 6; 90. 6; 安全筛; 3; 85. 7; 脉冲布袋除尘器; 4; 85. 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施： （1）设备减震降噪措施，购买的设备均为低噪声的设备，各生产设备设置台基减震、橡胶减震、接头及减震垫等减震设施。并对厂房进行整体封闭，降低设备的运行噪声。在生产运转时定期对设备进行检查，保证设备正常运转。 （2）合理布局，所有产噪设备均布置在厂房车间内，将高噪声的鄂式破碎机、振动筛、磨粉机等设备进行基础减震，破碎机采用地埋式安装，磨粉机安装消声器等措施，利用厂房进行隔声减少对周边环境的影响。 （3）加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。同时，环评要求项目夜间不生产。 综上所述，在严格采取上述隔声降噪措施后，经其距离衰减、厂界围墙隔声后，其厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的要求，从而实现达标排放。 4、固体废弃物的产生及处置 项目运营产生的固废主要为生活垃圾、磁选废铁渣、除尘粉尘、二级生化处理设施污泥、废机油，产生情况如下： （1）一般工业固废 ①磁选废铁渣 项目生产过程中除铁工序将产生少量废铁渣，根据建设单位提供的资料，磁选废铁渣产量约为5t/a，废铁渣暂存于废料堆场，由废品回收公司回收处理。 ②除尘粉尘 项目破碎、筛分、粉磨等粉尘均由脉冲式布袋除尘器吸收除尘，产生的粉尘经收集后作为产品外售，根据计算其产生量为28.443t/a。 ③二级生化处理设施污泥 项目生活污水通过二级生化处理设施收集处理，其污泥定期自行清掏。 （2）生活垃圾 项目生活垃圾由项目员工共20人，人均垃圾产生量以0.5kg/d计算，则垃圾产生量为10kg/d，3t/a。生活垃圾采用垃圾桶收集后，自行清运至垃圾收集点，定期由环卫部门统一清运处理。 （3）危险固废 项目设备维修维护过程中会产生少量的废机油，产生量约为0.2t/a，废机油为危险废物，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 本项目固废属性判断见表5-8。 表5-8 本项目固废属性判定一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判断; 最终去向. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 磁选废铁渣; 除铁; 固态; 废铁渣; 5t/a; -; √; 《固态废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）; 废品公司回收外售. 2; 除尘粉尘; 除尘; 固态; 硅粉; 28.443t/a; -; √; 作为产品外售. 3; 二级生化处理设施泥; 生活污水处理; 固态; 污泥; 0.5t/a; √; -; 综合利用. 4; 生活垃圾; 办公生活区等; 固态; 塑料、纸等; 3t/a; √; -; 环卫部门. 表5-9 项目危险废物情况汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废机油; HW08; 900-214-08; 0.2; 设备维护维修; 液态; 机油; 机油; 每月; 毒性、易燃; 铁桶收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理. 危险废物储运方式及要求： （1）设置危险废物暂存间 为了减小废弃物的储运风险，防止危废流失污染环境，本项目将产生的危险废物全部收集至危废暂存间内，采用密闭专用容器收集储存危废，并对危险废物暂存间设围堰等。 危废暂存间将严格按照《危险废物储存污染控制标准》 的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造。库内废物定期由有资质的公司使用专用运输车辆运输。 （2）危险废弃物的收集和管理 对危险废弃物的收集和管理，拟采用以下措施： ①对设备维护、维修过程中产生的废机油，使用机油桶进行收集，临时堆放在危废暂存间中，累计一定数量后由有资质的公司使用专用运输车辆外运后统一处置。 ②危险废物全部暂存于危废暂存间内，做到防风、防雨、防晒措施，并设置堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。 ③危险废物暂存间地面基础必须防渗、防腐处理，本项目拟采用抗渗混凝土+环氧树脂进行防渗。 危险废弃物的收集和管理，建设单位将委派专人负责，废机油的储存容器有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。 根据中华人民共和国国务院令第 344 号《危险化学品安全管理条例》 的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，建设单位及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生废弃物泄漏事故，建设单位和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 5、地下水污染防治措施 地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。为更好防止项目地下水污染的可能性，本次评价参照《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表7要求，提出防渗要求，项目分区防渗。项目分区及防渗情况见表5-10。 表5-10 项目地下水污染分区情况一览表 序号; 构筑物; 分区类别; 防渗措施. 1; 危废暂存间、机修车间; 重点防渗区; 水泥硬化地面上，涂高密度聚乙烯膜防渗，其防渗性能应相当于渗透系数1.0×10—10cm/s和厚度6m的粘土层的防渗性能. 2; 二级生化处理设施、轮胎清洗池; 一般防渗区; 水泥硬化地面，上涂环氧树脂漆防腐、防渗，其防渗性能应相当于渗透系数1.0×10—7cm/s和厚度15m的粘土层的防渗性能. 3; 生产车间、厂区道路、办公生活区; 简单防渗区; 一般地面硬化. 四、项目“三本账”分析 本项目利用原林河集团黄磷厂场地进行改建，依托部分原有公用工程及办公生活区。新建硅粉车间、综合楼、中转库等工程，改变原有产污，新增废气、废水排放。 表5-11 项目改扩建前后“三本账”一览表 污染物; 名称; 改建前污染物排放量; 改建项目排放量; “以新代老”削减量; 改建后排放量; 增减量. 废气; 废气量; 1944; 5000; 1944; 5000; +3056. SO2; 9.22; 0; 9.22; 0; -9.22. 烟尘; 3.24; 0; 3.24; 0; -3.24. 粉尘; 0; 0.057; 0; 0.057; +0.057. 废水; 废水量; 0.38; 0.64; 0.38; 0.64; +0.26. 五、环保投资估算一览表 本项目总投资1920万元，项目为改建工程，为确保污染物达标排放，项目环保投资81万元，占总投资的4.22%。项目环保投资见表5-12。 表5-12 环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 污染源; 治理措施; 环保投资（万元）; 备注. 废水; 二级生化处理设施; 经预处理池处理后回用作农肥，不直接外排; 5; 依托利旧. 雨水; 雨水导排沟、雨水斗等; 2; 收集处理. 轮胎冲洗池; 轮胎冲洗池; 1.5; 新建. 废气; 工艺粉尘; 各工段安装集气罩，布置4套脉冲布袋除尘共用一根15m排气筒; 50; 设备维护费用每年持续投入. 进料、输送粉尘; 安装集气罩，进入脉冲布袋除尘共用一根15m排气筒; 10; 设备维护费用每年持续投入. 堆场粉尘; 袋装+车间密闭+少量堆存; 2; /. 汽车运输扬尘; 轮胎冲洗，主要道路硬化、重污染天气洒水降尘; 3; 每年持续投入. 噪声; 设备、人员活动噪声; 低噪声先进设备+基座减震+车间密闭; 计入基建; /. 固废; 生活垃圾; 厂区垃圾桶收集后交环卫部门清运处理; 1; 妥善处置，每年持续投入. 磁选废铁渣; 废品公司回收外售; /; /. 除尘粉尘; 作为产品外售; /; /. 二级生化处理设施污泥; 综合利用; 1.5; 综合利用，每年持续投入. 废机油; 铁桶收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理; 5; 每年持续投入. 环境风险; 分区防渗，对主厂房车间、沉淀池、各堆场进行防渗，制订定期监测计划。灭火器、消防栓; /; 计入基建. 合计; /; 81; /. 项目总投资1920万元，环保投资81万元，占总投资4.22%.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况（表六）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 产生量极少 | 呈无组织排放，<1.0mg/m3； |
|  |  | 汽车尾气 | 产生量极少 | 呈无组织排放 |
|  | 运营期 | 工艺粉尘 | 30t/a | 0.057t/a，有组织排放；0.3t/a无组织排放 |
|  |  | 装卸粉尘 | 1.5t/a |  |
|  |  | 堆场粉尘 | 不易起尘 | 不易起尘 |
|  |  | 汽车运输扬尘 | 0.069t/a | 产生量较少，无组织排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工人员生活污水 | 0.8m3/d | 依托现有设施处理 |
|  |  | 施工废水 | 0.5m3/d | 沉淀池收集处理后回用 |
|  | 运营期 | 生活污水 | 0.8m3/d | 0.64m3/d，依托现有设施处理后回用农肥 |
|  |  | 轮胎冲洗水 | / | 自然蒸发 |
|  |  | 雨水 | / | 外排雨水管网 |
| 固体 废弃物 | 施工期 | 施工人员生活垃圾 | 10kg/d | 由环卫部门清运 |
|  |  | 建筑垃圾及弃渣 | 少量 | 运往政府指定地点 |
|  |  | 磁选废铁渣 | 5t/a | 废品公司回收外售 |
|  |  | 除尘粉尘 | 28.443t/a | 作为产品外售 |
|  |  | 二级生化处理设施污泥 | 0.5t/a | 回用农肥综合利用 |
|  |  | 生活垃圾 | 3t/a | 环卫部门清运处理 |
|  |  | 废机油 | 0.2t/a | 收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 |
| 噪声 | 施工期 | 施工噪声 | 昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） |  |
|  | 运营期 | 场界噪声 | 场界内：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A） |  |
| 主要生态影响： 本项目改建范围为原已租用厂区范围，该区域人类活动频繁，无珍稀保护动植物。本项目施工期主要影响为施工造成地面扰动引起的水土流失，项目用地范围较为平整，不需要进行大量土石方开挖，平整后立刻进行压实，水土流失影响较小。项目生产过程中产生的各类污染物均得到有效的处理，不会对周边环境造成污染；本工程对现有的生物群落及动物活动场所不会造成大的影响。区内的动物种类较少，没有珍稀动物的存在，项目的建设不会对动物的活动造成大影响。项目区内的植物也均为常见种类，附近分布很广，项目建设不会造成任何一个物种的灭绝。 因此，项目的建设对生态环境不会产生较大影响。本项目在营运期对生态环境不会产生明显影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析（表七）

一、施工期环境影响分析 （一）施工期大气环境影响分析 本项目利用现有平整场地进行改建。施工期主要为厂房的建设、生产设备的安装、环保设施的安装。施工期的环境污染主要来自施工机械的噪声、建筑扬尘、建筑垃圾及挖方产生的弃土、水土流失以及建筑施工人员产生的生活污水和生活垃圾。由于施工期较短，对周边环境影响较小。施工期对环境影响相对营运期而言是短期和暂时影响，施工期结束后影响即告停止。各污染要素的环境影响分析如下： （1）施工废气对环境影响分析 ①施工扬尘 ①扬尘的产生 施工期产生扬尘的作业有土地平整、基础开挖、回填、道路浇注、建材运输、堆放、装卸等过程。扬尘的主要来源是挖掘机施工时产生的扬尘，废弃土石堆放场地以及运输车辆进出时产生的扬尘。 施工扬尘的起尘量与许多因素有关，挖土机、推土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等因素有关。对于渣土堆场而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等有关。国内外的研究结果和类比调查表明，在起动风速以上，影响起尘量的主要因素分别为：防护措施、风速、土壤湿度、挖土方式或土堆的堆放方式等。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表7-1所示。 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位:kg/km·辆 P(kg/m2) 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由表7-1可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此，限制车速及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，也会产生扬尘。扬尘量与距地面50m处风速、起尘风速、尘粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 项目在建设施工过程中产生扬尘的作业有建材运输、露天堆放、装卸等过程，经分析项目施工量较小，产生施工期建筑扬尘产生量较小。项目严格按照乐山市打赢蓝天保卫战实施方案要求，建筑施工工地全部做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”等方面作出防治措施，故项目施工扬尘在采取环评提出的防护措施后，可以实现达标排放，加之项目所在区域环境空气质量现状良好，扩散条件好，则施工扬尘对区域的大气环境影响较小，且随施工期结束而消亡。 ②其他废气 本项目施工过程用到的施工机械，包括主要有电焊机及一些小型运输设备，它们以柴油为燃料，都可以产生一定量废气，包括CO、NOx、SO2等，施工期间各类施工机械流动性强，所产生的废气较为分散且为间断无组织排放，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响甚微。 综上，项目施工期将会对施工场地周围的环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化，不会对各敏感点造成不良影响。 （二）施工废水对环境影响分析 项目施工期废污水主要为施工废水和生活污水。 ①施工人员生活废水 项目施工人员产生生活废水约0.8m3/d，不在施工场所内食宿，产生的生活废水依托厂区现有生产废水处理系统处理回用农灌。 ②施工作业废水 施工废水主要施工作业废水，施工作业废水包括机械设备运转的冷却水和运输车辆冲洗废水；此外，降雨时雨水冲刷浮土、建筑砂石等，产生的地表径流会夹带泥沙、油类等。 施工单位应在施工场地修建沉淀池收集处理后回用，使土路面保持湿润，减少扬尘。 通过采取上述措施后，项目施工期产生的废水可以得到妥善处理，不会对项目所在区域地表水环境产生影响。 （三）施工噪声的影响分析 项目施工期间，不同施工阶段使用不同的施工机械设备，因而产生不同施工阶段噪声。施工现场噪声源主要是施工机械的设备噪声、物料装卸碰撞噪声以及施工人员的人为噪声。噪声源声级按自由声场衰减方式传播，主要考虑距离衰减，忽略大气吸收、声屏障等因素，其衰减模式为： 式中：LA（r）—距声源r米处的声级值，dB(A)； LA（r0）—距声源r0米处的声级值，dB(A)； r—距声源的距离，m。 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，叠加模式为： 式中：L——叠加后总声压级[dB(A)]； Li——各声源的噪声值[dB(A)]； n——声源个数。 表7-2 常用单台施工机械噪声随距离衰减情况表 噪声源强dB（A）; 预测距离（m）. 10; 20; 50; 100; 150; 200; 300. 105; 85; 79; 71; 65; 61.5; 59; 55.5. 从上表可以看出，施工机械噪声由于声级较高，在空旷地带声传播距离较远，昼间60m外噪声值才能达标，夜间至315m外噪声值才能达标。届时施工会对其产生较大影响，因此环评要求：①项目仅在白天施工，并尽量使各高噪声设备不同时使用。 项目施工期间声级较强的噪声为暂时的短期行为，随施工结束，项目施工噪声影响就消失，不会对区域声环境产生影响。 （四）施工期固废影响分析 项目施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾产生的建筑废渣以及其他建筑垃圾等。项目地块地面平整，无需挖填方，无弃方产生；施工期产生的固体废弃物主要生活垃圾、少量建筑废物等固体废弃物。生活垃圾主要来自于施工人员的生活，本项目施工固废依托现有收集设施收集后由环卫部门清运。 采取以上措施后，固体废物对周围环境影响较小，不会造成二次污染。 （五）施工期水土流失环境影响分析 项目施工不涉及大开挖，水土流失较小，项目优化施工工序，待基座做好及时夯实回填，可以有效防止水土流失。 施工期比较短暂，对周围生态环境的影响相对轻微，且该影响是可逆的。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑物及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。 因此，施工期对项目区的生态影响是可以接受的。 综上所述，施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实强化扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施的落实，施工期环境影响将得到有效控制。 二、营运期环境影响分析 本项目投入运行后主要环境问题表现为废水、废气、噪声、固废等影响，详细影响分析见下： 1、营运期废气环境影响分析 本项目营运期间废气主要为粉尘。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CiC0i×100% Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-3 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-4 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值（μg/m³）; 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; 环境空气质量标准（GB 3095-2012）. （4）污染源参数 表7-5 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标（°）; 排气筒底部海拔（m）; 排气筒参数; 污染物排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 流速（m/s）; TSP. 15m排气筒; 103.273386; 29.307869; 878.00; 60.00; 0.20; 19.85; 11.00; 0.0240. 表7-6 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 坐标（°）; 海拔（m）; 矩形面源; 污染物排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度（m）; TSP. 矩形面源; 103.273278; 29.308022; 878.00; 50.00; 60.00; 10.00; 0.1250. （5）估算模式所用参数见表。 表7-7 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度; 23.9. 最低环境温度; -20.9. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率（m）; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. （6）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-8 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（μg/m³）; Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; TSP; 900.0; 82.5320; 9.1702; /. 15m排气筒; TSP; 900.0; 32.1710; 3.5746; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源无组织的TSPPmax值为9.1702%，Cmax为82.5320μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （7）预测结果 ①敏感点预测结果 本次大气环境影响预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的 AERSCREEN 模型进行预测，离散点结果预测见下表7-9、表7-10。 表7-9 敏感点预测和计算结果一览表（15m排气筒） 离散点信息; 15m排气筒. 离散点名称; 经度（度）; 纬度（度）; 海拔（m）; 下风向距离（m）; TSP(μg/m³). 西北侧敏感点; 103.271814; 29.309268; 906.0; 219.58; 11.3970. 西侧敏感点; 103.268187; 29.306922; 1050.0; 542.95; 6.0642. 南侧敏感点; 103.273347; 29.306714; 879.0; 128.49; 0.3504. 北侧敏感点; 103.272496; 29.309283; 885.0; 179.49; 27.2060. 北侧敏感点2; 103.27161; 29.310605; 888.0; 349.73; 12.9910. 表7-10 敏感点预测和计算结果一览表（矩形面源） 离散点信息; 矩形面源. 离散点名称; 经度（度）; 纬度（度）; 海拔（m）; 下风向距离（m）; TSP(μg/m³). 西北侧敏感点; 103.271814; 29.309268; 906.0; 200.32; 42.5890. 西侧敏感点; 103.268187; 29.306922; 1050.0; 536.86; 20.9280. 南侧敏感点; 103.273347; 29.306714; 879.0; 145.6; 51.5350. 北侧敏感点; 103.272496; 29.309283; 885.0; 159.56; 49.1140. 北侧敏感点2; 103.27161; 29.310605; 888.0; 329.77; 30.3980. 由上述预测结果可知：项目废气污染物产生量对周边居民影响较小，对区域敏感点影响轻微。 ②污染源结果预测结果 污染源预测结果见表7-11、表7-12。 表7-11 污染源结果（矩形面源） 下风向距离; 矩形面源. TSP浓度（μg/m³）; TSP占标率（%）. 50.0; 80.9020; 8.9891. 100.0; 59.3920; 6.5991. 200.0; 42.6360; 4.7373. 300.0; 32.4340; 3.6038. 400.0; 26.5540; 2.9504. 500.0; 22.2460; 2.4718. 1000.0; 11.3280; 1.2587. 2000.0; 5.1052; 0.5672. 2500.0; 3.8856; 0.4317. 3000.0; 3.0977; 0.3442. 4000.0; 2.1555; 0.2395. 5000.0; 1.6216; 0.1802. 20000.0; 0.2667; 0.0296. 25000.0; 0.2217; 0.0246. 下风向最大浓度; 82.5320; 9.1702. 下风向最大浓度出现距离; 41.01; 41.01. D10%最远距离; /; /. 表7-12 污染源结果（15m排气筒） 下风向距离; 15m排气筒. TSP浓度（μg/m³）; TSP占标率（%）. 50.0; 0.2420; 0.0269. 100.0; 0.2551; 0.0283. 200.0; 22.1810; 2.4646. 300.0; 9.4452; 1.0495. 400.0; 6.0916; 0.6768. 500.0; 8.1896; 0.9100. 1000.0; 1.7966; 0.1996. 2000.0; 0.4491; 0.0499. 3000.0; 0.5838; 0.0649. 5000.0; 0.0917; 0.0102. 10000.0; 0.1557; 0.0173. 20000.0; 0.0115; 0.0013. 25000.0; 0.0478; 0.0053. 下风向最大浓度; 32.1710; 3.5746. 下风向最大浓度出现距离; 178.0; 178.0. D10%最远距离; /; /. 结果显示，项目颗粒物废气不会对区域大气环境造成不良影响。 （8）污染物排放核算 表7-13 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ (μg/m3); 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; DA001; 颗粒物; 4750; 0.024; 0.057. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.057. 无一般排放口. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.057. 表7-14 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; /; 进料、输送; 颗粒物; 密闭+除尘器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.3. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.3. 表7-15 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.357. 表7-16 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（μg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 生产车间; 环保设施故障; 颗粒物; /; 11.875; 0.17; 1; 停止生产. 2; 进料、输送粉尘; 环保设施故障; 颗粒物; /; 0.125; 0.17; 1; 停止生产. （9）项目环境防护距离 ①大气环境防护距离的计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值的，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 大气环境防护距离的计算方法采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中SCREEN3模式中的大气环境防护距离进行计算。计算结果：非甲烷总烃、TSP场界监控点最大占标率低于10%，无超标点，无需设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目采取以上治理措施后，大气污染物可实现达标排放，对区域大气环境影响较小。 2、营运期水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目运营期的废水主要有生产废水核生活污水。 项目运营期厂区内实行“清污分流、雨污分流”制，雨水经屋面雨水采用雨水斗收集后汇入市政雨水管网；项目生产废水轮胎冲洗水自然蒸发，不外排；项目生活污水，其排水量为0.64m3/d，生活废水利用二级生化处理设施进行收集处理后用于周边农灌，不外排。项目周边有大片农田，完全可消纳这部分废水。 ①评价等级 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见下表： 表7-17 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间歇冷却水，循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料，燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起收纳水体水文变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水未做调节温度介质，排水≥500万m3/d，评价等级为一级排水量﹤500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排水水质满足收纳水体水环境质量要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定位三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 项目生产废水自然蒸发不外排，生活污水回用农灌属于间接排放，按照三级B评价。 ②评价时期 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），三级B评价可不考虑评价时期。 ③评价范围 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）5.3.2.2，三级B其评价范围应符合以下要求：a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 ④依托可行性分析： 本项目员工20人，生活污水依托现有的地埋式预处理池进行处理后对周边菜地和绿化农肥，不直接外排；项目生产废水轮胎冲洗水自然蒸发，不外排，不会对庞沟的水环境产生影响。 ⑤项目废水污染物排放信息 项目废水污染物排放信息详见下表7-18： 表7-18 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 1; 2. 废水类别; 生活污水; 生产废水. 污染物种类; COD、NH3-N、TP等; SS等. 排放去向; 回用周边农田灌溉; 自然蒸发. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 不外排. 污染治理设施; 设施编号; /; /. 设施名称; 二级生化设施; 轮胎清洗池. 设施工艺; 沉淀、厌氧发酵; 沉淀. 排放口编号; /; /. 排放口设置是否符合要求; □是 □否; □是 □否. 排放口类型; □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口; □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. （2）地下水环境影响分析 ①评价等级确认 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。 表7-19 建设项目地下水评价工作等级划分表 项目类别 环境敏感程度; I类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 表7-20 建设项目的地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。. 不敏感; 上述地区之外的其他地区。. 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 根据《地下水环境影响评价技术导则（HJ 610-2016）》中“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，项目行业类别为“J 非金属矿采选及制品制造”中的“69、石墨及其他非金属矿物制品 （其他）”，环评类别为“报告表”，对应地下水环境影响评价项目类别为“IV类”。 ②评价分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）4总则中“4.1一般性原则根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。I类、II类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”。 故，根据《地下水环境影响评价技术导则（HJ 610-2016）》导则要求，本次不开展地下水环境影响评价。 通过工程分析，本项目地下水污染源主要为机修车间、危废暂存间等。上述设施在工程施工质量不佳和未作防渗处理条件下，均有可能对地下水造成污染。根据项目对地下水污染程度的可能性大小，分别将污染区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 根据业主介绍，将对厂房、车间进行简单防渗处理措施，采取混凝土浇筑措施，可有效降低设备机油等滴漏对地下水的污染；对危废暂存间、机修车间，本次评价提出如下防治措施： ①危险废物贮存场所地基必须采取防渗措施，不得有裂缝； ②根据危险废物特性分别采取不同型号大小的桶装容器收集，尽可能减少危险废物直接与地面接触的机会； ③危险废物临时贮存场所应建在防风、防雨、防晒的室内车间； ④在危险废物暂存点设置防渗托盘，防止油桶滴漏造成地面油渍而污损地面。 通过上述措施处理后，本项目对地下水的污染影响较小。 3、营运期噪声环境影响分析 本项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为设备运行时产生的机械噪声，声源强度值为80~95dB（A），高噪声设备及其噪声源强见表5-4。 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 （1）室外点声源在预测点的倍频带声压级 ①某个点源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoct bar= Aoct atm=α(r-r0)/100； Aexc=5lg(r-r0)； ②如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lw cot-20lgr0-8 ③由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： 式中ΔLi为A计权网络修正值。 ④各声源在预测点产生的声级的合成 （2）室内点声源的预测 ①室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 ②室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6) ④室外声压级换算成等效的室外声源： # Lw oct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 根据拟建项目的特点和现有的资料数据，对计算模式进行简化并进行估算，为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。先计算设备噪声到各预测点的声压级合成，即以车间或装置作为一个整体声源，分段以不同模式测算其对外辐射的衰减量，预测各主要场源对单独存在时对厂界及外环境噪声的影响，并合成设备声源对受声点的影响。 本项目为改建项目，根据《环境影响评价技术导则》将项目噪声贡献值与背景值的叠加值作为评价量，结果见表7-21。 表7-21 建设项目噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点; 噪声源; 治理后声级dB(A); 与厂界最近距离; 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 评价量dB(A). 预测值. 北侧; 硅粉加工车间; 69.53; 80; 31.46; 50; 50.06. 东侧; 69.53; 90; 30.44; 52; 52.03. 南侧; 69.53; 118; 28.09; 51; 51.02. 西侧; 69.53; 20; 43.50; 57; 57.19. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65 dBA、夜间55 dBA，项目夜间不生产。. 表7-21表明，建设项目夜间不生产，厂界昼间环境噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准。故项目运行对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 为了减少噪声对周围环境的影响，确保厂界声环境达标，维持区域声环境质量状况，建议厂方采取以下措施： ①厂房内部采用合理的平面布局，尽量使高噪声设备远离厂界布置，颚式破碎机地埋式安装。 ②加强设备维修保养，保证设备处于良好的运行状态。 ③加强生产管理，生产时做到门窗关闭，夜间不生产。 ④加强车间周边及厂区的绿化。 4、营运期固体废物环境影响分析 项目运营期产生的污染物为一般固废及危险废物，主要为生活垃圾、磁选废铁渣、除尘粉尘、二级生化处理设施污泥、废机油。磁选废铁渣暂存于废料堆场，由废品回收公司回收处理；除尘粉尘经收集后作为产品外售；二级生化处理设施污泥定期委托清掏处理；生活垃圾采用垃圾桶收集后，定期由环卫部门统一清运处理；废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 综上，项目固废去向明确，处置措施可行，不会产生二次污染。 5、土壤环境环境影响分析 （1）项目类型 本项目查阅《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，项目属于“制造业”中“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中“其他”，划分为Ⅲ类建设项目。 （2）占地规模确定 将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目面积约1.7hm2≤5hm2，属于小型占地规模。 （3）项目所在地周边土壤环境敏感程度 项目用地属于工业用地，因此，项目周边调查范围内土壤皆为工业用地环境敏感程度为不敏感。 表7-22 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据; 本项目. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标; 根据现场调查，项目周边调查范围内为工业用地，调查范围外为生产防护绿地，因此本项目周边土壤环境敏感程度为不敏感。. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标. 不敏感; 其他情况. （4）评价等级确认 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表： 表7-23 污染影响型评价工作等级划分表 项目; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 因此，本项目不需要开展土壤环境影响评价。 三、环境风险影响分析 1、风险调查及评价等级 本项目使用的原辅材料主要有工业硅块、机油等，本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中危险物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），油类物质临界量为2500t，项目机油最大储存量为0.1t，该项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险评价工作等级划分原则详见下表7-24。 表7-24 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、换金影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 确定本项目环境风险等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 项目用地为工业用地，周边为工业集中区和少量散居居民，距离车间最近居民约38m，其中有车间及厂房墙体间隔。 3、环境风险识别 项目主要危险物质为机油及生活污水，主要存在于危废暂存间、二级生化处理设施，可能产生的环境污染为泄漏及事故废水等。 4、环境风险分析 ①因环保设施失灵，废水泄漏进入土壤、水体，导致外环境污染物质超标。 ②危险化学品、危险废物泄漏进入土壤、水体，导致外环境污染物质超标。 ③火灾事故导致大气污染，火灾产生的消防水进入水体、土壤导致污染。 ④原料堆放过高导致坍塌、滑坡，在暴雨灾害天气下事故造成泥沙随地表径流进入水体。 5、环境风险防范措施及应急要求 1）火灾的防范措施 根据项目特点，项目电气设备等操作不当或故障易燃，本次评价对项目提出以下防火要求： ①生产人员上岗前要进行三级安全培训，并会熟练使用岗位配置的灭火设施； ②所有进入车间、库房的人员，不得携带火种进入，厂区内严禁吸烟、用火。 ③项目使用电气设备经常检查，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，必须立即修理。 ④车间、仓库内配置的灭火器、消防设施周围严禁对方其它物品，消防器材设备派专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用。 ⑤每日应对车间及仓库内物资进行巡视检查，发现火种、火源、电源及库内环境存在与防火安全相抵触的问题要及时发现，及时消除。 ⑥保持设备的清洁卫生，坚持每月的系统的维护，确保机器设备的正常运作。 2）环保设施失灵泄漏风险防范措施 ①为了减小环保设备故障的频率，定期对喷雾降尘设施进行检查，防治堵塞。 ②本项目废水处理设施为沉淀池，当沉淀池泥沙较多时，会有发生溢流的可能性，要求建设单位定期对泥沙进行清理，保证沉淀池的有效容积，防治溢流对地表水造成影响。加强管理，及时清理维护保证有效容积。 3）危险化学品泄漏 项目使用的机油等发生泄露，进入土壤中，将会对土壤、地下水、地表水甚至生态环境造成污染，因此，项目生产过程中必须加强管理，加强防渗，避免化学品泄露的发生。 4）建立健全安全环境管理制度 ①火灾：本项目生产中操作不当、管理不善发生电线短路等现象，可引发火灾，导致人员伤害。 ②机械伤害：生产装置中有电动传输设备，因此存有机械伤害危险。生产过程中，设备安全操作规程不完善或设备操作人员没有严格按照操作规程进行操作，则有可能发生安全事故，对操作人员或车间其他人员造成人身伤害。 针对上述风险，应采取以下劳动安全卫生措施： ①制定切实可行的安全操作规程和工艺规程，按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定，制定切实可行的劳动保护措施。 ②严格规范设备的操作过程，定期检修。 ③车间应设置强制排风设备，改善车间空气环境。 ④为了防范雷电和暴雨，要求厂区按规定设防雷接地装置，同时厂房内的地面高出室外地面。防止暴雨造成的积水进入。 ⑤对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施拘设计均应符合有关标准、规范的要求。 ⑥建立健全安全技术规程、工艺操作规程，并上墙明示。 ⑦按工作岗位的性质，配备劳保用品和各种防护器材。 ⑧厂门前设置入场须知和安全警示牌。 ⑨加强安全管理、安全教育工作，经常对全厂职工进行安全教育和职业卫生教育，增强职工的安全意识和自我保护意识。 6、应急预案 ①制定风险事故应急预案的目的 认真贯彻落实党中央、国务院领导的指示精神，高度重视污染事故的防范和处理，消除污染事故隐患，加强环境监管，保障环境安全，维护群众环境权益。 ②应急预案内容 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，制定企业环境风险应急预案，并向有关部门备案。建设单位应在生产前自行编制或委托有资质的单位编制项目突发环境事件应急预案与风险评估报告，并进行评估，报有关部门备案，一旦发生风险事故，应立即启动预案计划。 表7-25 项目环境风险应急预案内容表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危险化学品、废水收集处理设施. 2; 应急组织机构和人员; 公司应急委员会和员工、开发区环境风险应急组织机构和人员。公司应急委员会应成立环境风险应急处置小组，包括环境风险源控制组、救援组、警戒和疏散组、环境监测组等，并任命专人负责事故的记录和报告。. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序，根据环境风险事故可能产生的环境影响，对事故预警进行分级，并根据事态发展调整事故应急响应程序。应急响应程序启动后应按照应急预案的规定内容开展应急处置并及时报告相关情况。. 4; 应急救援保障; 倒水池、沙袋等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由市、区环境监测站负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目邻近区、庞沟水质控制规定. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 12; 记录和报告; 设置环境风险事故应急处置记录，建立档案和报告制度，设专门人员负责管理。. 13; 附件; 拟建主要负责人联系方式、主要医院联系方式、平面布置图纸、基建图、管线布置图、环保、安监和消防部门联系方式。. （1）应急组织机构、人员 本公司应设立事故应急指挥部，指挥由总经理担任。指挥部下按各自职责设立应急防治小组：清污组、通信组、工艺组、警戒组、物资供应组、现场救护组、设备保障组、防火组、污染处理组。 应急指挥部主要职责：组织制定、审批并发布应急预案；组织指挥污染的控制与清除；审核和批准使用清污技术和设备；下达预案实施命令，向上级部门汇报情况，和有关单位保持联系；发生较大规模事故时，做出请求乐山市协助的决策；及时组织消防力量，防止沼气系统爆炸火灾的发生；及时安排人员，进行现场医疗救护；组织培训和演习；安排人员对设备进行维护保养；及时组织应急预案的修订。 （2）预案分级响应条件 本预案适用于应急处理本厂危险化学品、废水泄漏事故，能在短时间内控制、清除污染的设备和能力。 （3）应急防治设备 按要求配备必要的防护用具，如防毒面具，氧气呼吸器和其它安全用具，以便发生事故时可及时进入现场，及时处理事故。 （4）报警、通讯联络方式 应制定应急联系体系，明确具体联系人员、联系电话。任何部门和岗位人员，发现废水事故应立即向应急指挥部报告。现场的组织指挥人员应将详细情况及时向应急指挥部报告。当发生大规模事故时，应急指挥部应及时将事故情况向上级有关部门和当地环保局报告或通报。 （5）应急反应行动程序 收集必要信息：目击时间、位置、泄漏源、泄漏原因、数量以及进一步泄漏的可能性，已采取和即将采取的清除污染或防止进一步污染的行动、报告人的姓名和联系办法。 对事故进行初步评估，确定应急等级；制定应急反应对策和行动方案（包括信息发布和区域协作等）；指派指挥人员赴现场；通知各防治小组做好准备。 采取的行动：发出事故报警或紧急通报，用电话和传真通知有关政府部门和企业；向上级或有关部门报告；起草泄漏影响范围情况报告；安排后勤保障；估计废水扩散流动方向；判别受威胁的敏感水域；通知可能受威胁的用水单位。 执行清除作业；指定人员做好相关记录；适时发布终止作业的命令和解除警报。 （6）应急关闭程序 符合下列条件之一的，终止应急行动：事件现场得到控制，事件条件已经消除；污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；事件所造成的危害已被彻底消除，无续发可能；事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；采取了必要的防护措施已能保证公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。 （7）应急培训计划 为了确保应急计划的有效性和可操作性，必须预先对计划中所涉及的人员、设备器材进行训练和护保养，使参加应急行动的每人都能做到应知应会、熟练掌握。 每年定期组织应急人员培训，使受培训人员能掌握使用和维护、保养各种应急设备和器材，并具有在指挥人员指导下完成应急反应的能力。 每1～2年进行一次应急演习，在模拟的事故状态下，检查应急机构，应急队伍，应急设备和器材，应急通讯等各方面的实战能力。通过演习，发现工作中薄弱环节，并修改、完善应急计划。演习分室内演习和现场实地模拟事故演习。 （8）结论 经识别，本项目主要环境风险为项目厂区二级生化处理设施发生事故及危险物质泄露等，化学品泄漏等对人体健康产生危害。建设单位应通过实施各项防范措施和应急措施，防范风险事故发生。综上所述，本项目的环境风险防范措施合理可行，风险水平属于可以接受的范畴。 表7-26 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 乐山艺源有机硅材料有限公司硅粉加工技改项目. 建设地点; 四川省; 乐山市; 峨边彝族自治县; 庞沟村; 新场工业园区. 地理坐标; 经度; 103.2732°; 纬度; 29.3078°. 主要危险物质及分布; 危险化学品泄漏、废水事故排放、设备故障、火灾等. 环境影响途径及危害后果; ①大气：火灾对大气污染。②地表水、地下水：危险化学品、废水泄漏进入水体. 风险防范措施要求; 风险防范措施 ①危险化学品、废水泄漏时，能够及时堵漏，防渗、围挡。 ②电气设备经常检查，厂区内严禁吸烟、用火，车间、仓库内配置的灭火器、消防设施周围严禁对方其它物品，消防器材设备派专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用。保持设备的清洁卫生，坚持每月的系统的维护，确保机器设备的正常运作。 ③定期对除尘等环保设施进行检查，防治堵塞。定期对二级生化处理设施进行清理，保证其预处理池的有效容积，防治溢流对地表水造成影响。加强管理，及时清理维护保证有效容积。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 乐山艺源有机硅材料有限公司硅粉加工技改项目，占地面积约17000平方米，改建2×1500硅粉车间990平方米，综合楼260平方米，硅块中转库1012.5平方米，产品粉散装罐区843.5平方米，机修车间60.225平方米。硅块料仓3台、细碎料仓3台、除尘器料仓3台、电机振动给料3台、颚式破碎机3台、分级机前料仓1台、板链式斗提机3台、永磁除铁器3台、轴流风机2台、密封型电机振动给料机3台、DCS控制系统3套等。项目实施后达到年加工硅粉4万吨的能力。 项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单评价。项目生产过程中存在火灾风险及危险化学品泄漏、废水事故排放等风险。建设单位严格实施本报告中各项防范措施和应急措施，防范风险事故发生，风险水平属于可以接受的范畴。. 四、环保竣工验收 根据2017年11月20日环境保护部“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”（国环规环评〔2017〕4号）文相关要求，项目建设单位作为环境保护验收的责任主体，应按照相关规定，自行组织环境保护验收报告，并对验收内容、结论的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假，建设单位不具备编制验收监测报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制，验收期限一般不超过三个月。项目环境保护“三同时验收”如下表所示。 表7-27 环保竣工验收一览表 项目; 污染物; 环保设施; 数量; 验收标准; 备注. 废水; 生活污水; 二级生化处理设施收集处理后回用农肥。; 1; /; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用. 生产废水; 轮胎清洗池; 1; 自然蒸发，不外排. 废气; 有组织粉尘; 各工段安装集气罩，布置4套脉冲布袋除尘共用一根15m排气筒; 4; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 无组织粉尘; 车间密闭+少量堆存；轮胎冲洗、主要道路硬化; /. 固体废物; 二级生化处理设施污泥; 回用农肥综合利用; 1; 固体废物分类收集，去向明确，不造成二次污染。. 磁选废铁渣; 废品公司回收外售; /. 除尘粉尘; 作为产品外售; /. 废机油; 铁桶收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理; 1. 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 环卫部门日产日清. 噪声; 噪声; 采取隔声、减震等措施，确保不产生噪声扰民影响，加强厂区绿化; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类标准. 五、环境监测计划 本项目的环境监测计划主要是保证项目所排放的污染物能够达标排放，从本项目的污染物排放特点来看，具体监测计划见下表。 表7-28 本项目环境监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次. 大气污染物监测. 厂界无组织监控点; 颗粒物; 一次/年. 厂区有组织监控点; 颗粒物; 一次/年. 噪声监测. 厂界噪声监测点位; 设备噪声及厂界噪声; 一次/年.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（表八）

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”等方面作出防治措施 | <1.0mg/m3；量极少 |
|  |  | 汽车尾气 | 量极少，自然扩散 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 工艺粉尘 | 各工段安装集气罩，布置4套脉冲布袋除尘共用一根15m排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 进料、输送粉尘 | 安装集气罩，进入脉冲布袋除尘共用一根15m排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 堆场粉尘 | 袋装+车间密闭+少量堆存 | 达标排放 |
|  |  | 汽车运输扬尘 | 轮胎冲洗、道路硬化、洒水降尘 | 达标排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工人员生活污水 | 依托现有设施处理后回用农肥 | 妥善处理处置 |
|  |  | 施工废水 | 沉淀池收集处理后回用 |  |
|  | 营运期 | 生活污水 | 经预处理池处理后回用作农肥，不直接外排 |  |
|  |  | 轮胎冲洗水 | 轮胎冲洗池 |  |
|  |  | 雨水 | 雨水导排沟、雨水斗等 |  |
| 固体废弃物 | 施工期 | 施工人员生活垃圾 | 由环卫部门清运 | 减量化、资源化、无害化 |
|  |  | 建筑垃圾及弃渣 | 运往政府制定地点 |  |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 厂区垃圾桶收集后交环卫部门清运处理 |  |
|  |  | 磁选废铁渣 | 废品公司回收外售 |  |
|  |  | 除尘粉尘 | 作为产品外售 |  |
|  |  | 二级生化处理设施污泥 | 回用农肥综合利用 |  |
|  |  | 废机油 | 铁桶收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声 | 昼间<70 dB（A），夜间<55 dB（A） |  |
|  | 运营期 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类标准 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目改建范围为原已租用厂区范围，该区域人类活动频繁，无珍稀保护动植物。本项目施工期主要影响为施工造成地面扰动引起的水土流失，项目用地范围较为平整，不需要进行大量土石方开挖，平整后立刻进行压实，水土流失影响较小。 因此，项目的建设对生态环境不会产生较大影响。本项目在营运期对生态环境不会产生明显影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议（表九）

| 一、结论 乐山艺源有机硅材料有限公司硅粉加工技改项目位于乐山市峨边彝族自治县峨边新场工业园区（原林河集团黄磷厂厂区）（E103.2732°，N29.3078°），项目用地属于峨边工业集中区庞沟村组团工业用地，系在项目现有平整场地内，改建2×1500硅粉车间990平方米，综合楼260平方米，硅块中转库1012.5平方米，产品粉散装罐区843.5平方米，机修车间60.225平方米。硅块料仓3台、细碎料仓3台、除尘器料仓3台、电机振动给料3台、颚式破碎机3台、分级机前料仓1台、板链式斗提机3台、永磁除铁器3台、轴流风机2台、密封型电机振动给料机3台、DCS控制系统3套等。项目实施后达到年加工工业硅粉4万吨的生产能力。项目总投资为1920万，其中环保投资为81万元，占总投资的4.22%。经过评价形成结论如下： 1、政策符合性 根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754－2017），本项目属于“C3099 非金属矿物制品制造”，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类”中的“十二、建材 8、高纯纳米级球形硅微粉与高纯工业硅的生产、应用及其技术装备开发与应用”，且符合国家有关法律法规和政策规定，为鼓励类。因此，本项目属于鼓励类，符合相关法律法规和相关政策规定。 同时，峨边彝族自治县经济和信息化局以《四川省技术改造投资项目备案表》（川投资备【2020-511132-32-03-465878】JXQB-0052号）予以备案，同意实施。 综上所述，本项目的建设符合国家现行的产业政策。 2、规划选址符合性分析 经分析，项目符合国家产业政策、符合“三线一单”、乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案等相关要求，项目外环境单纯，项目采取相应的污染防治措施后，污染物可达标排放，项目周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水源等敏感区，从环保角度看该项目选址可行。 项目符合“三线一单”要求，外环境关系较为单纯，项目采取相应的污染防治措施后，污染物可达标排放，项目周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水源等敏感区，从环保角度看该项目选址基本可行。 3、总平面布置合理性分析 本项目位于乐山市峨边彝族自治县峨边新场工业园区（原林河集团黄磷厂厂区），项目原黄磷厂早已停产，场地平整仅余破旧彩钢棚厂房待拆迁。本次环评在原有场地上改扩建厂房及办公附属设施，改建2×1500硅粉车间990平方米，综合楼260平方米，硅块中转库1012.5平方米，产品粉散装罐区843.5平方米，机修车间60.225平方米。硅块料仓3台、细碎料仓3台、除尘器料仓3台、电机振动给料3台、颚式破碎机3台、分级机前料仓1台、板链式斗提机3台、永磁除铁器3台、轴流风机2台、密封型电机振动给料机3台、DCS控制系统3套等。所依托的办公生活等辅助配套设施均已建成，满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求。 根据建设单位设计，项目厂区主要分布为综合楼、机修车间、硅粉车间；硅粉车间主要包含硅块中转库、加工生产线、散装罐区、待检修区；生活区主要依托原黄磷厂办公生活区。项目工程平面布置基本合理，做到了统一布置，综合平衡，功能分区明确，工艺流程合理，管线短捷，运输方便，并符合环保、消防及安全要求等。 综上所述，本项目在总体布局上，遵循“分区合理、工艺流畅、物流短捷；突出环保与安全”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、劳动卫生等要求，进行了平面布置统筹安排，总图布置从环保角度合理。 综上所述，项目布局紧凑合理，从环保角度来讲是合理的。 4、区域环境质量状况结论 （1）大气环境质量 根据《乐山市2019年环境质量公报》全市11个县（市、区）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳和可吸入颗粒物年均浓度分别为12.9μg/m3、24.0μg/m3、121.4μg/m3、1.4μg/m3和61.7mg/m3，均优于国家环境空气二级标准；细颗粒物平均浓度为39.1μg/m3，超过国家环境空气二级标准。 项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 根据《峨边彝族自治县环境空气质量限期达标规划（2018年—2025年）》，采取通过调整能源结构、升级产业结构、优化空间布局、强化污染减排等手段，逐步推进大气污染源头控制；以矿山、建材、铁合金、化工、扬尘、机动车、餐饮、秸秆燃烧为重点污染源，推进多污染源综合控制；针对SO2、NOx、PM、VOCs等大气污染物，推进多污染物协同控制，同时把对NH3的排放控制纳入政策视野。在2020年、2022年、2024年对空气质量达标规划实施情况开展跟踪评价，查找不足，有针对性地提出改进措施，逐步实现城市空气质量达标。 （2）声环境质量 监测结果表明：项目四周声环境噪声值仍可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准值要求，项目区声环境质量良好。 （3）地表水环境质量 根据《乐山市2019年环境质量公报》数据显示：乐山市10个国控、省控地表水断面中，监测断面总体达标率为90%；青衣江、大渡河、马边河、龙溪河水质优，岷江乐山段水质良好，茫溪河水质受到中度污染。 由补充检测报告结果可知：项目地表水庞沟水质满足为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，水质良好。项目所在区域地表水环境质量较好。 5、环境影响评价结论 （1）施工期环境影响分析 项目施工期应加强施工期的环境管理，将施工期对周围大气环境和声环境的影响降至最低。只要施工单位做到文明施工并加强施工人员的环境保护安全意识教育，尽量降低本项目对周围环境影响，施工结束后本项目施工期产生的环境影响将随之消除。 （2）营运期废气环境影响分析结论 本项目破碎、筛分、粉磨、原料装卸、堆放、车辆运输等加工过程中易产生少量粉尘逸散。 根据预测，结果显示：本项目Pmax最大值出现为矩形面源无组织的TSPPmax值为9.1702%，Cmax为82.5320μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。不会对区域大气环境造成不良影响。 本项目采取治理措施后，大气污染物可实现达标排放，对区域大气环境影响较小。 （3）运营期水环境影响分析结论 ①地表水环境影响结论 项目实行“雨污分流”制，项目涉及废水主要为生活污水和生产废水，生活废水二级生化处理设施进行收集处理后用于周边农灌，不直接外排，项目周边有大片林地，完全可消纳这部分废水；项目生产废水轮胎冲洗水自然蒸发，不外排，不会对庞沟的水环境产生影响。 综上，项目废水能够实现不外排，不会对项目所在区域地表水环境质量造成明显影响。 ②地下水环境影响结论 项目生活污水经收集后处理回用周边农肥，但其下渗亦会污染地下水，主要污染因子为氨氮、总磷、COD等污染物，因此环评要求：项目水工建筑物必须采取防渗。另外，项目机修车间、危废暂存间等，采用重点防渗后，加强管理和巡察，严防危险化学品机油等油类物质下渗污染地下水。 （4）声环境影响分析结论 经预测，项目运营期厂界贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准，故项目运行对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 （4）固废环境影响分析结论 项目运营期产生的污染物为一般固废及危险废物，主要为生活垃圾、磁选废铁渣、除尘粉尘、二级生化处理设施污泥、轮胎冲洗池淤泥、废机油。磁选废铁渣暂存于废料堆场，由废品回收公司回收处理；除尘粉尘经收集后作为产品外售；二级生化处理设施污泥定期委托清掏处理；轮胎冲洗池淤泥，清掏后外运建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾采用垃圾桶收集后，定期由环卫部门统一清运处理；废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 综上，项目固废去向明确，处置措施可行，不会产生二次污染。 （5）土壤环境环境影响分析结论 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，项目属于Ⅲ类建设项目，占地规模小型，土地性质为不敏感，经分析本项目不需要开展土壤环境影响评价。 6、风险影响分析结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，该项目Q<1，环境风险潜势为Ⅰ，经简单分析：项目主要风险为火灾、危险化学品及事故废水泄漏，采取以下措施防护： ①划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产区。 ②定期对环保设施进行检查，定期对布袋进行清理，保证二级生化处理设施的有效容积，防治溢流对地表水造成影响。加强管理，及时清理维护保证有效容积等。 ③机修车间、危废暂存间等采取重点防渗措施，防治危险化学品泄露后对地下水造成污染。 建设单位严格实施本报告中各项防范措施和应急措施，防范风险事故发生，风险水平属于可以接受的范畴。 7、污染治理措施的有效性 评价认为，本项目采取的废水、废气、固废和噪声治理方法均技术、经济可行，措施有效。 8、可行性结论 本项目建设符合“三线一单”规划要求，符合国家产业政策，项目污染物能够达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。项目建设从环境保护方面看是可行的。 二、建议 1、严格按“三同时”的要求建设项目，切实做到污染物治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，并保证环保设施的完好率和运转率，工程竣工后，必须向环境保护主管部门申请竣工验收，经验收合格后，由环境保护主管部门批准同意，方可正式投产运行。 2、制定并完善项目营运期的应急预案及应急系统组织。 3、加强全厂通风、除尘、排风设施，以营造良好的工作环境，切实做好职工卫生防护，保护作业工人的身体健康。 |
| --- |
| 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件： 附件1：委托书 附件2：备案通知书 附件3：规划证明 附件4：土地使用证 附件5：规划环评批复 附件6：监测报告 附图： 附图1：项目地理位置图 附图2：项目平面布置示意图 附图3：项目外环境关系及检测布点图 附图4：项目现场勘查图 附图5：大气评价范围及环境敏感目标位置图 附图6：工业用地规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤环境影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |