建设项目环境影响报告表

（报 批 件）

项目名称：     峨边彝族自治县建筑垃圾资源化回收利用项目

建设单位（盖章）：    峨边鸿泰再生资源有限责任公司

| 编制单位： | 四川银励环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 二〇二〇年十月 |  |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别－－按国标填写。

4、总投资－－指项目投资总额。

5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况（表一）

| 项目名称 | 峨边彝族自治县建筑垃圾资源化回收利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 峨边鸿泰再生资源有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张剑 |  |  | 联系人 |  |  | 张剑 |  |  |  |
| 通讯地址 | 峨边彝族自治县新林镇卷木村4组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15378629332 |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 | 614300 |  |
| 建设地点 | 峨边彝族自治县新林镇卷木村4组、7组（E103.2309°，N29.1976°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 峨边彝族自治县发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 | 川投资备【2020-511132-42-03-422053】FGQB-0003号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | ☑新建 □改扩建 □技改 |  |  |  | 行业类别及代码 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |  |
| 用地面积 （平方米） | 8439 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 17.5 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 8.75% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  | 2021年9月 |  |  |  |  |  |
| 项目内容及规模： 一、建设项目的由来 建筑垃圾是指在从事拆迁、建设、装修、修缮等建筑行业的生活活动中产生的渣土、废旧混凝土、废旧砖石及其他废弃物的统称。按照产生源分类，建筑垃圾可分为工程渣土、装修垃圾、拆迁垃圾、工程泥浆等；按照组成成分分类，建筑垃圾可分为渣土、混凝土块、碎石块、砖瓦碎块、废砂浆、泥浆、沥青块、废塑料、废金属、废竹木等。绝大多数建筑垃圾是可以作为再生资源重新利用的，如废金属可回收重新回炉加工成各种规格的钢材；废竹木、木屑可以回收制造各种人造板材；碎砖、混凝土块等废料经破碎后可以代替砂直接在施工场所利用，用于砌筑砂浆、抹灰砂浆、混凝土等，也可用于制作砌块墙体材料和复合材料。 随着经济社会快速发展，城市化进程加快，旧城改造、基础设施建设等产生的建筑垃圾日益增多，城市建设每年产填埋占地上百甚至上千亩。同时，传统的填埋处理方式，不仅占用大量土地，还污染城市环境，对地表水、深层水水质造成不同程度的影响。开展建筑垃圾综合利用，是建设资源节约型、环境友好型社会的必然要求，对减少土地占用、净化城市环境、节约资源、促进节能减排、发展建筑建材业循环经济具有重要意义。项目建立可以带来良好的社会效益和环境效益，缓解建筑垃圾给城市带来的环境和交通压力，节约大量：土地和不可再生资源，并能为乐山地区提供大量的建筑材料，有利于促进形成新的产业链，推动区域的经济发展。因此乐山市委、市政府从建筑垃圾处理“减量化、资源化、无害化”和循环经济角度出发，把建筑垃圾的综合利用纳入政府的日常工作议程，组织发改、城建、土地、环保、环卫、规划、卫生等部门，对市区建筑垃圾处理进行了专题调研，鼓励和支持企业加强建筑垃圾综合利用的技术研发投入；鼓励和支持社会资金开办建筑垃圾综合处理厂，对建筑垃圾进行综合处理，利用建筑垃圾生产新型建筑材料；鼓励和要求建筑施工企业使用这些新型建筑材料。 峨边鸿泰再生资源有限责任公司，成立于2020年1月，注册地位于四川省乐山市峨边彝族自治县卷木村4组，法定代表人为张剑。经营范围包括非金属废料和碎屑加工处理；建筑垃圾清运；建筑垃圾综合利用；建筑废弃物再生技术研发；建筑废弃物无害化利用技术设备制造；建筑废弃物生产道路结构层材料技术设备制造；建筑废弃物生产人行道透水材料技术设备制造；建筑废弃物生产市政设施复合材料技术设备制造；建筑废弃物混杂料再生利用装备制造；废旧金属回收与批发服务；有色金属废料与碎屑加工处理；市政道路工程建筑；公路工程建筑；市政设施管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）项目在已退役中铁十二局搅拌站加工场地上新建建筑垃圾资源化回收项目，项目设计年回收加工建筑垃圾20万吨，主要产品为：建筑颗粒（其中0.5cm颗粒12万吨，2—4cm颗粒8万吨），项目总建筑面积5000平方米（5×5×3料仓10个、机械厂房1500平方米，环保配套设施500平方米其他辅助设施2250平方米），主要设备：1142重型给料机1台、1060×750鄂破机1台、141制砂机1台、2470振动筛1台、输送机1台、30装载机1台、降尘喷雾机4台，厂区采用封闭作业，全面降尘，粉尘不出车间。 2020年2月25日，峨边彝族自治县发展和改革局对本项目进行了立项《四川省固定资产投资项目备案表》，备案号：川投资备【2020-511132-42-03-422053】FGQB-0003号，同意本项目建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》《关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令 第682号）、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院253号令的要求，本项目应进行环境影响评价工作，故于2020年7月，建设单位委托我单位承担“峨边彝族自治县建筑垃圾资源化回收利用项目”环保手续。 接受委托后，我单位根据相关法律法规并查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号及部令第1号），本项目属于“三十、废弃资源综合利用”中的“86 废旧资源（含生物质）加工、再生利用 其他”，均应编制环境影响报告表。通过现场勘察、收集资料等工作，结合本项目的特点，按照国家有关技术规范要求，编制完成了《峨边彝族自治县建筑垃圾资源化回收利用项目》，现呈报审查，待审批后作为开展项目建设环保设计及主管部门环境管理工作的依据。 二、分析判定相关情况分析 （1）产业政策符合性分析 根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754－2017），本项目属于“C4220 非金属废料和碎屑加工处理”，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为建筑垃圾再生利用项目，属于“第一类 鼓励类”中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用 26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，且符合国家有关法律法规和政策规定，为鼓励类。 因此，本项目属于鼓励类，符合相关法律法规和相关政策规定。 同时，峨边彝族自治县发展和改革局以《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2020-511132-42-03-422053】FGQB-0003号）予以备案，同意实施。 综上所述，本项目的建设符合国家现行的产业政策。 （2）“三线一单”符合性分析 为更好地建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，环保部于 2016 年 10 月 27 日印发了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150 号），该《通知》明确环境影响评价需要落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。本项目与《通知》的符合性分析见下表： 表1-1 项目“三线一单”符合性分析表 “三线一单”; 符合性; 备注. 生态保护红线; 峨边彝族自治县新林镇卷木村4组、7组（E103.2309°，N29.1976°），详见附图1，系利用现有场地实施，属于临时建设用地，根据《峨边彝族自治县生态红线图》，项目建设不涉及划定的生态红线区域，项目建设符合峨边彝族自治县生态红线图及实施意见的相关要求。; 符合. 环境质量底线; 根据《乐山市2019年环境质量公报》，项目所在区域为不达标区，由《峨边彝族自治县环境空气质量限期达标规划（2018年—2025年）》，力争到2025年，PM10控制在70μg/m3以内，PM2.5控制在35μg/m3以内，达到国家二级标准要求；根据现状监测区域声环境质量昼间监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值；项目为非金属废料和碎屑加工处理，无废水外排；固废均得到合理处置，处置率为100%。项目的建设不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目能源消耗合理分配，利用一般建筑废物进行加工提高了资源利用上限。; 符合. 负面清单; 本项目属于非金属废料和碎屑加工处理项目，符合《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。; 符合. （3）与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》符合性分析 为促进绿色发展，推进建筑垃圾资源化利用行业持续健康发展，工业和信息化部、住房城乡建设部组织起草了《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》（暂行）（工业和信息化部 住房城乡建设部公告 2016年 第71号）。规范建筑垃圾大宗固废综合利用产业发展秩序，提高建筑垃圾资源化利用水平，培育行业骨干企业，制定此规范条件。 表1-2 与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》对比表 规范要求; 本项目; 符合性. 一、生产企业的设立和布局; 各地建筑垃圾资源化利用企业的设立和布局应根据区域内建筑垃圾存量及增量预测情况、运输半径、应用条件等，统筹协调确定。建筑垃圾资源化利用要与城市总体规划、土地利用总体规划和循环经济规划及旧城改造、大型工业园区改造、城市新区建设等大型建设项目相结合。; 本项目对外收购建筑垃圾进行综合利用; 符合. 建筑垃圾资源化利用企业选址必须符合国家法律法规、行业发展规划和产业政策，统筹资源、能源、环境、物流和市场等因素合理选址，有条件的地区要优先考虑利用现有垃圾消纳场。建筑垃圾资源化利用企业的固定生产场地宜接近建筑垃圾源头集中地，交通方便，可通行重载建筑垃圾运输车。在条件允许时，在拆迁现场进行现场作业。; 本项目选址原为已退役中铁十二局搅拌站遗址，位于峨边彝族自治县新林镇卷木村4组、7组，属于临时建设用地，东侧为交通干道，交通便利; 符合. 鼓励建筑垃圾资源化利用企业进行拆迁、运输、处置和产品应用等产业链相关环节的整合，以资源化利用为主线，提高产业集中度，加速工业化发展。; 本项目为外购建筑垃圾进行处置，以资源化利用为主线，产业链发展为下步发展方向; 基本符合. 二、生产规模和管理; 根据当地建筑垃圾条件及资源化利用方式等因素，综合确定建筑垃圾资源化利用项目的年处置能力，鼓励规模化发展。大型建筑垃圾资源化项目年处置生产能力不低于 100 万吨，中型不低于 50 万吨，小型不低于 25 万吨。; 本项目设计年加工量为20万吨，虽不符合小型，但项目产量是根据当地建筑垃圾条件确定的年处理能力，符合当地资源化处置能力要求; 基本符合. 各地应依据国家和地方的相关法律法规和产业政 策，落实完善建筑垃圾资源化利用相关制度、标准和规范等。选择适宜生产主体，鼓励探索运行成熟、具有地区特色的经营模式。; 本项目的建设符合国家及地方相关法律法规，属于鼓励类产业; 符合. 三、资源综合利用及能源消耗; 资源综合利用：建筑垃圾资源化利用企业应全面接收当地产生的符合相关规范要求的建筑垃圾（有毒有害垃圾除外）。鼓励企业根据进场建筑垃圾的特点，选择合适的工艺装备，在全面资源化利用处理的前提下，生产混凝土和砂浆用骨料等再生产品。; 项目选用颚式破碎机、制砂机、筛分机等设备，并设置洒水降尘等环保设施，生产再生建筑材料; 符合. 建筑垃圾资源化利用企业单位产品综合能耗应符 合表 1 中能耗限额限定值的规定。; 本项目生产用电，不使用煤; 符合. 四、工艺与装备; 根据当地建筑垃圾特点、分布及生产条件，确定采用固定式或移动式生产方式。结合进厂建筑垃圾原料情况和再生产品类型，选用适宜的破碎、分选、筛分等工艺及设备。; 项目为固定式生产方式，生产线密闭，选用适宜生产设备; 符合. 根据不同生产条件，采用适用的除尘、降噪和废水处理工艺及设备。固定式生产方式宜建设封闭生产厂房或封闭式生产单元。; 项目生产线密闭，采用洒水降尘等环保设施; 符合. 宜配备环境监测、视频监控、工艺运行在线监控系统。; /; /. 五、环境保护; 要严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，依法向环境保护行政主管部门报批建筑垃圾资源化利用项目环境影响评价文件，建设与项目相配套的环境保护设施，并依法申请项目竣工环境保护验收。; 正在编制环境影响评价文件，待项目建成后依法申请环保验收; 符合. 建筑垃圾资源化利用企业根据生产需要应设置粉尘回收和储存设备，厂区环境空气质量应达到《环境空气质量标准》GB3095 要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。; 本项目通过相应环保设施处理后，厂区外环境能达到《环境空气质量标准》GB3095 要求。; 符合. 建筑垃圾资源化利用企业应根据生产工艺的需求，建设生产废水处理系统，实现生产废水循环利用和零排放。; 项目生产废水经三级沉淀循环使用，不外排; 符合. 建筑垃圾资源化利用企业应对噪声污染采取防治措施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348 的要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。; 项目夜间不生产，在做好平面布局，基座减震等措施，根据预测项目贡献值符合（GB12348-2008）相关要求; 符合. 综上，本项目的建设符合《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》相关要求。 （4）与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）符合性分析 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订），国家鼓励采用先进技术、工艺、设备和管理措施，推进建筑垃圾源头减量，建立建筑垃圾回收利用体系。由此，本项目拟建设建筑垃圾资源化回收利用项目。本项目属于固体废物建材利用，利用固体废物直接代替传统建筑材料生产原料，或将其转化为建筑材料生产原料来生产建材的过程。固体废物建材利用的主要形式包括利用固体废物生产水泥、砖瓦、轻骨料、混凝土、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等。 表1-3 固体废物建材利用污染防治技术要求 序号; 技术要求; 符合性分析. 1; 固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置。; 项目采取密闭车间，设置喷淋除尘措施，同时采用湿法作业，在一破时进行洒水操作；设置喷雾除尘、防尘网、清洗轮胎等措施防治扬尘。噪声采取设备减震、合理布局、定期维护等措施. 2; 利用固体废物生产水泥过程及产品的污染控制应满足GB 30485。HJ 662与GB 30760的要求。; 项目原料固体废物不含GB30760不应协同处置的废物. 3; 利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照GB30760的要求执行。; 项目原料及产品不含有害物质. 4; 固体废物建材利用过程中的再生利用工艺单元的污染控制应分别满足本标准中相应再生利用工艺单元的要求。; 项目的建设满足导则中破碎技术要求、分选技术要求. 综上，本项目的建设符合《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）相关要求。 （5）规划选址符合性分析 ①与乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案符合性分析 根据乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案中乐山市打赢蓝天保卫战实施方案中：“（六）深化扬尘污染治理“严格施工扬尘监管……强化堆场扬尘管控……加强道路扬尘治理……”。要求，本次技改将按照《乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》要求，即：将厂房全封闭，生产设备均设置于车间内且易起尘的设备均设置于车间内，并设置洒水降尘、湿法作业等方式；成品料暂存于料仓内；运输车辆实施未加盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料，符合乐山市打赢蓝天保卫战实施方案要求。 ②外环相容性分析 经现场勘查，项目四至情况为：项目厂区位于峨边彝族自治县新林镇卷木村4组、7组，厂区北侧距离厂界最近约168m为周边散居居民约4户；东侧紧邻白沙河，隔白沙河为景阳路，相距约62m为中铁五局成昆线砂石厂，距离厂界最近约180m为下溪坪居民约18户；南侧200m范围内主要为林地；西南侧距离厂界约210m分布有卷木村居民；西侧距离厂界约30m山坡上为一家砂石厂，200m范围内无特殊敏感点。 根据现场勘查及调查资料，本项目工程距离峨边彝族自治县麻柳巷饮用水源保护地，取水口经度：103°15′32″，纬度：29°14′1″。根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），项目距离其水源保护地取水口直线距离约4.8km，河流延伸约6.2km，不属于饮用水源地二级保护区及准保护区范围。本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，生产废水循环使用不外排，不属于严重污染水域的建设项目，项目在采取相应的防治及风险措施后，项目的实施不会对饮用水源地产生影响。 图1-1 本项目与饮用水源取水点距离示意图 本项目位于峨边彝族自治县新林镇卷木村4组、7组，根据峨边彝族自治县自然资源局关于本项目用地情况的说明，本项目选址占地0.8439公顷，为临时用地。项目在原中铁十二局搅拌站遗址上进行新建厂房、环保措施等建设，本项目的建设与周边企业相容。 综上，项目符合国家产业政策、符合“三线一单”、乐山市打赢蓝天保卫战实施方案、《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》等相关要求，项目外环境单纯，项目采取相应的污染防治措施后，污染物可达标排放，项目周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水源等敏感区，从环保角度看该项目选址可行。 三、总平面布置合理性分析 本项目位于峨边彝族自治县新林镇卷木村4组、7组，所在地为已退役中铁十二局搅拌站遗留硬化平整场地。本次环评在原有场地上新建厂房及附属辅助设施等，主要建设料仓10个（包含成品及一般固废料仓）、机械厂房1500平方米，环保设施500平方米及其他辅助设施。项目依托原有办公生活、料仓等辅助配套设施均已建成，满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求。项目厂区不设置原料堆场，原料堆场租借外用场地。 根据建设单位设计，项目厂区布置简单，由北至南主要分布为办公及生活区、磅房、生产废水沉淀池、清水池、生产加工车间、料仓等；生活区主要依托原有办公生活区。项目工程平面布置基本合理，做到了统一布置，综合平衡，功能分区明确，工艺流程合理，管线短捷，运输方便，并符合环保、消防及安全要求等。 综上所述，本项目在总体布局上，遵循“分区合理、工艺流畅、物流短捷；突出环保与安全”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、劳动卫生等要求，进行了平面布置统筹安排，总图布置从环保角度合理。详见附图2项目平面布置图。 四、项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：峨边彝族自治县建筑垃圾资源化回收利用项目 建设单位：峨边鸿泰再生资源有限责任公司 建设地点：峨边彝族自治县新林镇卷木村4组、7组（E103.2309°，N29.1976°） 建设性质：新建 工作制度及劳动定员：项目劳动定员6人，采用白天一班制，单班8小时工作制（22:00后不生产），全年工作日为300天。 项目总投资：项目总投资200万元，企业自筹200万元。 建设主要内容及规模： 项目设计年回收加工建筑垃圾20万吨，主要产品为：建筑颗粒（其中0.5cm颗粒12万吨，2—4cm颗粒8万吨），项目总建筑面积5000平方米（5×5×3料仓10个、机械厂房1500平方米，环保配套设施500平方米其他辅助设施2250平方米），主要设备：1142重型给料机1台、1060×750鄂破机1台、141制砂机1台、2470振动筛1台、输送机1台、30装载机1台、降尘喷雾机4台，厂区采用封闭作业，全面降尘，粉尘不出车间。 （2）产品方案 本项目主要产品为机制砂石，项目产品方案见表1-4： 表1-4 项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 规模; 来源; 备注. 1; 建筑垃圾骨料; 万t; 20; 外购; 0.5cm颗粒12万吨，2—4cm颗粒8万吨. （3）项目组成及主要环境问题 本项目依托现有场地及配套基础设施建设项目新建厂房实施，项目组成及主要环境问题详见表1-5。 表1-5 项目组成及主要环境问题一览表 名称; 建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体 工程; 生产加工车间; 本项目生产车间主要位于厂区中部靠西南侧，混凝土框架和钢体房顶及外墙结构，占地面积约400m2，主要布设1142重型给料机1台、1060×750鄂破机1台、141制砂机1台、2470振动筛1台、输送机1台对建筑材料进行加工回收再利用。车间四周密闭、车间布置环保降尘设施。; 施工固废、施工扬尘、施工噪声、施工废水、水土流失; 噪声、废水、废气; 新建. 辅助工程; 清水池; 本项目于生产车间北侧新建清水池一座，尺寸为7×4×4m，用于湿法作业用水; /; 新建. 仓储设施; 成品料仓; 混凝土框架和钢体房顶及外墙结构，每个料仓规格为5×5×3，1F。用于堆放成品。; 噪声、废气; 依托. 原料料仓; 混凝土框架和钢体房顶及外墙结构，每个料仓规格为5×5×3，1F。用于堆放建筑垃圾原料。; 噪声、废气; 依托. 公用 工程; 给排水; 山泉水; /; 利旧改造. 供电; 市政电网供应; /. 消防系统; 车间配备灭火器等消防设施。; /; 新建. 办公生活设施; 办公生活区; 位于厂区西北侧，厂区出口旁，彩钢棚结构，2F，占地面积约260m2。用于员工的办公休息。; 生活垃圾、生活废水; 依托利旧. 厕所; 位于厂区西北侧，厂区出口旁，彩钢棚结构，用于厂区员工使用。; 生活垃圾、生活废水; 依托利旧. 环保 工程; 废水; 新建废水三级沉淀池一座，车间废水通过管道进入沉淀池处理后循环使用，不外排；项目生活污水经二级生化池处理后回用农肥处理。; 废水、污泥、恶臭; 新建. 废气; 料场设置三围一挡、堆料全覆盖；装卸物料围挡、喷淋降尘；进料口围挡、设喷淋装置；生产湿法作业；设置雾炮机降低粉尘；车间密闭；主要道路硬化; 废气; 新建. 固废; ①一般工业固废：铁质杂质、粉类废料，作为副产品外售；淤泥干化处理，回填中铁十五局弃土场。维修废物及含油抹布等，收集后清运至垃圾收集点，由环卫清运处理。 ②生活垃圾：设置垃圾桶，集中收集后清运至垃圾收集点，由环卫清运处理。; 固废、危废; 新建. 噪声; 设备噪声，采取基础减震和厂房隔声和柔性连接等措施。; 噪声; 新建. （4）原辅材料 本项目主要原辅材料年用量汇总见下表1-6。 表1-6 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 用量; 单位/年; 备注. 1; 建筑垃圾; 20; 万t; 峨边彝族自治县域及周边地区拆迁的建筑垃圾（混凝土、红砖等一般固废，不属于GB30760-2014中不应协同处置的废物）. 2; 水; 29400; m3; 山泉水. 3; 电; 10; 万千瓦时; 市政电网. 4; 机油; 100; kg; 外购. 本项目建筑垃圾相关要求见下表： 表1-7 建筑垃圾相关信息一览表 种类; 来源; 质量控制要求; 收集运输方式; 收集服务范围. 房屋拆除等各类建筑物、构筑物以及装饰装修房屋中所产生的废料（废弃砖瓦、混凝土）等固体废物; 主要源于峨边彝族自治县及周边建设单位、施工单位或者个人新建、改建、扩建和拆除等建筑物; 实行减量化、资源化、无害化；建筑垃圾处置场不得接纳工业固体废物、生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、危险废物等非建筑垃圾; 采用外单位符合技术规范标准的车辆，运输车辆厢体完好、密闭、整洁; 房屋拆除等各类建筑物、构筑物以及装饰装修房屋中所产生的弃料、弃土等废物. （5）主要设备 本项目所用的设备见下表。 表1-8 项目主要设备设施清单 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 1; 重型给料机; 1142; 台; 1. 2; 颚式破碎机; 1160×750; 台; 1. 3; 制砂机; 1416; 台; 1. 4; 振动筛; 2470; 台; 1. 5; 输送机; /; 台; 1. 6; 装载机; 30; 台; 1. 7; 雾炮机; /; 台; 4. 五、能源供给与排水 （1）供电 项目厂区用电来自市政电网。不涉及一类、二类高层及多层建筑。其中消防设备及事故应急照明用电为一级；机械、水泵等重要设备用电为二级负荷，其余均为三级负荷。本项目采用中央集控，一人可实现全线控制。所有电器大于30kW以上电机控制采用就近补偿，小型电动机采用集中补偿。可满足厂区设施用电负荷。 （2）给排水 ①供水 项目用水主要为员工生活用水，生活用水水源取自山泉水，供给项目办公、生活用水。 i.生活用水 按《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）表 3.1.10宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额及小时变化系数中：办公楼每人每班用水定额为30～50L，本次以40L/人•班进行计算，项目生活办公用水为0.24m3/d（72m3/a）。 Ⅱ、生产用水 降尘用水：厂区内设有雾炮机、喷淋装置等，主要用于车间降尘、破碎生产线、厂区洒水防尘，降尘用水量约为0.5m3/d，165m3/a。 轮胎冲洗用水：厂区车辆运输进出厂轮胎冲洗，防治扬尘，用水量约为1m3/d，300m3/a。 项目为湿法作业，根据其运行经验，湿法作业用水体积比约为1.3，故项目湿法作业中需用水481m3/d，14.44万m3/a（回用384.8万m3/d，11.55万m3/a）。 ②排水 i.项目采取雨污分流。雨水经雨水导排沟外排。 Ⅱ、项目用水主要为员工生活用水，生活污水经二级生化池处理后定期清理用于周边农田灌溉，不直接外排。 用水情况见下表。 表1-9 项目用水排水量估算表 序号; 用水项目; 用水规模; 用水定额; 用水量; 排水量. 1; 生活用水; 6; 40L/人•班; 0.24m3/d; 0.19m3/d. 2; 轮胎冲洗用水; /; /; 1m3/d; 自然蒸发1m3/d. 3; 降尘用水; /; /; 0.5 m3/d; 自然蒸发0.5m3/d. 4; 湿法作业用水; 20万吨（约14.44万m3）; 1.3m3/m3原料; 96.2m3/d（回用384.8m3/d）; 循环使用，不外排. 合计; 97.94m3/d; 1.69 m3/d. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目选址位于峨边彝族自治县新林镇卷木村4组、7组，项目在原中铁十二局搅拌站遗留的已硬化场地上新建建筑垃圾资源化回收项目。本项目为新建项目，项目选址除料仓及办公生活区外已清场，无原有污染源，本项目周边为林地及其他砂石加工项目厂区。项目主要新建生产车间、辅助工程、环保工程等，用水、用电等公用工程及办公生活设施等均依托原项目清场后遗留设施。根据现场勘查，项目原为已退役中铁十二局搅拌站，厂址除遗留基础办公生活设施及仓储等外无与本项目有关的原有环境污染情况。 项目北部厂区; 项目南部厂区. 图1-2 项目现场图 |

# 建设项目所在地自然环境简况（表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 峨边位于四川省西南部的小凉山区，与佛教圣地峨眉山毗邻。县城沙坪镇介于东经103°15′至103°33′，北纬29°15′之间。东西宽56千米，南北长73千米，全县幅员面积2395.5平方千米。成（都）昆（明）铁路横越县城，省道306线穿过县境，距乐山大佛108千米，是通往大凉山的门户。 本项目位于峨边彝族自治县新林镇卷木村4组、7组（E103.2309°，N29.1976°）。项目地理位置见附图1。 二、地质、地形、地貌 自治县地处四川盆地与云贵高原的过渡地带，属亚热带湿润季风气候，境内群山耸峙、山峦重叠、沟壑纵横、高差悬殊，最高马鞍山主峰海拔4288米，最低海拔469米。相对高差悬殊达3800米，形成西南高东北低逐渐倾斜地势。由于高差悬殊，使得地貌、气候、植被、土壤及农业利用方式，都呈现出明显的垂直分布规律。 厂区属四川盆地西南边缘大渡河北岸中、高山，中深切割区，总体地势西部较高，南、北、东三边皆为沟谷。最高海拔1410m，最低海拔940m，相对高差470m。区内多圆顶山，馒头山，因出露地层以碳酸盐岩石为主，岩溶地貌较为发育，溶蚀漏斗、溶蚀洼地、溶洞和溶丘较发育。 按《四川省工程地质分区图》划分，厂区属玉龙复式向斜次级褶皱为子岗鼻状宽缓向斜南东翼，区内断裂构造不发育。受2008年 “5.12汶川”大地震及2013年“4.20芦山”地震影响，本区均有十分明显的震感，且使部份房屋产生裂缝，因此，本区为地震波及区。按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）规定，乐山市峨边彝族自治县抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，属设计地震第二组，区域上处于不稳定区。目前该区域岩层结构相对较完整稳定，除局部地段有小规模的崩塌外，其余地段均无大面积崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害现象。 三、气候特征 峨边属亚热带湿润季风气候，由于地形高差悬殊，气温随海拔而异，垂直差异明显，形成“一山分四季，十里不同天；山顶戴雪帽，山脚百花鲜”的小凉山区气象景观。具有气候温和，雨量充沛，云雾多，湿度大，光照少，无霜期长，农业气候四季分明，有春迟、夏短、秋早、冬长的特点。 县境内气温年平均为16.6℃，极端高温为35.7℃，极端低温为－3.2℃。7月最热，月平均为25.3℃；1月最冷，月平均为6.5℃。年际变化微小，高低相差1℃。历年日照平均总时数为1049.3时，日平均近6小时，实照时数占全年可照时数的24％。日照时数随海拔不同而变化各异。 降水：在县境内随着海拔高低而分布不均。低山河谷区历年平均降水量为831.9毫米，中山区降水量年均为1000毫米左右，高山区年均降水量为1000－1500毫米，海拔在2250米以上的原始森林区，年降水量在1500－2000毫米。降水分配不均，降水量从东北向西南逐渐递减，年度变化率在23－16％左右，例如东部的五渡镇龚嘴地带，年均降水量1275.5毫米，在西南部的勒乌乡地区，年均降水量则为725.5毫米，并形成冬干、春旱、夏洪、秋涝的气象特点。 四、水文特征 县境内河流众多，均属大渡河水系，水源丰富，水质优良。最大河流为大渡河，是全国重点治理开发的河流之一。大渡河从西北的金口河流入境内，而后转为东西向，流经本县的宜坪、沙坪、新场、共和、毛坪、龚嘴电站至五渡等六个乡镇，流入沙湾区，县境流程68公里。 除大渡河之外，县境内还有常年性全程流水的大小河流42条。集雨面积在100平方公里以上的主要溪河有8条，总长309.1公里，集雨面积共1836平方公里，水面积合计4700余亩，它们发源于高山原始森林或岩层涌泉，蜿蜒于崇山峻岭之中，水质清澈甘醇，流量稳定，洪枯季节变数不大。 五、矿产资源概况 峨边彝族自治县境内已发现矿产种类有：可燃有机岩、黑色金属、有色金属、贵金属、非金属和食用微量元素补充剂六大类，主要矿种有：煤、铁、铜、铅、锌、铝、砂、金、硬质耐火粘土、熔剂石灰岩、硫铁、重晶石、磷块岩、伊利石、水泥原料石灰岩、钾长石、脉石英、石膏、石棉、水晶、大理岩、花岗岩、方解石、石墨、玄武岩、砖瓦粘土及饮用矿泉水和医疗温泉等28个矿种。 根据现场调查，项目评价范围内无珍稀、濒危动植物，无生态保护物种和自然保护区等生态敏感点，不在拟定的生态红线区内。 六、主要植被及动物资源 峨边彝族自治县森林植被属于亚热带常绿阔叶林区，川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带，全县森林覆盖率为42%，河源地区森林覆盖率达62.2%。由于受山地地形制约，形成了相应的山地生物垂直带，植被垂直带谱明显，由低到高依次为： 海拔1300～2000m，为亚热带常绿阔叶林带；海拔2000～2400m，为针阔叶林混交林带；海拔2400～3700m，为暗针叶林带；海拔3700以上，为高山灌丛和草甸带。 峨边彝族自治县有林草地面积25.09万hm2，占全县总面积的37.1%，天然草场面积33.44万hm2，占全县总面积的49.4%。 据调查，峨边彝族自治县树种包括针叶树种、阔叶树种、灌木树种及经济树种。其中针叶树种主要包括松科的云杉树、冷杉树、铁杉树、落叶松树、松树，柏科的侧柏树，树种有云杉、巴山冷杉、苍山冷杉、云南铁杉、红杉、云南松、高山松和侧柏等；阔叶乔木树种主要包括杨柳科、壳斗科、桦木科的山杨、川杨、青杨、刺叶栎、细叶青冈和红桦等；灌木树种主要有枸子木、三颗针、野蔷薇和杜鹃等。全县主要草种有高山寒草、高山早熟禾、珠牙蓼、黑花苔草、羊茅、披碱草等，主要分布在海拔3700m以上的高山宽谷、缓坡和小型台地。 国家珍稀保护的野生动物如大熊猫、羚羊、豹、小熊猫、黑熊、岩羊等均分布在黑竹沟自然保护区、黑竹沟风景名胜区和黑竹沟森林公园内的高海拔林区，不受工程建设的影响。项目拟建厂址位于乐山市峨边彝族自治县峨边新场工业园区，属于工业园区，该区域人类活动频繁，受人类活动的干扰，区内无珍稀保护动物。无重点保护的历史遗迹和文物古迹。工程所在地无风景名胜和文物保护单位。

# 环境质量状况（表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、生态环境等） 本项目位于峨边彝族自治县新林镇卷木村4组、7组（E103.2309°，N29.1976°，详见附图1），系利用现有场地进行新建。 一、环境空气质量 ①环境空气数据来源 本次环境空气质量引用乐山市2019年环境质量公报中的监测数据，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2数据来源”的要求。 根据《乐山市2019年环境质量公报》，本项目所在区域大气环境质量现状情况见表3-1。 表3-1 2019年乐山市空气质量数据统计表 单位：μg/m3 项目; SO2; NO2; CO; O3; PM2.5; PM10. 平均浓度; 12.9; 24.0; 1.4; 121.4; 39.1; 61.7. 质量标准（年平均）; 60; 40; 4; 160; 35; 70. 备注：一氧化碳年均值为24小时平均第95百分位数，臭氧年均值为日最大8小时滑动平均第90百分位数。. ②评价方法和评价标准 依据《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）对乐山市2019年二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5)、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）六项污染物进行评价，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。SO2、NO2、PM10和PM2.5年度达标情况由该项污染物年平均浓度对照年平均标准确定，CO年度达标情况由CO日均值第95百分位数浓度对照24小时平均标准确定，O3年度达标情况由O3日最大8小时平均第90百分位数浓度对照8小时平均标准确定。达到或好于国家环境空气质量二级标准为达标，超过二级标准为超标。 报告数据显示：全市11个县（市、区）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳和可吸入颗粒物年均浓度分别为12.9μg/m3、24.0μg/m3、121.4μg/m3、1.4μg/m3和61.7mg/m3，均优于国家环境空气二级标准；细颗粒物平均浓度为39.1μg/m3，超过国家环境空气二级标准。 根据以上分析，项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 ③峨边彝族自治县空气质量限期达标规划 《峨边彝族自治县环境空气质量限期达标规划（2018年—2025年）》规划目标与阶段性目标：近期目标：到2020年，全县PM2.5年均浓度控制在45μg/m3以内，大气环境优良天数率比例达到85%以上。远期目标：力争到2025年，PM10控制在70μg/m3以内，PM2.5控制在35μg/m3以内，达到国家二级标准要求。阶段性目标：以基准年为基础，达标期限内实施阶段式滚动目标，分两个阶段逐步改善空气质量，第一阶段，近期2018—2020年，第二阶段，中长期2021—2025年。 综合考虑峨边彝族自治县经济发展特点和大气污染状况，峨边彝族自治县空气质量达标战略主要包括以下内容：一是通过调整能源结构、升级产业结构、优化空间布局、强化污染减排等手段，逐步推进大气污染源头控制；二是以矿山、建材、铁合金、化工、扬尘、机动车、餐饮、秸秆燃烧为重点污染源，推进多污染源综合控制；三是针对SO2、NOx、PM、VOCs等大气污染物，推进多污染物协同控制，同时把对NH3的排放控制纳入政策视野。在2020年、2022年、2024年对空气质量达标规划实施情况开展跟踪评价，查找不足，有针对性地提出改进措施，逐步实现城市空气质量达标。 综上，项目所在区域不达标指标PM2.5预期可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 二、地表水环境质量 根据《乐山市2019年环境质量公报》数据显示：2019年，乐山市47个监测断面中达到或优于Ⅲ类水质断面39个，达标率83.0%，同比上升了4.3%；Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质所占比例分别为53.2%、29.8%、4.3%、6.4%、6.4%。地表水断面水质监测中主要污染指标为总磷。 乐山市10个国控、省控地表水断面中，监测断面总体达标率为90%；青衣江、大渡河、马边河、龙溪河水质优，岷江乐山段水质良好，茫溪河水质受到中度污染。 根据导则和项目所在地环境特征，委托四川羽润晨环保科技有限公司于2020年7月6日~8日在项目上下游进行水质断面监测。监测统计结果见下表3-2所示。 表3-2 地表水检测结果统计表 检测点位; 1#白沙河上游 500m 处. 采样日期; 2020 年 07 月 06 日; 2020 年 07 月 07 日; 2020 年 07 月 08 日; 标准限值. 样品编号; DB1-1-1; DB2-1-1; DB3-1-1. 检测项目; 单位; 检测结果; 检测结果; 检测结果. pH 值; 无量纲; 8.12; 8.08; 8.02; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 7; 10; 8; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 2.1; 3.2; 2.5; ≤4. 悬浮物; mg/L; 15; 15; 11; ---. 氨氮; mg/L; 0.325; 0.308; 0.299; ≤1.0. 石油类; mg/L; 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L); ≤0.05. 检测点位; 2#白沙河下游 1500m 处. 采样日期; 2020 年 07 月 06 日; 2020 年 07 月 07 日; 2020 年 07 月 08 日; 标准限值. 样品编号; DB1-2-1; DB2-2-1; DB3-2-1. 检测项目; 单位; 检测结果; 检测结果; 检测结果. pH 值; 无量纲; 8.14; 8.08; 8.05; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 11; 10; 9; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 3.5; 3.1; 2.9; ≤4. 悬浮物; mg/L; 13; 12; 15; ---. 氨氮; mg/L; 0.336; 0.356; 0.361; ≤1.0. 石油类; mg/L; 0.01(L); 0.01(L); 0.01(L); ≤0.05. 本次检测结果表明，该项目地表水1#、2#点位的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类均符合《地表水质量标准》GB 3838-2008表1中Ⅲ类标准限值；该项目地表水1#、2#点位的悬浮物《地表水质量标准》GB 3838-2008表1中Ⅲ类无标准限值，故此次不作评价。由此可知：项目地表水白沙河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，水质良好。项目所在区域地表水环境质量较好。 三、声环境质量 根据导则和项目所在地环境特征，委托四川羽润晨环保科技有限公司于2020年7月6日、7日在项目厂界四周设置了4个噪声监测点位，监测统计结果见下表3-3所示。 表3-3声环境质量评价结果统计表 项目地址; 乐山市峨边彝族自治县新林镇卷木村 7 组. 主要噪声源; 社会生活. 检测日期; 2020 年 07 月 06 日～2020 年 07 月 07 日; 2020 年 07 月 07 日～2020 年 07 月 08 日. 检测条件; 无雨雪、无雷电、晴天、风速＜5m/s; 无雨雪、无雷电、晴天、风速＜5m/s. 仪器校准; 检测前：93.8 检测后：93.8; 检测前：93.8 检测后：93.8. 检测点位; 测量时段; Leq [dB(A)]; Lmax [dB(A)]; 测量时段; Leq [dB(A)]; Lmax [dB(A)]. 1#项目东侧 界外 1m 处; 17:51-18:01（昼间）; 58; ---; 12:52-13:02（昼间）; 59; ---. 00:02-00:12（夜间）; 56; 62; 23:51-00:01（夜间）; 56; 60. 2#项目南侧界外 1m 处; 18:02-18:12（昼间）; 50; ---; 13:29-13:39（昼间）; 52; ---. 00:17-00:27（夜间）; 48; 54; 23:22-23:32（夜间）; 44; 60. 3#项目西侧 界外 1m 处; 18:14-18:24（昼间）; 49; ---; 13:16-13:26（昼间）; 53; ---. 00:30-00:40（夜间）; 44; 61; 23:35-23:45（夜间）; 42; 54. 4#项目北侧 界外 1m 处; 18:26-18:36（昼间）; 56; ---; 13:05-13:15（昼间）; 58; ---. 00:47-00:57（夜间）; 54; 59; 00:04-00:14（夜间）; 54; 56. 标准限值［dB(A)］; 昼间 60，夜间 50. 根据监测结果：检测结果表明，该项目2#、3#点位的昼夜、夜间声环境噪声、1#、4#点位的昼间声环境噪声均符合《声环境质量标准》GB 3096-2008表1中2类功能区排放限值；1#、4#点位的夜间声环境噪声不符合《声环境质量标准》GB 3096-2008表1中2类功能区排放限值。1#、4#点位临近道路及河流，洪水季节的河流及周边车辆通过对声环境影响较大。本项目夜间不生产，对声环境夜间声环境无影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场勘查项目四至情况可知：项目厂区位于峨边彝族自治县新林镇卷木村4组、7组，厂区北侧距离厂界最近约168m为周边散居居民约4户；东侧紧邻白沙河，隔白沙河为景阳路，相距约62m为中铁五局成昆线砂石厂，距离厂界最近约180m为下溪坪居民约18户；南侧200m范围内主要为林地；西南侧距离厂界约210m分布有卷木村居民；西侧距离厂界约30m山坡上为一家砂石厂，200m范围内无特殊敏感点。项目主要外环境关系见附图3。 根据项目特点和外环境特征确定保护目标及保护级别为： 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求； 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准要求； 地表水环境：目标水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域，本项目保护目标为白沙河地表水水质和水体功能不因本项目的建设而降低； 固体废物：项目施工期和营运期产生的固体废物得到妥善处置，不造成二次污染。 根据相关要求，本项目评价范围内主要环境保护目标情况见表3-4： 表3-4 项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 高差; 最近距离; 规模及性质; 环境保护级别. 环境空气、声环境; 散居居民; 北（103.2319°，29.1999°）; -6m; 168m; 约4户，居住生活; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 散居居民; 东（103.2329°，29.1972°）; -40m; 108m; 约18户，居住生活. 卷木村居民; 西南（103.2301°，29.1949°）; -117m; 210m; 居住生活. 瓜芦村; 西北（103.2242°，29.2131°）; /; 1937m; 居住生活. 葫芦村; 西北（103.2230°，29.2061°）; /; 1240m; 居住生活. 公桌坪; 西（103.2161°，29.1959°）; /; 1404m; 居住生活. 园包; 东南（103.2404°，29.1857°）; /; 1598m; 居住生活. 楠木头; 东（103.2440°，29.1953°）; /; 1246m; 居住生活. 罗云包; 东南（103.1518°，29.1819°）; /; 2632m; 居住生活. 地表水环境; 白沙河; 东侧; /; 紧邻; Ⅲ类水体；行洪灌溉; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 地下水环境; 当地地下水; /; /; /; /; 《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水域标准.

# 评价适用标准（表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 根据项目实际情况，结合现行环境标准，本项目执行以下标准。 一、环境空气质量： 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中的二级标准浓度参考限值，标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准单位：μg/m3 污染物; 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; 60; 150; 500. NO2; 40; 80; 200. PM10; 70; 150; /. CO; /; 4000; 10000. O3; 160（日最大8h平均值）; 160; 200. PM2.5; 35; 75; /. 二、地表水环境质量: 执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准单位：mg/L 指标; pH; BOD; CODCr; 氨氮; 总磷; 石油类. 标准值（Ⅲ类）; 6~9; ≥4; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 三、噪声环境质量： 执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。标准限值见表4-3。 表4-3 环境噪声标准值表单位：dB(A) 标准; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气排放标准 废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放限值（mg/m3）. 排气筒高度m; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 二、废水排放标准 本项目无生产废水外排；生活污水经二级生化池处理后回用农肥处理，不外排，禁止直接排入地表水。 三、噪声执行标准 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）中相关标准；营运期：执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中的2类标准；标准限值见表4-5。 表4-5 项目噪声执行标准单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 建筑施工场界环境噪声限值; 70; 55. 三、固体废弃物排放标准 项目一般固废执行《一般工业固体废弃物储存、处置场污染控制标准》（GB12523-2001）及修改清单相关标准；危险固体废物储存、处置按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改清单标准执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，项目无生产废水外排，生活污水利用二级生化处理设施收集处理后回用农灌处理；同时，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业 非金属废料和碎屑加工处理”为登记管理类项目，不核发总量。 上述指标仅供环保管理部门在制定区域总量控制计划时参考。 |

# 建设项目工程分析（表五）

一、工艺流程简述（图示） （一）施工期 本项目利用现有平整场地进行改扩建。施工期主要为厂房的建设、生产设备的安装、环保设施的安装，不修建永久建筑物，不涉及大规模建筑施工过程。由于施工期较短，对周边环境影响较小。项目施工基本工艺流程及产污情况详见图5-1。 （二）运营期 本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，产品为建筑垃圾骨料，加工能力为20万t/a。本项目生产工艺流程简述如下：营运期生产工艺流程及污染物产生环节见下图5-2。 工艺流程简述： 垃圾分类：通过人工清分的方法将建筑垃圾中的木头等杂物清分出来，作为一般工业固废处理。 此过程会产生固体废物。 给料：原料由装载机直接送到料仓，由料仓进入振动给料机，由给料机将物料均匀送入破碎机中；过程中喷水降尘。 此过程会产生废水、粉尘、噪声。 破碎：物料由给料机送至颚式破碎机进行破碎，粉碎至平均粒径3mm以下。 此过程会产生废水、粉尘、噪声。 强磁除铁：破碎后的物料经输送带输送，在输送过程中使用吸铁石对物料进行磁选，剔除其中的金属废料。 此过程会产生噪声、粉尘、固废、废水。 筛分：破碎后的物料经高效振动筛筛分成3种规格：0.5mm、12mm和2.4mm。 此过程会产生噪声、粉尘、废水。 制砂：破碎筛分后的物料经制砂机将碎石物料制成砂石粒料。 此过程会产生噪声、粉尘、废水。 图5-2 项目生产工艺流程及产污节点图 二、主要污染工序 本工程建设施工期和营运期主要产污工序分述如下： （一）施工期 施工期污染工序主要为扬尘、施工机械废气、噪声、固废等。施工期主要包括工程施工、装修工程、设备安装、工程验收等，施工期产生的污染物主要为： 施工废水：主要为施工人员生活污水和生产废水。 施工废气：主要有施工扬尘、汽车、机械设备尾气等。 施工噪声：主要来源于施工现场各类机械设备和物料运输车辆的噪声。 施工固废：施工固废主要为建筑垃圾、生活垃圾等。 （二）运营期 结合项目原辅料用量和生产工艺，本项目生产过程中主要污染因子如下表所示： 表5-1 污染因子分析表 项目; 污染工序; 污染因子. 废气; 生产车间; 粉尘. 机械转运; 汽车转运尾气、机械废气. 装卸; 粉尘. 废水; 办公生活区等; 员工生活污水. 生产车间（沉淀池）; 生产废水. 喷雾降尘; 降尘废水. 轮胎冲洗池; 轮胎冲洗废水. 噪声; 设备运行; 等效声级. 固废; 办公生活区; 生活垃圾. 废水处理系统; 淤泥. 生产车间设备; 磁选废铁渣、维修废物. 三、污染物的排放及治理 （一）施工期污染物排放及治理 1、施工废气 本项目施工期废气的主要来源为施工扬尘、施工机械运行产生的无组织排放的废气，其中以施工扬尘对空气环境质量影响最大。 ①施工扬尘 项目在建设施工过程中的大气污染主要来自施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，施工单位应加强统一、严格、规范管理制度和措施，纳入本单位环保管理程序。建议采取如下措施： ①施工场地非雨天时适时洒水，包括正在施工的场地、材料加工场所和主要道路等。 ②材料运输禁止超载，装高不得超过车厢板，并采取盖篷布等防尘措施，严禁沿途洒落。 ③材料堆放和加工场所应设在当地主导风向的下风向，并采取密闭、围挡或覆盖等有效防尘措施，同时定期洒水。 ④建筑主体施工时用密目安全网围护，施工场地建施工围栏。 ⑤风速四级及以上易产生扬尘时，建议施工单位暂停土石方开挖，同时采取覆盖、湿润等措施降低扬尘污染。 ⑥及时清理施工场地废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖措施，运输沙、石、水泥和土方等易产生扬尘的车辆必须封闭严密，严禁洒漏。 ⑦施工期间，应在渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。同时，洗车废水应设沉淀池进行处理，并回用，不得随意外排。 ⑧对施工场地的车辆进出路面进行硬化；对进出车辆的轮胎用水冲洗干净。 ⑨扬尘管理六不准六必须：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物、不准现场堆放未覆盖的裸土。 另，根据乐山市打赢蓝天保卫战实施方案要求，建筑施工工地全部做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 ②其他废气 本项目施工期废气的另一来源是施工机械排放的燃油废气。 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械将会排放一定量的CO、NO2以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，属于间断性排放，加之项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效的稀释扩散，能够达标排放，对此，建设方要做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放，从而可以在一定程度上进一步降低其对外界环境的影响。 ③小结 综上所述，采取以上废气的污染防治措施后，可有效控制施工废气对周围环境及施工作业人员的影响。 2、施工期废水 废水来源于两部分：一是场址建筑施工产生的生产废水，这部分废水含泥沙等悬浮物很高，一般呈碱性，部分废水还带少量油污；二是场地施工人员的生活污水，主要含CODcr、BOD5、NH3-N、SS等污染物质。 ①施工废水 施工废水主要施工生产废水和机械及车辆冲洗废水。 在工程的整个施工期，预计每天产生施工废水0.5m3，其中废水中主要以SS污染为主，其值为400～1000mg/l。本次环评针对施工废水水量少，废水排放不连续，悬浮物浓度和pH值较高等特点，施工废水经沉淀池收集处理后回用生产，以充分利用水资源。 ②施工工人生活污水 根据类比分析，估算本项目施工高峰期有施工人员及工地管理人员10人左右，生活废水排放按0.05m3/人·d计算，排污系数取0.8，则施工人员生活废水产生量约为0.4m3/d。主要污染物浓度为：CODcr 400mg/L、BOD5200mg/L、SS 250mg/L，氨氮40mg/L，动植物油30 mg/L。由于本项目施工人员主要为当地居民，不在施工场所内食宿，产生的生活废水利用二级生化处理设施处理回用农肥。 3、施工期噪声 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备的噪声，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平是不同的。 表5-2 交通运输车辆噪声 施工阶段; 设备名称; 噪声级dB（A）. 基础阶段的主要噪声源; 移动式空压机; 87~92. 吊车; 71~73. 结构阶段的主要噪声源; 混凝土搅拌机; 78~89. 汽车吊车; 71~86. 混凝土搅拌车; 83~91. 表5-3 施工机械噪声声源强度表 施工阶段; 声源; 声源强度[dB（A）]; 厂界噪声dB（A）. 昼间; 标准; 夜间; 标准. 底板与结构阶段; 电锯; 100~105; 70~85; 70; /; 55. 安装阶段; 电钻、手工钻; 100~105; 80~95; /. 电锤; 100~105. 无齿锯; 105. 由外环境关系可知，项目外环境单纯，项目周边敏感点较少，无特殊敏感点，项目采取隔离墙的隔声，再利用施工场区的距离衰减作用，可使施工噪声影响得到有效控制。 但由于施工阶段一般为露天作业，除修筑建筑隔离墙进行隔声降噪外，无特殊隔声与削减措施，故噪声传播较远，受影响面较大，施工方应合理安排施工时间；如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地建委、城管和生态环境局等主管部门的同意，并及时公告周边居民，取得谅解，避免噪声扰民纠纷。 本项目选址于峨边彝族自治县新林镇卷木村，为尽量防止和减少施工期间的噪声对周围造成的影响，应采取如下控制措施： （1）严格执行《环境噪声（振动）管理条例》中夜间严禁高噪声施工作业的规定，合理安排高噪声施工作业的时间，每天 22 点至次日凌晨 6 点禁止高噪声机械施工和电动工具作业，尽量减少其他施工机械对周围环境的影响。 （2）严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工阶段噪声要求。 （3）加强施工区附近的交通管理，避免运输车辆堵塞而增加的车辆鸣号。 在采取上述施工噪声防治措施后，施工期场界噪声能满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，且影响是有限的、暂时的，会随着施工期的结束而消失。 4、施工期固体废弃物 施工期间产生的固体废弃物为施工现场建筑废物和施工人员生活垃圾。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，项目固废采取的处理措施如下： ①施工人员产生的生活垃圾 按高峰期施工人员10人左右，产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计算，垃圾产生量为5kg/d，集中收集后自行清运处理，不可就地填埋，以避免对区域环境空气和地下水环境质量构成潜在的影响因素。 ②施工现场建筑废物 预计项目施工过程中产生的建筑垃圾（如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等）约为0.5t/d。在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等以及不能回填的废渣，应集中堆放，作为运营期原料，以免影响环境质量。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋。 外运以上各种建筑垃圾时，运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，并且应沿指定的方向行驶至指定的项目原料堆场。 5、建设引起的水土流失 项目实施过程中将破坏部分表土结构，减弱局部地区土层的稳定性，在暴雨较集中的时段施工，容易形成小范围的水土流失，另一方面也会增加施工难度和施工费用。因而针对本项目的水土流失，建议施工单位应采取如下措施： （1）施工期间采取严格的防治措施以减少水土流失，如尽量缩短土地裸露时间，加快工程项目建设；制订施工计划时，施工进度安排避开在降雨量大的 6-9 月份大面积开挖和堆填；地面应压实等。 （2）绿化植被的物种应优先选择当地有的物种，避免引进外来物种，以免影响当地物种的种群结构。 （3）应加强对承包商的环保教育，工程施工过程中严禁施工人员在施工范围外私自占地堆放施工机械或建筑材料。 （4）施工开始前，施工单位必须先与当地政府部门取得联系，协调有关施工场地、施工营地以及施工临时便道等问题。 （5）设置必要的导水沟渠，将施工产生的废水沉淀后回用，不可随意引入地表水体。 （6）加强施工后期的绿化工作，施工结束后表层土不外露，厂区路面全部用水泥铺设。 （二）营运期污染物排放及治理 1、废气排放及治理措施 （1）工艺粉尘 ①源强计算 项目工艺粉尘主要产生于破碎、筛分、制砂等工序，粉尘主要产生于头破，于头破后就采取湿法作业，粉尘量较少，破碎粉尘源强计算加下： 污染源核算量参照第二次全国污染源普查工业污染源普查《工业源系数手册 303砖瓦、石材等建筑材料行业系数手册》（初稿）中“3039 其他建筑材料制造行业”产污系数进行核算。 ## 核算环节; ## 产品名称; ## 原料名称; ## 工艺名称; ## 规模等级; ## 污染物指标; ## 系数单位; ## 产污系数. ## /; ## 砂石骨料; ## 碎石、砂石; ## 破碎、筛分; ## 所有规模; ## 工业废气量; ## 标立方米/吨－产品; ## 1215. ## 颗粒物; ## 千克/吨－产品; ## 1.89. 污染源核算破碎为干法破碎、筛分易起尘，计算结果见下： 粉尘源强=20×104t/a建筑垃圾×1.89千克/吨-产品=378t/a QTSP=800t/a÷300d÷8h=157.5kg/h 治理措施：经现场勘查，建设单位现有及拟新建项目采用密闭车间，设置有喷淋除尘措施同时采用湿法作业，要求在一次破碎时进行洒水操作，要求破碎粉尘为0.083kg/h。要求破碎装置密闭及皮带输送廊道封闭。 粉尘排放计算见下： 根据环保部《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》表12“采用连续洒水操作：TSP控制效率为74%、采用三边用孔隙率50%的围挡遮围：TSP控制效率为90%”，本项目破碎位于密闭厂房内（四面围挡）且厂房进行喷雾降尘TSP控制效率为98%、一次破碎洒水操作：TSP控制效率为74%、其后湿法作业：TSP控制效率为90%，由此计算出项目运行破碎粉尘为0.20t/a，0.083kg/h。 同时，环评建议加强管理，确保洒水设施正常运行；按照严重乐山市打赢蓝天保卫战实施方案，重污染天气下不得生产。 （2）装卸粉尘 项目为原料进料装卸将产生粉尘，参照秦皇岛码头装卸起尘量计算公式，即： Q=1133.33U1.6×H1.23×e-0.28W 式中Q—装卸起尘量，mg/s； H—物料落差，m，本次取0.5m； U—平均风速，m/s，峨边年平均风速按1.5m/s； W—物料含水率，%，本次参照生态环境部《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》表11中各种石灰石产品的物料含水率取2.1%。 经计算，进料装卸的扬尘产生量约3.31kg/h，装卸时间按2.5h/d计算，无组织排放量可控制在2.48t/a。 治理措施：将进料口进行围挡，并设置一台雾炮机连续洒水降尘。 采取上述处理方式后，根据生态环境部《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》表12“采用连续洒水操作：TSP控制效率为74%、采用三边用孔隙率50%的围挡遮围：TSP控制效率为90%”，由此计算出项目装卸尘为0.06t/a，0.08kg/h。 （3）堆场粉尘 根据生态环境部《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中4.4堆场扬尘源排放量的计算进行，详细计算见下： 起尘计算： ①堆场表面遭受风扰动后引起颗粒物排放的排放系数计算公式见下： 式中：EW为堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2； Ki为物料的粒度乘数，TSP为1.0； n为料场每年受扰动的次数； Pi为第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，0.021g/m2，u*>ut*； η为污染控制技术对扬尘的出去效率，52%。 u*为摩擦风速，0.60m/s（计算见下）。 u*=0.4×1.5m/s÷ln(1.5÷0.6)=0.65m/s ut*为阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，建筑垃圾参照矿渣1.33m/s； 经计算，堆场粉尘产生量为0.01t/a。由于项目除正在生产的产品露天堆放外，均在料仓堆存，起尘量较小。 治理措施：①项目设置雾炮机对厂区进行喷雾降尘，产品及时转运至料仓并设置防尘网且适时洒水保持表面湿润，防止起尘；②随订单而生产，产品随产随运，减少场地内堆存，满足《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》相关要求。 （4）汽车运输扬尘 根据生态环境部《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中4.2道路扬尘源排放的计算，道路扬尘排放量计算公式如下： 式中： 1) WRi为道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量，t/a。 2) ERi为道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/(km·辆）。 3) LR为道路长度，km（厂区道路长约120m）。 4) NR为一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a（约1000辆）。 5) nr为不起尘天数，通过实测（统计降水造成的路面潮湿的天数）得到；在实测过程中存在困难的，可使用一年中降水量大于0.25mm/d的天数表示（约80天）。 对于铺装道路，道路扬尘源排放系数计算公式： 式中： 1) Epi为铺装道路的扬尘中PMi排放系数，g/km （机动车行驶1千米产生的道路扬尘质量）。 2) k为产生的扬尘中PMi的粒度乘数，推荐值3.23。 3) sL为道路积尘负荷，g/m2。具体监测方法见《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007）中的附录A（取值8.0）。 4) W为平均车重，t。平均车重表示通过某等级道路所有车辆的平均重量（取值50t）。 5) η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%。（洒水降尘取值66%）。 由上计算可知：项目汽车运输产生无组织扬尘量约为0.038t/a。 治理措施：通过厂区内喷雾及洒水降尘、对进出厂车辆进行清洗轮胎，对运输砂石的车辆进行加盖密闭等措施。 （5）营运期间废气污染物排放情况 综合以上分析，本项目建成后废气主要污染物排放汇总情况列于表5-4。 表5-4 本项目废气产生、治理、排放情况 序号; 污染源名称; 处理前情况; 治理措施; 处理后情况; 排放规律. 1; 工艺粉尘; 378t/a; 车间密闭、湿法作业、喷雾降尘; 0.2t/a无组织排放; 间歇. 2; 装卸粉尘; 2.48t/a; 围挡、喷雾降尘; 0.06t/a，无组织排放; 间歇. 3; 堆场粉尘; 0.01t/a，少量起尘; 喷雾降尘、料仓堆存、及时入库; 产生量较少，无组织排放; 间歇. 4; 汽车运输扬尘; 0.038t/a; 轮胎冲洗、车辆加盖、洒水降尘; 产生量较少，无组织排放; 间歇. 执行标准; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中相应标准。. ③废气治理结果 表5-5 项目废气产生及排放情况表 污染源位置; 污染物名称; 产生量（t/a）; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放速率（kg/h）. 装卸扬尘; 无组织粉尘; 2.48; 0.06; 0.025. 车间; 无组织粉尘; 378; 0.2; 0.083. 2、废水排放及治理措施 项目运营期厂区内实行“清污分流、雨污分流”制，雨水经屋面雨水采用雨水斗收集后汇入市政雨水管网。 （1）生活污水 项目企业共有员工6人，用水量按40L/（人.d）计，则用水量为0.24m3/d，产污系数按0.80计，则生活污水排水量为0.192m3/d。项目生活废水利用二级生化处理设施收集处理后外运农肥，不外排。项目污水产生量较少且周边有大片农田，完全可消纳这部分废水。 （2）生产废水 ①轮胎冲洗水：项目为防止车辆扬尘，环评建议于厂区进场公路处设置有轮胎冲洗池1个，轮胎冲洗水除轮胎带着外，其余全部自然蒸发，不外排。 治理措施：项目于厂区进出口处设置轮胎冲洗池1个，用于进出厂轮胎清洗防止车辆扬尘，轮胎洗涤水只补加，自然蒸发，不外排。 ②喷雾降尘水 项目破碎生产线和堆场扬尘均采用雾炮机进行喷雾降尘，水经雾炮机雾化降尘后混入产品或自然蒸发，不会形成地表径流，无生产废水产生。 ③湿法作业废水：项目在头破后振动筛分将使用大量水进行降尘，根据其运行经验，湿法作业用水体积比约为1.3，故项目湿法作业中需用水481m3/d，将产生湿法作业废水约384.8m3/d（约96.2m3/d混入产品和淤泥），该水质主要为悬浮物。 治理措施：在厂区低水位处修建废水收集处理循环沉淀池，生产废水通过管道输送至生产废水收集处理设施，生产废水经沉淀后直接泵入头破工序循环使用，不外排。 图5-3 水平衡图（t/d） （3）雨水 项目料仓、生产车间均位于厂房内，约有2000m2露天厂区，占地面积较大一旦下雨对其冲刷水产生的地表径流，其主要污染物为SS。 特别是在暴雨、洪水期等恶劣环境下，这部分水量很大，夹杂着大量的泥砂随着地表水直排，若控制得不好，对附近水环境（岷江）造成影响。雨水量计算见下： 集雨水量按下式计算。 Qm=10-3CQA 式中：Qm：降雨产生的路面水量，m3/a； C：集水区径流系数，本次环评取0.4； Q：集水区多年平均降雨量，mm； A：集水区地表面积，m2。 项目产品暂存区的汇水面积为2000m2。据文献资料可知，乐山市峨边彝族自治县中山区年平均降雨约1000mm，地表径流系数按0.4计，年均集雨量为800m3/a，日均集雨量为2.67m3/d，主要污染物为SS，浓度在500~1000mg/m3之间。 治理措施：于场地四周设置截排水沟，将雨水导排至中部西侧低洼处沉淀水池，停留时间不低于3h，经估算沉淀水池有效容积不小于3m3，雨水经沉淀后排至白沙河；另外加强管理产品随产随销，减少堆存量，其次适时清掏雨水经沉淀使之有效运行。 3、噪声排放及治理措施 本项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为设备运行时产生的机械噪声，声源强度值为80~95dB（A），高噪声设备及其噪声源强度见下表5-6。 表5-6 项目主要产噪设备噪声产生情况 序号; 设备; 数量; 最大声级[dB(A)]; 位置. 1; 颚式破碎机; 1; 95; 加工车间. 2; 重型给料机; 1; 80. 3; 制砂机; 1; 95. 4; 振动筛; 1; 90. 5; 雾炮机; 1; 80. 6; 输送机; 若干; 85. 7; 装载机; 1; 90; 厂区. 8; 运输车辆; /; 85. 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施： （1）设备减震降噪措施，购买的设备均为低噪声的设备，各生产设备设置台基减震、橡胶减震、接头及减震垫等减震设施。并对厂房进行整体封闭，降低设备的运行噪声。在生产运转时定期对设备进行检查，保证设备正常运转。 （2）合理布局，所有产噪设备均布置在厂房车间内，将高噪声的鄂式破碎机、振动筛、制砂机等设备进行基础减震，安装消声器等措施，利用厂房进行隔声减少对周边环境的影响。 （3）加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 综上所述，在严格采取上述隔声降噪措施后，经其距离衰减、厂界围墙隔声后，其厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2标准昼间60B（A）、夜间50B（A）的要求，从而实现达标排放。 4、固体废弃物的产生及处置 项目运营产生的固废主要为生活垃圾、磁选废铁渣、循环沉淀池淤泥、轮胎冲洗池和雨水沉淀池淤泥、维修废物，产生情况如下： （1）一般工业固废 ①磁选废铁渣、粉类废料 项目生产过程中除铁工序将产生少量废铁渣、废料（木材、塑料等），根据建设单位提供的资料，磁选废铁渣、粉类废料产量约为5t/a，皆暂存于料仓，由废品回收公司回收处理。 ②生产废水循环沉淀池淤泥 项目湿法作业将产品中泥混合水洗脱出来，湿法作业废水经管道收集至沉淀池处理后成为淤泥，据业主介绍其产生量约为污水量的0.1‰，淤泥产生量约28.86t/a，项目采取定期清掏，清掏频次每月清掏一次，清掏淤泥目前采用自然干化后回填中铁十五局弃土场。 ③轮胎冲洗池和雨水沉淀池淤泥 项目轮胎冲洗池和雨水沉淀池运行时将产生沉淀淤泥，主要为淤泥，项目采取定期清掏，约每年一次，产生量约1t/a，清掏后合并沉淀池淤泥一并干化回填中铁十五局弃土场。 ④维修废物 项目机械设备维修将产生少量维修废物及含油抹布等，产生量约0.1t/a。 含油抹布：根据《国家危险废物名录》(2016版），含油抹布（废物代码900-041-49），皆临时贮存在危废暂存间中，最终交由具有危险废物处置资质的单位妥善处置。 （2）生活垃圾 项目生活垃圾由项目员工共6人，人均垃圾产生量以0.5kg/d计算，则垃圾产生量为3kg/d，0.9t/a。生活垃圾采用垃圾桶收集后，自行清运至垃圾收集点，定期由环卫部门统一清运处理。 本项目固废产生情况见表5-7。 表5-7 本项目固废产生情况表 序号; 固废名称; 产生工序; 预测产生量; 固废类别; 处置方式; 备注. 1; 磁选废铁渣、分类废料; 除铁; 5t/a; 一般固废; 废品公司回收外售; 木材、塑料、铁. 2; 循环沉淀池淤泥; 沉淀回用; 28.86t/a; 一般固废; 回填中铁十五局弃土场; 淤泥. 3; 轮胎冲洗池和雨水沉淀池淤泥; 轮胎清洗、雨水沉淀; 1t/a; 一般固废; 回填中铁十五局弃土场; 淤泥. 4; 维修废物; 设备维修; 0.2t/a; 危险废物; 环卫部门清运处理; 机械零件、含油抹布等. 5; 生活垃圾; 办公生活区等; 0.9t/a; 一般固废; 环卫部门清运处理; 垃圾. 表5-8 本项目危废汇总情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废油类; HW49; 900-041-49; 0.1t/a; 设备; 固态; 油类物质; 油类物质; 每季度/次; T,I; 建设危废暂存间，分区存放，三防处理，委托有资质单位处理. 5、地下水污染防治措施 地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。为更好防止项目地下水污染的可能性，本次评价参照《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表7要求，提出防渗要求，项目分区防渗。 ①源项分析 本项目地下水影响主要是初期雨水、生产废水、危险化学品泄漏等对地下水造成的水质污染影响。必须强化项目防渗措施，以防止项目区地下水因项目生产运营而受到污染，项目全厂应硬化。排水沟管定期巡检，杜绝地下水污染隐患。 ②防治措施 1）实现厂区雨污分流，加强项目污水管理，确保排水沟不发生堵塞、渗漏。生活垃圾日常日清，避免污水、固废进入地下水体。 2）对重点区域进行地面硬化及防渗处理。 表5-9 项目地下水污染分区情况一览表 序号; 构筑物; 分区类别; 防渗措施. 1; 生活污水处理设施、机油暂存间; 重点防渗区; 水泥硬化地面上，涂高密度聚乙烯膜防渗，其防渗性能应相当于渗透系数1.0×10—10cm/s和厚度6m的粘土层的防渗性能. 2; 循环沉淀池、清水池、轮胎清洗池; 一般防渗区; 水泥硬化地面，上涂环氧树脂漆防腐、防渗，其防渗性能应相当于渗透系数1.0×10—7cm/s和厚度15m的粘土层的防渗性能. 3; 生产车间、厂区道路、办公生活区; 简单防渗区; 一般地面硬化. 四、环保投资估算一览表 本项目总投资200万元，项目为新建工程，为确保污染物达标排放，项目环保投资17.5万元，占总投资的8.75%。项目环保投资见表5-10。 表5-10 环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 污染源; 治理措施; 环保投资（万元）; 备注. 废水; 生活污水; 经二级生化处理设施处理后回用作农肥，不直接外排; 2; 新建，收集处理. 生产废水; 经生产废水循环沉淀池处理后循环使用，设置事故应急池（容积不小于废水量30%）; 5; 新建，收集处理. 雨水; 雨水导排沟、雨水斗、三级雨水沉淀池等; 2; 新建，收集处理. 废气; 车间工艺粉尘; 车间密闭、湿法作业、喷雾降尘; 5; 设备维护费用每年持续投入. 厂区扬尘; 围挡、遮盖、喷雾降尘、车辆加盖等; 1; 设备维护费用每年持续投入. 汽车运输扬尘; 轮胎冲洗，车辆加盖、洒水降尘; 1.5; 每年持续投入. 噪声; 设备、人员活动噪声; 低噪声先进设备+基座减震+车间密闭; 计入基建; /. 固废; 生活垃圾、维修废物; 厂区收集后交环卫部门清运处理; 1; 妥善处置，每年持续投入. 磁选废铁渣、分类废料; 废品公司回收外售; /; /. 沉淀池淤泥; 干化后回填中铁十五局弃土场; /; /. 环境风险; 分区防渗，对主厂房车间、沉淀池、各堆场进行防渗，制订定期监测计划。灭火器、消防栓; /; 计入基建. 合计; /; 17.5; /. 项目总投资200万元，环保投资17.5万元，占总投资8.75%.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况（表六）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 产生量极少 | 呈无组织排放，<1.0mg/m3； |
|  |  | 汽车尾气 | 产生量极少 | 呈无组织排放 |
|  | 运营期 | 工艺粉尘 | 378t/a | 0.2t/a无组织排放 |
|  |  | 装卸粉尘 | 2.48t/a | 0.06t/a，无组织排放 |
|  |  | 堆场粉尘 | 0.01t/a，少量起尘 | 产生量较少，无组织排放 |
|  |  | 汽车运输扬尘 | 0.038t/a | 产生量较少，无组织排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工人员生活污水 | 0.4m3/d | 二级生化处理设施收集处理后回用农肥 |
|  |  | 施工废水 | 0.5m3/d | 沉淀池收集处理后回用 |
|  | 运营期 | 生活污水 | 0.24m3/d | 0.192m3/d，二级生化处理设施收集处理后回用农肥 |
|  |  | 轮胎冲洗水 | / | 自然蒸发 |
|  |  | 喷雾降尘水 | / | 自然蒸发 |
|  |  | 湿法作业水 | / | 沉淀后循环使用，不外排 |
|  |  | 雨水 | / | 三级沉淀后，外排 |
| 固体 废弃物 | 施工期 | 施工人员生活垃圾 | 5kg/d | 由环卫部门清运 |
|  |  | 建筑垃圾及弃渣 | 少量 | 运往政府制定地点 |
|  | 运营期 | 磁选废铁渣、分类废料 | 5t/a | 废品公司回收外售 |
|  |  | 循环沉淀池淤泥 | 28.86t/a | 回填中铁十五局弃土场 |
|  |  | 轮胎冲洗池和雨水沉淀池淤泥 | 1t/a | 回填中铁十五局弃土场 |
|  |  | 维修废物 | 0.2t/a | 环卫部门清运处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 0.9t/a | 环卫部门清运处理 |
| 噪声 | 施工期 | 施工噪声 | 昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） |  |
|  | 运营期 | 厂界噪声 | 场界内：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） |  |
| 主要生态影响： 本项目新建范围为原中铁十二局搅拌站遗留场地范围，该区域人类活动频繁，无珍稀保护动植物。本项目施工期主要影响为施工造成地面扰动引起的水土流失，项目用地范围较为平整，不需要进行大量土石方开挖，平整后立刻进行压实，水土流失影响较小。项目生产过程中产生的各类污染物均得到有效的处理，不会对周边环境造成污染；本工程对现有的生物群落及动物活动场所不会造成大的影响。区内的动物种类较少，没有珍稀动物的存在，项目的建设不会对动物的活动造成大影响。项目区内的植物也均为常见种类，附近分布很广，项目建设不会造成任何一个物种的灭绝。 因此，项目的建设对生态环境不会产生较大影响。本项目在营运期对生态环境不会产生明显影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析（表七）

一、施工期环境影响分析 （一）施工期大气环境影响分析 本项目利用现有平整场地进行新建。施工期主要为厂房的建设、生产设备的安装、环保设施的安装。施工期的环境污染主要来自施工机械的噪声、建筑扬尘、建筑垃圾及挖方产生的弃土、水土流失以及建筑施工人员产生的生活污水和生活垃圾。由于施工期较短，对周边环境影响较小。施工期对环境影响相对营运期而言是短期和暂时影响，施工期结束后影响即告停止。各污染要素的环境影响分析如下： （1）施工废气对环境影响分析 ①施工扬尘 ①扬尘的产生 施工期产生扬尘的作业有土地平整、基础开挖、回填、道路浇注、建材运输、堆放、装卸等过程。扬尘的主要来源是挖掘机施工时产生的扬尘，废弃土石堆放场地以及运输车辆进出时产生的扬尘。 施工扬尘的起尘量与许多因素有关，挖土机、推土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等因素有关。对于渣土堆场而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等有关。国内外的研究结果和类比调查表明，在起动风速以上，影响起尘量的主要因素分别为：防护措施、风速、土壤湿度、挖土方式或土堆的堆放方式等。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表7-1所示。 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位:kg/km·辆 P(kg/m2) 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由表7-1可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此，限制车速及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，也会产生扬尘。扬尘量与距地面50m处风速、起尘风速、尘粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 项目在建设施工过程中产生扬尘的作业有建材运输、露天堆放、装卸等过程，经分析项目施工量较小，产生施工期建筑扬尘产生量较小。项目严格按照乐山市打赢蓝天保卫战实施方案要求，建筑施工工地全部做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”等方面作出防治措施，故项目施工扬尘在采取环评提出的防护措施后，可以实现达标排放，加之项目所在区域环境空气质量现状良好，扩散条件好，则施工扬尘对区域的大气环境影响较小，且随施工期结束而消亡。 ②其他废气 本项目施工过程用到的施工机械，包括主要有电焊机及一些小型运输设备，它们以柴油为燃料，都可以产生一定量废气，包括CO、NOx、SO2等，施工期间各类施工机械流动性强，所产生的废气较为分散且为间断无组织排放，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响甚微。 综上，项目施工期将会对施工场地周围的环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化，不会对各敏感点造成不良影响。 （二）施工废水对环境影响分析 项目施工期废污水主要为施工废水和生活污水。 ①施工人员生活废水 项目施工人员产生生活废水约0.4m3/d，不在施工场所内食宿，产生的生活废水利用二级生化处理设施处理回用农肥。 ②施工作业废水 施工废水主要施工作业废水，施工作业废水包括机械设备运转的冷却水和运输车辆冲洗废水；此外，降雨时雨水冲刷浮土、建筑砂石等，产生的地表径流会夹带泥沙、油类等。 施工单位应在施工场地修建沉淀池收集处理后回用，使土路面保持湿润，减少扬尘。 通过采取上述措施后，项目施工期产生的废水可以得到妥善处理，不会对项目所在区域地表水环境产生影响。 （三）施工噪声的影响分析 项目施工期间，不同施工阶段使用不同的施工机械设备，因而产生不同施工阶段噪声。施工现场噪声源主要是施工机械的设备噪声、物料装卸碰撞噪声以及施工人员的人为噪声。噪声源声级按自由声场衰减方式传播，主要考虑距离衰减，忽略大气吸收、声屏障等因素，其衰减模式为： 式中：LA（r）—距声源r米处的声级值，dB(A)； LA（r0）—距声源r0米处的声级值，dB(A)； r—距声源的距离，m。 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，叠加模式为： 式中：L——叠加后总声压级[dB(A)]； Li——各声源的噪声值[dB(A)]； n——声源个数。 表7-2 常用单台施工机械噪声随距离衰减情况表 噪声源强dB（A）; 预测距离（m）. 10; 20; 50; 100; 150; 200; 300. 105; 85; 79; 71; 65; 61.5; 59; 55.5. 从上表可以看出，施工机械噪声由于声级较高，在空旷地带声传播距离较远，昼间60m外噪声值才能达标，夜间至315m外噪声值才能达标。届时施工会对其产生较大影响，因此环评要求：①项目仅在白天施工，并尽量使各高噪声设备不同时使用。 项目施工期间声级较强的噪声为暂时的短期行为，随施工结束，项目施工噪声影响就消失，不会对区域声环境产生影响。 （四）施工期固废影响分析 项目施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾产生的建筑废渣以及其他建筑垃圾等。项目地块地面平整，无需挖填方，无弃方产生；施工期产生的固体废弃物主要生活垃圾、少量建筑废物等固体废弃物。生活垃圾主要来自施工人员的生活，本项目施工固废依托现有收集设施收集后由环卫部门清运。 采取以上措施后，固体废物对周围环境影响较小，不会造成二次污染。 （五）施工期水土流失环境影响分析 项目施工不涉及大开挖，水土流失较小，项目优化施工工序，待基座做好及时夯实回填，可以有效防止水土流失。 施工期比较短暂，对周围生态环境的影响相对轻微，且该影响是可逆的。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑物及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。 因此，施工期对项目区的生态影响是可以接受的。 综上所述，施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实强化扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施的落实，施工期环境影响将得到有效控制。 二、营运期环境影响分析 本项目投入运行后主要环境问题表现为废水、废气、噪声、固废等影响，详细影响分析见下： 1、营运期废气环境影响分析 本项目营运期间废气主要为粉尘。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CiC0i×100% Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-3 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-4 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值（μg/m³）; 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; 环境空气质量标准（GB 3095-2012）. （4）污染源参数 表7-5 主要废气污染源参数一览表（车间面源） 污染源名称; 坐标（°）; 海拔（m）; 矩形面源; 污染物排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度（m）; TSP. 车间面源; 103.230238; 29.197706; 675.00; 20.00; 20.00; 18.00; 0.0830. 表7-6 主要废气污染源参数一览表（装卸扬尘） 污染源名称; 中心点坐标（°）; 海拔（m）; 面源有效排放高度（m）; 初始垂向扩散参数（m）; 圆形面源半径（m）; 近圆形面源的顶点或边的个数; 污染物排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; TSP. 装卸扬尘; 103.230298; 29.197723; 675.00; 10.00; 4.65; 5.35; 20; 0.0250. （5）估算模式所用参数见表。 表7-7 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度; 23.9. 最低环境温度; -20.9. 土地利用类型; 阔叶林. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率（m）; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. （6）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-8 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（μg/m³）; Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 装卸扬尘; TSP; 900.0; 53.4310; 5.9368; /. 车间面源; TSP; 900.0; 40.0280; 4.4476; /. 本项目Pmax最大值出现为装卸扬尘排放的TSPPmax值为5.9368%，Cmax为53.431μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围边长取5km。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中二级评价项目的影响预测与评价要求：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 根据估算结果表明，本项目大气环境评价工作等级为二级。为尽量避免区域环境空气质量的降低，建设方应控制非正常工况的持续时间，要杜绝各类事故的发生，严格操作规程，对生产设备进行定期检修，发现隐患及时处理，尽量减少事故排放对环境产生的不良影响。同时，项目区域开阔，扩散条件好，项目废气在落实环保措施后，基本可实现达标排放，不会对区域大气环境产生明显影响，不会改变区域大气质量环境使用功能。 （7）预测结果 ①敏感点预测结果 本次大气环境影响预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的 AERSCREEN 模型进行预测，离散点结果预测见下表7-9、表7-10。 表7-9 敏感点预测和计算结果一览表（装卸扬尘） 离散点信息; 装卸扬尘. 离散点名称; 经度（度）; 纬度（度）; 海拔（m）; 下风向距离（m）; TSP(μg/m³). 卷木村最近敏感点; 103.228435; 29.196361; 759.0; 250.39; 9.3101. 南坡最近敏感点; 103.226591; 29.203742; 893.0; 790.53; 3.0804. 下溪坪最近敏感点; 103.232999; 29.197267; 656.0; 267.71; 8.8668. 堰坎最近敏感点; 103.224671; 29.198219; 821.0; 568.05; 4.3605. 西北散居居民敏感点; 103.227535; 29.201588; 750.0; 512.11; 5.3620. 上溪坪最近敏感点; 103.234165; 29.19251; 678.0; 690.59; 4.1453. 表7-10 敏感点预测和计算结果一览表（车间面源） 离散点信息; 车间面源. 离散点名称; 经度（度）; 纬度（度）; 海拔（m）; 下风向距离（m）; TSP(μg/m³). 卷木村最近敏感点; 103.228435; 29.196361; 759.0; 245.06; 9.0843. 南坡最近敏感点; 103.226591; 29.203742; 893.0; 789.5; 4.4615. 下溪坪最近敏感点; 103.232999; 29.197267; 656.0; 273.07; 8.4893. 堰坎最近敏感点; 103.224671; 29.198219; 821.0; 562.64; 5.4414. 西北散居居民敏感点; 103.227535; 29.201588; 750.0; 510.68; 5.6970. 上溪坪最近敏感点; 103.234165; 29.19251; 678.0; 692.19; 4.8444. 由上述预测结果可知：项目周边居民敏感点距本项目距离较远，项目废气污染物产生量对周边居民影响较小，对区域敏感点影响轻微。 ②污染源结果预测结果 污染源预测结果见表7-11、表7-12。 表7-11 污染源结果（车间面源） 下风向距离; 车间面源. TSP浓度（μg/m³）; TSP占标率（%）. 50.0; 28.1180; 3.1242. 100.0; 15.6000; 1.7333. 200.0; 10.2480; 1.1387. 300.0; 7.9643; 0.8849. 400.0; 6.7070; 0.7452. 500.0; 5.7552; 0.6395. 1000.0; 3.7837; 0.4204. 2000.0; 2.4256; 0.2695. 3000.0; 1.9452; 0.2161. 4000.0; 1.6371; 0.1819. 5000.0; 1.4071; 0.1563. 10000.0; 0.8683; 0.0965. 20000.0; 0.5341; 0.0593. 25000.0; 0.4484; 0.0498. 下风向最大浓度; 40.0280; 4.4476. 下风向最大浓度出现距离; 14.0; 14.0. D10%最远距离; /; /. 表7-12 污染源结果（装卸粉尘） 下风向距离; 装卸粉尘. TSP浓度（μg/m³）; TSP占标率（%）. 50.0; 31.8660; 3.5407. 100.0; 18.9390; 2.1043. 200.0; 9.7609; 1.0845. 300.0; 8.2572; 0.9175. 400.0; 5.8892; 0.6544. 500.0; 5.3714; 0.5968. 1000.0; 2.9492; 0.3277. 2000.0; 0.4125; 0.0458. 3000.0; 1.2174; 0.1353. 4000.0; 0.8672; 0.0964. 5000.0; 0.6856; 0.0762. 10000.0; 0.1890; 0.0210. 20000.0; 0.0409; 0.0045. 25000.0; 0.0682; 0.0076. 下风向最大浓度; 53.4310; 5.9368. 下风向最大浓度出现距离; 10.0; 10.0. D10%最远距离; /; /. 结果显示，在边长5km评价范围内，项目颗粒物废气预测值远小于标准值，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，对区域敏感点影响轻微。 （8）污染物排放核算 表7-13 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; /; 工艺粉尘; 颗粒物; 车间密闭、湿法作业、喷雾降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.2. 2; /; 装卸粉尘; 颗粒物; 围挡、喷雾降尘; 0.06. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.26. 表7-14 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.26. 表7-15 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（μg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 生产车间; 环保设施故障; 颗粒物; /; 4.095; 0.17; 1; 停止生产. 2; 装卸粉尘; 环保设施故障; 颗粒物; /; 1.03; 0.17; 1; 停止生产. （9）项目环境防护距离 ①大气环境防护距离的计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值的，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 大气环境防护距离的计算方法采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中SCREEN3模式中的大气环境防护距离进行计算。计算结果：非甲烷总烃、TSP场界监控点最大占标率低于10%，无超标点，无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。以下就本项目无组织排放的颗粒物作为预测因子，计算卫生防护距离。 按《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB/T13201-91）中的推荐，计算卫生防护距离。计算公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单位占地面积计算； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； A.B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表7-14中查取。其中A取400，B取0.01，C取1.85，D取0.78。 表7-16 卫生防护距离计算系数查取表 计算系数; 工业企业所在地区近五年来平均风速 (m/s); 卫生防护距离（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L≧2000. 工业企业大气污染源构成类别. I; II; I; II; I; II. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.74; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.79. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：①工业企业大气污染源分三大类 Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量大于标准规定的允许排放量的三分之一者； Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量小于标准规定的允许排放量的三分之一；或虽与排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者； Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按慢性反应指标确定者。 Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量，当按上式计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。 ②无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。 ③地处复杂地形条件下的工业企业所需卫生防护距离，应由建设单位主管部门与建设项目所在省、市、自治区的卫生与环境保护主管部门，根据环境影响评价报告共同确定。 参数设定见下表7-17。 表7-17 卫生防护距离计算参数及计算结果 污染源; 污染物; 污染物排放速率kg/h; 生产单元占地面积m2; 标准浓度限值μg/m3; 防护距离计算结果（m）; 卫生防护距离. 加工区; 颗粒物; 0.083; 400; 900; 10.921; 50m. 结合本项目外环境关系可知，本项目卫生防护距离内无住户，环评要求：本项目卫生防护距离内今后禁止新建农户、医院、学校等民用设施，周边50m范围内，今后禁止规划为“城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中”等禁建设施。建设单位应切实做好环境管理、加强与农户的沟通，尽可能减少无组织颗粒物对周边农户的影响。 综上所述，本项目采取以上治理措施后，大气污染物可实现达标排放，对区域大气环境影响较小。 2、营运期水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目运营期的废水主要有生产废水和生活污水。 项目运营期厂区内实行“清污分流、雨污分流”制，雨水经场地四周设置截排水沟收集，将雨水导排至中部西侧低洼处沉淀水池，经三级雨水沉淀池沉淀处理后外排；项目生产废水轮胎冲洗水自然蒸发，不外排；项目喷雾降尘水汇入产品或自然蒸发，不外排；项目湿法作业生产废水通过管道收集后输送至循环沉淀池处理后回用生产，不外排；项目生活污水，其排水量为0.192m3/d，生活废水利用二级生化处理设施进行收集处理后用于周边农灌，不外排。项目周边有大片农田，完全可消纳这部分废水。 ①评价等级 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见下表： 表7-18 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间歇冷却水，循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料，燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍惜水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起收纳水体水文变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水未做调节温度介质，排水≥500万m3/d，评价等级为一级排水量﹤500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排水水质满足收纳水体水环境质量要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定位三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 项目生产废水循环使用、自然蒸发，不外排，生活污水回用农灌属于间接排放，按照三级B评价。 ②评价时期 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），三级B评价可不考虑评价时期。 ③评价范围 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）5.3.2.2，三级B其评价范围应符合以下要求：a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 ④依托可行性分析： 本项目员工6人，生活污水经二级生化处理设施处理后对周边菜地和绿化农肥，不直接外排；项目生产废水轮胎冲洗水自然蒸发，不外排；湿法作业生产废水循环使用，不外排；不会对白沙河的水环境产生影响。 ⑤项目废水污染物排放信息 项目废水污染物排放信息详见下表7-19： 表7-19 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 1; 2; 3. 废水类别; 生活污水; 生产废水; 初期雨水. 污染物种类; COD、NH3-N、TP等; SS等; SS等. 排放去向; 回用周边农田灌溉; 循环使用、自然蒸发; 外排白沙河. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 不外排; 间断排放，排放期间流量不稳定. 污染治理设施; 设施编号; /; /; /. 设施名称; 二级生化设施; 轮胎清洗池; 雨水沉淀池. 设施工艺; 沉淀、厌氧发酵; 沉淀; 沉淀. 排放口编号; /; /; YS001. 排放口设置是否符合要求; □是 □否; □是 □否; √是 □否. 排放口类型; □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口; □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口; □企业总排 √雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. （2）地下水环境影响分析 ①评价等级确认 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。 表7-20 建设项目地下水评价工作等级划分表 项目类别 环境敏感程度; I类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 表7-21 建设项目的地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。. 不敏感; 上述地区之外的其他地区。. 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 根据《地下水环境影响评价技术导则（HJ 610-2016）》中“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，项目行业类别为“U 城镇基础设施及房地产”中的“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用 （其他）”，环评类别为“报告表”，对应地下水环境影响评价项目类别为“IV类”。 ②评价分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）4总则中“4.1一般性原则根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。I类、类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”。 故，根据《地下水环境影响评价技术导则（HJ 610-2016）》导则要求，本次不开展地下水环境影响评价。 通过工程分析，本项目地下水污染源主要为循环沉淀池、机油暂存间等。上述设施在工程施工质量不佳和未作防渗处理条件下，均有可能对地下水造成污染。根据项目对地下水污染程度的可能性大小，分别将污染区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 根据业主介绍，将对厂房、车间进行简单防渗处理措施，采取混凝土浇筑措施，可有效降低设备机油等滴漏对地下水的污染；对机油暂存间、沉淀池等，本次评价提出如下防治措施： ①机油等危险化学品贮存场所地基必须采取防渗措施，不得有裂缝； ②根据危化品特性分别采取不同型号大小的桶装容器收集，尽可能减少危化品直接与地面接触的机会； ③危化品临时贮存场所应建在防风、防雨、防晒的室内车间； ④在危化品暂存点设置防渗托盘，防止油桶滴漏造成地面油渍而污损地面。 通过上述措施处理后，本项目对地下水的污染影响较小。 3、营运期噪声环境影响分析 本项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为设备运行时产生的机械噪声，声源强度值为80~95dB（A），高噪声设备及其噪声源强见表5-4。 （1）评价等级 本项目建设所处的声环境功能区为GB3096规定的2类地区，项目建设周边受噪声影响人口数量较少，按二级评价，评价范围为项目边界向外200m。 （2）预测方法 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 1）室外点声源在预测点的倍频带声压级 ①某个点源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoct bar= Aoct atm=α(r-r0)/100； Aexc=5lg(r-r0)； ②如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lw cot-20lgr0-8 ③由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： 式中ΔLi为A计权网络修正值。 ④各声源在预测点产生的声级的合成 2）室内点声源的预测 ①室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 ②室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6) ④室外声压级换算成等效的室外声源： # Lw oct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （3）预测结果及分析 根据拟建项目的特点和现有的资料数据，对计算模式进行简化并进行估算，为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。先计算设备噪声到各预测点的声压级合成，即以车间或装置作为一个整体声源，分段以不同模式测算其对外辐射的衰减量，预测各主要场源对单独存在时对厂界及外环境噪声的影响，并合成设备声源对受声点的影响。 本项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则》将项目噪声贡献值作为评价量，结果见表7-22。 表7-22 建设项目噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点; 噪声源; 治理后声级dB(A); 与厂界最近距离; 评价量dB(A). 贡献值dB(A). 北侧; 生产加工车间; 69.46; 102; 29.28. 东侧; 69.46; 16; 45.37. 南侧; 69.46; 37; 39.09. 西侧; 69.46; 10; 49.46. 执行标准; 昼间60dB(A). 表7-22表明，建设项目夜间不生产，厂界昼间环境噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。故项目运行对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 为了减少噪声对周围环境的影响，确保厂界声环境达标，维持区域声环境质量状况，建议厂方采取以下措施： ①厂房内部采用合理的平面布局，尽量使高噪声设备远离厂界布置。 ②加强设备维修保养，保证设备处于良好的运行状态。 ③加强生产管理，生产时做到门窗关闭； ④加强车间周边及厂区的绿化； ⑤项目东侧厂界加强围挡措施。 4、营运期固体废物环境影响分析 项目运营期产生的污染物为一般固废，主要为生活垃圾、磁选废铁渣、分类废料、循环沉淀池淤泥、轮胎冲洗池和雨水沉淀池淤泥、维修废物。磁选废铁渣、分类废料暂存于废料堆场，由废品回收公司回收处理；循环沉淀池淤泥、轮胎冲洗池和雨水沉淀池淤泥经收集清掏后一并干化后回填中铁十五局弃土场。生活垃圾采用垃圾桶收集后，自行清运自垃圾暂存点，定期由环卫部门统一清运处理。 表7-23 固体废物产生及处置情况表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判断; 最终去向. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 磁选废铁渣、分类废料; 除铁、分类; 固态; 废铁渣、木头; 5t/a; -; √; 《固态废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）; 废品公司回收外售. 2; 循环沉淀池淤泥; 沉淀回用; 固态; 淤泥、砂石; 28.86t/a; √; -; 回填中铁十五局弃土场. 3; 轮胎冲洗池和雨水沉淀池淤泥; 轮胎清洗、雨水沉淀; 固态; 淤泥、砂石; 1t/a; √; -; 回填中铁十五局弃土场. 4; 维修废物; 设备维修; 固态; 机械零件、含油抹布等; 0.2t/a; √; -; 环卫部门. 5; 生活垃圾; 办公生活区等; 固态; 塑料、纸等; 0.9t/a; √; -; 环卫部门. 综上，项目固废去向明确，处置措施可行，不会产生二次污染。 5、土壤环境环境影响分析 （1）项目类型 本项目查阅《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，项目属于“环境和公共设施管理业”中“废旧资源加工、再生利用”，划分为Ⅲ类建设项目。 （2）占地规模确定 将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目面积约0.8hm2≤5hm2，属于小型占地规模。 （3）项目所在地周边土壤环境敏感程度 项目用地属于临时建设用地，项目周边调查范围内土壤皆为林地及其他临时建设用地环境敏感程度为不敏感。 表7-24 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据; 本项目. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标; 根据现场调查，项目周边0.05km调查范围内为林地，调查范围外为林地及其他临时建设用地，因此本项目周边土壤环境敏感程度为不敏感。. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标. 不敏感; 其他情况. （4）评价等级确认 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表： 表7-25 污染影响型评价工作等级划分表 项目; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 因此，本项目不需要开展土壤环境影响评价。 三、环境风险影响分析 1、风险调查及评价等级 本项目使用的原辅材料主要有建筑垃圾、水、机油等，本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中危险物质为机油。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），油类物质临界量为2500t，项目机油最大储存量为0.1t，该项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险评价工作等级划分原则详见下表7-26。 表7-26 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、换金影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 确定本项目环境风险等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 项目用地为临时建设用地，周边为林地、其他临时建设用地和少量散居居民，距离最近河流为白沙河，距离最近居民约180m，其中有车间及厂房墙体间隔。 3、环境风险识别 项目主要危险物质为机油、生产废水及生活污水，主要存在于机油暂存间、循环沉淀池、二级生化处理设施，可能产生的环境污染为泄漏及事故废水等。 4、环境风险分析 ①因环保设施失灵，废水泄漏进入土壤、水体，导致外环境污染物质超标。 ②危险化学品、危险废物泄漏进入土壤、水体，导致外环境污染物质超标。 ③火灾事故导致大气污染，火灾产生的消防水进入水体、土壤导致污染。 ④原料堆放过高导致坍塌、滑坡，在暴雨灾害天气下事故造成泥沙随地表径流进入水体。 5、环境风险防范措施及应急要求 1）火灾的防范措施 根据项目特点，项目电气设备等操作不当或故障易燃，本次评价对项目提出以下防火要求： ①生产人员上岗前要进行三级安全培训，并会熟练使用岗位配置的灭火设施； ②所有进入车间、库房的人员，不得携带火种进入，厂区内严禁吸烟、用火。 ③项目使用电气设备经常检查，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，必须立即修理。 ④车间、仓库内配置的灭火器、消防设施周围严禁对方其它物品，消防器材设备派专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用。 ⑤每日应对车间及仓库内物资进行巡视检查，发现火种、火源、电源及库内环境存在与防火安全相抵触的问题要及时发现，及时消除。 ⑥保持设备的清洁卫生，坚持每月的系统的维护，确保机器设备的正常运作。 2）环保设施失灵泄漏风险防范措施 ①为了减小环保设备故障的频率，定期对喷雾降尘设施进行检查，防治堵塞。 ②本项目废水处理设施为沉淀池，当沉淀池泥沙较多时，会有发生溢流的可能性，要求建设单位定期对泥沙进行清理，保证沉淀池的有效容积，防治溢流对地表水造成影响。加强管理，及时清理维护保证有效容积。同时，设置事故应急池，事故应急池容积不小于废水池容积的30%。 3）危险化学品泄漏 项目使用的机油等发生泄露，进入土壤中，将会对土壤、地下水、地表水甚至生态环境造成污染，因此，项目生产过程中必须加强管理，加强防渗，避免化学品泄露的发生。 4）建立健全安全环境管理制度 ①火灾：本项目生产中操作不当、管理不善发生电线短路等现象，可引发火灾，导致人员伤害。 ②机械伤害：生产装置中有电动传输设备，因此存有机械伤害危险。生产过程中，设备安全操作规程不完善或设备操作人员没有严格按照操作规程进行操作，则有可能发生安全事故，对操作人员或车间其他人员造成人身伤害。 针对上述风险，应采取以下劳动安全卫生措施： ①制定切实可行的安全操作规程和工艺规程，按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定，制定切实可行的劳动保护措施。 ②严格规范设备的操作过程，定期检修。 ③车间应设置强制排风设备，改善车间空气环境。 ④为了防范雷电和暴雨，要求厂区按规定设防雷接地装置，同时厂房内的地面高出室外地面。防止暴雨造成的积水进入。 ⑤对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施拘设计均应符合有关标准、规范的要求。 ⑥建立健全安全技术规程、工艺操作规程，并上墙明示。 ⑦按工作岗位的性质，配备劳保用品和各种防护器材。 ⑧厂门前设置入场须知和安全警示牌。 ⑨加强安全管理、安全教育工作，经常对全厂职工进行安全教育和职业卫生教育，增强职工的安全意识和自我保护意识。 6、应急预案 ①制定风险事故应急预案的目的 认真贯彻落实党中央、国务院领导的指示精神，高度重视污染事故的防范和处理，消除污染事故隐患，加强环境监管，保障环境安全，维护群众环境权益。 ②应急预案内容 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，制定企业环境风险应急预案，并向有关部门备案。建设单位应在生产前自行编制或委托有资质的单位编制项目突发环境事件应急预案与风险评估报告，并进行评估，报有关部门备案，一旦发生风险事故，应立即启动预案计划。 表7-27 项目环境风险应急预案内容表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危险化学品、废水收集处理设施. 2; 应急组织机构和人员; 公司应急委员会和员工、开发区环境风险应急组织机构和人员。公司应急委员会应成立环境风险应急处置小组，包括环境风险源控制组、救援组、警戒和疏散组、环境监测组等，并任命专人负责事故的记录和报告。. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序，根据环境风险事故可能产生的环境影响，对事故预警进行分级，并根据事态发展调整事故应急响应程序。应急响应程序启动后应按照应急预案的规定内容开展应急处置并及时报告相关情况。. 4; 应急救援保障; 倒水池、沙袋等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由市、区环境监测站负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目邻近区、白沙河水质控制规定. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 12; 记录和报告; 设置环境风险事故应急处置记录，建立档案和报告制度，设专门人员负责管理。. 13; 附件; 拟建主要负责人联系方式、主要医院联系方式、平面布置图纸、基建图、管线布置图、环保、安监和消防部门联系方式。. （1）应急组织机构、人员 本公司应设立事故应急指挥部，指挥由总经理担任。指挥部下按各自职责设立应急防治小组：清污组、通信组、工艺组、警戒组、物资供应组、现场救护组、设备保障组、防火组、污染处理组。 应急指挥部主要职责：组织制定、审批并发布应急预案；组织指挥污染的控制与清除；审核和批准使用清污技术和设备；下达预案实施命令，向上级部门汇报情况，和有关单位保持联系；发生较大规模事故时，做出请求乐山市协助的决策；及时组织消防力量，防止沼气系统爆炸火灾的发生；及时安排人员，进行现场医疗救护；组织培训和演习；安排人员对设备进行维护保养；及时组织应急预案的修订。 （2）预案分级响应条件 本预案适用于应急处理本厂危险化学品、废水泄漏事故，能在短时间内控制、清除污染的设备和能力。 （3）应急防治设备 按要求配备必要的防护用具，如防毒面具，氧气呼吸器和其它安全用具，以便发生事故时可及时进入现场，及时处理事故。 （4）报警、通讯联络方式 应制定应急联系体系，明确具体联系人员、联系电话。任何部门和岗位人员，发现废水事故应立即向应急指挥部报告。现场的组织指挥人员应将详细情况及时向应急指挥部报告。当发生大规模事故时，应急指挥部应及时将事故情况向上级有关部门和当地环保局报告或通报。 （5）应急反应行动程序 收集必要信息：目击时间、位置、泄漏源、泄漏原因、数量以及进一步泄漏的可能性，已采取和即将采取的清除污染或防止进一步污染的行动、报告人的姓名和联系办法。 对事故进行初步评估，确定应急等级；制定应急反应对策和行动方案（包括信息发布和区域协作等）；指派指挥人员赴现场；通知各防治小组做好准备。 采取的行动：发出事故报警或紧急通报，用电话和传真通知有关政府部门和企业；向上级或有关部门报告；起草泄漏影响范围情况报告；安排后勤保障；估计废水扩散流动方向；判别受威胁的敏感水域；通知可能受威胁的用水单位。 执行清除作业；指定人员做好相关记录；适时发布终止作业的命令和解除警报。 （6）应急关闭程序 符合下列条件之一的，终止应急行动：事件现场得到控制，事件条件已经消除；污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；事件所造成的危害已被彻底消除，无续发可能；事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；采取了必要的防护措施已能保证公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。 （7）应急培训计划 为了确保应急计划的有效性和可操作性，必须预先对计划中所涉及的人员、设备器材进行训练和护保养，使参加应急行动的每人都能做到应知应会、熟练掌握。 每年定期组织应急人员培训，使受培训人员能掌握使用和维护、保养各种应急设备和器材，并具有在指挥人员指导下完成应急反应的能力。 每1～2年进行一次应急演习，在模拟的事故状态下，检查应急机构，应急队伍，应急设备和器材，应急通讯等各方面的实战能力。通过演习，发现工作中薄弱环节，并修改、完善应急计划。演习分室内演习和现场实地模拟事故演习。 （8）结论 经识别，本项目主要环境风险为项目厂区废水处理设施发生事故及危险物质泄露、化学品泄漏等对人体健康产生危害。建设单位应通过实施各项防范措施和应急措施，防范风险事故发生。综上所述，本项目的环境风险防范措施合理可行，风险水平属于可以接受的范畴。 表7-28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 峨边彝族自治县建筑垃圾资源化回收利用项目. 建设地点; 四川省; 乐山市; 峨边彝族自治县; 新林镇; 卷木村. 地理坐标; 经度; 103.2309°; 纬度; 29.1976°. 主要危险物质及分布; 危险化学品泄漏、废水事故排放、设备故障、火灾等. 环境影响途径及危害后果; ①大气：火灾对大气污染。②地表水、地下水：危险化学品、废水泄漏进入水体. 风险防范措施要求; 风险防范措施 ①危险化学品、废水泄漏时，能够及时堵漏，防渗、围挡。 ②电气设备经常检查，厂区内严禁吸烟、用火，车间、仓库内配置的灭火器、消防设施周围严禁对方其它物品，消防器材设备派专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用。保持设备的清洁卫生，坚持每月的系统的维护，确保机器设备的正常运作。 ③定期对除尘等环保设施进行检查，防治堵塞。定期对二级生化处理设施进行清理，保证其预处理池的有效容积，防治溢流对地表水造成影响。加强管理，及时清理维护保证有效容积。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 峨边彝族自治县建筑垃圾资源化回收利用项目，占地面积约8439平方米，项目设计年回收加工建筑垃圾20万吨，主要产品为：建筑颗粒（其中0.5cm颗粒12万吨，2—4cm颗粒8万吨），项目总建筑面积5000平方米（5×5×3料仓10个、机械厂房1500平方米，环保配套设施500平方米其他辅助设施2250平方米），主要设备：1142重型给料机1台、1060×750鄂破机1台、141制砂机1台、2470振动筛1台、输送机1台、30装载机1台、降尘喷雾机4台，厂区采用封闭作业，全面降尘，粉尘不出车间。 项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单评价。项目生产过程中存在火灾风险及危险化学品泄漏、废水事故排放等风险。建设单位严格实施本报告中各项防范措施和应急措施，防范风险事故发生，风险水平属于可以接受的范畴。. 四、环保竣工验收 根据2017年11月20日环境保护部“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”（国环规环评【2017】4号）文相关要求，项目建设单位作为环境保护验收的责任主体，应按照相关规定，自行组织环境保护验收报告，并对验收内容、结论的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假，建设单位不具备编制验收监测报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制，验收期限一般不超过三个月。项目环境保护“三同时验收”如下表所示。 表7-29 环保竣工验收一览表 项目; 污染物; 环保设施; 数量; 验收标准; 备注. 废水; 生活污水; 二级生化处理设施收集处理后回用农肥。; 1; /; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用. 生产废水; 生产废水循环沉淀池; 1; 循环使用，不外排. 轮胎清洗池; 1; 自然蒸发，不外排. 事故应急池; 1; 不小于废水池30%. 雨水; 雨水沟管、三级沉淀池; 1; 沉淀后外排. 废气; 无组织粉尘; 车间密闭、湿法作业、喷雾降尘、雾炮机4台、轮胎冲洗、主要道路硬化; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 固体废物; 生活垃圾; 厂区垃圾桶收集后交环卫部门清运处理; 若干; 固体废物分类收集，去向明确，不造成二次污染。. 磁选废铁渣、分类废料; 废品公司回收外售; /. 维修废物; 收集后交环卫部门清运处理; /. 沉淀池淤泥; 干化后回填中铁十五局弃土场; /. 噪声; 噪声; 采取隔声、减震等措施，确保不产生噪声扰民影响，加强厂区绿化; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类标准. 五、环境监测计划 本项目的环境监测计划主要是保证项目所排放的污染物能够达标排放，从本项目的污染物排放特点来看，具体监测计划见下表。 表7-30 本项目环境监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次. 大气污染物监测. 厂界无组织监控点; 颗粒物; 一次/年. 噪声监测. 厂界噪声监测点位; 设备噪声及厂界噪声; 一次/年.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（表八）

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”等方面作出防治措施 | <1.0mg/m3；量极少 |
|  |  | 汽车尾气 | 量极少，自然扩散 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 工艺粉尘 | 车间密闭、湿法作业、喷雾降尘等 | 达标排放 |
|  |  | 装卸粉尘 | 围挡、遮盖、喷雾降尘、车辆加盖等 | 达标排放 |
|  |  | 堆场粉尘 | 喷雾降尘、料仓堆存、及时入库 | 达标排放 |
|  |  | 汽车运输扬尘 | 轮胎冲洗、车辆加盖、洒水降尘 | 达标排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工人员生活污水 | 依托现有设施处理后回用农肥 | 妥善处理处置 |
|  |  | 施工废水 | 沉淀池收集处理后回用 |  |
|  | 营运期 | 生活污水 | 二级生化设施处理后回用作农肥，不直接外排 |  |
|  |  | 轮胎冲洗水 | 轮胎冲洗池 |  |
|  |  | 雨水 | 雨水导排沟、雨水斗、三级沉淀池等 |  |
| 固体废弃物 | 施工期 | 施工人员生活垃圾 | 由环卫部门清运 | 减量化、资源化、无害化 |
|  |  | 建筑垃圾及弃渣 | 运往政府制定地点 |  |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 厂区垃圾桶收集后交环卫部门清运处理 |  |
|  |  | 磁选废铁渣、分类废料 | 废品公司回收外售 |  |
|  |  | 维修废物 | 收集后交环卫部门清运处理 |  |
|  |  | 沉淀池淤泥 | 干化后回填中铁十五局弃土场 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声 | 昼间<70 dB（A），夜间<55 dB（A） |  |
|  | 运营期 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类标准 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目新建范围为原中铁十二局搅拌站遗留场地范围，该区域人类活动频繁，无珍稀保护动植物。本项目施工期主要影响为施工造成地面扰动引起的水土流失，项目用地范围较为平整，不需要进行大量土石方开挖，平整后立刻进行压实，水土流失影响较小。 因此，项目的建设对生态环境不会产生较大影响。本项目在营运期对生态环境不会产生明显影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议（表九）

| 一、结论 峨边彝族自治县建筑垃圾资源化回收利用项目位于峨边彝族自治县新林镇卷木村4组、7组（E103.2309°，N29.1976°），项目用地属于临时建设用地，系在现有平整场地内建设。项目设计年回收加工建筑垃圾20万吨，主要产品为：建筑颗粒（其中0.5cm颗粒12万吨，2—4cm颗粒8万吨），项目总建筑面积5000平方米（5×5×3料仓10个、机械厂房1500平方米，环保配套设施500平方米其他辅助设施2250平方米），主要设备：1142重型给料机1台、1060×750鄂破机1台、141制砂机1台、2470振动筛1台、输送机1台、30装载机1台、降尘喷雾机4台，厂区采用封闭作业，全面降尘，粉尘不出车间。项目总投资为200万，其中环保投资为17.5万元，占总投资的8.75%。经过评价形成结论如下： 1、政策符合性 根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754－2017），本项目属于“C4220 非金属废料和碎屑加工处理”，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为建筑垃圾再生利用项目，属于“第一类 鼓励类”中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用 26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，且符合国家有关法律法规和政策规定，为鼓励类。 因此，本项目属于鼓励类，符合相关法律法规和相关政策规定。 同时，峨边彝族自治县发展和改革局以《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2020-511132-42-03-422053】FGQB-0003号）予以备案，同意实施。 综上所述，本项目的建设符合国家现行的产业政策。 2、规划选址符合性分析 经分析，项目符合国家产业政策、符合“三线一单”、 《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》、乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案等相关要求，项目外环境单纯，项目采取相应的污染防治措施后，污染物可达标排放，项目周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水源等敏感区，从环保角度看该项目选址可行。 项目符合“三线一单”要求，外环境关系较为单纯，项目采取相应的污染防治措施后，污染物可达标排放，项目周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水源等敏感区，从环保角度看该项目选址基本可行。 3、总平面布置合理性分析 本项目位于峨边彝族自治县新林镇卷木村4组、7组，所在地为已退役中铁十二局搅拌站遗留硬化平整场地。本次环评在原有场地上新建厂房及附属辅助设施等，主要建设料仓10个、机械厂房1500平方米，环保设施500平方米及其他辅助设施。项目依托原有办公生活等辅助配套设施均已建成，满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求。 根据建设单位设计，项目厂区布置简单，由北至南主要分布为办公及生活区、磅房、生产废水沉淀池、清水池、生产加工车间、料仓等；生活区主要依托原有办公生活区。项目工程平面布置基本合理，做到了统一布置，综合平衡，功能分区明确，工艺流程合理，管线短捷，运输方便，并符合环保、消防及安全要求等。 综上所述，本项目在总体布局上，遵循“分区合理、工艺流畅、物流短捷；突出环保与安全”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、劳动卫生等要求，进行了平面布置统筹安排，总图布置从环保角度合理。 综上所述，项目布局紧凑合理，从环保角度来讲是合理的。 4、区域环境质量状况结论 （1）大气环境质量 根据《乐山市2019年环境质量公报》全市11个县（市、区）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳和可吸入颗粒物年均浓度分别为12.9μg/m3、24.0μg/m3、121.4μg/m3、1.4μg/m3和61.7mg/m3，均优于国家环境空气二级标准；细颗粒物平均浓度为39.1μg/m3，超过国家环境空气二级标准。 项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 根据《峨边彝族自治县环境空气质量限期达标规划（2018年—2025年）》，采取通过调整能源结构、升级产业结构、优化空间布局、强化污染减排等手段，逐步推进大气污染源头控制；以矿山、建材、铁合金、化工、扬尘、机动车、餐饮、秸秆燃烧为重点污染源，推进多污染源综合控制；针对SO2、NOx、PM、VOCs等大气污染物，推进多污染物协同控制，同时把对NH3的排放控制纳入政策视野。在2020年、2022年、2024年对空气质量达标规划实施情况开展跟踪评价，查找不足，有针对性地提出改进措施，逐步实现城市空气质量达标。 （2）声环境质量 监测结果表明：项目四周声环境噪声值除1#、4#点位夜间噪声值外，均符合《声环境质量标准》GB 3096-2008表1中2类功能区排放限值要求。1#、4#点位临近道路及河流，洪水季节的河流及周边车辆通过对声环境影响较大。本项目夜间不生产，对声环境夜间声环境无影响。 （3）地表水环境质量 根据《乐山市2019年环境质量公报》数据显示：乐山市10个国控、省控地表水断面中，监测断面总体达标率为90%；青衣江、大渡河、马边河、龙溪河水质优，岷江乐山段水质良好，茫溪河水质受到中度污染。 同时，根据补充检测报告结果显示：补充检测两个断面检测指标除悬浮物无标准外，均符合《地表水质量标准》GB 3838-2008表1中Ⅲ类标准限值。项目所在区域地表水环境质量优良。 5、环境影响评价结论 （1）施工期环境影响分析 项目施工期应加强施工期的环境管理，将施工期对周围大气环境和声环境的影响降至最低。只要施工单位做到文明施工并加强施工人员的环境保护安全意识教育，尽量降低本项目对周围环境影响，施工结束后本项目施工期产生的环境影响将随之消除。 （2）营运期废气环境影响分析结论 本项目破碎、筛分、制砂、原料装卸、堆放、车辆运输等加工过程中易产生少量粉尘逸散。 根据预测，结果显示：本项目Pmax最大值出现为装卸扬尘排放的TSPPmax值为5.9368%，Cmax为53.431μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围边长取5km。不会对区域大气环境造成不良影响。 本项目采取治理措施后，大气污染物可实现达标排放，对区域大气环境影响较小。 （3）运营期水环境影响分析结论 ①地表水环境影响结论 项目实行“雨污分流”制，项目涉及废水主要为生活污水和生产废水，雨水经场地四周设置截排水沟收集，将雨水导排至中部西侧低洼处沉淀水池，经三级雨水沉淀池沉淀处理后外排；项目生产废水轮胎冲洗水自然蒸发，不外排；项目喷雾降尘水汇入产品或自然蒸发，不外排；项目湿法作业生产废水通过管道收集后输送至循环沉淀池处理后回用生产，不外排；项目生活污水，其排水量为0.192m3/d，生活废水利用二级生化处理设施进行收集处理后用于周边农灌，不外排。项目的建设不会对白沙河的水环境产生影响。 综上，项目废水能够实现达标排放，不会对项目所在区域地表水环境质量造成明显影响。 ②地下水环境影响结论 项目生活污水经收集后处理回用周边农肥，生产废水处理后循环使用不外排。但其有下渗风险亦会污染地下水，主要污染因子为氨氮、总磷、COD、SS等污染物，因此环评要求：项目水工建筑物必须采取防渗。另外，项目机油暂存间等，采用重点防渗后，加强管理和巡察，严防危险化学品机油等油类物质下渗污染地下水。 （4）声环境影响分析结论 经预测，项目运营期厂界预测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，故项目运行对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 （4）固废环境影响分析结论 项目运营期产生的污染物为一般固废，主要为生活垃圾、磁选废铁渣、分类废料、循环沉淀池淤泥、轮胎冲洗池和雨水沉淀池淤泥、维修废物。磁选废铁渣、分类废料暂存于废料堆场，由废品回收公司回收处理；循环沉淀池淤泥、轮胎冲洗池和雨水沉淀池淤泥经收集清掏后一并干化后回填中铁十五局弃土场。生活垃圾、维修废物收集后，自行清运自垃圾暂存点，定期由环卫部门统一清运处理。 综上，项目固废去向明确，处置措施可行，不会产生二次污染。 （5）土壤环境环境影响分析结论 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，项目属于Ⅲ类建设项目，占地规模小型，土地性质为不敏感，经分析本项目不需要开展土壤环境影响评价。 6、风险影响分析结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，该项目Q<1，环境风险潜势为Ⅰ，经简单分析：项目主要风险为火灾、危险化学品及事故废水泄漏，采取以下措施防护： ①划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产区。 ②定期对环保设施进行检查，定期对布袋进行清理，保证二级生化处理设施的有效容积，防治溢流对地表水造成影响。加强管理，及时清理维护保证有效容积等。 ③机油暂存间等采取重点防渗措施，防治危险化学品泄露后对地下水造成污染。 建设单位严格实施本报告中各项防范措施和应急措施，防范风险事故发生，风险水平属于可以接受的范畴。 7、污染治理措施的有效性 评价认为，本项目采取的废水、废气、固废和噪声治理方法均技术、经济可行，措施有效。 8、可行性结论 本项目建设符合“三线一单”规划要求，符合国家产业政策，项目污染物能够达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。项目建设从环境保护方面看是可行的。 二、建议 1、严格按“三同时”的要求建设项目，切实做到污染物治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，并保证环保设施的完好率和运转率，工程竣工后，必须向环境保护主管部门申请竣工验收，经验收合格后，由环境保护主管部门批准同意，方可正式投产运行。 2、制定并完善项目营运期的应急预案及应急系统组织。 3、加强全厂通风、除尘、排风设施，以营造良好的工作环境，切实做好职工卫生防护，保护作业工人的身体健康。 |
| --- |
| 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件： 附件1：委托书 附件2：备案通知书 附件3：用地证明 附件4：地勘界定报告 附件5：监测报告 附图： 附图1：项目地理位置图 附图2：项目平面布置示意图 附图3：项目外环境关系及检测布点图 附图4：项目现场勘查图 附图5：大气评价范围及环境敏感目标位置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤环境影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |