建设项目环境影响报告表

（报 批 件）

项目名称：峨边茶店木材加工厂年粗加工10000立方木材粗加工项目

建设单位（盖章）：       峨边茶店木材加工厂

| 编制单位： | 四川银励环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 二〇二〇年十月 |  |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况                             （表一）

| 项目名称 | 峨边茶店木材加工厂年粗加工10000立方木材粗加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 峨边茶店木材加工厂 |  |  |  |  |
| 负责人 | 何祥兵 |  | 联系人 | 何祥兵 |  |
| 通讯地址 | 峨边彝族自治县五渡镇茶店村2组 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15283377888 | 传 真 | / | 邮政编码 | 614300 |
| 建设地点 | 峨边彝族自治县五渡镇茶店村2组（中心坐标东经：103.5374°，北纬：29.1796°） |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 峨边彝族自治县发展和改革局 |  | 批准文号 | 川投资备【2020-511132-20-03-448157】FGQB-0028号 |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  | 行业类别及代码 | C2011锯材加工 |  |
| 占地面积 | 1670m2 | 绿化面积（m2） | / | 绿化率 | / |
| 总投资 （万元） | 100 | 环保投资（万元） | 2.85 | 所占比例 | 2.85% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | 2020年12月 |  |  |
| 项目内容及规模： - 项目由来 峨边彝族自治县五渡镇、平等乡地理位置优越，对外交通方便，区域森林覆盖率极高，木材资源十分丰富，为项目建设奠定了坚实的原料来源。为实现资源综合利用，促进当地居民就业，推动经济发展。同时，随着我国工业生产及经济的飞速发展，人民生活水平提高，人们生活品质需求也有新的要求，木质家具备受欢迎，由此带动中国国内木制品加工市场的发展。为满足市场日益突出的需求，峨边茶店木材加工厂逐步建设成一套木材加工系统进行木材加工生产，年粗加工木材10000m3。 根据《中华人民共和国环境保护法》《关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令 第682号）、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院253号令的要求，本项目应进行环境影响评价工作，查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号及部令第1号），本项目属于“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”中的“24 锯材、木片加工、木制品制造 其他”，应编制环境影响报告表。 为完善环评手续，业主委托四川银励环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，通过现场勘察、收集资料等工作，结合本项目的特点，按照国家有关技术规范要求，对该项目编制《峨边茶店木材加工厂年粗加工10000立方木材粗加工项目》环境影响报告表，现呈报审查，待审批后作为开展项目建设环保设计及主管部门环境管理工作的依据。 二、产业政策、规划及选址合理性 1、产业政策 根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754－2011），本项目属于C2011锯材加工，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会 第 29 号令 《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品为非一次性木制品，不属于“限制类 一、农林类 8、以优质林木为原料的一次性木制品与木制包装的生产和使用以及木竹加工综合利用率偏低的木竹加工项目”。因此，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定，为允许类”，因此，本项目属于允许类。 同时，峨边彝族自治县发展和改革局以《四川省技术改造投资项目备案表》（川投资备【2020-511132-20-03-448157】FGQB-0028号）对本项目进行立项，允许本项目实施。具体见附件2。 综上所述，本项目的建设符合国家现行的产业政策。 三、规划符合性分析 ① 乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案符性分析 乐山市关于《乐山市打赢蓝天保卫战》《打赢碧水保卫战》《打好长江保护修复攻坚战役》《打好城市黑臭水体治理攻坚战役》《打好饮用水水源地环境问题整治攻坚战役》《打好环保基础建设攻坚战役》《打好农业农村污染治理攻坚战役》《打好‘散乱污’企业整治攻坚战役》和《完善生态环境准入促进绿色发展》9个实施方案。 本项目为锯材加工项目，项目将修建固废堆场，对厂区主要道路硬化并定期清扫或湿式清扫，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料，符合“乐山市打赢蓝天保卫战”实施方案要求。 ② “三线一单”符合性分析 为更好地建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，环保部于 2016 年 10 月 27 日印发了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150 号），该《通知》明确环境影响评价需要落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。本项目与《通知》的符合性分析见下表： 表1-1 项目“三线一单”符合性分析表 “三线一单”; 符合性; 备注. 生态保护红线; 本项目位于峨边彝族自治县五渡镇茶店村2组（中心坐标东经：103.5374°，北纬：29.1796°，详见附图1），根据中华人民共和国国家发展和改革委员会 第 29 号令 《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许类，符合国家现行的产业政策。 根据《乐山市生态红线图》，项目建设不涉及划定的生态红线区域，项目建设符合乐山市生态红线图及实施意见的相关要求。; 符合. 环境质量底线; 根据《乐山市2019年环境质量公报》，项目所在区域空气质量不达标。项目所在区域内环境空气中二氧化硫、二氧化氮、臭氧和一氧化碳年平均浓度优于国家环境空气二级，细颗粒物和可吸入颗粒物平均浓度均超过国家环境空气二级标准。由《峨边彝族自治县环境空气质量限期达标规划（2018年—2025年）》，力争到2025年，PM10控制在70μg/m3以内，PM2.5控制在35μg/m3以内，达到国家二级标准要求；根据现状监测区域声环境质量昼间监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值；项目为非金属废料和碎屑加工处理，无废水外排；固废均得到合理处置，处置率为100%。项目的建设不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目能源消耗合理分配，不触及资源利用上线。; 符合. 负面清单; 本项目属于锯材加工项目，符合现行产业政策，符合《乐山市建设项目环境准入负面清单（试行）》。; 符合. 综上，本项目不涉及饮用水源、生态保护区、自然保护区、风景旅游区等环境敏感区，项目符合当地发展规划。 四、项目选址和总图布置合理性分析 1、项目外环境相容性分析 项目选址位于峨边彝族自治县五渡镇茶店村2组（中心坐标东经：103.5374°，北纬：29.1796°）。项目原为木材堆料场，施工场地为已平整用地，新建生产厂房、仓库及附属用房，办公及生活用房依托自有住房。项目外环境关系简单，项目东侧最近约60m为周边住户及商户，距离道路约90m。项目主要加工区200m范围内，除东侧分布散居居民外，周边皆为林地，无特殊敏感点。 从外环境来看，项目周边无主要敏感点，本项目运营后主要影响为噪声和废气，项目加工生产区与周边居民之间相隔林地，其余皆布置为原料及成品堆场，经治理后可以实现达标排放，通过距离和阻隔衰减，对其的废气影响将进一步削弱；噪声经距离衰减和林地隔声后对其影响较小。外环境关系图详见附图3。项目周边敏感点较少，故项目外环境对本项目不制约，项目与外环境相容。 2、平面布置合理性分析 结合同类型项目，项目生产区平面布局应满足以下原则：i、“因地制宜、就地取材”的原则，在满足生产工艺流程和物流、车流、人流的合理安排；功能分区明确、合理、得当，布局紧凑，节约用地，管理方便；ii、生产区与外界保持良好的交通联系；Ⅲ、建筑物布置应考虑当地的景观，与周边环境相协调；Ⅳ、充分利用当地给水、供电、通讯等基础设施。 在上述原则下，项目结合地形而建，厂区呈不规则形状，生产区整体布局简单，厂区进场大门位于厂区西南角，出场大门位于厂区东北角，项目从北到南依次布设为：成品仓库、加工区、一般固废堆场和原料堆场。各个部分根据功能分开，遵循闹静分开的原则。本项目在总体布局上，遵循“分区合理、工艺流畅、物流短捷；突出环保与安全”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、劳动卫生等要求，进行了平面布置统筹安排，总图布置从环保角度合理。详见附图2项目平面布置图。 3、选址合理性分析 本项目利用现有自有场地进行建设；利用已建的城乡供电系统依托周边办公生活设施满足项目需要；项目所在地邻近通乡公路，交通方便迅捷。另，项目用地不是基本农田属于自留地，项目周围无名胜古迹和重点文物保护单位，也无自然保护区、风景名胜区、学校、医院等需要特殊保护的对象。项目的主要污染物为噪声、颗粒物，主要来源于生产车间，项目通过合理布局，项目加工生产区与周边居民之间经林地阻隔；经采取环保措施后能实现达标排放，对附近居民影响较小。项目选址符合当地规划和土地利用性质，外环境无明显制约因素。 综上所述，本项目选址合理，从环境保护的角度分析该项目选址是可行的。 五、项目概况 1、项目名称、建设单位、性质 项目名称：峨边茶店木材加工厂年粗加工10000立方木材粗加工项目 建设单位：峨边茶店木材加工厂 项目性质：新建 建设地点：峨边彝族自治县五渡镇茶店村2组（中心坐标东经：103.5374°，北纬：29.1796°） 建设规模及内容：本项目利用自有建设用地1670m2，新建木材粗加工项目，配套建设多片锯、断料机、带锯等生产设备及配套附属设备，形成年产粗加工木材10000立方米的产能。 项目投资：项目总投资100万元，业主自筹100万元。 2、工作制度及劳动定员 劳动定员及工作制度：本项目劳动定员5人，均不在厂区内食宿。工作制度为8小时工作制，年生产天数300天，夜间不生产。 3、项目组成及主要环境问题 本项目主要为主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程。本项目组成及主要环境问题详见表1-2。 表1-2 项目组成及主要环境问题 分类; 项目组成; 工程内容及规模; 性质; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 主体工程; 生产车间; 项目位于峨边彝族自治县五渡镇茶店村2组，生产车间主要布置为加工区，占地面积约500 m2，1F框架结构，彩钢屋面，采用多片锯、断料机、带锯等设备进行木材粗加工生产。; 新建; 噪声、废气、废水、生活垃圾、施工固废; 噪声、废气、固废、风险、汽车尾气等. 辅助工程; 办公及生活; 位于厂区东南侧，依托业主位于厂区附近的自有住房，面积约180 m2，砖混结构。; 依托; 生活污水、固废. 公用工程; 供电; 由当地电网提供; 新建; /. 供水; 农村生活用水管网; 依托; /. 储运工程; 成品仓库; 位于厂区东北侧，占地面积约120 m2，1F框架结构，彩钢屋面，主要用于项目合格成品的堆放。; 新建; 固废. 原料堆放区; 位于厂区西部及南部，占地面积约1000m2，主要用于原木材购回后临时堆放、晾晒，露天堆放。; 新建; 固废. 环保工程; 废气治理工程; 车间通风、定期清扫; 新建; 废气. 废水治理工程; 生活污水依托业主自有房屋生活预处理池处理; 依托; 生活污水、污泥. 雨水设置雨水斗、导排沟; 新建; 雨水. 固废治理工程; 生活垃圾经垃圾收集桶收集，由村委会统一收集处理; 新建; 固废. 一般固废堆场位于厂区东南侧，占地50m2，暂存点修建做到三围一档，避免对环境造成污染。生产固废主要为切割时产生的木屑和废弃木材，经收集后应采用袋装暂存于规范的暂存点，外售处理。; 新建. 噪声治理工程; 对项目设备采取合理布局、基础减震和厂房隔声等措施，减少设备噪声对周边环境的影响。; 新建; 噪声. 4、主要设备清单 项目生产过程中使用以下设备，具体见下表1-3。 表1-3 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 数量（台）; 备注. 1; 多片锯; 1; 锯料. 2; 断料机; 2; 断料. 3; 带锯; 4; /. 5、主要能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表1-4。 表1-4 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 原木; m3; 10900; 外购，周边林场原木料，柳沙等. 2; 水; t/a; 150; 市政水网. 3; 电; kW·h; 1.5万; 市政电网. 6、产品方案 表1-5 项目产品方案一览表 产品性质; 产品名称; 生产规模; 用途; 备注. 主产品; 锯材; 10000 m3/a; 外售进行深加工; 《防腐木材》（GB/T 22102-2008）；《防腐木材生产规范》（GB 22280-2008）. 7、公辅设施 （1）项目用水 项目用水主要为生活用水、消防及冷却用水等，员工饮水采用桶装水，其余用水依托业主自有住房由农村供水管网提供，供水压力能满足要求。本项目车间采取清扫清洁，不用水冲洗，仅干燥天气采取洒水降尘。 ①生活用水 本项目劳动定员5人，员工均为当地人，不在厂区食宿。根据《四川省用水定额（修订稿）》，用水定额非住宿人员按60L/人•日，则所需生活新鲜水为0.3m3/d，90m3/a。 ②生产用水 本项目为无水生产工艺，生产过程中无生产废水外排。 项目用水量预测及分配情况见下表1-6。 表1-6项目用水类型及取水量 单位：m3/d 序号; 项目类别; 用水标准; 用水量（m3/d）; 备注. 1; 生活用水; 0.06 m3/人/d; 0.3; 不住宿. 2; 其他用水; 0.2 m3 /d; 0.2; 消防及冷却锯片等. 合计; /; 0.5 m3/d;150 m3/a. （2）排水 1.雨水排放：雨水经雨水沟导流后直接外排。 2.、生活污水：项目厂区不设厕所，员工生活污水依托业主自有住房污水预处理池处理。 （3）供电 本项目所用电由当地电网提供，为已建供电系统。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设场地为自留地，不涉及基本农田，经调查了解，项目位于峨边彝族自治县五渡镇茶店村2组，原为原木堆场。土地现状为闲置彩钢棚和露天堆场，其中彩钢棚拟设置为木材生产加工区及成品堆放区，项目原材料露天堆放。项目所在地目前无环保手续，现新建木材加工厂后进行手续的规范，无环保投诉等遗留问题存在。 |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况                   （表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 峨边位于四川省西南部的小凉山区，与佛教圣地峨眉山毗邻。县城沙坪镇介于东经103°15′至103°33′，北纬29°15′之间。东西宽56千米，南北长73千米，全县幅员面积2395.5平方千米。成（都）昆（明）铁路横越县城，省道306线穿过县境，距乐山大佛108千米，是通往大凉山的门户。 本项目位于峨边彝族自治县五渡镇茶店村2组（中心坐标东经：103.5374°，北纬：29.1796°）。项目地理位置见附图1。 二、地质、地形、地貌 自治县地处四川盆地与云贵高原的过渡地带，属亚热带湿润季风气候，境内群山耸峙、山峦重叠、沟壑纵横、高差悬殊，最高马鞍山主峰海拔4288米，最低海拔469米。相对高差悬殊达3800米，形成西南高东北低逐渐倾斜地势。由于高差悬殊，使得地貌、气候、植被、土壤及农业利用方式，都呈现出明显的垂直分布规律。 厂区属四川盆地西南边缘大渡河北岸中、高山，中深切割区，总体地势西部较高，南、北、东三边皆为沟谷。最高海拔1410m，最低海拔940m，相对高差470m。区内多圆顶山，馒头山，因出露地层以碳酸盐岩石为主，岩溶地貌较为发育，溶蚀漏斗、溶蚀洼地、溶洞和溶丘较发育。 按《四川省工程地质分区图》划分，厂区属玉龙复式向斜次级褶皱为子岗鼻状宽缓向斜南东翼，区内断裂构造不发育。受2008年 “5.12汶川”大地震及2013年“4.20芦山”地震影响，本区均有十分明显的震感，且使部分房屋产生裂缝，因此，本区为地震波及区。按《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）规定，乐山市峨边彝族自治县抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，属设计地震第二组，区域上处于不稳定区。目前该区域岩层结构相对较完整稳定，除局部地段有小规模的崩塌外，其余地段均无大面积崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害现象。 三、气候特征 峨边属亚热带湿润季风气候，由于地形高差悬殊，气温随海拔而异，垂直差异明显，形成“一山分四季，十里不同天；山顶戴雪帽，山脚百花鲜”的小凉山区气象景观。具有气候温和，雨量充沛，云雾多，湿度大，光照少，无霜期长，农业气候四季分明，有春迟、夏短、秋早、冬长的特点。 县境内气温年平均为16.6℃，极端高温为35.7℃，极端低温为－3.2℃。7月最热，月平均为25.3℃；1月最冷，月平均为6.5℃。年际变化微小，高低相差1℃。历年日照平均总时数为1049.3时，日平均近6小时，实照时数占全年可照时数的24％。日照时数随海拔不同而变化各异。 降水：在县境内随着海拔高低而分布不均。低山河谷区历年平均降水量为831.9毫米，中山区降水量年均为1000毫米左右，高山区年均降水量为1000－1500毫米，海拔在2250米以上的原始森林区，年降水量在1500－2000毫米。降水分配不均，降水量从东北向西南逐渐递减，年度变化率在23－16％左右，例如东部的五渡镇龚嘴地带，年均降水量1275.5毫米，在西南部的勒乌乡地区，年均降水量则为725.5毫米，并形成冬干、春旱、夏洪、秋涝的气象特点。 四、水文特征 县境内河流众多，均属大渡河水系，水源丰富，水质优良。最大河流为大渡河，是全国重点治理开发的河流之一。大渡河从西北的金口河流入境内，而后转为东西向，流经本县的宜坪、沙坪、新场、共和、毛坪至五渡六个乡镇，流入沙湾区，县境流程68公里。 除大渡河之外，县境内还有常年性全程流水的大小河流42条。集雨面积在100平方公里以上的主要溪河有8条，总长309.1公里，集雨面积共1836平方公里，水面积合计4700余亩，它们发源于高山原始森林或岩层涌泉，蜿蜒于崇山峻岭之中，水质清澈甘醇，流量稳定，洪枯季节变数不大。 五、矿产资源概况 峨边彝族自治县境内已发现矿产种类有：可燃有机岩、黑色金属、有色金属、贵金属、非金属和食用微墨元素补充剂六大类，主要矿种有：煤、铁、铜、铅、锌、铝、砂、金、硬质耐火黏土、熔剂石灰岩、硫铁、重晶石、磷块岩、伊利石、水泥原料石灰岩、钾长石、脉石英、石膏、石棉、水晶、大理岩、花岗岩、方解石、石墨、玄武岩、砖瓦粘土及饮用矿泉水和医疗温泉等28个矿种。 根据现场调查，项目评价范围内无珍稀、濒危动植物，无生态保护物种和自然保护区等生态敏感点，不在拟定的生态红线区内。 六、主要植被及动物资源 峨边彝族自治县森林植被属于亚热带常绿阔叶林区，川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带，全县森林覆盖率为42%，河源地区森林覆盖率达62.2%。由于受山地地形制约，形成了相应的山地生物垂直带，植被垂直带谱明显，由低到高依次为： 海拔1300～2000m，为亚热带常绿阔叶林带；海拔2000～2400m，为针阔叶林混交林带；海拔2400～3700m，为暗针叶林带；海拔3700以上，为高山灌丛和草甸带。 峨边彝族自治县有林草地面积25.09万hm2，占全县总面积的37.1%，天然草场面积33.44万hm2，占全县总面积的49.4%。 据调查，峨边彝族自治县树种包括针叶树种、阔叶树种、灌木树种及经济树种。其中针叶树种主要包括松科的云杉树、冷杉树、铁杉树、落叶松树、松树，柏科的侧柏树，树种有云杉、巴山冷杉、苍山冷杉、云南铁杉、红杉、云南松、高山松和侧柏等；阔叶乔木树种主要包括杨柳科、壳斗科、桦木科的山杨、川杨、青杨、刺叶栎、细叶青冈和红桦等；灌木树种主要有枸子木、三颗针、野蔷薇和杜鹃等。全县主要草种有高山寒草、高山早熟禾、珠牙蓼、黑花苔草、羊茅、披碱草等，主要分布在海拔3700m以上的高山宽谷、缓坡和小型台地。 国家珍稀保护的野生动物如大熊猫、羚羊、豹、小熊猫、黑熊、岩羊等均分布在黑竹沟自然保护区、黑竹沟风景名胜区和黑竹沟森林公园内的高海拔林区，不受工程建设的影响。项目拟建厂址位于峨边彝族自治县五渡镇茶店村2组，该区域人类活动频繁，受人类活动的干扰，区内无珍稀保护动物。

环境质量状况                                 （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 本项目为新建项目，项目位于峨边彝族自治县五渡镇茶店村2组，为掌握该项目所在地的环境质量现状，本次环评委托四川蜀环环境检测有限责任公司对本项目厂界环境噪声、无组织废气进行检测，监测结果见四川蜀环环境检测有限责任公司（蜀环检字〔2020〕25号），环境空气质量及地表水质量引用《乐山市2019年环境质量公报》等。现对项目所在区域环境质量现状评述如下： 一、环境空气质量 ①环境空气数据来源 本次环境空气质量引用乐山市2019年环境质量公报中的监测数据，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2数据来源”的要求。 根据《乐山市2019年环境质量公报》，本项目所在区域大气环境质量现状情况见表3-1。 表3-1 2019年乐山市空气质量数据统计表 单位：μg/m3 项目; SO2; NO2; CO; O3; PM2.5; PM10. 平均浓度; 12.9; 24.0; 1.4; 121.4; 39.1; 61.7. 质量标准（年平均）; 60; 40; 4; 160; 35; 70. 备注：一氧化碳年均值为24小时平均第95百分位数，臭氧年均值为日最大8小时滑动平均第90百分位数。. ②评价方法和评价标准 依据《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）对乐山市2019年二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5)一氧化碳（CO）、臭氧（O3）六项污染物进行评价，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。SO2、NO2、PM10和PM2.5年度达标情况由该项污染物年平均浓度对照年平均标准确定，CO年度达标情况由CO日均值第95百分位数浓度对照24小时平均标准确定，O3年度达标情况由O3日最大8小时平均第90百分位数浓度对照8小时平均标准确定。达到或好于国家环境空气质量二级标准为达标，超过二级标准为超标。 报告数据显示：全市11个县（市、区）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳和可吸入颗粒物年均浓度分别为12.9μg/m3、24.0μg/m3、121.4μg/m3、1.4μg/m3和61.7mg/m3，均优于国家环境空气二级标准；细颗粒物平均浓度为39.1μg/m3，超过国家环境空气二级标准。 根据以上分析，项目所在乐山区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 ③补充数据 根据四川蜀环环境检测有限责任公司于2020年3月编制的《乐山市峨边彝族自治县环境空气质量监测点位调整技术报告》大气自动监测站（县政府站点）数据，详见下表： 表3-2 2020年3月空气污染物监测数据（县政府站点） 污染物 时间; SO2(μg/m3); NO2(μg/m3); CO(mg/m3); O3(μg/m3); PM2.5(μg/m3); PM10(μg/m3). 3月1日; 15; 33; 0.70; 77; 39; 61. 3月2日; 11; 31; 0.50; 51; 28; 53. 3月3日; 24; 28; 0.40; 78; 24; 48. 3月4日; 7; 15; 0.20; 78; 20; 45. 3月5日; 15; 35; 0.40; 68; 49; 92. 3月6日; 12; 44; 0.50; 61; 67; 102. 3月7日; 10; 28; 0.50; 98; 42; 59. 3月8日; 13; 42; 0.60; 85; 70; 95. 3月9日; 8; 35; 0.30; 72; 43; 78. 3月10日; 19; 17; 0.30; 96; 15; 29. 3月11日; 13; 29; 0.30; 76; 35; 69. 3月12日; 10; 27; 0.40; 90; 53; 101. 3月13日; 16; 36; 0.50; 66; 63; 110. 3月14日; 5; 28; 0.40; 67; 39; 84. 3月15日; 11; 30; 0.50; 69; 50; 109. 均值; 13; 31; 0.43; 75; 42; 76. 标准值; 150; 80; 40; 160(8h); 75; 150. 注：日平均二级浓度限值为《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级浓度限值。 由上表2020年3月1日～3月15日连续15日自动站监测数据可知：区域大气环境良好，能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级浓度限值。 ④峨边彝族自治县空气质量限期达标规划 《峨边彝族自治县环境空气质量限期达标规划（2018年—2025年）》规划目标与阶段性目标：近期目标：到2020年，全县PM2.5年均浓度控制在45μg/m3以内，大气环境优良天数率比例达到85%以上。远期目标：力争到2025年，PM10控制在70μg/m3以内，PM2.5控制在35μg/m3以内，达到国家二级标准要求。阶段性目标：以基准年为基础，达标期限内实施阶段式滚动目标，分两个阶段逐步改善空气质量，第一阶段，近期2018—2020年，第二阶段，中长期2021—2025年。 综合考虑峨边彝族自治县经济发展特点和大气污染状况，峨边彝族自治县空气质量达标战略主要包括以下内容：一是通过调整能源结构、升级产业结构、优化空间布局、强化污染减排等手段，逐步推进大气污染源头控制；二是以矿山、建材、铁合金、化工、扬尘、机动车、餐饮、秸秆燃烧为重点污染源，推进多污染源综合控制；三是针对SO2、NOx、PM、VOCs等大气污染物，推进多污染物协同控制，同时把对NH3的排放控制纳入政策视野。在2020年、2022年、2024年对空气质量达标规划实施情况开展跟踪评价，查找不足，有针对性地提出改进措施，逐步实现城市空气质量达标。 综上，项目所在区域不达标指标PM2.5预期可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 ④补充检测 由于项目原为仓储建设项目，项目委托四川蜀环环境检测有限责任公司对项目所在地厂界四周无组织废气进行现状检测，根据四川蜀环环境检测有限责任公司（蜀环检字（2020）第0025号）检测结果显示。 1．采样布点：本次项目在工程厂界四周布设无组织废气检测点4个。 2．监测指标：颗粒物。 3．监测周期及频率：监测2天，每天3次。 4．监测结果：项目监测期间正常运营。无组织废气监测结果见表3-3。 表3-3 项目厂界无组织废气监测结果 采样日期; 采样 点位; 检测 项目; 检测结果（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 结果评价. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 2020/4/16; 1#北侧厂界外; 颗粒物; 0.184; 0.200; 0.167; 0.200; 1.0; 达标. 2#东侧厂界外; 0.200; 0.184; 0.184; 0.200; 达标. 3#南侧厂界外; 0.167; 0.150; 0.184; 0.184; 达标. 4#西侧厂界外; 0.200; 0.183; 0.200; 0.200; 达标. 2020/4/17; 1#北侧厂界外; 颗粒物; 0.167; 0.184; 0.184; 0.184; 1.0; 达标. 2#东侧厂界外; 0.200; 0.167; 0.200; 0.200; 达标. 3#南侧厂界外; 0.184; 0.200; 0.200; 0.200; 达标. 4#西侧厂界外; 0.184; 0.184; 0.200; 0.200; 达标. 5．评价结果 从上述监测结果可以看出：项目厂界四周无组织废气中颗粒物的检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）排放限值要求，区域大气环境良好。 二、地表水环境质量 根据《乐山市2019年环境质量公报》数据显示：2019年，乐山市47个监测断面中达到或优于Ⅲ类水质断面39个，达标率83.0%，同比上升了4.3%；Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质所占比例分别为53.2%、29.8%、4.3%、6.4%、6.4%。地表水断面水质监测中主要污染指标为总磷。 乐山市10个国控、省控地表水断面中，监测断面总体达标率为90%；青衣江、大渡河、马边河、龙溪河水质优，岷江乐山段水质良好，茫溪河水质受到中度污染。 根据《乐山市地表水水质质量月报（2020年6月）》：2020年6月，岷江干流乐山段及其主要支流地表水水质监测结果表明：市中区悦来渡口、月波、李码头、马鞍山、木城镇、姜公堰断面水质均达到国家规定的《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水域标准，水质状况良好。本项目所在区域相关大渡河流域水质状况为Ⅱ类水质，水质良好。 本项目所在区域相关水域为大渡河，由《乐山市2019年环境质量公报》《乐山市地表水水质质量月报（2020年6月）》，项目所在大渡河水域为Ⅲ类水体，任有环境容量，且本项目无废水外排，地表水环境质量状况良好。 三、声学环境质量 1．采样布点：本次项目在工程厂界四周布设噪声检测点4个。 2．监测指标：各测点处的等效连续A声级。 3．监测周期及频率：监测2天，每天昼夜分别监测一次。 4．监测结果：项目监测期间正常运营。项目区域工业企业厂界噪声监测结果见表3-4。 表3-4 工业企业厂界噪声监测结果 检测日期; 检测点位; 检测项目; 检测结果/Leq[ dB(A)]; 标准限值dB(A); 结果 评价. 昼间; 夜间. 2020/4/15; 1#北侧厂界外1m; 工业企业厂界 环境噪声; /; 32; 昼间：60 夜间：50; 达标. 2#东侧厂界外1m; /; 33; 达标. 3#南侧厂界外1m; /; 31; 达标. 4#西侧厂界外1m; /; 31; 达标. 2020/4/16; 1#北侧厂界外1m; 58; 30; 达标. 2#东侧厂界外1m; 59; 33; 达标. 3#南侧厂界外1m; 53; 31; 达标. 4#西侧厂界外1m; 54; 38; 达标. 2020/4/17; 1#北侧厂界外1m; 55; /; 达标. 2#东侧厂界外1m; 56; /; 达标. 3#南侧厂界外1m; 59; /; 达标. 4#西侧厂界外1m; 54; /; 达标. 5．评价结果 从上述监测结果可以看出：项目厂界工业企业厂界环境噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，项目声环境质量状况良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目选址位于峨边彝族自治县五渡镇茶店村2组（中心坐标东经：103.5374°，北纬：29.1796°）。区域属于自留地，项目所在地周边道路较完善，水、电、通讯均能满足本工程的需要。 根据现场勘查，项目外环境关系简单，项目东侧最近约60m为周边住户及商户，距离道路约90m。项目主要加工区200m范围内，除东侧分布散居居民外，周边皆为林地，无特殊敏感点。 根据项目特点和外环境特征确定保护目标及保护级别为： 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求； 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准要求； 地表水环境：目标水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域，本项目保护目标为大渡河地表水水质和水体功能不因本项目的建设而降低； 固体废物：项目施工期和营运期产生的固体废物得到妥善处置，不造成二次污染。项目具体环境保护目标见表3-5。 表3-5 项目具体环境保护目标及级别表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 高差; 距离; 规模及性质; 环境保护级别. 环境空气、声环境; 临近居民; 东北; +13m; 132m; 约3户，居住，砖混结构; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 临近居民; 东; +7m; 60m; 约7户，居住，砖混结构. 临近居民; 东南; +8m; 116m; 约3户，居住，砖混结构. 地表水环境; 大渡河; 东南侧; /; 约4740m; Ⅲ类水体；行洪灌溉，距离较远; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 地下水环境; 当地地下水; /; /; /; /; 《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水域标准.

# 评价适用标准                                （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 根据项目实际情况，本项目执行以下标准。 一、环境空气质量： 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中的二级标准，标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物; 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; 60; 150; 500. NO2; 40; 80; 200. PM10; 70; 150; /. CO; /; 4000; 10000. O3; 160（日最大8h平均值）; 160; 200. PM2.5; 35; 75; /. 二、地表水环境质量： 大渡河执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; 总磷; 总氮. 标准值; 6~9; ≤20; ≤4.0; ≤1.0; /; 0.2; 1.0. 三、噪声环境质量： 执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。标准限值见表4-3。 表4-3 环境噪声标准值表 单位：dB(A) 标准; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、噪声执行标准 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）中相关标准；营运期：执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中的2类标准；标准限值见表4-4。 表4-4 项目噪声执行标准 单位：dB(A) 类别; 昼 间; 夜 间. 2类标准; 60; 50. 建筑施工场界环境噪声限值; 70; 55. 二、大气污染物排放标准 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。标准限值见表4-5。 表4-5大气污染物排放标准 单位：mg/m3 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 1; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 三、固体废弃物排放标准 执行《一般工业固体废弃物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）； |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，项目生活污水依托业主自有住房污水预处理池处理，不外排，无生产废水外排；废气仅运输车辆和机械设备运行时产生少量无组织废气，以及锯末粉尘，不涉及废气总量排放指标。同时，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“十五、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 木材加工201 其他”为登记管理类项目，不核发总量。 上述指标仅供环保管理部门在制定区域总量控制计划时参考。 |

# 建设项目工程分析                                （表五）

一、施工期工程分析 （一）施工期 本项目利用现有厂房进行生产。施工期主要为生产设备的安装、废气处理设施的上马，不涉及大规模建筑施工过程。由于施工期较短（约30天），对周边环境影响较小。项目施工基本工艺流程及产污情况详见图5-1。 图5-1 项目施工期产污流程及产污位置示意图 （二）运营期 本项目为锯材加工项目，项目产品为锯材，不涉及喷涂、刷胶等工序。项目运营期工艺流程及产污位置见下图。 图5-2 运营期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）外购原木：项目采购人员根据生产需求于当地木材市场收购原木，项目不进行采伐。 # （2）断料：使用断料机对原木按产品标准进行断筒。 # （3）锯料：使用带锯、多片锯对原木进行锯料加工。 # （4）打捆：采用人工整理并打捆。 # （5）仓储外售：将符合标准的锯材，打捆后堆存于成品库房，外售给加工企业外运进一步加工。 二、主要污染工序 本工程建设施工期和营运期主要产污工序分述如下： （一）施工期 项目现有厂房，进行简单改造，不涉及大规模土建，施工量较小。施工期污染工序主要为扬尘、施工机械废气、噪声、开挖土方等。施工期主要包括装修工程、设备安装、工程验收等，施工期产生的污染物主要为： 施工废水：主要为施工人员生活污水（施工人员不在项目区食宿，故生活污水仅为施工人员入厕和洗手废水）。 施工废气：主要有汽车尾气、设备尾气等。 施工噪声：主要来源于施工现场各类机械设备和物料运输车辆的噪声。 施工固废：施工固废主要为装修垃圾、生活垃圾等。 （二）营运期主要污染工序及治理 项目运行产生的污染主要为废气、废水、噪声和固体废弃物。 废气：项目运营期废气主要为断料、锯料产生的逸散锯末粉尘，车辆尾气，主要污染物为木质纤维，呈颗粒物形式无组织排放。 废水：项目为锯材加工，为无水生产工艺，项目无生产废水产生；项目废水主要为员工生活污水。 噪声：噪声主要来源于生产过程各设备运行噪声，主要有生产设备、运货车辆等设备噪声。 固体废物：主要来源于员工产生的生活垃圾和生产过程中产生的树皮、木材边角料、锯末颗粒、废木屑、损坏设备零件等。 （三）物料平衡： 项目为锯材加工项目，主要产品为锯材。项目物料平衡详见下表所示。 表5-1 项目物料平衡表 序号; 输入; 输出. 原料; 投入量（m3/a）; 产物; 产出量（m3/a）. 1; 原木; 10890.49; 锯材; 10000. 2; 树皮及木材边角料; 484.86（约200t）. 3; 锯末颗粒; 5.52（约2.43t）. 4; 锯末粉尘（无组织）; 0.11（约0.049t）. 5; 废木屑; 400（约175.88t/a）. 小计; 10890.49; /; 10890.49. 总计; 10890.49; /; 10890.49. 备注：本项目原材料主要为原木，其基本密度的变化范围约为0.39~0.49。本次评价以巨桉的基本密度计算，取平均值为0.44（由业主提供）。 三、污染物的排放及治理 项目于现有厂房，进行简单改造，不涉及大规模土建，施工量较小。 （一）施工期污染物排放及治理 1、施工废气 施工阶段大气污染物主要有施工扬尘、汽车尾气等。 （1）施工扬尘 由于本项目施工期不涉及基础工程，因此产尘量很小，且施工范围在现有车间内，扬尘扩散范围很有限，主要采取的措施包括： ①施工区域临时封闭； ②设置单独的施工出入口，在出入口设置洒水降尘设施； ③运输可能产生扬尘污染的建筑材料应当在封闭库房内存放或严密遮盖； ④建材堆放点要相对集中，放置规范，并采取一定防尘措施抑制扬尘量； ⑤项目施工场地配备专职人员对施工现场进行物业化管理。 总之，施工期间需严格遵守各项规定，对扬尘进行治理，以确保施工扬尘不对周边大气环境质量造成污染影响，达到保护环境，保障身心健康的目的。 施工扬尘需按照国务院2013年9月12日发布的《大气污染防治行动计划》“乐山市打赢蓝天保卫战实施方案”等文件要求。 （2）汽车尾气 汽车尾气：施工期间使用机动车运送原材料、设备时，会排放一定量的 CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，因其排放量小，属间断性无组织排放，且施工场地扩散条件良好，故在大气的稀释作用下，汽车尾气对周围环境影响较小。为使汽车尾气对环境的影响降至最小，环评要求：项目对进出车辆加强管理，减少进出车辆怠速和频繁启动等。 在进行了以上防治措施后，本项目施工产生的废气对环境影响较小。 （3）小结 综上所述，采取以上废气的污染防治措施后，可有效控制施工废气对周围环境及施工作业人员的影响。 2、施工期废水 施工期规模较小且不涉及基础工程施工，主要是厂房装修以及设备安装。因此废水主要为施工人员生活污水。 根据类比分析，估算本项目施工高峰期有施工人员及工地管理人员10人左右，生活污水排放按0.05m3/人·d计算，排污系数取0.8，则施工人员生活污水产生量约为0.4m3/d。主要污染物浓度为：CODcr 400mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L，氨氮40mg/L，动植物油30 mg/L。由于本项目施工人员主要为当地居民，不在施工场所内食宿，产生的生活废水依托业主现有住房的现有污水预处理设施处理。 3、施工期噪声 施工期噪声主要来源于施工现场各类机械设备和物料运输车辆的噪声，施工单位在施工期间采取以下的噪声控制措施： （1）合理布设施工场地，对需进行的产噪设备尽量布置在项目中部，从空间上减少噪声对敏感点的影响； （2）合理安排作业时间，午间、夜间禁止施工； （3）施工车辆运行线路应按交通管理部门规定的路线进行，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料； （4）加强工人管理，文明施工，严禁高声喧哗。 在采取上述措施后，本项目施工噪声对周围的影响可以降到人们可接受范围内，且影响是有限的、暂时的，会随着施工期的结束而消失。 4、施工期固体废弃物 施工固废主要为装修垃圾、生活垃圾等。 （1）装修垃圾：装修垃圾主要为废砂、金属屑及木屑等，不能随意倾倒，建议进行集中堆放，由建筑垃圾清运公司定时清运至建筑垃圾堆放场，严禁随意倾倒、填埋，避免造成二次污染。 （2）生活垃圾：施工期施工人员及工地管理人员约10人。工地生活垃圾按 0.5kg/人·d计，产生量为5kg/d，自行收集后由村委会收集处理。 5、建设引起的水土流失 本项目于车间内安装设备，不会引起水土流失。 （二）营运期污染物排放及治理 （1）废气 项目运营期废气主要为叉车和运输车辆运行时产生的尾气，断料、锯料工序产生无组织粉尘等。 ①锯末粉尘 ## 项目在锯材加工过程中，其中断料、开料工序会产生大量锯末颗粒。本项目使用原木加工，根据业主提供的资料，原木的含水率为40％～55％，含水率较高，加工时不易起尘；在干燥天气时会产生少量粉尘，根据第二次全国污染源普查工业污染源普查《工业源系数手册 20－木材加工系数手册》（初稿），其中下料－锯材、木片、单板-原木-锯切 颗粒物产污系数0.243千克/立方米－产品”。项目锯材生产采用半封闭设备产尘量较小，含湿量较大无组织粉尘实际约占产污量的2%，约0.049t/a，呈无组织排放。 ## 核算环节; ## 产品名称; ## 原料名称; ## 工艺名称; ## 规模等级; ## 污染物指标; ## 系数单位; ## 产污系数; ## 末端治理技术名称; ## 末端治理技术效率（%）. ## 下料; ## 锯材、木片、单板; ## 原木; ## 锯切/切削/旋切; ## 所有规模; ## 工业废气量; ## 立方米/立方米产品; ## 600; ## 直接排放; ## 0. ## 颗粒物; ## 千克/立方米产品; ## 0.243. ## 颗粒物产生量：0.243*10000*2%/1000=0.049t/a。 ## 治理措施：项目设置带顶彩钢车间，加强厂内通风；生产车间进行合理布置，位于厂区中部；由于项目作业虽为湿木料，不易产生大量粉尘，但粉尘堆积过长时间易产生扬尘。故要求项目每日清扫生产车间的锯末粉，收集袋装后外售。同时，环评要求：重污染天气预警期间严禁生产。 ## ②车辆尾气 项目装卸、运输使用柴油作为燃料，运输车辆使用柴油或汽油作为燃料，在车辆运行或怠速时会产生尾气，其排放的污染物主要是NOX、HC和CO，呈无组织排放。 ## 治理措施：运输车辆采用清洁能源0#柴油或汽油做能源，通过加强对进出车辆的管理，要求车辆停车后立即熄火，减少怠速情况发生。 ## （2）废水 ## 项目运营期厂区内实行“清污分流、雨污分流”制，雨水通过雨水沟外排；本项目废水主要为生活污水，项目生活污水依托业主自有住房污水预处理设施处理。 ## ①生活污水 ## 项目为无水生产工艺，无生产废水产生，主要污水为员工生活污水。本项目劳动定员5人，员工均为当地人，均不在厂区食宿根据《四川省用水定额（修订稿）》，用水定额非住宿人员按60L/人•日，则所需生活新鲜水为0.3m3/d，90m3/a。生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.24m3/d（72m3/a）。 ## 治理措施：项目生活污水依托业主自有住房现有污水预处理池处理后回用周边农肥处理。 ## ②雨水 项目料仓、生产车间均位于车间内，约有1000m2露天厂区，一旦下雨对其冲刷水产生的地表径流，其主要污染物为SS。 特别是在暴雨、洪水期等恶劣环境下，这部分水量很大，夹杂着大量的泥沙随着地表水直排，若控制得不好，对附近水环境造成影响。雨水量计算见下： 集雨水量按下式计算。 Qm=10-3CQA 式中：Qm：降雨产生的路面水量，m3/a； C：集水区径流系数，本次环评取0.4； Q：集水区多年平均降雨量，mm； A：集水区地表面积，m2。 项目产品暂存区的汇水面积为1000m2。据文献资料可知，乐山市峨边彝族自治县中山区年平均降雨约1000mm，地表径流系数按0.4计，年均集雨量为400m3/a，日均集雨量为1.10m3/d，主要污染物为SS，浓度在500～1000mg/m3之间。 治理措施：于场地四周设置截排水沟，将雨水导排至厂区低洼处沉淀水池，停留时间不低于3h，经估算沉淀水池有效容积不小于1m3，雨水经沉淀后外排；另外加强管理产品随产随销，减少堆存量，其次适时清掏雨水经沉淀使之有效运行。 （3）营运期噪声的排放和治理 ①噪声和源强 本项目营运期的噪声主要来自断木机、带锯、多片锯等生产设备运行噪声，其噪声源类型为固定噪声源。项目噪声源强等效声级值见表5-2。 表5-2 噪声源情况汇总表 序号; 设备; 最大声级[dB(A)]; 位置. 1; 带锯; 70; 生产车间. 2; 断木机; 75; 生产车间. 3; 多片锯; 80; 生产车间. 治理措施： 为确保项目厂界噪声达标排放，项目拟采取以下措施进行防护： 1..设备减振降噪措施，购买的设备均为低噪声的设备，各生产设备设置台基减震、橡胶减震、接头及减震垫等减震设施，降低设备的运行噪声。在生产运转时定期对设备进行检查，保证设备正常运转； 2.利用地势，对生产设备进行合理布局，所有产噪设备均布置在厂房车间内，以降低噪声影响。 3.、并注意日常保养维护，防止不正常运转造成噪声值异常升高； （4）营运期固废的排放和治理 ## 本项目固体废弃物主要为员工生活垃圾、树皮、木材边角料及锯末颗粒等。 ①生活垃圾 ## 项目劳动定员5人，人均垃圾产生量以0.5kg/d计算，则垃圾产生量为2.5kg/d，经计算可以得出该项目营运产生生活垃圾0.75t/a。 ## 治理措施：项目厂区设置塑料垃圾收集桶或垃圾箱，将员工产生的生活垃圾集中收集后，自行清运至茶店垃圾收集点，由村委会清运处理。 ## ②木材边角料 ## 项目在断料、锯料工序会产生大量树皮及边角料，根据业主介绍，生产过程中边角料产生量约454.86m3/a（约200t/a）。 ## 治理措施：设置一般固废堆场并合理规划分区，暂存点修建做到“三围一挡”，及时清扫。将树皮及木材边角料堆码于项目一般固废堆场，袋装堆存，地面硬化处理，定期外售。 ## ③锯末颗粒 ## 项目在断料和锯料工序，设备运行产生大量的锯末粉末，尤其是在锯料工序。根据第二次全国污染源普查工业污染源普查《工业源系数手册 20－木材加工系数手册》（初稿），其中下料－锯材、木片、单板-原木-锯切 颗粒物产污系数0.243千克/立方米－产品”。项目锯末粉颗粒在自重作用下沉降，产生量约5.52m3/a（约2.43t/a）。 ## 锯末颗粒：0.243*10000/1000=2.43t/a。 ## 治理措施：原木含水率较高（含水率为40％～55％），锯末粉颗粒在自重作用下沉降，每日清扫收集至袋装，定期外售。 ## ④废木屑 ## 根据业主介绍，生产过程中废木屑（锯木面）的产生量约400m3/a（约175.88t/a）。 ## 治理措施：设置一般固废堆场并合理规划分区，暂存点修建做到“三围一挡”，及时清扫。将废木屑与树皮及木材边角料堆码于项目一般固废堆场，袋装堆存，地面硬化处理，定期外售。 ## ⑤损坏设备零件 ## 项目设备长期运行，难免损耗不能再使用，需要及时更换，由此产生少量废零件，约0.5 t/a，主要为铁质。 ## 治理措施：项目损坏废零件（锯片、螺栓等），产生量较小，项目将其集中收集，统一储存于一般固废堆场，由于为铁质，外卖废品回收站综合利用。 ## 固废产生量及处置措施见表5-3。 表5-3 项目营运期主要固废产生情况及治理措施 序号; 污染物; 产生位置及规模; 产生规律; 单位; 产生量 (t/a); 排放. 1; 生活垃圾; 员工（5人）; 间歇; 0.5kg/人.d; 0.75; 自行清运至茶店垃圾收集点，由村委会收集处理. 2; 树皮、木材边角料; 生产车间; 连续; /; 200; 外售综合利用. 3; 锯末颗粒; 连续; /; 2.43. 4; 废木屑; 连续; /; 175.88. 5; 损坏设备零件; 生产车间; 间断; /; 0.5; 外售综合利用. 合计：379.56（t/a）. 四、环保投资估算一览表 本项目总投资100万元，为确保污染物达标排放，项目新增环保投资2.85万元，占总投资的2.85%。项目环保投资见表5-4。 表5-4 新增环保设施（措施）及投资估算一览表 项目; 污染源; 治理措施; 环保投资（万元）; 备注. 废气; 锯末粉尘; 加强厂内通风、清洁清扫、堆场覆盖; 0.6; 每年持续投入. 废水; 雨水; 雨水沉淀池; 1; /. 噪声; 设备、人员活动噪声; 低噪设备、基座减震、墙体隔声、距离衰减、加强管理; 0.2; /. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾设置垃圾桶收集后自行清运至茶店垃圾收集点，由村委会收集处理; 0.05; 每年持续投入. 一般固废堆场; 新建一般固废堆场，暂存点修建做到“三围一挡”，及时清扫。; 1.0; 新建. 环境风险; 灭火器、消防栓、降尘设施; /; 计入基建. 合计; /; 2.85; /. 项目总投资100万元，环保投资2.85万元，占总投资2.85%.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况             （表六）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 产生量极少 | 呈无组织排放，<1.0mg/m3； |
|  |  | 汽车尾气 | 产生量极少 | 呈无组织排放 |
|  | 运营期 | 锯末粉尘 | 约0.049t/a，呈无组织排放 | 达标排放 |
|  |  | 车辆尾气 | 产生量较少，无组织排放 | 产生量较少，无组织排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工人员生活污水 | 0.4m3/d | 依托现有设施处理 |
|  | 运营期 | 生活污水 | 0.24m3/d | 依托附近居民现有污水预处理池处理后，回用农肥 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工人员生活垃圾 | 5kg/d | 由村委会收集处理 |
|  |  | 建筑垃圾及弃渣 | 少量 | 运往政府指定地点 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 0.75 t/a | 集中收集、转运后由当地村委会进行处理 |
|  |  | 树皮、木材边角料 | 200 t/a | 外售综合利用 |
|  |  | 锯末颗粒 | 2.43t/a | 外售综合利用 |
|  |  | 废木屑 | 175.88 t/a | 外售综合利用 |
|  |  | 损坏设备零件 | 0.5 t/a | 外售综合利用 |
| 噪声 | 施工期 | 施工噪声 | 昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） |  |
|  | 运营期 | 场界噪声 | 场界内：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） |  |
| 主要生态影响： 本项目位于峨边彝族自治县五渡镇茶店村2组，该区域人类活动频繁，无珍稀保护动植物。项目在现有厂房内进行改建，项目的建设不破坏现有植被，对周边生态环境影响较小。项目生产过程中产生的各类污染物均得到有效地处理，不会对周边环境造成污染；本工程对现有的生物群落及动物活动场所不会造成大的影响。区内的动物种类较少，没有珍稀动物的存在，项目的建设不会对动物的活动造成大影响。项目区内的植物也均为常见种类，附近分布很广，项目建设不会造成任何一个物种的灭绝。 因此，项目的建设对生态环境不会产生较大影响。本项目在营运期对生态环境不会产生明显影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析                                 （表七）

一、施工期环境影响简要分析： （一）施工期大气环境影响分析 本项目利用现有厂房，在现有厂房基础上进行简单改造、安装设备设施后即可投入运行。项目不涉及大规模土建，施工量较小。施工期对环境影响相对营运期而言是短期和暂时影响，本项目施工工期约1个月，施工期结束后影响即告停止。 （1）施工废气对环境影响分析 ①施工扬尘 项目在建设施工过程中产生扬尘的作业有基座回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程，经分析项目施工量较小，产生施工期建筑扬尘产生量较小。项目从工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”等方面做出防治措施，故项目施工扬尘在采取环评提出的防护措施后，可以实现达标排放，加之项目所在区域环境空气质量现状良好，扩散条件好，则施工扬尘对区域的大气环境影响较小，且随施工期结束而消亡。 ②其他废气 施工区的燃油设备主要是运输车辆和施工机械，施工机械主要有载重车、压路机、起重机、柴油动力机械等燃油机械，它们排放的污染物主要有CO、NO2、THC。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放。施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。据类似道路施工现场监测结果，在距离现场50m处CO、NO2 1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3。均能满足国家环境空气质量标准二级标准的要求。不会对大气环境及敏感点造成不良影响。 综上，项目施工期将会对施工场地周围的环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化，不会对各敏感点造成不良影响。 （二）施工废水对环境影响分析 项目施工期废污水主要为施工员工生活污水。 项目施工人员产生生活污水约0.4m3/d，不在施工场所内食宿，产生的生活污水依托现有设施处理后用作农肥处理。 通过采取上述措施后，项目施工期产生的废水可以得到妥善处理，不会对项目所在区域地表水环境产生影响。 （三）施工噪声的影响分析 项目施工期间，不同施工阶段使用不同的施工机械设备，因而产生不同施工阶段噪声。施工现场噪声源主要是施工机械的设备噪声、物料装卸碰撞噪声以及施工人员的人为噪声。噪声源声级按自由声场衰减方式传播，主要考虑距离衰减，忽略大气吸收、声屏障等因素，其衰减模式为： 式中：LA（r）—距声源r米处的声级值，dB(A)； LA（r0）—距声源r0米处的声级值，dB(A)； r—距声源的距离，m。 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，叠加模式为： 式中：L——叠加后总声压级[dB(A)]； Li——各声源的噪声值[dB(A)]； n——声源个数。 表7-1 常用单台施工机械噪声随距离衰减情况表 噪声源强dB（A）; 预测距离（m）. 10; 20; 50; 100; 150; 200; 300. 105; 85; 79; 71; 65; 61.5; 59; 55.5. 从上表可以看出，施工机械噪声由于声级较高，在空旷地带声传播距离较远，昼间60m外噪声值才能达标，夜间至315m外噪声值才能达标。项目最近敏感点为厂址东40m 的散居居民，届时施工会对其产生较大影响，因此环评要求：①项目仅在白天施工，并尽量使各高噪声设备不同时使用。 项目施工期间声级较强的噪声为暂时的短期行为，随施工结束，项目施工噪声影响就消失，不会对区域声环境产生影响。 （四）施工期固废影响分析 施工期设备包装废物、生活垃圾等固体废弃物。生活垃圾主要来自于施工人员的生活，本项目生活垃圾经收集后交由村委会收集、镇转运、县处理。 采取以上措施后，固体废物对周围环境影响较小，不会造成二次污染。 （五）施工期水土流失环境影响分析 项目优化施工工序，待基座做好及时夯实回填，可以有效防止水土流失。 施工期比较短暂，对周围生态环境的影响相对轻微，且该影响是可逆的。随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑物及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。因此，施工期对项目区的生态影响是可以接受的。 综上所述，施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实强化扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施的落实，施工期环境影响将得到有效控制。 二、营运期环境影响分析 本项目营运期主要是废气、噪声及固体废物的影响，其运营期环境影响分析如下： 1、环境空气影响分析 项目生产设备使用电能；项目运营期废气主要为断料、锯料等工序产生无组织粉尘等。 ①无组织颗粒物 项目在锯材加工过程中，其中断料、开料工序会产生大量锯末颗粒。因原木的含水率为40％～55％，含水率较高，加工时不易起尘。项目设备本身为半密闭装置，逸散的少量粉尘经设备遮挡、生产车间要求喷雾降尘，逸散到空气中的粉尘极少；此外，项目通过洒水降尘、定期清洁清扫，可有效抑制粉尘。采取上述防治措施后，车间内锯末粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，对区域大气环境影响较小。 # 1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-2 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-3 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值（μg/m³）; 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; 环境空气质量标准（GB 3095-2012）. （4）污染源参数 表7-4 要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 坐标（°）; 海拔（m）; 矩形面源; 污染物排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度（m）; TSP. 矩形面源; 103.53738; 29.179733; 874.00; 23.96; 19.16; 10.00; 0.0210. （5）估算模式所用参数见表。 估算模式所用参数见表7-5 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度; 23.9. 最低环境温度; -20.9. 土地利用类型; 阔叶林. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率（m）; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. （6）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下: 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（μg/m³）; Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; TSP; 900.0; 27.8880; 3.0987; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP Pmax值为3.0987%,Cmax为27.888μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围边长取5km。项目大气环境影响评价等级为二级评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中二级评价项目的影响预测与评价要求：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （7）预测结果 ①敏感点预测结果 注：本次预测不考虑《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）章节5.3.3中规定的评价等级判定还应遵守的规定。 表7-7 敏感点预测和计算结果一览表 离散点信息; 矩形面源. 离散点名称; 经度（度）; 纬度（度）; 海拔（m）; 下风向距离（m）; TSP(μg/m³). 东北敏感点; 103.539103; 29.179718; 884.0; 167.58; 8.4246. 东侧敏感点; 103.537758; 29.178945; 879.0; 95.13; 11.4690. 东南敏感点; 103.537979; 29.178201; 884.0; 180.28; 8.1019. 由上述预测结果可知：项目废气污染物产生量对周边居民影响较小，对区域敏感点影响轻微。 ②污染源结果预测结果 表7-8 污染源预测结果表 下风向距离; 矩形面源. TSP浓度（μg/m³）; TSP占标率（%）. 1.0; 15.9490; 1.7721. 18.0; 27.8880; 3.0987. 25.0; 24.7630; 2.7514. 50.0; 16.4370; 1.8263. 75.0; 13.0840; 1.4538. 95.13; 11.4690; 1.2743. 100.0; 11.1740; 1.2416. 125.0; 9.8451; 1.0939. 150.0; 8.9209; 0.9912. 167.58; 8.4246; 0.9361. 175.0; 8.2351; 0.9150. 180.28; 8.1019; 0.9002. 200.0; 7.6244; 0.8472. 下风向最大浓度; 27.8880; 3.0987. 下风向最大浓度出现距离; 18.0; 18.0. D10%最远距离; /; /. 结果显示，在边长5km评价范围内，项目颗粒物废气预测值远小于标准值，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，对区域敏感点影响轻微。 （8）污染物排放核算 表7-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; /; 下料; 颗粒物; 车间密闭、湿法作业、喷雾降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.049. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.049. 表7-10 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.049. 表7-11 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（μg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 生产车间; 环保设施故障; 颗粒物; /; 0.021; 0.17; 1; 停止生产. （9）项目环境防护距离 ①大气环境防护距离的计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值的，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 大气环境防护距离的计算方法采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中SCREEN3模式中的大气环境防护距离进行计算。计算结果：非甲烷总烃、TSP场界监控点最大占标率低于10%，无超标点，无需设置大气环境防护距离。 根据估算结果表明，本项目大气环境评价工作等级为二级，项目TSP的最大落地浓度为27.8880μg/m3（占标率为3.0987%）。为尽量避免区域环境空气质量的降低，建设方应控制非正常工况的持续时间，要杜绝各类事故的发生，严格操作规程，对生产设备进行定期检修，发现隐患及时处理，尽量减少事故排放对环境产生的不良影响。同时，项目区域开阔，扩散条件好，项目废气在落实环保措施后，基本可实现达标排放，不会对区域大气环境产生明显影响，不会改变区域大气质量环境使用功能。 综上所述，项目运营过程产生的废气，在采取相关环保设施后，区域气环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水以及路面径流雨水。 （1）生活污水 根据《环境影响评价导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水排放方式为间接排放，评价等级为三级B。根据要求水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查。具体水污染源分析详见工程分析内容。 本项目生活污水依托业主自有污水预处理池处理后回用农肥处理，确保废水妥善处置。 ①评价等级 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见下表： 表7-12 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间歇冷却水，循环水以及其他含污染物极少的清净水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料，燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水文敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水未作调节温度介质，排水≥500万m3/d，评价等级为一级排水量﹤500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排水水质满足收纳水体水环境质量要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定位三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 根据注示10“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。”，因此，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 ②评价时期 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），三级B评价可不考虑评价时期。 ③评价范围 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）5.3.2.2，三级B其评价范围应符合以下要求：a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 ④回用可行性分析 根据建设单位提供信息，项目周边耕地约15000平方米（约22亩），按《四川省地方标准用水定额》（DB51/T 2138-2016），项目位于彭山区属于I类盆西平原区，50%的灌溉保证率露地蔬菜用水定额85m3/亩，经计算可知：项目种植示范区50%的灌溉保证率需用水1870m3，项目废水产生量为72m3/a，远远小于种植示范区需求水量，故回种植示范区用可行。 ⑤项目废水污染物排放信息 项目不设排放口，废水污染物排放信息详见下表7-13： 表7-13 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 1. 废水类别; 生活污水. 污染物种类; COD、NH3-N、TP等. 排放去向; 回用种植区. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律. 污染治理设施; 设施编号; /. 设施名称; 污水预处理池. 设施工艺; 厌氧发酵. 排放口编号; /. 排放口设置是否符合要求; 是 否. 排放口类型; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口. 综上，本项目生活污水经处理后回用种植，不会对地表水环境质量造成明显影响。 综上，项目采取上述措施后，运营期废水对区域水环境影响较小。 3、声境影响分析 根据工程分析，噪声较大的设备有断料机、带锯、多片锯等，噪声级70-80dB(A)，均位于生产车间内。 根据声环境评价导则的规定，本项目位于工业区，属于声环境2类区，按二级评价，项目评价范围按200m范围内调查、评价。 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 （1）室外点声源在预测点的倍频带声压级 ①某个点源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoct bar= Aoct atm=α(r-r0)/100； Aexc=5lg(r-r0)； ②如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lw cot-20lgr0-8 ③由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： 式中ΔLi为A计权网络修正值。 ④各声源在预测点产生的声级的合成 （2）室内点声源的预测 ①室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 ②室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6) ④室外声压级换算成等效的室外声源： # Lw oct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 根据拟建项目的特点和现有的资料数据，对计算模式进行简化并进行估算，为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。先计算设备噪声到各预测点的声压级合成，即以车间或装置作为一个整体声源，分段以不同模式测算其对外辐射的衰减量，预测各主要场源对单独存在时对厂界及外环境噪声的影响，并合成设备声源对受声点的影响。 本项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则》将项目噪声贡献值作为评价量，结果见表7-14。 表7-14 建设项目噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点; 噪声源; 治理后声级dB(A); 与厂界最近距离; 贡献值dB(A); 评价量dB(A). 预测值. 东侧; 生产设备; 66.51; 5.3; 52.0; 52.0. 南侧; 66.51; 14.4; 43.3; 43.3. 西侧; 66.51; 26.1; 38.1; 38.1. 北侧; 66.51; 5.2; 52.1; 52.1. 表7-13表明，建设项目夜间不生产，厂界昼间环境噪声预测值值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。故项目运行对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 为了减少噪声对周围环境的影响，确保厂界声环境达标，维持区域声环境质量状况，建议厂方采取以下措施： ①厂房内部采用合理的平面布局，尽量使高噪声设备远离厂界布置。 ②加强设备维修保养，保证设备处于良好的运行状态。 ③加强生产管理，生产时做到门窗关闭； ④加强车间周边及厂区的绿化。 ⑤落实夜间不生产。 4、固体废弃物环境影响分析 项目运营期将产生生活垃圾、树皮、木材边角料及锯末颗粒等固体废弃物。 项目劳动定员5人，产生生活垃圾约0.75t/a，经塑料垃圾桶收集后，定期交村委会统一收集处理。 项目将产生大量树皮及木材边角料、废木屑，产生量约375.88t/a。经收集后料堆码于项目一般固废堆场，定期外售。 项目在断料和锯料工序，设备运行产生大量的锯末颗粒，经每日清洁清扫，收集至塑料袋中暂存于一般固废堆场，定期外售。 项目设备长期运行将产生少量锯片、螺栓等废零件，约0.5 t/a，经集中收集后储存于一般固废堆场，外卖废品回收站综合利用。 项目固废均得到经济、合理地处置，不会造成二次污染。 5、地下水环境影响分析 ①评价等级确认 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。 表7-15 建设项目地下水评价工作等级划分表 项目类别 环境敏感程度; I类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 表7-16 建设项目的地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。. 不敏感; 上述地区之外的其他地区。. 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理目录》。根据附录A中地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“N轻工 109、锯材、木片加工、家具制造”应编制报告表，属于Ⅳ类项目。 ②评价分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）4总则中“4.1一般性原则根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。I类、II类、III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”。 故，根据《地下水环境影响评价技术导则（HJ 610-2016）》导则要求，本次不开展地下水环境影响评价。 同时，由于本项目不取用地下水，也不向地下注水和排水。本项目生活污水依托业主自有污水预处理池处理后农肥处理，项目正常情况下不会对地下水造成污染。 环评要求：建设单位在生产车间机械设备区域等进行防渗处理，落实雨污分流。为防止本项目产生的污水下渗对地下水造成污染，环评要求对厂区采取分区防渗措施。 （1）污染防治分区 根据物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，厂区可划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。 非污染防治区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。 一般污染控制区：裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。 重点污染控制区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。 本项目污染防治分区见表7-17。 表7-17 本项目污染防治分区一览表 名称; 防渗区域及部位; 分区等级; 备注. 建筑工程; 车间地面; ◎; /. 一般固废仓库; 地面; ◎; /. 注：◎－一般污染控制区；●－重点污染控制区 （2）防渗工程技术要求 防渗工程设计使用年限与生产装置使用年限相同。 一般固废仓库防渗按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》Ⅱ类场要求设计。 6、土壤环境影响分析 ①项目类型 本项目查阅《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，项目属于“制造业”中“其他用品制造”，划分为III类建设项目。 ②占地规模确定 将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目面积约0.167hm2≤5hm2，属于小型占地规模。 ③项目所在地周边土壤环境敏感程度 项目用地属于自留地，项目周边调查范围内土壤皆为林地及其他临时建设用地环境敏感程度为不敏感。 表7-18 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据; 本项目. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标; 根据现场调查，项目周边0.05km调查范围内为林地，调查范围外为林地，因此本项目周边土壤环境敏感程度为不敏感。. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标. 不敏感; 其他情况. ④评价等级确认 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表： 表7-19 污染影响型评价工作等级划分表 项目; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 经项目分析，本项目根据等级划分项目不开展土壤环境影响评价工作。 三、环境风险分析 依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）对本项目进行风险评价。以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、风险调查及评价等级 本项目使用的原辅材料主要有木材、水等，本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的危险物质。 根据《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018），项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和储运等，无重大危险源。本项目原料及成品为木料和加工后的木片、木屑，属易燃品，项目运营期使用的机械设备都是利用电能，如果管理不善、操作不当等，可引发火灾、机械伤害等事故，造成人身伤害，该项目Q=0，环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）规定，环境风险评价的工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势来确定，详见下表7-20。 表 7-20 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、换金影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 确定本项目环境风险等级为简单评价。 2、环境敏感目标概况 项目用地为自有木材配套建设用地，周边为林地和少量散居居民，其中有车间及厂房墙体及林地间隔。 3、环境风险识别 项目主要危险物质为生活污水，主要存在于污水预处理设施，可能产生的环境污染为泄漏及事故废水等。 4、环境风险分析 ①因环保设施失灵，废水泄漏进入土壤、水体，导致外环境污染物质超标。 ②火灾事故导致大气污染，火灾产生的消防水进入水体、土壤导致污染。 ③原料堆放过高导致坍塌、滑坡，在暴雨灾害天气下事故造成泥沙随地表径流进入水体。 5、环境风险防范措施及应急要求 1）火灾的防范措施 根据项目特点，项目原料及成品为木料和加工后的木片、木屑属于易燃物质，本次评价对项目提出以下防火要求： ①生产人员上岗前要进行三级安全培训，并会熟练使用岗位配置的灭火设施； ②所有进入车间、库房的人员，不得携带火种进入，库区内严禁吸烟、用火。 ③项目使用电气设备经常检查，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，必须立即修理。 ④车间、仓库内配置的灭火器、消防设施周围严禁对方其它物品，消防器材设备派专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用。 ⑤每日应对车间及仓库内物资进行巡视检查，发现火种、火源、电源及库内环境存在与防火安全相抵触的问题要及时发现，及时消除。 ⑥保持设备的清洁卫生，坚持每月的系统的维护，确保机器设备的正常运作。 2）建立健全安全环境管理制度 ①火灾：本项目生产中操作不当、管理不善发生电线短路等现象，可引发火灾，导致人员伤害。 ②机械伤害：生产装置中有电动传输设备，因此存有机械伤害危险。生产过程中，设备安全操作规程不完善或设备操作人员没有严格按照操作规程进行操作，则有可能发生安全事故，对操作人员或车间其他人员造成人身伤害。 针对上述风险，应采取以下劳动安全卫生措施： ① 制定切实可行的安全操作规程和工艺规程，按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定，制定切实可行的劳动保护措施。 ② 严格规范设备的操作过程，定期检修。 ③ 车间应设置强制排风设备，改善车间空气环境。 ④ 为了防范雷电和暴雨，要求厂区按规定设防雷接地装置，同时厂房内的地面高出室外地面。防止暴雨造成的积水进入。 ⑤ 对有危险的机械设备加装防护装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施拘设计均应符合有关标准、规范的要求。 ⑥ 建立健全安全技术规程、工艺操作规程，并上墙明示。 ⑦ 按工作岗位的性质，配备劳保用品和各种防护器材。 ⑧ 厂门前设置入场须知和安全警示牌。 ⑨ 加强安全管理、安全教育工作，经常对全厂职工进行安全教育和职业卫生教育，增强职工的安全意识和自我保护意识。 环境风险事故应急预案 （1）制定风险事故应急预案的目的 认真贯彻落实党中央、国务院领导的指示精神，高度重视污染事故的防范和处理，消除污染事故隐患，加强环境监管，保障环境安全，维护群众环境权益。 （2）应急预案内容 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，制定企业环境风险应急预案，并向有关部门备案，其主要内容如表7-21。建设单位应在生产前自行编制或委托有资质的单位编制项目突发环境事件应急预案与风险评估报告，并进行评估，报有关部门备案，一旦发生风险事故，应立即启动预案计划。 表7-21 项目环境风险应急预案内容表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成. 2; 应急救援保障; 企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等。. 3; 报警、通讯联络方式; 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通。. 4; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效地控制，同时启动当地的环境应急监测系统。. 5; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放。. 6; 应急培训计划; 企业要注意日常工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识。. 综上所述，在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施、加强管理的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 表7-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 峨边茶店木材加工厂年粗加工10000立方木材粗加工项目. 建设地点; 四川省; 乐山市; 峨边彝族自治县; /; 茶店村2组. 地理坐标; 经度; 103.5374°; 纬度; 29.1796°. 主要危险物质及分布; 火灾；设备故障. 环境影响途径及危害后果; ①大气：火灾对大气污染。②地表水、地下水：消防废水渗漏. 风险防范措施要求; 贮运工程风险防范措施 ①生产人员上岗前要进行三级安全培训，并会熟练使用岗位配置的灭火设施； ②所有进入车间、库房的人员，不得携带火种进入，库区内严禁吸烟、用火。 ③项目使用电气设备经常检查，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，必须立即修理。 ④车间、仓库内配置的灭火器、消防设施周围严禁对方其它物品，消防器材设备派专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用。 ⑤每日应对车间及仓库内物资进行巡视检查，发现火种、火源、电源及库内环境存在与防火安全相抵触的问题要及时发现，及时消除。 ⑥保持设备的清洁卫生，坚持每月的系统的维护，确保机器设备的正常运作。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 峨边茶店木材加工厂年粗加工10000立方木材粗加工项目，利用自留地1670m2，新建木材粗加工项目，配套建设多片锯、断料机、带锯等生产设备及配套附属设备，形成年产粗加工木材10000立方米的产能。 项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单评价。项目生产过程中存在火灾、设备故障等风险。建设单位严格实施本报告中各项防范措施和应急措施，防范风险事故发生，风险水平属于可以接受的范畴。. 四、环保竣工验收内容 根据工程及环保设施特点，报告列出的环保设施竣工验收详见表7-23。 表7-23 项目环保竣工验收一览表 验收项目; 污染源; 验收点位; 验收因子; 环保设施及措施; 执行标准; 验收要求及总量指标. 运营期; 废气; 生产车间; 场界; 颗粒物; 生产车间喷雾降尘；洒水降尘、定期清洁清扫; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 达标排放. 堆场; 厂界; 颗粒物; 堆场覆盖. 废水; 雨水; 雨水池; 雨水; 厂界低洼处设置雨水沉淀池; /; 达标排放. 噪声; 厂界噪声; 项目厂界四周; 噪声; 隔声、减震、合理平面布置; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类; 达标排放. 固废; 生产车间; 锯末、树皮、木材边角料; 《一般工业固体废弃物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；; 外售综合利用. 生产车间; 损坏设备零件; 外售综合利用. 生活垃圾; 交由村委会收集处理. 环境管理; /; /; 执行环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度及环境保护竣工验收制度; /; /. 加强管理; 加强员工培训，做好突发环境事件应急预案; /; /. 五、环境管理与监测计划 （1）项目环境管理 项目运营期设有1名专职环保管理人员，负责环保措施的实施、环保设施运行以及日常环境管理监控工作，并受环保局的监督和指导。主要职责包括： ①贯彻、宣传国家、省及地方的各项环保方针、政策和法律法规，根据企业的实际情况，编制环境保护管理制度，并组织实施和监督实行。 ②监督检查本项目执行“三同时”规定的情况；定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。 ④负责公司环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。 ④负责对公司环保人员进行环境保护教育，不断提高员工的环境意识和环保人员的业务素质。 ⑤负责向当地环保主管部门上报有关环保材料，贯彻环保主管部门下达的有关环保工作的任务和要求。 （2）项目监测计划 为确保项目所产生的污染物长期稳定达标排放，环评建议建设单位建立定期检测制度。类比《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ 1032—2019）及《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》( HJ 1027—2019) 技术规范要求实行。根据项目特点，项目自主验收后应实施监测计划，委托有资质单位进行，详细见表7-24。 表7-24 项目监测计划实施表 监测内容; 监测点位; 监测频次. 厂界无组织废气（颗粒物）; 厂界上风向一个点，下风向两个点（周界外浓度最大处）; 一年一次.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果       （表八）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”等方面做出防治措施 | <1.0mg/m3；量极少 |
|  |  | 汽车尾气 | 量极少，自然扩散 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 锯末粉尘 | 通风+围挡+清洁清扫 | 达标排放 |
|  |  | 车辆尾气 | 清洁能源 | 产生量较少，无组织排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工人员生活污水 | 依托现有设施处理后回用农肥 | 妥善处理处置 |
|  | 营运期 | 生活污水 | 依托周边居民现有污水预处理池处理后，回用农肥处理 | 妥善处理处置 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 施工人员生活垃圾 | 由村委会收集处理 | 减量化、资源化、无害化。 |
|  |  | 建筑垃圾及弃渣 | 运往政府指定地点 |  |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 集中收集后委托村委会进行处理 |  |
|  |  | 树皮、木材边角料 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 锯末颗粒 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 废木屑 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 损坏设备零件 | 外售综合利用 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声 | 昼间<70 dB（A），夜间<55 dB（A） |  |
|  | 运营期 | 设备运行噪声 | 厂界内：昼间<60dB（A），夜间<50dB（A） |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于峨边彝族自治县五渡镇茶店村2组，周边无特殊保护的自然生态保护区和风景名胜区。项目在现有厂房内进行改建，项目的建设不破坏现有植被，对周边生态环境影响较小。项目生产过程中产生的各类污染物均得到有效地处理，不会对周边环境造成污染；本工程对现有的生物群落及动物活动场所不会造成大的影响。区内的动物种类较少，没有珍稀动物的存在，项目的建设不会对动物的活动造成大影响。项目区内的植物也均为常见种类，附近分布很广，项目建设不会造成任何一个物种的灭绝。 因此，项目的建设对生态环境不会产生较大影响。本项目在营运期对生态环境不会产生明显影响。 |  |  |  |  |

结论与建议                                    （表九）

一、结论 峨边茶店木材加工厂年粗加工10000立方木材粗加工项目选址峨边彝族自治县五渡镇茶店村2组（中心坐标东经：103.5374°，北纬：29.1796°），项目拟建地块的土地使用权类型为自留建设用地。本项目利用自留地1670m2，新建木材粗加工项目，配套建设多片锯、断料机、带锯等生产设备及配套附属设备，形成年产粗加工木材10000立方米的产能。经过评价形成结论如下： 1、政策符合性 根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754－2011），本项目属于C2011锯材加工，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会 第 29 号令 《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品为非一次性木制品，不属于“限制类 一、农林类 8、以优质林木为原料的一次性木制品与木制包装的生产和使用以及木竹加工综合利用率偏低的木竹加工项目”。因此，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定，为允许类”，因此，本项目属于允许类。 同时，峨边彝族自治县发展和改革局以《四川省技术改造投资项目备案表》（川投资备【2020-511132-20-03-448157】FGQB-0028号）对本项目进行立项，允许本项目实施。具体见附件2。 综上所述，本项目的建设符合国家现行的产业政策。 2、规划选址合理性分析 项目选址峨边彝族自治县五渡镇茶店村2组（中心坐标东经：103.5374°，北纬：29.1796°），利用现有自有场地进行建设。本项目拟建地块的土地使用权类型为自留建设用地，因此本项目的建设符合用地性质。经分析符合“三线一单”制度和《乐山市打赢蓝天保卫战》等九个实施方案要求，项目外环境关系简单，项目周边外环境关系简单，本项目主要为锯材加工项目，利用现有已建厂房、设备，不进行大型土建工程；本项目仅进行原木物理加工，无脱脂烘干工艺，无上漆工艺，项目对环境的影响主要为噪声，经采取环保措施后，能实现达标排放。 另外，项目区域交通较为完善，项目选址无明显的环境制约因素，本工程评价区域内不涉及生态保护区、自然保护区、风景旅游区等环境敏感区，从环保角度看该项目选址合理。 综上所述，项目选址无明显的环境制约因素，从环保角度看该项目选址合理。 3、区域环境质量状况结论 （1）大气环境 根据《乐山市2019年环境质量公报》全市11个县（市、区）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳和可吸入颗粒物年均浓度分别为12.9μg/m3、24.0μg/m3、121.4μg/m3、1.4μg/m3和61.7mg/m3，均优于国家环境空气二级标准；细颗粒物平均浓度为39.1μg/m3，超过国家环境空气二级标准。项目所在乐山区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 根据补充数据，峨边区域大气环境良好，能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级浓度限值。 根据《峨边彝族自治县环境空气质量限期达标规划（2018年—2025年）》，采取通过调整能源结构、升级产业结构、优化空间布局、强化污染减排等手段，逐步推进大气污染源头控制；以矿山、建材、铁合金、化工、扬尘、机动车、餐饮、秸秆燃烧为重点污染源，推进多污染源综合控制；针对SO2、NOx、PM、VOCs等大气污染物，推进多污染物协同控制，同时把对NH3的排放控制纳入政策视野。在2020年、2022年、2024年对空气质量达标规划实施情况开展跟踪评价，查找不足，有针对性地提出改进措施，逐步实现城市空气质量达标。 同时，根据四川蜀环环境检测有限责任公司（蜀环检字（2020）第0025号）检测结果显示项目厂界四周无组织废气中颗粒物的检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（其他）排放限值要求，区域大气环境良好。 调查结果表明，项目所在区域空气质量达标，要求项目落实环保措施使其对区域环境影响较小。 （2）水环境 根据《乐山市2019年环境质量公报》数据显示：乐山市10个国控、省控地表水断面中，监测断面总体达标率为90%；青衣江、大渡河、马边河、龙溪河水质优，岷江乐山段水质良好，茫溪河水质受到中度污染。 同时，根据《乐山市地表水水质质量月报（2020年6月）》：2020年6月，岷江干流乐山段及其主要支流地表水水质监测结果表明：市中区悦来渡口、月波、李码头、马鞍山、木城镇、姜公堰断面水质均达到国家规定的《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水域标准，水质状况良好。本项目所在区域相关大渡河流域水质状况为Ⅱ类水质，水质良好。 本项目所在区域相关水域为大渡河，由《乐山市2019年环境质量公报》《乐山市地表水水质质量月报（2020年6月）》，项目所在大渡河水域为Ⅲ类水体，任有环境容量，且本项目无废水外排，地表水环境质量状况良好。 （3）声环境 根据四川蜀环环境检测有限责任公司（蜀环检字（2020）第0025号）检测结果显示：项目厂界工业企业厂界环境噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，项目声环境质量状况良好。自留建设用地进行建设，厂房、办公生活设施及其他公辅设施均利旧。施工期对环境的影响随着施工期结束而停止。 4、环境影响评价结论 ①施工期环境影响分析结论 本项目施工期量小时间很短，施工环境影响将随施工期的结束而消失。本评价主要对运营期进行环境影响分析并得出结论。 ②营运期环境影响分析结论 （1）地表水环境影响分析结论 本项目实行“清污分流、雨污分流”制，雨水通过雨水沟外排；营运期无生产废水产生，主要为职工生活办公污水。项目生活污水依托业主自有污水预处理池处理后定期清掏用作农田施肥，确保废水妥善处理处置。因此，项目建设对周围水环境影响较小。 故，本项目废水不会对项目所在区域地表水环境质量造成明显影响。 （2）大气环境影响分析结论 建设项目所在地区环境空气功能区划为二类区，项目营运期废气主要为汽车尾气，锯末粉尘等。运输车辆采用清洁能源0#柴油或汽油做能源，通过加强对进出车辆的管理，要求车辆停车后立即熄火，减少怠速情况发生。加之厂区扩散条件良好，产生的车辆尾气随空气扩散后对区域大气环境影响较小。 本项目生产过程中废气主要为锯末粉尘，呈无组织排放，因原木的含水率为40％～55％，含水率较高，加工时不易起尘；逸散的少量粉尘在重力作用下自然沉降。且项目车间为开敞式，扩散条件好，经过大气扩散，可实现达标排放。根据估算结果表明，本项目大气环境评价工作等级为二级，项目TSP的最大落地浓度为27.8880μg/m3（占标率为3.0987%）。 综上所述，本项目采取治理措施后，大气污染物可实现达标排放，对区域大气环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论 本项目噪声主要为设备运行噪声，项目采取项目提出的防护措施后，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的标准要求，且项目周边噪声背景值较小，要求企业落实加强噪声防治，以减轻区域噪声污染。 因此项目噪声对区域声环境影响较小。 另外建议建设单位采取一些降噪措施，如加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。 （4）固废环境影响分析结论 项目生活垃圾经塑料垃圾桶收集后，自行清运至茶店垃圾收集点，由村委会收集处理；断料、锯料生产过程中产生的树皮、木材边角料、锯末颗粒、废木屑及损坏的零件均外卖综合利用。 固废均得到妥善处理，不会造成二次污染。项目固体废弃物对周围环境较小。 （5）土壤环境环境影响分析结论 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，项目属于III类建设项目，占地规模小型，土地性质为不敏感，经分析本项目不需要开展土壤环境影响评价。 （6）风险环境影响分析结论 本项目物料不构成重大危险源，在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施、加强管理的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 采取有效的风险应急预案，对工程风险事故的环境影响控制在可接受范围内。 6、环保投资 本项目环保投资共计2.85万元对现有污染进行治理，实施这些环保措施后，可有效解决项目营运期污染物排放问题，其环保措施有效可行。 7、污染治理措施的有效性 评价认为，本项目采取的废水、废气、固废和噪声治理方法均技术、经济可行，措施有效。 8、可行性结论 本项目建设符合“三线一单”规划要求，符合国家产业政策，项目污染物能够达标排放，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。项目建设从环境保护方面看是可行的。 8、建议 （1）严格落实本环评提出的污染防治措施，并保证设施良好运行，保证达到预计效果； （2）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放。在当地环保部门的指导下，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保噪声达标排放。 （3）条件允许的情况下，建议业主采用无尘锯，同时对道路进行硬化。 （4）企业应落实功能分区，做好分区防渗措施。 # 注 释 # 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件 附件1：委托书 附件2：立项文件 附件3：原料来源（采伐许可证） 附件4：检测报告 附图 附图1：项目地理位置图 附图2：项目平面布置示意图 附图3：项目外环境及监测布点图 附图4：项目现场勘察图 # 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤环境影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。